ПРОЕКТ

СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

СЕССИЯ _ СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от __________________					                                      № _______

г. Белореченск

О внесении изменений в решение Совета           муниципального образования Белореченский район от 27 мая 2016 г. № 303 «Об утверждении правил землепользования и застройки Южненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края»

В соответствие со статьями 30-36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2004 г.             № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  г. № 131 – ФЗ   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 г. № 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», приказом Росреестра     от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», протестом Белореченской межрайонной прокуратуры от 25 июня 2024 г.                        № 07-02-2024/Прдп529-24-20030017,  протоколами заседания комиссии по проведению публичных слушаний от 30 августа 2024 г. и заключением о результатах публичных слушаний от 6 сентября 2024 г., руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования Белореченский район,   Совет муниципального образования Белореченский район РЕШИЛ:

- Внести в Решение Совета муниципального образования Белореченский район от 27 мая 2016 г. № 303 «Об утверждении правил землепользования и застройки Южненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края» (далее - Решение) следующие изменения:

  - В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты» пункт 1 раздела «Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», код вида разрешенного использования земельных участков «2.2 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» раздела «предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» изложить в новой редакции абзац 3:

-		слова «минимальная ширина земельных участков образующих проезд из общих земельных участков – 3,5 м» заменить на слова «минимальная ширина земельных участков образующих проезд из общих земельных участков – 5 м».

1.2.	В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты» пункт 1 раздела «Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами», раздела «Ж-МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами» абзац примечания «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства» дополнить словами «Возможность размещения антенно-мачтовых сооружений рассматривается на публичных слушаниях».

1.3.	В приложении к Решению статье 27 часть III «Градостроительные регламенты» пункт 1 раздела «Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» исключить код вида разрешенного использования земельных участков «3.3 - Бытовое обслуживание», «3.4.1. - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «4.4 – Магазины».

1.4.	В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты» пункт 2 раздела «Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» дополнить код вида разрешенного использования земельных участков в следующей редакции:

-  «3.3 - Бытовое обслуживание»

| - 3.3 | - Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | - минимальная/максимальная площадь земельного участка– 100/5000 кв. м; -минимальные отступы строений от красной линии или границ участка – 3 м; - максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%. - минимальный процент озеленения - 10% от площади земельного участка. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| --- | --- | --- | --- |

-  «3.4.1 - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание»

| - 3.4.1 | - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) | - минимальная/максимальная площадь земельного участка – 100/5000 кв. м; - максимальное количество надземных этажей зданий – 1 этаж; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%; - минимальный процент озеленения - 30% от площади земельного участка; Допускается размещение зданий по красной линии. Объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения допускается размещать в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектах с изолированными от жилых зданий или их частей входами. |
| --- | --- | --- | --- |

-  «4.4 – Магазины»

| 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | - минимальная/максимальная площадь земельного участка – 100/5 000 кв. м; -минимальные отступы от границ смежных земельных участков до строений – 3 м., - минимальные отступы от красной линии границы участка – не предусмотрен; - максимальное количество этажей зданий – 2 этажа; - максимальная высота зданий, строений от уровня земли -10 м; - максимальная высота сооружений от уровня земли - 20 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%. - минимальный процент озеленения - 30% от площади земельного участка. Данные объекты должны иметь необходимое расчетное количество парковочных мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, подземных) преимущественно на территории своих земельных участков. |
| --- | --- | --- | --- |

-   «5.2.1 – Туристическое обслуживание».

| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению; размещение детских лагерей | - минимальная/максимальная площадь земельного участка– 2000 кв. м/не подлежит установлению; - минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; - минимальный отступ строений от красной линии улиц не менее чем на - 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м; - минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; - максимальное количество этажей зданий – 3 этажа; - максимальная высота зданий, строений от уровня земли -15 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%, процент застройки подземной части не регламентируется |
| --- | --- | --- | --- |

1.5.	В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты» преамбулу раздела «Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» дополнить текстом «Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.

В целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости на вновь образуемых или измененных земельных участках в жилых зонах, а также земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов, образование таких участков необходимо осуществлять в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, разрабатываемой за счет средств правообладателей земельных участков.

Под обеспечением возможности разрешенного использования объектов недвижимости следует понимать установление в документации по планировке территории мест планируемого размещения объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства, территорий общего пользования, необходимых для нормальной эксплуатации зданий, строений, сооружений и комфортного проживания населения.

При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности».

1.6.	В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты» пункт 2 раздела «Ж-МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами», код вида разрешенного использования земельных участков «2.1 - для индивидуального жилищного строительства» раздела «предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» изложить в новой редакции абзац 1 и 3:

-		слова «минимальная/максимальная площадь земельных участков – 400 /3500 кв. м» заменить на слова «минимальная/максимальная площадь земельных участков – 500 /3500 кв. м»;

-		слова «минимальная ширина земельных участков образующих проезд из общих земельных участков – 3,5 м» заменить на слова «минимальная ширина земельных участков образующих проезд из общих земельных участков – 5 м».

1.7.	В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты» пункт 2 раздела «Ж-МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами», код вида разрешенного использования земельных участков «2.2 - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» раздела «предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» изложить в новой редакции абзац 3 и 7:

-		слова «минимальная ширина земельных участков образующих проезд из общих земельных участков – 3,5 м» заменить на слова «минимальная ширина земельных участков образующих проезд из общих земельных участков – 5 м»;

-		дополнить абзац «Минимальные отступы от границы смежного земельного участка до» словами  - при реконструкции существующего здания – не менее 1 м.

1.8.	В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты»  преамбулу раздела «Ж-МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами» дополнить текстом «Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.

В целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости на вновь образуемых или измененных земельных участках в жилых зонах, а также земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов, образование таких участков необходимо осуществлять в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, разрабатываемой за счет средств правообладателей земельных участков.

Под обеспечением возможности разрешенного использования объектов недвижимости следует понимать установление в документации по планировке территории мест планируемого размещения объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства, территорий общего пользования, необходимых для нормальной эксплуатации зданий, строений, сооружений и комфортного проживания населения.

При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности».

1.9.	В приложении к Решению статью 27 часть III «Градостроительные регламенты»   пункт  1   раздела	«СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий»:

1.9.1. 	 Код вида разрешенного использования земельных участков     «1.2 - Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур»,     «1.3 – Овощеводство», «1.4 - Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур», «1.6 - Выращивание льна и конопли» раздела «предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» изложить в новой редакции абзац 1:

-	слова «минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 300/2500000 кв.м.» заменить словами «минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 1000/2500000 кв. м».

1.9.2.  Код вида разрешенного использования земельных участков    «1.5 – Садоводство» раздела «предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» изложить в новой редакции абзац 1:

-	слова «минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 300/2500000 кв.м.» заменить словами «минимальная/максимальная площадь земельного участка   – 600/1500 кв. м».

1.10.	 В приложении к Решению статье 27 часть III «Градостроительные регламенты» пункт 2 раздела «Ж-1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами» исключить код вида разрешенного использования земельных участков «13.1 – Ведение огородничества».

1.11.	   В приложении к Решению статью 27  часть III «Градостроительные регламенты» пункт 1 раздела «СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий» дополнить код вида разрешенного использования земельных участков «13.1 – Ведение огородничества» в следующей редакции:

| 13.1 | Ведение огородничества | Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | - минимальная/максимальная площадь земельного участка – 600/1500 кв. м; - минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; Застройка участка не допускается, места допустимого размещения объектов капитального строительства не предусматриваются |
| --- | --- | --- | --- |

1.12.  	 В приложении к Решению  статью 27 часть III «Градостроительные регламенты»  пункт 1 раздела «ТОД-2. Зона объектов образования и научных комплексов», код вида разрешенного использования земельных участков «3.5.1 - дошкольное, начальное и среднее общее образование» раздела «предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства» изложить в новой редакции абзац 4:

-	слова «максимальная высота зданий, строений от уровня земли -15 м» заменить словами «максимальная высота зданий, строений от уровня земли - 25 м».

2. 	Управлению делами администрации муниципального образования Белореченский район (Фролов С.М.) разместить настоящее решение в установленном порядке на официальном сайте муниципального образования Белореченский район в сети «Интернет».

3. 	Помощнику главы муниципального образования Белореченский район, пресс-секретарю Беззубиковой Т.А., не позднее 10 дней после принятия настоящего решения обеспечить официальное опубликование в средствах массовой информации в установленном порядке.

4. 	Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам сельского хозяйства, промышленности, транспорта, ЖКХ, экологической безопасности, архитектуры и градостроительства, торговли и предпринимательства Совета муниципального образования Белореченский район (Катаниди Ю.Н.).

5.	 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Главы муниципального образования Белореченский район С.В. Сидоренко | Председатель Совета муниципального образования Белореченский район Т.П. Марченко |
| --- | --- |