КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2019 года                  № 3000                         г. Белореченск

Об утверждении комплексной схемы организации

дорожного движения на территории

Белореченского района

Краснодарского края

На основании приказа Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 года № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения», в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального образования Белореченский район, постановляю:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения на территории Белореченского района Краснодарского края (прилагается).

2. Управлению делами администрации муниципального образования Белореченский район (Солдатенко) обеспечить разместить КСОДД на официальном сайте муниципального образования Белореченский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику управления промышленности, транспорта и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский район (Килину) в 30-ти дневный срок направить КСОДД направить в бумажном или электронном виде оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), в подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также в отношении автомобильных дорог федерального значения в ФКУ Упрдор «Черноморье», и в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения – в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Белореченский район С.В.Сидоренко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

муниципального образования

Белореченский район

А.Н.Шаповалов

Приложение

к постановлению

администрации муниципального образования

Белореченский район

от 09.12.2019 № 3000

КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ОТЧЕТ ПО СБОРУ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

1 Цель, назначение и методы исследования

Этапам разработки проектных решений комплексной схемы организации дорожного движения, оценки требуемых объемов финансирования и эффективности предлагаемых мероприятий по ОДД, предшествует этап анализа организационной деятельности в сфере ОДД органов государственной власти, начиная с уровня субъекта РФ и заканчивая органами местного самоуправления. При этом анализируется нормативно-правовое, информационное обеспечение и уже имеющиеся документы территориального планирования и стратегического развития, осуществляются опросы общественного мнения и мнения водителей о сложившейся ситуации на территории в разрезе ОДД. После этого проводятся натурные обследования, и производится описание существующей организации движения, анализ транспортных потоков, оценка параметров дорожного движения. Полученные результаты используются для оценки эффективности используемых методов ОДД, исследования причин и условий возникновения ДТП. Итоговые результаты проделанной работы по каждому проделанному анализу и будет представлять характеристику сложившейся ситуации по ОДД на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, которая ложится в основу дальнейшей работы.

Целью разработки комплексной схемы организации дорожного движения являются следующие положения:

Обеспечение безопасности дорожного движения

- Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов;

- Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;

- Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения;

- Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;

- Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Качество выполнения КСОДД во многом зависит от исходных данных (ИД). Поэтому необходимо произвести сбор и систематизацию ИД наиболее оптимальным способом, с описанием применяемых методов и средств их получения.

Объем исходной информации для разработки документации по организации дорожного движения должен определяться исходя из существующей дорожно-транспортной ситуации, прогноза развития сети дорог. уровня детализации мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения

При разработке настоящей КСОДД используется следующий комплекс методов получения необходимых ИД, широко применяемых как в Российской Федерации, так и за рубежом:

- камеральный;

- полевой;

- метод математического и имитационного моделирования.

Камеральный метод заключался в обработке полученных при реализации полевого метода данных и в документальном изучении ИД об исследуемом объекте.

Документальное изучение ИД – изучение данных об объекте без непосредственного выезда на территорию. Источником данных для документального исследования являются следующие материалы:

- документы территориального планирования, документация по планировке территории, документы стратегического планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов;

  - материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров ДД;

  - общие сведения о территории муниципального образования;

  - классификация и характеристика дорог. дорожных сооружений;

  - характеристика транспортной инфраструктуры;

  - схемы организации дорожного движения;

  - данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет.

Средствами получения исходной информации являются:

- официальные запросы в органы государственной власти и органы местного самоуправления;

- интернет-ресурсы (официальные сайты органов государственной власти, органов местного самоуправления, Федеральной налоговой службы, органов Государственной статистики и т.д.);

- социологические опросы;

- специализированные программные комплексы моделирования дорожного движения.

Полевые исследования являются самыми распространенными видами получения ИД о характеристиках дорожного движения. Они заключаются в обследовании и фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения в течение определенного периода времени непосредственно на территории муниципального образования. На этом этапе применяются стационарные, передвижные или временные посты (обычно на перегонах или пересечениях), на которых исследователь фиксирует параметры транспортных потоков (ТП) с помощью различных способов.

Для получения объективных данных о состоянии УДС МО использовалась метрологически аттестованная передвижная дорожная лаборатория КП-514 «Трасса». На практике используются три основных способа сбора информации:

- ручной;

- полуавтоматический;

- автоматический.

При ручном способе сбор данных производится непосредственно учётчиками транспорта, которые стоят на устраиваемых постах (стационарных или временных) в течение определенного времени суток и проводят замеры интенсивности движения с различных направлений. Основным недостатком такого способа сбора данных является высокая трудоемкость.

Полуавтоматический способ заключается в том, что сбор информации осуществляется с помощью специального видеооборудования, которое позволяет производить съемку на обследуемом участке, а обработка собранной информации производится вручную в камеральных условиях.

Этот способ обеспечивает сокращение трудозатрат за счет исключения, по сравнению с ручным способом, работу звена учётчиков транспорта. При этом данные вносятся сразу в базу данных. т.е. отсутствует этап ввода собранных данных в контрольную карту. При реализации данного способа требуются дополнительные трудозатраты на обсчёт полученной в полевых условиях информации.

Автоматический способ сбора ИД о характеристиках УДС заключается в сборе данных от технических средств автоматизации мониторинга ДД различного назначения – детекторов учета транспорта. Накопление и обработка получаемых данных также выполняется автоматически с помощью ЭВТ и СПО. Как правило автоматический способ полевого метода реализуется специально создаваемой и внедряемой в настоящее время автоматизированной системой мониторинга ДД.

При мониторинге основных параметров УДС муниципального образования Белореченский район был использован полуавтоматический способ сбора информации. Результаты исследования интенсивности транспортных потоков на перекрёстках УДС МО представлены паспортами перекрёстков в Приложении Б. Замер производился в несколько пиковых временных промежутков: будний день утро, обед; выходной день утро, обед. А также на протяжении 12 и 24 часов, в зависимости от загруженности перекрестка.

Моделирование дорожного движения базируется на использовании математических и имитационных методов исследования динамических систем со случайными параметрами (стохастических систем), каковыми являются транспортные и пешеходные потоки УДС МО.

В рамках создания КСОДД использованы наиболее современные и популярные методы моделирования транспортных систем:

- имитационный, заключающийся в моделировании локальных узлов и территориально-распределённых (сетевых) участков транспортной системы;

- прогнозный, предусматривающий моделирование усредненных характеристик транспортной системы с учётом прогнозов динамики транспортных и пешеходных потоков, развития инфраструктуры УДС МО.

Для имитационного моделирования динамических и стохастических процессов ДД при проектировании используется специализированный программный комплекс (СПК) PTV VISION, который позволяет интегрировать виды участников ДД (потоки легкового, грузового, пассажирского транспорта, не моторизированного транспорта (велосипеды и коляски инвалидов), потоки пешеходов и пр.) в единую математическую транспортную модель.

СПК включает специализированное программное обеспечение (СПО) макро - и микромоделирования – PTV VISUM и PTV VISSIM соответственно.

СПО PTV VISUM макромоделирования позволяет управлять основными параметрами УДС МО, решать задачи планирования и обработки результатов моделирования в сетевом редакторе, наблюдать и анализировать все виды индивидуального и общественного транспорта в единой модели.

СПО микромоделирования транспортного движения PTV VISSIM позволяет исследовать модели процессов ДД в локальных зонах УДС МО (различного вида дорожных развязок типа перекрёстков дорог. велодорожек и тротуаров.

Программный комплекс PTV VISUM интегрирует всех участников движения (легковой и грузовой транспорт, пассажирский транспорт, велосипедисты, пассажиры, пешеходы и пр.) в единую математическую транспортную модель.

В отличие от простых ГИС-систем, СПК PTV PTV VISION позволяет получать информацию о свойствах и параметрах заданной многопродуктовой сетевой модели в пределах одной или нескольких систем транспорта, и создавать оптимальную транспортную модель, обеспечивающую требуемые параметры ДД и уровни обслуживания определёнными в Постановлении Правительства РФ «Правила определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета».

2 Общая информация о территории, в отношение которой осуществляется разработка КСОДД

Муниципальное образование Белореченский район является одним из 38 административно-территориальных единиц Краснодарского края. Площадь района – 1 326 км². Рельеф района довольно разнообразен. В восточной его части лежит равнина с постепенным повышением к Гиагинскому району на 20-25 метров. Западная часть, наоборот, уходит на понижение. На этой низменной равнине текут с юга на север две бурливые реки – Белая и Пшеха.

В состав муниципального образования Белореченский район входят 1 городское и 10 сельских поселений, на территории которых расположены город Белореченск и 62 сельских населенных пункта.

Численность населения Белореченского района на 1 января 2018 года составляла 108 692 человек, в том числе городского поселения – 52 082 чел., сельского – 56 610 чел. Подробная информация по населенным пунктам и сельским поселениям приведена в Приложении Е.

На территории Белореченского района проживает 2 % всего населения края – около 105 тыс. человек. По данному показателю Белореченский район занимает 13-14 место среди городов и муниципальных районов Краснодарского края.	51,5 % жителей района (54,0 тыс. человек) проживает в городском поселении. Население сельской местности – 54,8 тыс. человек или 48,5 %.

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория района относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Годовой ход температуры воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате. В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определённые установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Распределение осадков в течение года неравномерное. Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Белореченский район характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года.

В структуре базовых отраслей экономики основное место занимает промышленность. Основу экономического потенциала района составляет химическая и перерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, рынок потребительских услуг. Важнейшее место в структуре промышленного комплекса принадлежит пищевой промышленности, формирующей более 45,0% объёма промышленного производства. В районе производится растительное масло, кондитерские изделия, хлебопекарные изделия, консервированная продукция.

Производством сельскохозяйственной продукцией занимаются предприятия различной формы собственности, а также население в личных подсобных хозяйствах. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 67 тыс. га, из них пашни – 54 тыс. га.

Транспортная система Белореченского района является составной частью транспортной системы Краснодарского края. Она представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильная сеть района включает автомобильные дорогами общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Основу этой сети (дорожного каркаса) составляют участки автомобильной дороги федерального значения 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск»: один участок пересекает весь Белореченский район с юго-востока на север (30,4 км), и другой участок дороги – между городом Адыгейском и аулом Бжедугхабль пересекает район в северной части с востока на запад (10,4 км). Также дорожный каркас района составляют автодороги регионального значения:

- 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская»;

- 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск».

Также на территории района проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения к портам и курортам Черноморского побережья Кавказа, расположена узловая железнодорожная станция.

3 Состав и источники получения исходных данных

В соответствие с техническим заданием, исходные данные необходимые для разработки КСОДД, собираются Исполнителем, включая запросы и натурные обследования. Заказчик оказывает посильную помощь.

В качестве инструментов информационного обеспечения деятельности местных органов власти МО Белореченский район Краснодарского края в сфере организации дорожного движения используются следующие ресурсы:

- Официальное печатное издание органов местного самоуправления МО Белореченский район Краснодарского края – газета «Белореченская Правда»;

- Газета «Огни Кавказа»;

- Радио «Белореченск».

Использование средств теле- и радиовещания Краснодарского края позволяет своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД.

Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.

Для сбора исходных данных использовались открытые интернет-ресурсы официальных учреждений, а также был составлен и направлен запрос в Администрацию Белореченского района Краснодарского края.

Документация по планировке территории и документы стратегического планирования были получены из открытого официального источника: Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) – https://fgistp.economy.gov.ru в следующем составе:

- Генеральный план Белореченского городского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Бжедуховского сельского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Дружненского сельского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Первомайского сельского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Пшехского сельского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Родниковского сельского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Черниговского сельского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Школьного сельского поселения МО Белореченский район;

- Генеральный план Южненского сельского поселения МО Белореченский район;

- Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район (на прогнозный период до 2044 года);

- Программы транспортной и социальной инфраструктуры сельских и городского поселений, входящих в состав муниципального образования.

Результаты исследования существующих и прогнозируемых основных параметров дорожного движения получены по результатам обследования дорожного покрытия лабораторией «Трасса» и предоставлены в виде «Банка дорожных данных». Исследование показателей УДС осуществлялось в соответствии со следующими отраслевыми дорожными стандартами:

- ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог;

- ОДМ 218.2.020-2012 Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог. утверждённые распоряжением Росавтодора 17 февраля 2012 года № 49-р.;

- ОДМ 218.6.015-2015 Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах российской федерации.

Оценка прогнозных значений основных параметров дорожного движения осуществлялась в разработанной транспортной макроскопической модели в среде современного программного комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM.

В рабочем порядке в Администрации МО, а также с официальных сайтов: Федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru; Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея – http:// http://krsdstat.gks.ru, были получены общие сведения о территории, в отношение которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения:

- динамика численности, приведена в Приложении Е. Данные предоставлены на 01.01.2018 по сельским поселениям. Данные в разрезе сельских поселений предоставляются только по переписи населения;

- перечень образовательных учреждений (Приложение Д))

Информация о размере территории и климатических условиях была получена из действующих Программ комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских и городского поселений, входящих в состав МО Белореченский район, а также из раздела 2 действующей «Схемы территориального планирования МО Белореченский район Краснодарского края».

Классификация и характеристика дорог. дорожных сооружений (планировочная организация сети дорог на текущий период, общая протяженность дорог. технические параметры) предоставлены в ответе на запрос Администрацией Белореченского района в полном составе (Приложение А).

Также Администрацией Белореченского района Краснодарского края в ответ на запрос были направлены:

- Технические паспорта дорог МО Белореченский район;

- Проект ОДД предоставлен на А/д «п. Южный – Химзавод»;

- Информация о существующей инфраструктуре дорог;

- Перечень ключевых перекрестков автодорог с затрудненным проездом;

- Перечень мест для ограничения движения грузового транспорта;

- Информация по специализированным стоянкам;

- Прилагаю реестр автобусных маршрутов;

- Перечень общеобразовательных и дошкольных учреждений;

- Перечень объектов культурно – бытовой миграции;

- Перечень предприятий и социально – значимых объектов;

- Информация о трудовой миграции (по г. Белореченску).

Информация в части характеристики дорожных обходов и подходов к территории муниципального образования, представлена в реестре дорог регионального и межмуниципального назначения (Приложение А).

Сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы) не запрашивались.

Характеристика транспортной инфраструктуры, включающая в себя общие данные по движению маршрутных транспортных средств (схемы маршрутов, протяженность маршрута) обозначены в Приложении №1 к Постановлению Администрации муниципального образования Белореченский район Краснодарского края «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования Белореченский район» сводная информация приведена в Приложении В.

Данные о размещении и наименовании ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, искусственные неровности) были получены по результатам проведённого натурного обследования территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД.

Информация по дорожно-транспортным происшествия (количество учетных дорожно-транспортных происшествий (за последние 3 года), участки концентрации ДТП. распределение по времени и метам свершения ДТП) получена из базы ГУОБДД МВД России – https://гибдд.рф, а также предоставлена Администрацией Белореченского района в ответ на запрос от 29.03.2018г. исх. №02-09/1152.

При проведении анализа имеющейся документальной базы в сфере деятельности по организации дорожного движения органов местного самоуправления, были изучены следующие материалы:

- Приказ Министерства транспорта России от 26 декабря 2018 года №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 14 марта 2016 года № Пр-637;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 26 мая 2016 г. № 131 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года;

- Генеральные планы сельских и городского поселений муниципального образования Белореченский район Краснодарского края;

- Отчет Главы Краснодарского края о результатах деятельности органов исполнительной власти;

- Доклад главы Администрации Белореченского района Краснодарского края о результатах деятельности.

3.1 Результаты сбора исходных данных

Стратегия градостроительного развития МО связана с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Развитие региональных автомобильных дорог Белореченского транспортного узла планируется по следующим направлениям:

– приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и роста интенсивности движения;

– необходимость устройства объездных дорог. для исключения прохождения транзитного движения через населённые пункты.

Схемы примыканий и пересечений существующих автомобильных дорог с проектируемыми обходными дорогами предусмотрены с учетом перспективной интенсивности движения. В планах развития транспортной инфраструктуры предусматривается:

- приведение технических параметров магистральной автомобильной дороги 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» федерального значения до уровня, соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- приведение в соответствие технического уровня существующих региональных. межмуниципальных. местных автомобильных дорог с прогнозируемыми параметрами интенсивности движения,

- развитие придорожной инфраструктуры вдоль основных региональных и межмуниципальных автодорог;

- создание транспортных развязок на пересечениях федеральной, региональных и межмуниципальных дорог;

При проведении анализа документов стратегического планирования в части, касающейся муниципального образования, были рассмотрены соответствующие нормативные акты федерального, регионального и местного уровня.

При полевом методе обследования было задействовано 4 человек. Для получения объективных данных о состоянии УДС городского округа использовалась метрологически аттестованная передвижная дорожная лаборатория КП-514 «Трасса». Для фото- и видео- фиксации параметров УДС. ТСОДД и транспортных потоков на УДС МО Белореченский район Краснодарского края применялись дополнительные технические средства.

Результатом обследования является видеосъемка интенсивности 27-ми перекрестков на территории МО Белореченский район Краснодарского края и обследование состояния дорог (паспорта обследования перекрестков представлены в Приложении Б). Видеосъемка проводилась в соответствие с приведенным ниже перечнем перекрестков:

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская - х. Кубанский», ст. Пшехская, Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст. Ханская) и а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный», Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский», Белореченский район;

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – пер. Фестивальный (г. Белореченск, Белореченский район);

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» – а/д 03 208 РОП МР 06 «п. Южный – Химзавод», Белореченский район;

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская», Белореченский район;

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» и 03 ОП РЗ 03 К – 137 «Подъезд к г. Белореченск» (ул. Первомайская, г. Белореченск, Белореченский район);

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» - 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск-х. Грушевый» – ул. Суворова, г. Белореченск, Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» и 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская», Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – ул. Вокзальная, п. Дружный, Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст. Пшехская – х. Кубанский» – а/д 03 208 ОП МР 01 «х. Кубанский – х. Фадеевский» (Белореченский район);

- пересечение а/д 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст. Бжедуховская – х. Беляевский», Белореченский район;

- пересечение а/д 03 208 ОП МР 06 "п. Южный - Химзавод" – а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская», Белореченский район;

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К «г. Белореченск – п. Родники», Белореченский район;

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» (ул. Победы, с. Рязанская, Белореченский район);

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский», Белореченский район;

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» и 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское», (Белореченский район);

- пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское», Белореченский район;

- пересечение ул. Набережная – ул. Базарная, с. Великовечное, Белореченский район;

- пересечение ул. Комсомольская – ул. Ленина, с. Великовечное, Белореченский район;

- пересечение ул. Комсомольская – ул. Октябрьская, с. Великовечное, Белореченский район;

- пересечение ул. Комсомольская – а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский», ст. Бжедуховская, Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-020 ««Белореченск – Апшеронск» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-140 «ст. Пшехская – п. Дружный», с. Пшехская, Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская», Белореченский район;

- пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный» – а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «Белореченск – п. Родники», Белореченский район;

- пересечение ул. Толстого – ул. Октябрьская, с. Великовечное, Белореченский район;

- пересечение ул. Первомайская – ул. Партизанская, с. Великовечное, Белореченский район.

Проведенное обследование состояния дорог показало, что дорожно-транспортная сеть Белореченского района представлена дорогами федерального, регионального, межмуниципального и общего пользования местного значения значения. Протяженность УДС в Белореченском районе составляет – 1032,529 км, в том числе:

- федерального значения – 41,032;

- региональные автодороги – 218,971;

- местного значения – 772,526;

- ж/д переездов – 6;

- наземных пешеходных переходов – 258, из них. которых 54 – регулируемых. остальные – нерегулируемые;

- светофорных объектов – 21.

Наиболее значимыми дорогами, составляющими основу дорожной сети МО Белореченский район, являются:

- Автодорога общего пользования федерального значения – 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск»;

- Автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, а именно:

- 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск»;

- 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск – ст-ца Гиагинская»;

- 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская»;

- 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская»;

- 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское»;

- 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская – ст-ца Октябрьская – х. Новогурийский»;

- 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский»;

- 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск – п. Родники»;

- 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский»;

- 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск»;

- 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская»;

- 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное – с. Новоалексеевское»;

- 03 ОП МЗ 03Н-140 «ст-ца Пшехская – п. Дружный»;

- 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская – х. Кубанский»;

- 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный»;

- 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный»;

- 03 ОП РЗ 03К-144 «п. Южный – х. Ивановский»;

- 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск – х. Грушевый»;

- 03 ОП РЗ 0311-578 «Обход ст-цы Пшехской».

- Автодорога общего пользования местного значения 03 208 ОП МР 06 «п. Южный – Химзавод».

Эти дороги служат подъездом к крупнейшим транспортным узлам района. А также по ним проходит основной транзитный поток.

Анализ данных натурных обследований сети магистральных дорог МО Белореченский район выявил наличие участков, имеющих мелкие сетки трещин, карты латок, на многих дорогах отсутствует краевая разметка, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

В процессе сбора информации о существующей схеме организации движения и проведения натурных обследований одновременно производился анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД, расположенных на опорной сети МО, также были получены данные о режимах светофорного регулирования на следующих перекрестках (Приложение Г):

- а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск» (ул. Первомайская)

- а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская» – а/д 03 208 ОП МР 06 «Автодорога п. Южный – Химзавод»;

- а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск – ст-ца Гиагинская».

Также в ходе натурного обследования проводилась фиксация оснащённости мест остановок внутрирайонного транспорта на соответствие требованиям ГОСТ Р 52766-2007. В Приложении Ж приведен перечень существующих мест остановки маршрутного транспорта с указанием наличия/отсутствия типовых элементов.

С целью выявления общественного мнения по проблемам, связанным с ОДД, при полевом обследовании проведены опросы. При проведении опросов выполнены следующие мероприятия:

- разработана анкета;

- подготовлена выборка (число и состав опрашиваемых. при проведении исследований по проблемам, касающимся всех социальных слоев);

- проведен опрос общественного мнения и мнения водителей ТС методом интервьюирования.

В ходе обследования опрашиваются сразу несколько слоёв населения, в том числе работающие, учащиеся и пенсионеры в качестве даты и времени проведения интервьюирования были выбраны два дня в период с 12.05.2019 по 16.05.2019 с диапазоном часов от 08:00 до 16:00, что позволило привлечь необходимый широкий круг людей и мнений.

По данным, предоставленным Администрацией МО и полученных с официальных сайтов, был проведен анализ статистических данных. который позволяет сделать заключение о том, что в рассматриваемом периоде 2016-2018 гг. прослеживается тенденция на ухудшение аварийности. Более того, в 2018 году наблюдается резкий рост всех основных показателей. В частности, при сравнении с 2017 годом количество ДТП возросло на 20%, число раненных на 33%, число погибших на 21,8%.

В свою очередь, первые пять месяцев 2019 года показывают очередное повышение числа раненных и общего количества участников, несмотря на снижение количества погибших до уровня 2017 г. Наиболее частыми причинами ДТП, произошедшими на территории МО Белореченский район, являются: нарушение очередности проезда перекрестка; нарушение скоростного режима; несоблюдение дистанции; плохие погодные условия.

4 Разработка транспортной модели муниципального образования

Транспортная инфраструктура является одной из важнейших инфраструктур, обеспечивающих жизнь крупных городов и регионов. Значительные темпы автомобилизации – увеличение количества транспортных средств как личных. так и общественных. привело к тому, что в современных условиях эффективное решение задач управления транспортными потоками должно осуществляться на очень высоком уровне. Подготовка и принятие любых управленческих решений в области транспортного планирования и организации дорожного движения должны в обязательном порядке включать в себя в качестве обосновывающих материалов элементы моделирования дорожного движения.

Объектом управления в системе управления дорожным движением является транспортный поток, состоящий из технических средств (автомобилей, мотоциклов, автобусов и так далее). Но, даже рассматривая только технические аспекты управления дорожным движением, необходимо иметь в виду, что этот объект весьма своеобразен и сложен с точки зрения управления его свойствами. Дорожное движение представляет собой техно социальную систему, в которой участники движения по-разному ведут себя на дороге и реагируют на различные события, что значительно усложняет анализ такой системы и определяет специфику объекта управления.

Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками, а также поиска оптимальных решений по развитию УДС. проектированию элементов сети, организации движения необходимо моделирование и прогнозирование движения. В настоящее время программы имитационного моделирования являются эффективным инструментом, который широко используется при проектировании интеллектуальных транспортных систем.

Структурная схема макроскопической транспортной модели представляет собой совокупность элементарных звеньев объекта и связей между ними и является графическим изображением процесса моделирования транспортного потока. Система состоит из двух основополагающих моделей – модели транспортного предложения и модели транспортного спроса. Модель транспортного предложения – это транспортная сеть, состоящая из узлов (перекрестков, развязок и т.д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т.д.), предоставляющая возможность перемещения участников транспортного движения и учитывающая затраты на данные перемещения.

Модели спроса на транспорт описывают качественно и количественно перемещения и учитывают: причины возникновения ТП. выбор цели ТП. выбор ТС и выбор пути. Конечной целью разработки транспортной модели является возможность построения качественных обоснованных прогнозов развития транспортной ситуаций с учетом внесения различных факторов, влияющих на транспортную инфраструктуру и изменение социально-экономического развития региона.

В рамках данного проекта разработка транспортной модели осуществлялась в среде современного программного комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM.

VISUM – это программное обеспечение, которое позволяет отображать все виды индивидуального и общественного транспорта в единой модели. Оно дополняется системой микроскопического моделирования транспортного движения VISSIM. Обе программы вместе образуют систему PTV Vision. С помощью VISUM можно управлять основными данными систем транспортной информации и планирования и обрабатывать их в сетевом редакторе. В отличие от простых ГИС-систем в VISUM есть возможность получать информацию о сложных взаимозависимостях в пределах одной или нескольких систем транспорта и, за счет этого, создавать оптимальную транспортную модель.

4.1 Создание графа УДС: ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

Создание модели транспортной сети муниципального образования Белореченский район происходило на основе картографических данных. а также результатов натурного обследования.

В качестве основных элементов транспортной модели УДС использовались следующие объекты:

узел – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом перекрестка, развязки, примыкания а/д, стыковки ж/д и т.д. В узлах учитываются разрешенные/запрещенные повороты для любого вида транспорта, при наличии светофорного регулирования – длительность разрешенных сигналов, задержка на совершение маневра и др.

отрезок – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом элементарного участка а/д, ж/д и т.д. Каждый отрезок характеризуется рядом геометрических параметров (длина, количество полос для движения ТС. кривизна и др.) и динамических параметров (максимальная разрешенная скорость, пропускная способность), а также списком систем транспорта, для движения которых открыт данный отрезок;

По результатам ввода данных смоделированная УДС представлена в виде ориентированного графа со следующими геометрическими и техническими параметрами:

- геометрия дороги (пространственное положение и конфигурация изображения автодороги, максимально приближенные к реальному пространственному положению и параметрам плана дороги);

- расположение перекрестков, пересечений, примыканий в виде точечных объектов;

- конфигурация съездов транспортных развязок;

- длина элемента УДС;

- количество полос движения в каждом направлении;

- расчетная и разрешенная скорости движения по участку сети;

- пропускная способность по каждому направлению перегона улицы или дороги;

- запреты движения по элементу УДС (наличие одностороннего движения, запрет для движения грузовых машин разного типа);

- разрешенные направления движения на перекрестках. примыканиях. пересечениях;

- ранг автомобильной дороги (привлекательность для пользователя).

На каждом пересечении/примыкании учитываются:

- режим регулирования перекрестка (регулируемый, нерегулируемый);

- пропускная способность перекрестка или поворота;

- базовые задержки при проезде перекрестка или поворота;

- приоритетные направления движения.

Данный набор параметров дороги достаточно полно описывает все основные составляющие, оказывающие существенное влияние на динамику ТП. движущихся по автомобильной дороге или улице, накладывает все основные ограничения при распределении ТП по УДС.

Ниже на рисунках 4.1, 4.2 представлен снимок экрана при работе с программой в момент назначения атрибутов элемента транспортного графа, определяющих существующую схему организации движения и транспортно-эксплуатационные показатели.

По результатам внесения всех элементов, мы получаем модель улично-дорожной сети, которая позволяет отразить влияние существующей дорожной обстановки и действующих методов ОДД в рассматриваемом муниципальном образовании.

Рисунок 4.1 – Атрибуты (характеристики) отрезка

Рисунок 4.2 – Атрибуты (характеристики) узла

В рамках данного проекта была подробно смоделирована транспортная сеть муниципального образования и основных дорог и улиц, формирующих транспортную сеть муниципального образования, имеющая следующие количественные характеристики: 678 отрезков, 321 узла.

Готовая модель транспортной сети показана на рисунке 4.3

Рисунок 4.3– Фрагмент транспортной модели УДС

4.2 Транспортное районирование территории муниципального образования на базе социально-экономической статистики

Следующим этапом построения математической модели является создание «транспортных районов». Транспортные районы – элементарные единицы пространственной структуры области планирования. Оптимальным является районирование по функциональному признаку, при этом учитывается административно территориальное деление территории, планировочная структура, а также границы естественных и искусственных преград. Жилые районы делились по принципу принадлежности к крупным кварталам и жилым массивам, имеющим несколько общих въездов/выездов. Промышленные зоны и территории предприятий группировали по наличию общих въездов/выездов, парковок и мест доступа.

Транспортные районы выполняют в модели две основных функции:

- отражают структуру распределения функционально-пространственного потенциала области моделирования;

- формируют основу агрегированного описания состояния транспортной системы области моделирования.

Помимо транспортных районов в модель вносили кордонные районы ‒ транспортные районы, генерирующие/поглощающие транзитный поток относительно рассматриваемой зоны моделирования.

Расположение кордонных транспортных районов было определено исходя из наличия связи с другими районами и МО.

По итогам разделения муниципального образования на транспортные районы было выделено 34 районов, из них 7 кордонных.

На рисунке 4.4 представлен программный снимок модели муниципального образования после осуществления транспортного районирования.

Рисунок 4.4 – Транспортное районирование муниципального образования

4.3 Разработка и создание модели расчёта транспортного спроса для транспортных и пассажирских перемещений

При разработке транспортной модели была использована стандартная четырёхшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущество использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что, в свою очередь, сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

При создании транспортной модели муниципального образования было сформировано 8 слоёв спроса, рисунок 4.5

Рисунок 4.5 – Снимок экрана программы с введенными слои спроса

Создание четырехшаговой модели на следующем шаге состоит из следующих этапов:

Этап 1 ‒ создание (генерация) модели транспортного движения

На данном этапе рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Например, коэффициент создания для референтных лиц «Трудоспособное население», равный 0,8, будет означать, что 80% проживающих трудоспособных лиц в данном районе будут перемещаться из этого района. Также в этом районе существуют рабочие места, являющиеся источником притяжения для перемещающихся, коэффициент притяжения 0,9 будет значить, что район притягивает число людей, эквивалентное 90% от количества рабочих мест. причем некоторая часть трудоспособного населения будет притягиваться в свой район проживания, к этим рабочим местам.

Рисунок 4.6 – Параметры создания транспортного движения

Этап 2 – распределение транспортного движения по районам. На этапе распределения транспортного движения по районам рассчитываются объемы ТП между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций; для элемента матрицы корреспонденций личного транспорта единицей измерения является «поездка автомобиля», для элемента матрицы корреспонденций пассажирского транспорта – «поездка человека».

Каждый элемент матрицы корреспонденций представляет собой количество необходимых перемещений из транспортного района i в транспортный район j. Матрица корреспонденций относится к интервалу времени (время моделирования) и поэтому содержит только поездки, которые совершаются в пределах этого интервала времени, которым может быть час. сутки, год.

Рисунок 4.7 – Матрица корреспонденций

Этап 3 – выбор транспорта. На этапе выбора транспорта рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта. Поездки, сведенные в матрицу, могут относиться к системам транспорта (например: пешком, на велосипеде, на пассажирском транспорте, на личном транспорте), к группе людей (например, работающие, учащиеся) или к целям поездки (поездка на работу, свободное время и развлечения).

Рисунок 4.8 – Параметры распределения ТС

Этап 4 – создание модели перераспределения (выбор пути). Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности ТП. Полученные матрицы корреспонденций содержат данные о количестве людей, совершающих перемещения на личном транспорте между районами. Так как модель распределяет по сети ТС. а не людей полученную на предыдущем этапе матрицу корреспонденций необходимо разделить на коэффициент наполненности автомобилей, полученный из социологического опроса. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса. Вид интерфейса отображения последовательности процедур модели показан на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 – Последовательность процедур четырехшаговой модели

4.4 Расчет с помощью разработанной модели спроса данных об источнике, цели, количестве желаемых поездок

На основе данных социально-экономической статистики для каждого транспортного района определены численности различных слоев спроса (население, работающее население, учащиеся, дети дошкольного возраста), а также введены данные о соответствующих этим слоям спроса объектах притяжения (рабочие места, количество мест в школах и детских садах; сведения о наличии крупных торговых центров, рынков и других мест).

Известно, что одни показатели статистики в транспортных районах создают движение, а другие его поглощают. Так показатель «рабочие места» создает движение трудовых корреспонденций, а показатель «работающее население» является фактором притяжения.

Была найдена доля людей данного слоя спроса (рабочие места), совершающих перемещение в рассматриваемый среднестатистический день – степень создания. Аналогично рассчитывали показатель, характеризующий количество перемещений в цель (перемещение из одного транспортного района в другой). На данном примере это доля «работающее население», которые заняты в рассматриваемый день. В результате вышеперечисленных действий для каждого района рассчитывали число людей, которые будут перемещаться из этого района-источника (в т.ч. внутрирайонные перемещения), а также число людей, которые приедут или придут в этот район в качестве цели.

Диаграммы перераспределения активного населения по транспортным районам представлены на рисунках 4.10.

Рисунок 4.10 – Транспортное районирование (введение статистических данных)

Далее распределяли этих людей по районам, т.е. определяли в какие именно районы поедут люди из конкретного района и из каких именно районов приедут в данный транспортный район. На последующих этапах моделирования спроса в модели рассчитывали затраты на передвижения между районами с использованием личного транспорта и пассажирского транспорта.

Интерфейс управления моделью спроса показан на рисунке 4.11.

Для кордонных районов, в отличие от стандартных транспортных районов, данные социально-экономической статистики не вводят. Это связано с тем, что показатели подвижности населения указанных населенных пунктов будут отличаться. Кордонные районы имеют связь с сетью посредством примыканий к магистралям.

Рисунок 4.11– Группы спроса

Исходными данными для таких районов служит информация о количестве входящих и выходящих транспортных единиц, полученная в ходе проведения транспортного обследования. Эти ТС делят на транзитный трафик, который проходит УДС города насквозь, и трафик, который распределяют между транспортными районами в соответствии с указанным параметром притяжения. Таким параметром притяжения является один из атрибутов транспортных районов, соответствующий данным социально-экономической статистики.

Соотношение между количеством ТС. которые являются транзитным трафиком и теми, которые имеют целью перемещения один из транспортных районов города, задают показателем доли транзита отдельно для каждого кордонного района.

Таким образом, часть выходящего из кордонного района потока притягивается в транспортные районы области моделирования, а часть потока, соответствующая доли транзита, распределяется между другими кордонными районами в соответствии с заданными для них входящими потоками.

Рисунок 4.12– Расчет транспортного движения кордонных районов

В результате получены все перемещения из источника в цель для всех транспортных и кордонных районов, содержащиеся в соответствующих матрицах корреспонденций, но не известны пути следования по этим корреспонденциям.

На заключительном этапе создания четырехшаговой модели расчета транспортного спроса определяются пути движения для каждой корреспонденции – это перераспределение ТП по сети.

Решение осуществляется итерационным методом, т.е. программа поэтапно распределяет потоки сначала по кратчайшим, с точки зрения временных затрат, путям, затем, с учетом появившейся загрузки УДС. по новым путям, которые, с учетом изменившегося уровня загрузки, становятся наиболее привлекательными с точки зрения времени в пути.

Таким образом, в результате множества проходов, ТП распределяются моделью по УДС таким образом, как если бы эта задача стояла перед реальными людьми, которыми движет желание избежать «пробок» и сократить свое время в пути.

Распределение потоков по сети равновесно, если оно удовлетворяет принципу Уордропа (Wardrop), состоящему в том, что нагрузка должна распределяться по сети таким образом, чтобы затраты на передвижение по всем путям, используемым представителями одной корреспонденции, было одинаковым. Другими словами, распределение равновесно, если для каждого участника движения затраты на всех альтернативных путях превосходят или равны затратам на его текущем пути, и любой переход на другой путь не приводил бы к уменьшению личных затрат участника движения.

Аналогичным образом модель перераспределяет людей, совершающих поездки на пассажирском транспорте, учитывая при этом существующий уровень загрузки УДС. маршруты пассажирского транспорта и их интервалы движения.

4.5 Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных и пассажирских потоков

После завершения основных операций построения модели, производится сравнение данных выдаваемых моделью с реальной транспортной ситуацией. Для проведения этой операции, данные по интенсивности движения, полученные из натурных наблюдений, вносятся в модель и с помощью стандартных статистических показателей (коэффициент корреляции, средняя относительная ошибка) определяется качество результатов расчётов. При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы ‒ проводится калибровка модели.

Общие параметры, используемые при калибровке транспортной модели, представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Параметры, используемые при калибровке транспортной модели

| Объект калибровки | Корректирующий параметр |
| --- | --- |
| Данные структуры пространственного развития | Количество перемещений по слоям и сегментам спроса |
| Функции оценки – параметры и вид функций, оценивающих вероятность совершения поездки в зависимости от длины и/или времени в пути в моделях распределения транспортного движения и выбора транспорта | Распределение длительности и/или дальности поездок и пропорции между индивидуальным легковым транспортом и пассажирским транспортом |
| Элементы главных диагоналей матриц затрат | Изменение количеств перемещений внутри района |
| Скорость и пропускная способность на отрезках | Выбор пути при перераспределении |
| Функции ограничения пропускной способности: параметры и вид функций, показывающих зависимость задержек в пути от загрузки дороги (отношение интенсивности движения к пропускной способности) | Выбор пути при перераспределении |
| Местоположение привязки примыканий к сети | Выбор пути при перераспределении |
| Доли входящих/выходящих потоков, приходящихся на каждое примыкание, в общем потоке транспортного района-источника/района-цели | Изменение пропорций распределения, выходящего и входящего потоков района по примыканиям, изменение путей при перераспределении |

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель в целом отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования. Значения коэффициента колеблются в диапазоне от -1 до 1. Чем ближе данное значение к 1, тем точнее транспортная модель показывает распределение нагрузки на УДС.

В процессе калибровки разработанной модели проводилась серия вычислительных экспериментов с моделью с целью достижения максимально-возможного уровня соответствия данных натурных обследований расчетным значениям интенсивности.

Результаты анализа перераспределения транспортной модели для муниципального образования показаны на рисунке 4.13.

Рисунок 4.13 – Анализ перераспределения транспортной модели для муниципального образования Белореченский район

Для базовой транспортной модели коэффициент корреляции составил 0,9. Средняя относительная ошибка составила 20%.

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель в целом отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования.

4.6 Анализ результатов моделирования транспортных потоков МО

Распределение корреспонденций по конкретным путям в сети, производимое для всех видов транспорта с учетом их взаимного влияния, позволяет получить модельные значения интенсивности ТП.

В качестве результатов расчета модели рассмотрены основные показатели, характеризующие транспортные потоки, а именно интенсивность движения и временные оценочные показатели.

Картограмма распределения транспортной нагрузки и уровни загрузки на УДС МО Белореченский район, показаны на рисунках 4.14 - 4.15.

Обобщённые данные анализа текущей транспортной ситуации представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2 – Текущая транспортная ситуация по муниципальному образованию на 2019 г.

| Общее количество корреспонденций | Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость поездки | длина корреспонденции | время поездки | Средняя загрузка УДС |  |
| 7234 | 53,5 км/ч | 14,2 км | 15 мин 54 сек | 12% | 63% |

По результатам предварительного анализа картограмм интенсивности, можно сделать вывод о том, что в целом пропускная способность улиц и дорог муниципального образования находится в пределах допустимых значений.

Рисунок 4.14 – Картограмма распределения транспортной нагрузки на УДС МО Белореченский район на 2019 г.

Рисунок 4.15 – Картограмма распределения транспортной загрузки УДС МО Белореченский район на 2019 г.

4.7 Разработка варианта транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития муниципального образования

С целью оценки перспективного увеличения и перераспределения по сети потока транспортных средств необходимо произвести модификации, разработанной ранее модели с учётом ряда целевых показателей на прогнозный период. Обработка информации осуществлялась посредством создания в модели дополнительных сценариев.

В качестве основных атрибутов, влияющих на возможные изменения в транспортной ситуации на территории муниципального образования в расчётный период 2020 - 2034 года учитываются следующее пункты развития:

- повышение уровня автомобилизации;

- развитие административной и жилой застройки;

- строительство и организации новых производств, которые будут сказываться на точках тяготения и увеличении рабочих мест.

По каждому транспортному району вводились прогнозные данные социально-экономической статистики в рассматриваемые сроки.

По аналогии с вводом данных социально-экономической статистики на этапе проведения транспортного районирования, в прогнозную модель вносилась та же информация только на прогнозный период.

Результатом моделирования изменения ключевых показателей, стала разработка варианта проектирования, получившего название «базовый», дающего представление об изменении дорожной ситуации на конец прогнозного периода при условии стагнации в развитии транспортной инфраструктуры. В рамках разработки данного варианта делается допущение, что существующая транспортная система достаточно устойчивая и способна обеспечивать требуемый уровень безопасности и обслуживания дорожного движения в условиях минимального финансирования с реализацией точечных мероприятий по устранению «узких» мест и локальных проблем на улично-дорожной сети без оптимизации работы всех действующих транспортных систем.

Следует учитывать, что на данном этапе итоговые целевые показатели представлены усредненными значениями, определёнными исходя из обобщённых результатов транспортного моделирования в рамках частной концепции КСОДД, результаты анализа прогнозируемой ситуации приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Результаты моделирования транспортной ситуации по муниципальному образованию на 2034 г. в рамках базового варианта

| Общее количество корреспонденций | Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость поездки | длина корреспонденции | время поездки | Средняя загрузка УДС |  |
| 8531 | 52,7 км/ч | 14,5 км | 16 мин 30 сек | 12,9% | 65% |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень автомобильных дорог и их характеристик в МО Белореченский район Краснодарского края

Таблица А.1 – Реестр автомобильных дорог регионального значения

| № п/п | Реестровый номер | Наименование | Протяжен-ность, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 ОП РЗ 03А-004 | п. Энем - г. Адыгейск - а. Бжедугхабль | 10,4 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-020 | г. Белореченск - г. Апшеронск | 16,2 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-037 | г. Белореченск - ст-ца Гиагинская | 10,897 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-038 | г. Белореченск - ст-ца Ханская | 4,750 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-073 | ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская | 52,692 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-075 | с. Школьное - с. Архиповское | 16,977 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-133 | ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский | 13,5 |  |
|  | 03 ОП МЗ 03Н-134 | г. Белореченск - п. Нижневеденеевский | 17,594 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-135 | г. Белореченск - п. Родники | 2,307 |  |
|  | 03 ОП МЗ 03Н-136 | п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский | 40,319 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-137 | Подъезд к г. Белореченск | 2,963 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-138 | Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская | 3,660 |  |
|  | 03 ОП МЗ 03Н-139 | с. Великовечное - с. Новоалексеевское | 8,072 |  |
|  | 03 ОП МЗ 03Н-140 | ст-ца Пшехская - п. Дружный | 3,423 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-141 | ст-ца Пшехская - х. Кубанский | 12,473 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-142 | Подъезд к п. Восточный | 0,879 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-143 | п. Родники - х. Приречный | 3,107 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-144 | п. Южный - х. Ивановский | 2,928 |  |
|  | 03 ОП РЗ 03К-553 | г. Белореченск - х. Грушевый | 6,198 |  |
| Итого |  |  |  | 229,339 |  |

Таблица А.2 – Реестр автомобильных дорог местного и межмуниципального значения общего пользования

| Реестро- вый номер | Объект | Место нахождения | Протяжен м, |
| --- | --- | --- | --- |
| 5473 | 03 208 ОП МР 01 Автодорога - Химзавод – п. Дружный (а/б), ширина 7м, класс обычный, II-категория | Химзавод- п. Дружный | 4591 |
| 6841 | 03 208 ОП МР 02 Автодорога х.Кубанский-х.Фадеевский(гравий),шир 7м, мост 14м,3 ж/б трубы,1 мет,труба | х. Кубанский - х. Фадеевский | 4258 |
| 6842 | 03 208 ОП МР 03 Автодорога х. Кубанский - х. Лесной (гравий),шир 7м, 4 моста, 6 ж/б труб, 7 мет,труб | х. Кубанский - х. Лесной | 6192 |
| 6843 | 03 208 ОП МР 04 Автодорога х. Фадеевский - х. Терновый (гравий), шир 7м, 2 моста, 2 ж/б трубы, II-к | х. Фадеевский - х. Терновый | 2714 |
| 6844 | 03 208 ОП МР 05 Автодорога с. Школьное - х. Лантратов шир7м, асфальт | от км,5+000 справа а/д Школьное-Архиповское до Школьное-Лантратов-Капустин | 4395 |
| 16882 | 03 208 ОП МР 06 Автодорога п.Южный-Химзавод(асф),иск,соор,мост.тротуар 3,остановки11,столбики6,знаки | пос. Южный - Химзавод | 7750 |
| 18030 | 03 208 ОП МР 07 Автодорога Подъезд к п. Степной (стальн,труба, ост-ка) а/б, шир 6м, класс обычн, IIк | от км 9+544 слева а/д г. Белореченск - ст-ца Гиагинская до п. Степной, | 1010 |
| 18031 | 03 208 ОП МР 08 Автодорога Подъезд к пос. Восточный (ж/б труба, ост-ка) а/б, шир 7м, класс обыч, IIк | от км 0+879 а/д подъезд к п.Восточный до п.Восточный ПК 20+00 начало населенного пункта | 2025 |
| 18032 | 03 208 ОП МР 09 Автодорога от городской черты до пос. Садовый (ост-ка) а/б, шир 7м, класс обычн, IIк | от городской черты до пос. Садовый | 996 |
| 18034 | 03 208 ОП МР 11 Автодорога - Подъезд к х. Гливенко (ГПС 309м, а/б 389м), шир 7м, класс обычн, II-к | от км 22+477 слева а/д Мирный-ст.Бжедуховская-х.Беляевский до Гливенко | 698 |
| 18035 | 03 208 ОП МР 12 Автодорога - Подъезд к пос. Ганжинский (ж/б труба, автоб площадка) ГПС. шир 7м, II-к | от км45+204 слева а/д Гурийская-Черниговская-Рязанская до км15+781справа а/д Белор-Нижневеденеевский | 1408 |

Продолжение таблицы А.2

| 18038 | 03 208 ОП МР 15 Автодорога - Подъезд к х. Вербин (мост ч/з р. Псенафа) (ГПС), шир 7 м, II-категория | от 15+867 справа а/д с.Школьное-с. Архиповское до х. Вербин | 1195 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18040 | 03 208 ОП МР 17 Автодорога - Подъезд к п. Заречный со стороны СОТ, (а/б) шир 7м, класс обычн, II-кат | от а/д км 1+885 справа пос. Южный-химзавод до пос. Заречный | 1284 |
| 18043 | 03 208 ОП МР 20 Автодорога ст. Пшехская – п. Новый, (ГПС) ширина 7 м, класс: обычный, II-категория | ст. Пшехская - п. Новый | 2366 |
| 18044 | 03 208 ОП МР 21 Автодорога - Подъезд к п. Высотный (ост-ка), (ГПС), шир 7м, класс обычный, II-кат | от км 49+000справа а/д ст.Гурийская-ст.Черниговская-ст.Рязанская до п.Высотный | 853 |
| 18045 | 03 208 ОП МР 22 Автодорога - Подъезд к п. Комсомольский со стороны СОШ (остановка) ГПС шир 7м, II-к | от км 45+847 справа а/д ст.Гурийская-ст.Черниговская-ст.Рязанская до п.Комсомольский | 1001 |
| 18046 | 03 208 ОП МР 23 Автодорога - Подъезд к п. Комсомольский (мет, труба ж/б труба, ост-ка) ГПС шир 7м IIк | от км 46+802 справа а/д ст.Гурийская-ст.Черниговская-ст.Рязанская до п.Комсомольский | 986 |
| 18047 | 03 208 ОП МР 24 Автодорога п. Высотный - п. Комсомольский, (ГПС), шир 7м, класс: обычный, II-кат | п. Высотный - п. Комсомольский | 618 |
| 18048 | 03 208 ОП МР 25 Автодорога - Подъезд к п. Молодежный (2 ж/б трубы) (а/б) шир 7м, класс: обычный, II-к | от км 4+957 справа Гурийская-Черниг-Рязанская до п.Молодежный с ПК08+50 по ПК10(проходит по дамбе) | 1458 |
| 18061 | 03 208 ОП МР 26Автодорога х.Беляевский-х.Фокин Первый-х.Авиации-х.Северный(3 ост. мет труба) ГПС.ши7 | от км38+183 справа а/д п.Мирный-ст.Бжедуховская-х.Беляевский до х.Фокин Первый-х. Авиации-х.Северный | 8182 |
| 18062 | 03 208 ОП МР 27 Автодорога - Подъезд к х. Головков (ост-ка), ГПС. шир 7м, класс: обычный, II-кат | от км 35+820 справа а/д Мирный-Бжедуховская-Беляевский до Головков | 4237 |
| 18063 | 03 208 ОП МР 28 Автодорога - Подъезд к х.Братский (3 ж/б трубы), а/б, шир 7 м, класс обычный, II-кат | от км 31+098 влево а/д п.Мирный-ст.Бжедуховская-х.Беляевский до х.Братский | 2660 |

Продолжение таблицы А.2

| 18065 | 03 208 ОП МР 30 Автодорога - Подъезд к с. Леонтьевское (ж/б труба, ост-ка) ГПС. шир 7м, II-кат | от км 41+350 слева а/д г.Майкоп-г.Усть-Лабинск-г.Кореновск до с.Леонтьевское | 1711 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18066 | 03 208 ОП МР 31 Автодорога - Подъезд к с. Архиповское, ГПС. шир 7м, класс: обычный тип. II-категория | от км 50+265 вправо а/д г. Майкоп - г. Усть-Лабинск - г. Кореновск до с. Архиповское | 12636 |
| 18067 | 03 208 ОП МР 32 Автодорога - Подъезд к х. Новоселовский, ГПС. шир 7м, класс: обычный тип. II-кат | от км 38+700 влево а/д г.Майкоп - г.Усть-Лабинск - г.Кореновск до х.Новоселовский | 479 |
| 18068 | 03 208 ОП МР 33 Автодорога - Подъезд к х.Лукашев, ГПС. шир 7м, класс: обычный тип. II-категория | от км 28+400 слева ст. Гурийская - ст.Черниговская - ст. Рязанская до х. Лукашев | 544 |
| 18813 | 03 208 ОП МР 34 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им, Ленина (асфальт), шир 5 м, IV-категория | Подъезд к пос. МТФ №1 колхоза им, Ленина | 201 |
| 18814 | 03 208 ОП МР 35 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №2 колх им,Ленина (асфальт) шир 4 м, ж/б труба, IV-кат | Подъезд к пос. МТФ №2 колхоза им, Ленина | 203 |
| 20550 | 03 208 ОП МР 36 Автодорога х. Вербин - х. Малый Бродовой, шир 7м, ГПС. класс: обычного типа, II-кат | х. Вербин - х. Малый Бродовой | 2116 |
| 20551 | 03 208 ОП МР 37 Автодорога х. Малый Бродовой - х. Большой Бродовой, шир 6м, ГПС. класс обычный, IV-к | х. Малый Бродовой - х. Большой Бродовой | 954 |
| 20552 | 03 208 ОП МР 38 Автодорога х. Большой Бродовой - с. Новоалексеевское, шир 7м, ГПС. II-категория | х. Большой Бродовой - с. Новоалексеевское | 1183 |
| 20553 | 03 208 ОП МР 39 Автодорога Подъезд к х. Средний Дукмасов, шир 6м, ГПС. класс обычный, II-категория | х. Средний Дукмасов | 318 |
| 20554 | 03 208 ОП МР 40 Автодорога Подъезд к х. Амосов, шир 6м, ГПС. класс: дорога обычного типа, IV-кат | х. Амосов | 408 |
| 20601 | 03 208 ОП МР 13 Автодорога Подъезд к п. Первомайский, ширина 6 м, (а/б) класс:обычного типа, IV-кат | справа от км 13+657 автмобильной дороги г. Белореченск – п. Нижневеденееевский до п. Первомайский | 3341 |

Продолжение таблицы А.2

| 20602 | 03 208 ОП МР 14 Автодорога с. Леонтьевское - х. Привольный, шир 6 м (гравий), класс обычный, IV-кат | от км 1+050 втодороги Подъезд к с. Леонтьевскому до перекрестка дорог перед х. Привольный | 2610 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20603 | 03 208 ОП МР 19 Автодорога с. Великовечное - с. Леонтьевское, шир 7 м, (гравий), класс обычный, II-к | с. Великовечное - с. Леонтьевское | 936 |
| 20604 | 03 208 ОП МР 10 Автодорога Подъезд к п. Родники, ширина 6 м, (гравий) класс:обычного типа, IV-катег | Подъезд к п. Родники | 431 |
| 23164 | 03 208 ОП МР 16 Автодорога Подъезд к х. Черниговский ширина 6м, (гравий) | Подъезд к х. Черниговский | 500 |
| 23440 | 03 208 ОП МР 18 Автомобильная дорога"Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО",асф, шир,10м,11знаков | слева от автодороги Белореченск-Гиагинская км 1+750, | 2130 |
|  |  |  | 91578 |
|  | Бжедуховское сельское поселение |  |  |
| 8668 | 03 208 802 ОП МП 01 Автомобильная дорога 300м (гравийная), 700м (асфальт), фонари 8шт,провод600м | ст-ца Бжедуховская, ул. Восточная | 1000 |
| 8669 | 03 208 802 ОП МП 02 Автомобильная дорога длина – 200м (гравийная) | ст-ца Бжедуховская, ул. Набережная | 200 |
| 8670 | 03 208 802 ОП МП 03 Автомобильная дорога длина – 2045м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Бжедуховская, ул. Подгорная | 2045 |
| 8671 | 03 208 802 ОП МП 04 Автомобильная дорога длина – 800м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Бжедуховская, ул. Извилистая | 800 |
| 8672 | 03 208 802 ОП МП 05 Автомобильная дорога 1500м (гравийная), ширина 3,5м,фонари 7шт,провод 361м | ст-ца Бжедуховская, ул. Веселая | 1500 |
| 8673 | 03 208 802 ОП МП 06 Автомобильная дорога длина – 250м (гравийная), ширина 2,5м | ст-ца Бжедуховская, пер. Малый | 250 |
| 8674 | 03 208 802 ОП МП 07 Автомобильная дорога длина – 1050м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Бжедуховская, ул. Курганная | 1050 |
| 8675 | 03 208 802 ОП МП 08 Автомобильная дорога 700(грав),1900(асф),40 фон,3 иск,нер,провод3485,ост4,знаки | ст-ца Бжедуховская, ул. Красная | 2600 |
| 8676 | 03 208 802 ОП МП 09 Автомобильная дорога длина – 750м (гравийная), ширина 3,5 м | ст-ца Бжедуховская, ул. Школьная | 750 |

Продолжение таблицы А.2

| 8677 | 03 208 802 ОП МП 10 Автомобильная дорога 805м (гравийная), ширина 3,5м, фонари 9шт, провод 700м | ст-ца Бжедуховская, ул. Кавказская | 805 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8678 | 03 208 802 ОП МП 11 Автомобильная дорога длина – 1057м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Бжедуховская, ул. Низовая | 1057 |
| 8679 | 03 208 802 ОП МП 12 Автомобильная дорога2100м(грав),400м(асф),26 фонарей,провод 1050,3 оп.ост.знаки | ст-ца Бжедуховская, ул. Первомайская | 2500 |
| 8680 | 03 208 802 ОП МП 13 Автомобильная дорога 1000м (асфальт), фонари 21шт, провод 1080м,стойки9, 32знака | ст-ца Бжедуховская, ул. Широкая | 1000 |
| 8681 | 03 208 802 ОП МП 14 Автомобильная дорога 1200м (гравийная), ширина 3,5м, 10 фонарей, провод 250 м, | ст-ца Бжедуховская, ул. Крестьянская | 1200 |
| 8682 | 03 208 802 ОП МП 15 Автомобильная дорога длина – 600м (гравийная),200м (асфальт) | ст-ца Бжедуховская, ул. Степная | 800 |
| 8683 | 03 208 802 ОП МП 16 Автомобильная дорога длина – 1200м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Бжедуховская, ул. Больничная | 1200 |
| 8684 | 03 208 802 ОП МП 17 Автомобильная дорога 630м (гравийная), ширина 5м, фонари 3, провод 150м, V кат | ст-ца Бжедуховская, ул. Клубная | 630 |
| 8685 | 03 208 802 ОП МП 18 Автомобильная дорога длина – 1500м (гравийная), ширина 4м | ст-ца Бжедуховская, ул. Пионерская | 1500 |
| 8686 | 03 208 802 ОП МП 19 Автомобильная дорога длина – 700м (гравийная), ширина 3м | ст-ца Бжедуховская, ул. Светлая | 700 |
| 8687 | 03 208 802 ОП МП 20 Автомобильная дорога длина – 700м (гравийная), ширина 3м | ст-ца Бжедуховская, ул. Октябрьская | 700 |
| 8689 | 03 208 802 ОП МП 22 Автомобильная дорога 400м(грав)шир 3,5м, эл опоры 13,фонари 7,провод 1150м,счетч | ст-ца Бжедуховская, ул. Комсомольца Новосельцева | 400 |
| 8690 | 03 208 802 ОП МП 23 Автомобильная дорога длина – 500м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Бжедуховская, ул. Северная | 500 |
| 8691 | 03 208 802 ОП МП 24 Автомобильная дорога длина – 150м (гравийная), ширина 3м | ст-ца Бжедуховская, ул. Вишневая | 150 |
| 8692 | 03 208 802 ОП МП 25 Автомобильная дорога 550м(грав), 50м(асф),фонари 3,провод 150, 10 знак, тротуар | ст-ца Бжедуховская, ул. Дружбы | 600 |
| 8693 | 03 208 802 ОП МП 26 Автомобильная дорога длина – 1000м (гравийная), авт,остановка 2шт,фонари 6 шт | х. Каневецкий, ул. Заречная | 1000 |

Продолжение таблицы А.2

| 8694 | 03 208 802 ОП МП 27 Автомобильная дорога 800м (гравийная),11 фонарей, провод 300м, | х. Новогурийский, ул. Северная | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8695 | 03 208 802 ОП МП 28 Автомобильная дорога 1000м (гравийная), 13 фонарей, провод 200м | х. Новогурийский, ул. Школьная | 1000 |
| 8696 | 03 208 802 ОП МП 29 Автомобильная дорога 460м (гравийная), ширина 4м,фонари 3 шт, провод 150м | х. Новогурийский, ул. Набережная | 460 |
| 8697 | 03 208 802 ОП МП 30 Автомобильная дорога 810м (гравийная), ширина 4м, 9 фонарей, провод 250м | х. Новогурийский, пер. Южный | 810 |
| 8698 | 03 208 802 ОП МП 31 Автомобильная дорога 681 м (грав), ширина 4м, 12 фонарей, провод 350м, остановка | ст-ца Октябрьская, ул. Краснодарская | 681 |
| 8699 | 03 208 802 ОП МП 32 Автомобильная дорога 828м (гравийная), ширина 4м, 12 фонарей, провод 400м, | ст-ца Октябрьская, ул. Молодежная | 828 |
| 8700 | 03 208 802 ОП МП 33 Автомобильная дорога 1700м (гравийная), ширина 4м, 26 фонарей, провод 850м, | ст-ца Октябрьская, ул. Октябрьская | 1700 |
| 8701 | 03 208 802 ОП МП 34 Автомобильная дорога 1520м (гравийная), ширина 4м, фонари 8шт, провод 400м | ст-ца Октябрьская, ул. Мира | 1520 |
| 8702 | 03 208 802 ОП МП 35 Автомобильная дорога 465м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Октябрьская, ул. Новая | 465 |
| 8703 | 03 208 802 ОП МП 36 Автомобильная дорога 220м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Октябрьская, пер. Советский | 220 |
| 8704 | 03 208 802 ОП МП 37 Автомобильная дорога 200м (гравийная), ширина 3,5 м | ст-ца Октябрьская, пер. Короткий | 200 |
| 8705 | 03 208 802 ОП МП 38 Автомобильная дорога 340м (гравийная), ширина 3,5м | ст-ца Октябрьская, пер. Восточный | 340 |
| 8706 | 03 208 802 ОП МП 39 Автомобильная дорога 574м (гравийная), ширина 6м, 8 фонарей, провод 200м | ст-ца Октябрьская, ул. Красная | 574 |
| 8707 | 03 208 802 ОП МП 40 Автомобильная дорога 650м(гравий),ширина 4м,эл,опоры 10 шт,фонари 6,провод 610 м | п. Нижневеденеевский, ул. Лесная | 650 |
| 8708 | 03 208 802 ОП МП 41 Автомобильная дорога 210м(грав),шир 3,5м,эл,опоры 6шт,провод 480м,свет-ки9,счет | п. Нижневеденеевский, ул. Энергетиков | 210 |
| 8709 | 03 208 802 ОП МП 42 Автомобильная дорога 490м (гравийная), ширина 3,5м, 7 фонарей, провод 100м | п. Нижневеденеевский, ул. Коммунальная | 490 |

Продолжение таблицы А.2

| 8710 | 03 208 802 ОП МП 43 Автомобильная дорога 100м(асф),8 фонарей,провод 100,тротуар 356м, 7знаков | п. Нижневеденеевский, ул. Гаражная | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8711 | 03 208 802 ОП МП 44 Автомобильная дорога 250м (гравийная), 15 фонарей, провод 500м | п. Нижневеденеевский, ул. Школьная | 250 |
| 8712 | 03 208 802 ОП МП 45 Автомобильная дорога 130м(грав),150м(асф),фонари 5шт,провод 250м,знаки 17,неров | п. Нижневеденеевский, ул. Клубная | 280 |
| 8713 | 03 208 802 ОП МП 46 Автомобильная дорога 200м (гравийная), ширина 3,5м, фонари 2 шт, провод 100м | п. Нижневеденеевский, ул. Парковая | 200 |
| 8714 | 03 208 802 ОП МП 47 Автомобильная дорога 500м (гравийная), ширина 3,5м, эл, опоры 2 шт, провод 100 м | п. Нижневеденеевский, ул. Рабочая | 500 |
| 8715 | 03 208 802 ОП МП 48 Автомобильная дорога 260м (асфальт), ширина 4,5м,, 5 фонарей уличного освещения | п. Нижневеденеевский, ул. Центральная | 260 |
| 23161 | 03 208 802 ОП МП 21 Автомобильная дорога 1200м (гравий), ширина 5м | ст-ца Бжедуховская, ул. Чухрачная | 1200 |
| 25749 | 03 208 802 ОП МП 49 Автомобильная дорога "Подъезд к МБДОУ Д/С 21" 50 м (гравий), ширина 3,5 м, | слева от автомобильной дороги регионального значения п. Мирный - ст. Бжедуховская - х. Беляевский | 50 |
| 25750 | 03 208 802 ОП МП 50 Автомобильная дорога "Подъезд к МБДОУ Д/С 21" 50 м (асфальт) шир, 6,м, тротуар | слева от автомобильной дороги регионального значения п. Мирный - ст. Бжедуховская - х. Беляевский | 50 |
|  | Великовечненское сельское поселение |  |  |
| 5706 | 03 208 804 ОП МП 01 Автомобильная дорога длина 682,5 м(асф),1500 м(грав),фонари ул осв 10шт,шир 5м | с. Великовечное, ул. Мира | 2182,5 |
| 5707 | 03 208 804 ОП МП 02 Автомобильная дорога 599 м(асф),105 м(грав),ширина 5м,фонари19 шт,провод358м | с. Великовечное, ул. Школьная | 704 |
| 7881 | 03 208 804 ОП МП 03 Автомобильная дорога 617м(асфальт),ширина 5,2;870м(гравий),провод209м,фонари5 | с. Великовечное, ул. Жуковского | 1487 |
| 8503 | 03 208 804 ОП МП 04 Автомобильная дорога 800м(асф),100 м(грунт),шир 9м,,кат V,фонари 18шт,провод | с. Великовечное, ул. Шоссейная | 900 |
| 8504 | 03 208 804 ОП МП 05 Автомобильная дорога длина - 480м (гравийная), 270м (асфальт) | с. Великовечное, ул. Базарная | 750 |

Продолжение таблицы А.2

| 8505 | 03 208 804 ОП МП 06 Автомобильная дорога длина - 620м (гравийная), 530м (асфальт) | с. Великовечное, ул. Бондаревского | 1150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8506 | 03 208 804 ОП МП 07 Автомобильная дорога длина – 1680м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Белореченская | 1680 |
| 8507 | 03 208 804 ОП МП 08 Автомобильная дорога длина – 750м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Береговая | 750 |
| 8508 | 03 208 804 ОП МП 09 Автомобильная дорога длина–1820м(асфальт),автобусн,остановка(бетон),дор.знак | с. Великовечное, ул. Восточная | 1820 |
| 8509 | 03 208 804 ОП МП 10 Автомобильная дорога длина – 1710м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Выгонная | 1710 |
| 8510 | 03 208 804 ОП МП 11 Автомобильная дорога длина – 520м, (гравийная) 900м (асфальт) | с. Великовечное, ул. Гоголя | 1420 |
| 8511 | 03 208 804 ОП МП 12 Автомобильная дорога длина –1470м (гравийная) | с. Великовечное ул. Горького | 1470 |
| 8512 | 03 208 804 ОП МП 13 Автомобильная дорога длина -1350м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Дровянникова | 1350 |
| 8513 | 03 208 804 ОП МП 14 Автомобильная дорога длина – 1320м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Зеленая | 1320 |
| 8514 | 03 208 804 ОП МП 15 Автомобильная дорога длина – 660м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Крылова | 660 |
| 8515 | 03 208 804 ОП МП 16 Автомобильная дорога 1300м (гравийная), 2 знака | с. Великовечное, ул. Кубанская | 1300 |
| 8516 | 03 208 804 ОП МП 17 Автомобильная дорога 160м (асфальт), 1050 м (гравийная), 2 знака | с. Великовечное, ул. Крестьянская | 1210 |
| 8517 | 03 208 804 ОП МП 18 Автомобильная дорога 1120м (гравийная), 2 знака | с. Великовечное, ул. Колхозная | 1120 |
| 8518 | 03 208 804 ОП МП 19 Автомобильная дорога 500м(грав),800м(асф),фонари 18,тротуар,дор.знак11,провод273 | с. Великовечное, ул. Комсомольская | 1300 |
| 8519 | 03 208 804 ОП МП 20 Автомобильная дорога длина – 1140м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Кооперативная | 1140 |
| 8520 | 03 208 804 ОП МП 21 Автомобильная дорога длина – 1380м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Калинина | 1380 |

Продолжение таблицы А.2

| 8521 | 03 208 804 ОП МП 22 Автомобильная дорога длина – 1300м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Красноармейская | 1300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8522 | 03 208 804 ОП МП 23 Автомобильная дорога 3600м (гравийная), 2 дор.знак | с. Великовечное, ул. Кирова | 3600 |
| 8523 | 03 208 804 ОП МП 24Автомобильная дорога2700(асф),560(гр),остан-5,фонари 63,тротуар-3,провод1090,22зн | с. Великовечное, ул. Ленина | 3260 |
| 8524 | 03 208 804 ОП МП 25 Автомобильная дорога 1680м (гравийная), 1 знак | с. Великовечное, ул. Майкопская | 1680 |
| 8525 | 03 208 804 ОП МП 26 Автомобильная дорога длина – 200м (гравийная), 300м (асфальт) | с. Великовечное, ул. Набережная | 500 |
| 8526 | 03 208 804 ОП МП 27 Автомобильная дорога 530м(грав),3100м(асф),фонари-26 шт,провод157м,,знаки 28 | с. Великовечное, ул. Октябрьская | 3630 |
| 8527 | 03 208 804 ОП МП 28 Автомобильная дорога 380м(грав),750м(асф),фонари 16 шт,провод909м, знаки 3 | с. Великовечное, ул. Партизанская | 1130 |
| 8528 | 03 208 804 ОП МП 29 Автомобильная дорога длина – 1000м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Пионерская | 1000 |
| 8529 | 03 208 804 ОП МП 30 Автомобильная дорога длина – 1140м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Пролетарская | 1140 |
| 8530 | 03 208 804 ОП МП 31 Автомобильная дорога длина – 950м (гравийная), 750м (асфальт) | с. Великовечное, ул. Пушкина | 1700 |
| 8531 | 03 208 804 ОП МП 32 Автомобильная дорога 360м(асф),3300м(грав),остановка,фонари 12,провод 120,знак 2 | с. Великовечное, ул. Первомайская | 3660 |
| 8532 | 03 208 804 ОП МП 33 Автомобильная дорога 320(грав),1550(асф),остан 2,фонари 14,провод50,знак 15 | с. Великовечное, ул. Почтовая | 1870 |
| 8533 | 03 208 804 ОП МП 34 Автомобильная дорога длина – 680м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Революционная | 680 |
| 8534 | 03 208 804 ОП МП 35 Автомобильная дорога длина – 700м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Речная | 700 |
| 8535 | 03 208 804 ОП МП 36 Автомобильная дорога длина – 1000м (гравийная),160м (асфальт) | с. Великовечное, ул. Свободы | 1160 |
| 8536 | 03 208 804 ОП МП 37 Автомобильная дорога длина – 1260м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Садовая | 1260 |

Продолжение таблицы А.2

| 8537 | 03 208 804 ОП МП 38 Автомобильная дорога длина – 3160м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Советская | 3160 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8538 | 03 208 804 ОП МП 39 Автомобильная дорога–2350(грав),1660(асф),остан 2,фонари 23, знак 6,провод 30м | с. Великовечное, ул. Северная | 4010 |
| 8539 | 03 208 804 ОП МП 40 Автомобильная дорога длина – 850м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Светлая | 850 |
| 8540 | 03 208 804 ОП МП 41 Автомобильная дорога 1070м (асф),800м(грав),фонари 15шт, провод 22,5м | с. Великовечное, ул. Толстого | 1870 |
| 8541 | 03 208 804 ОП МП 42 Автомобильная дорога длина – 300м (асфальт), 500м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Толкачева | 800 |
| 8542 | 03 208 804 ОП МП 43 Автомобильная дорога 1060м (гравийная), 160м (асфальт), 2 знака | с. Великовечное, ул. Чехова | 1220 |
| 8543 | 03 208 804 ОП МП 44 Автомобильная дорога длина – 357м (грунт), ширина 4 м, | с. Великовечное, ул. Чапаева | 357 |
| 8544 | 03 208 804 ОП МП 45 Автомобильная дорога длина – 320м (гравийная) | с. Великовечное, пер. Широкий | 320 |
| 8545 | 03 208 804 ОП МП 46 Автомобильная дорога длина – 1070м (гравийная) | с. Великовечное, ул. Южная | 1070 |
| 17785 | 03 208 804 ОП МП 47 Автомобильная дорога 450 м, (гравийная), 2 знака | с. Великовечное, ул. Заводская | 450 |
| 27447 | 03 208 804 ОП МП 48 Автомобильная дорога длиной 340 м,, ширина 6 м, (асфальт) | с. Великовечное, пер. Восточный | 340 |
|  | Дружненское сельское поселение |  |  |
| 8799 | 03 208 805 ОП МП 01 Автомобильная дорога – 400м (асфальт), мост. фонари 7шт, забор(ветрозащита) | п. Дружный, ул. Заводская | 400 |
| 8800 | 03 208 805 ОП МП 02Автомобильная дорога 1200м(грав),мост.водоп жел,труба 3,бет,труба,фонари 15,остан | п. Дружный, ул. Лесная | 1200 |
| 8801 | 03 208 805 ОП МП 03 Автомобильная дорога 700м(асф),мост.водоп.жел,труба-2,бет,труба,фонари-8,свет-20 | п. Дружный, ул. Молодежная | 700 |
| 8802 | 03 208 805 ОП МП 04 Автомобильная дорога 400м(грав),водопроп.жел,труба,фонари ул.осв-5, остановка | п. Дружный, ул. Октябрьская | 400 |

Продолжение таблицы А.2

| 8803 | 03 208 805 ОП МП 05 Автомобильная дорога длина–300м(гравий),фонари ул.осв-3 шт, | п. Дружный, ул. Привокзальная | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8804 | 03 208 805 ОП МП 06 Автомобильная дорога длина–300м(гравий),водопропускная жел,труба | п. Дружный, пер. Советский | 300 |
| 8805 | 03 208 805 ОП МП 07 Автомобильная дорога длина–800м(гравий),фонари ул. освещения 10шт, | п. Дружный, ул. Степная | 800 |
| 8806 | 03 208 805 ОП МП 08 Автомобильная дорога длина – 600м (гравий) | п. Дружный, ул. Железнодорожная | 600 |
| 8807 | 03 208 805 ОП МП 09 Автомобильная дорога длина – 1200м (гравий) | п. Дружный, подъезд к кладбищу | 1200 |
| 8808 | 03 208 805 ОП МП 10 Автомобильная дорога длина – 400м (гравий), фонари ул. освещения 2 шт | п. Мирный, ул. Лесная | 400 |
| 8809 | 03 208 805 ОП МП 11 Автомобильная дорога длина – 800м (гравий), фонари ул. освещения 5 шт | п. Мирный, ул. Параллельная | 800 |
| 8810 | 03 208 805 ОП МП 12 Автомобильная дорога длина–780м(гравий),фонари ул.осв-5, останов,пункт | п. Мирный ул. Первомайская | 780 |
| 8811 | 03 208 805 ОП МП 13 Автомобильная дорога длина – 1000м (гравий), фонари ул. освещения 11шт | п. Мирный, ул. Подгорная | 1000 |
| 8812 | 03 208 805 ОП МП 14 Автомобильная дорога длина – 300м (гравий), фонари ул.освещения 2 шт | п. Мирный, ул. Подлесная | 300 |
| 8813 | 03 208 805 ОП МП 15 Автомобильная дорога длина–1300м(грав),водопр жел труба-2,фонари-13 | п. Мирный, ул. Светлая | 1300 |
| 8814 | 03 208 805 ОП МП 16 Автомобильная дорога длина–1200 м (гравий),фонари -14, знаки 2 | х. Долгогусевский, ул. Полтавская | 1200 |
| 8815 | 03 208 805 ОП МП 17 Автомобильная дорога длина–1200м(асф), дор знаки-12,фонари-13,иск,неровность-5 | х. Долгогусевский, ул. Интернационалистов | 1200 |
| 8816 | 03 208 805 ОП МП 18 Автомобильная дорога 1500м(грав),водопр бет,труба D-1,0м,длин 10м,автоб павильон | х. Лукашев, ул. Лукашева | 1500 |
| 8817 | 03 208 805 ОП МП 19 Автомобильная дорога длина – 700м (асфальт), фонари ул.освещения 12шт, дор знаки | х. Долгогусевский, ул. Луценко | 700 |
| 8818 | 03 208 805 ОП МП 20 Автомобильная дорога длина – 300м (гравий), фонари ул.освещения 2шт | х. Долгогусевский, ул. Молодежная | 300 |
| 8819 | 03 208 805 ОП МП 21 Автомобильная дорога 1000м(гравий),ж/б опоры 18шт, фонари 17шт, провод 650м, | х. Долгогусевский, ул. Табачная | 1000 |

Продолжение таблицы А.2

| 8820 | 03 208 805 ОП МП 22 Автомобильная дорога длина – 1000м (гравий) | х. Долгогусевский, ул. Новая | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8821 | 03 208 805 ОП МП 23 Автомобильная дорога длина – 1000м (гравий) | х. Долгогусевский, ул. Новоселовская | 1000 |
| 8822 | 03 208 805 ОП МП 24Автомобильная дорога 1500м(гра),1500м(асф),знаки96,фонари41,иск,нер,5,ост-4,освещ | х. Долгогусевский, ул. Голенева | 3000 |
| 8823 | 03 208 805 ОП МП 25 Автомобильная дорога длина – 200м (гравий), вод, труба 1шт, | х. Долгогусевский, подъезд к гражданскому кладбищу | 200 |
| 18147 | 03 208 805 ОП МП 26 Автомобильная дорога длина 500м (гравий), фонари уличного освещения 2шт | п. Дружный, ул. Вокзальная (нечетная сторона) | 500 |
| 18148 | 03 208 805 ОП МП 27 Автомобильная дорога длина 400м(гравий),мост бет, фонари ул.освещения 4шт | п. Дружный, ул. Вокзальная (четная сторона) | 400 |
| 18149 | 03 208 805 ОП МП 28 Автомобильная дорога длина 300м(гравий),фонари ул.освещения 2шт | п. Мирный, ул. Шоссейная | 300 |
| 18903 | 03 208 805 ОП МП 29 Автомобильная дорога - длина 150м,, ширина 3,75м, (асфальт) | х. Долгогусевский, пер. Лукашев | 150 |
|  | Первомайское сельское поселение |  |  |
| 8716 | 03 208 807 ОП МП 01 Автомобильная дорога–250м(гравийная),600 м(асфальт),фонари 16 шт, тротуар (асф) | п. Верхневеденеевский, ул. Шоссейная | 850 |
| 8717 | 03 208 807 ОП МП 02 Автомобильная дорога - 550м (гравийная), дор.знаки 6шт, фонари ул.осв 11шт, | п. Верхневеденеевский, ул. Гагарина | 550 |
| 8718 | 03 208 807 ОП МП 03 Автомобильная дорога - 600м (гравийная), фонари ул.осв, 12 шт | п. Верхневеденеевский, ул. Веденеева | 600 |
| 8719 | 03 208 807 ОП МП 04 Автомобильная дорога–300м (асфальт),850 м (гравий),фонари 14шт,тротуар(асф) | п. Проточный, ул. Мира | 1150 |
| 8720 | 03 208 807 ОП МП 05 Автомобильная дорога–300м(гравийная),700м(асфальт),фонари 16шт,тротуар(асф) | п. Проточный, ул. Гражданская | 1000 |
| 8721 | 03 208 807 ОП МП 06 Автомобильная дорога - 500м (гравийная), фонари ул.осв - 8 шт | п. Проточный, ул. Привольная | 500 |
| 8722 | 03 208 807 ОП МП 07 Автомобильная дорога 400м (асфальт), фонари 6шт, провод 0,46км | п. Первомайский, ул. Лазурная | 400 |
| 8723 | 03 208 807 ОП МП 08 Автомобильная дорога – 350м (асфальт), 100м (гравий), фонари ул.осв, - 7 шт | п. Первомайский, ул. Олимпийская | 450 |

Продолжение таблицы А.2

| 8724 | 03 208 807 ОП МП 09 Автомобильная дорога – 400м (гравийная), фонари ул. осв, - 12 шт | п. Первомайский, ул. Степная | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8725 | 03 208 807 ОП МП 10 Автомобильная дорога – 544м (асфальт), 50м (гравийная), фонари ул.осв,15 шт | п. Первомайский, ул. Заводская | 594 |
| 8726 | 03 208 807 ОП МП 11 Автомобильная дорога – 320м (асфальт), фонари ул.осв,10 шт, дор. знаки 12 шт, | п. Первомайский, ул. Победы | 320 |
| 8727 | 03 208 807 ОП МП 12 Автомобильная дорога 1066м,асф дор знаки 26,леж,пол 2,фонари 24,трот,,провод0,68 | п. Первомайский, ул. Советская | 1066 |
| 8728 | 03 208 807 ОП МП 13 Автомобильная дорога 1200м (асфальт), фонари 5шт, тротуар | п. Первомайский, ул. Красноармейская | 1200 |
| 8729 | 03 208 807 ОП МП 14 Автомобильная дорога 200м (асфальт), фонари 5 шт | п. Первомайский, пер. Пионерский | 200 |
| 8730 | 03 208 807 ОП МП 15 Автомобильная дорога – 200м (гравийная) | п. Первомайский, пер. Школьный | 200 |
| 8731 | 03 208 807 ОП МП 16 Автомобильная дорога – 350м (асфальт), фонари ул. осв 5шт | п. Первомайский, ул. Парковая | 350 |
| 8732 | 03 208 807 ОП МП 17 Автомобильная дорога – 300м (гравийная), фонари ул. осв 6 шт | п. Первомайский, ул. Лесная | 300 |
| 8733 | 03 208 807 ОП МП 18 Автомобильная дорога – 800м (асфальт), фонари ул. осв, 13шт | п. Первомайский, ул. Садовая | 800 |
| 8734 | 03 208 807 ОП МП 19 Автомобильная дорога – 400м (гравийная), фонари ул. осв 6шт, провод 0,46км | п. Первомайский, ул. Подгорная | 400 |
| 8735 | 03 208 807 ОП МП 20 Автомобильная дорога – 550м (гравийная), фонари ул. осв, 7шт, провод 0,63км | п. Первомайский, ул. Кубанская | 550 |
| 8736 | 03 208 807 ОП МП 21 Автомобильная дорога 550м (гравийная), фонари 11шт, провод 0,63 км | п. Первомайский, ул. Казачья | 550 |
| 8737 | 03 208 807 ОП МП 22 Автомобильная дорога –550м (гравийная), ширина 6 м, фонари 5 шт, провод 550м, | п. Первомайский, ул. Зеленая | 550 |
| 8738 | 03 208 807 ОП МП 23 Автомобильная дорога – 250м (гравийная), фонари ул. осв, 5шт | п. Первомайский, ул. Светлая | 250 |
| 8739 | 03 208 807 ОП МП 24 Автомобильная дорога –250м (гравийная), ширина 6м, фонари 2шт, провод 50м, | п. Первомайский, ул. Приречная | 250 |

Продолжение таблицы А.2

| 8740 | 03 208 807 ОП МП 25 Автомобильная дорога – 1000м (гравийная), остановка мет, фонари ул. осв 10шт | п. Высотный, ул. Центральная | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8741 | 03 208 807 ОП МП 26 Автомобильная дорога – 450м (гравийная), фонари ул осв 6шт | п. Высотный, ул. Красная | 450 |
| 8742 | 03 208 807 ОП МП 27 Автомобильная дорога – 350м (гравийная), фонари ул осв 2шт | п. Высотный, ул. Молодежная | 350 |
| 8743 | 03 208 807 ОП МП 28 Автомобильная дорога – 400м (гравийная), фонари ул осв 2шт | п. Высотный, ул. Крестьянская | 400 |
| 8744 | 03 208 807 ОП МП 29 Автомобильная дорога – 500м (гравийная) | п. Высотный, ул. Низовая | 500 |
| 8745 | 03 208 807 ОП МП 30 Автомобильная дорога – 530м (гравийная), фонари ул осв 12шт, провод 1,07км | п. Ганжинский, ул. Солнечная | 530 |
| 8746 | 03 208 807 ОП МП 31 Автомобильная дорога – 250м (гравийная), фонари ул осв 1шт | п. Ганжинский, ул. Полевая | 250 |
| 8747 | 03 208 807 ОП МП 32 Автомобильная дорога – 500м (гравийная), фонари ул осв 3шт | п. Ганжинский, ул. Кузнечная | 500 |
| 8748 | 03 208 807 ОП МП 33 Автомобильная дорога – 250м (гравийная), фонари ул.осв 2шт | п. Ганжинский, ул. Урожайная | 250 |
| 8749 | 03 208 807 ОП МП 34 Автомобильная дорога – 165м (грунтовая) | п. Ганжинский, пер. Лесной | 165 |
| 8750 | 03 208 807 ОП МП 35 Автомобильная дорога – 900м (гравийная), фонари 7шт | п. Комсомольский, ул. Южная | 900 |
| 8751 | 03 208 807 ОП МП 36 Автомобильная дорога 1200м (асфальт), остановка мет, фонари 14шт | п. Комсомольский, ул. Октябрьская | 1200 |
| 8752 | 03 208 807 ОП МП 37 Автомобильная дорога – (830 м, асф,, 100 м, гравий) фонари ул. осв 8шт | п. Комсомольский, ул. Первомайская | 930 |
| 8753 | 03 208 807 ОП МП 38 Автомобильная дорога1200(асф),1300(грав), дор знак 6,остановка,фонари 14 | п. Комсомольский, ул. Школьная | 2500 |
| 8754 | 03 208 807 ОП МП 39 Автомобильная дорога 1530 м,,(380м, асф,, 1150 м, гравий) фонари ул. осв 9шт | п. Комсомольский, ул. Яровая | 1530 |
| 22977 | 03 208 807 ОП МП 40 Автомобильная дорога 280 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Веселая | 280 |
| 22978 | 03 208 807 ОП МП 41 Автомобильная дорога 72,6 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Лесная | 72,6 |

Продолжение таблицы А.2

| 22979 | 03 208 807 ОП МП 42 Автомобильная дорога 83 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Медик", ул. Южная | 83 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22980 | 03 208 807 ОП МП 43 Автомобильная дорога 124 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Молодежная | 124 |
| 22981 | 03 208 807 ОП МП 44 Автомобильная дорога 56,4 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Короткая | 56,4 |
| 22982 | 03 208 807 ОП МП 45 Автомобильная дорога 634,5 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ДНТ "Медик", ул. Солнечная | 634,5 |
| 22983 | 03 208 807 ОП МП 46 Автомобильная дорога 710 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Дворянская | 710 |
| 22984 | 03 208 807 ОП МП 47 Автомобильная дорога 216 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Сиреневая | 216 |
| 22985 | 03 208 807 ОП МП 48 Автомобильная дорога 152 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Яблоневая | 152 |
| 22986 | 03 208 807 ОП МП 49 Автомобильная дорога 116м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Каштановая | 116 |
| 22987 | 03 208 807 ОП МП 50 Автомобильная дорога 588м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Приозерная | 588 |
| 22988 | 03 208 807 ОП МП 51 Автомобильная дорога 185м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ул. Дачная | 185 |
| 22989 | 03 208 807 ОП МП 52 Автомобильная дорога 268м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ДНТ "Медик", ул. Центральная | 268 |
| 22990 | 03 208 807 ОП МП 53 Автомобильная дорога 102 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ДНТ "Медик", ул. Ореховая | 102 |
| 22991 | 03 208 807 ОП МП 54 Автомобильная дорога 361 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Радуга", ДНТ "Медик", ул. Радужная | 361 |
| 22992 | 03 208 807 ОП МП 55 Автомобильная дорога 293м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Нива", ул. Верхняя | 293 |

Продолжение таблицы А.2

| 22993 | 03 208 807 ОП МП 56 Автомобильная дорога 346м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Нива", ул. Цветочная | 346 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22994 | 03 208 807 ОП МП 57 Автомобильная дорога 300м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Нива", ул. Садовая | 300 |
| 22995 | 03 208 807 ОП МП 58 Автомобильная дорога 806м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Нива", ул. Береговая | 806 |
| 22996 | 03 208 807 ОП МП 59 Автомобильная дорога 780,5 м (гравий), ширина 3 м | п. Верхневеденеевский, ДНТ "Нива", ул. Озерная | 780,5 |
|  | Пшехское сельское поселение |  |  |
| 8659 | 03 208 810 ОП МП 01 Автомобильная дорога – 1000 м, ширина 6м (гравийная), фонари ул осв-6,провод 300м | ст. Пшехская, ул. Вольная | 1000 |
| 8660 | 03 208 810 ОП МП 02 Автомобильная дорога – 1500 м, ширина 6м (гравийная), 11фонарей, провода 280м, | ст. Пшехская, ул. Красноармейская | 1500 |
| 8662 | 03 208 810 ОП МП 03 Автомобильная дорога – 1200м (грав), шир 6м, фонари ул. осв, 11 шт,провода 600м | ст. Пшехская, ул. Заречная | 1200 |
| 8663 | 03 208 810 ОП МП 04 Автомобильная дорога1900 м, шир 4,5м(асф), фонари-10,дор знак27,останов-3,пр,1700 | хут. Терновый, ул. Спортивная | 1900 |
| 8664 | 03 208 810 ОП МП 05 Автомобильная дорога–2500м(асф), шир6м, фонари 20, дор.знак35,ост.пункт 6,пров1100 | хут. Фадеевский, ул. Мира | 2500 |
| 8665 | 03 208 810 ОП МП 06 Автомобильная дорога–1740м(асф),шир5м,фонари 36,дор.знак 20,останов 2,провод380м | хут. Кубанский, ул. Школьная | 1740 |
| 17451 | 03 208 810 ОП МП 07 Автомобильная дорога 700м, ширина 6м (гравийная), фонари 11 шт, провод 300м | ст. Пшехская, ул. Мостовая | 700 |
| 17452 | 03 208 810 ОП МП 08 Автомобильная дорога 800м, ширина 6м (грав), фонари 10, провод 695 м,знак 14шт | ст. Пшехская, ул. Чехова | 800 |
| 18104 | 03 208 810 ОП МП 09 Автомобильная дорога 500м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Железнодорожная | 500 |
| 18105 | 03 208 810 ОП МП 10 Автомобильная дорога 1000м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Набережная | 1000 |
| 18106 | 03 208 810 ОП МП 11 Автомобильная дорога 100м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Толстого | 100 |

Продолжение таблицы А.2

| 18107 | 03 208 810 ОП МП 12 Автомобильная дорога 1500м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Жуковского | 1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18108 | 03 208 810 ОП МП 13 Автомобильная дорога 1250м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Пушкина | 1250 |
| 18109 | 03 208 810 ОП МП 14 Автомобильная дорога 2050м, ширина 6м (гравийная), фонари 5 шт, провода 150м | ст. Пшехская, ул. Крестьянская | 2050 |
| 18110 | 03 208 810 ОП МП 15 Автомобильная дорога 2000м, ширина 6м (гравийная), фонари 2 шт, провод 150м | ст. Пшехская, ул. Первомайская | 2000 |
| 18111 | 03 208 810 ОП МП 16 Автомобильная дорога 800м, ширина 6м (гравийная), фонари 3 шт, провода 180м | ст. Пшехская, ул. Октябрьская | 800 |
| 18112 | 03 208 810 ОП МП 17 Автомобильная дорога 1000м, ширина 6м (гравийная), фонари 4 шт, провода 120м | ст. Пшехская, ул. Гоголя | 1000 |
| 18113 | 03 208 810 ОП МП 18 Автомобильная дорога 1600м, ширина 6м (гравийная), фонари 8 шт, провод 250 м, | ст. Пшехская, ул. Степная | 1600 |
| 18114 | 03 208 810 ОП МП 19 Автомобильная дорога 350м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Подгорная | 350 |
| 18115 | 03 208 810 ОП МП 20 Автомобильная дорога 1300м, ширина 6м (гравийная), фонари 3 шт, провода 150 м | ст. Пшехская, ул. Комсомольская | 1300 |
| 18116 | 03 208 810 ОП МП 21 Автомобильная дорога 1300м, ширина 6м (гравийная), фонари 5шт,, провод 306 м, | ст. Пшехская, ул. Партизанская | 1300 |
| 18117 | 03 208 810 ОП МП 22 Автомобильная дорога 850м, ширина 6м (гравийная), фонари 5шт, провод 400м, | ст. Пшехская, ул. Кубанская | 850 |
| 18118 | 03 208 810 ОП МП 23 Автомобильная дорога 150м, ширина 6м (гравийная), фонари 2шт,, провод 150 м, | ст. Пшехская, пер. Западный | 150 |
| 18119 | 03 208 810 ОП МП 24 Автомобильная дорога,шир 6м(274асф;476грав),фонари 8,провод 400,тротуар,знаки 27 | ст. Пшехская, ул. Мира | 750 |
| 18120 | 03 208 810 ОП МП 25 Автомобильная дорога 700м, ширина 6м (гравийная), фонари 8 шт, провод 280 м | ст. Пшехская, ул. Горького | 700 |
| 18121 | 03 208 810 ОП МП 26 Автомобильная дорога 950м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Кирова | 950 |
| 18122 | 03 208 810 ОП МП 27 Автомобильная дорога 1050м, ширина 6м (гравийная), фонари 11 шт, провод 350 м | ст. Пшехская, ул. Табачная | 1050 |

Продолжение таблицы А.2

| 18123 | 03 208 810 ОП МП 28 Автомобильная дорога 150м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Строителей | 150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18124 | 03 208 810 ОП МП 29 Автомобильная дорога 700м, ширина 6м (гравийная), фонари 4 шт,, провод 330 м, | ст. Пшехская, ул. Советская | 700 |
| 18125 | 03 208 810 ОП МП 30 Автомобильная дорога 850, ширина 6м (гравийная), фонари 5 шт, провод 380 м | ст. Пшехская, ул. Широкая | 850 |
| 18126 | 03 208 810 ОП МП 31 Автомобильная дорога 760м,шир,6м (грав),240м(асф)фонари 8шт,провод 350м, знак | ст. Пшехская, ул. Школьная | 1000 |
| 18127 | 03 208 810 ОП МП 32 Автомобильная дорога 550м, ширина 6м (гравийная), фонари 4 шт, провод 250м | ст. Пшехская, ул. Быкова | 550 |
| 18128 | 03 208 810 ОП МП 33 Автомобильная дорога 500м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, пер Садовый | 500 |
| 18129 | 03 208 810 ОП МП 34 Автомобильная дорога 750м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Казачья | 750 |
| 18130 | 03 208 810 ОП МП 35 Автомобильная дорога 1100м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Лесная | 1100 |
| 18131 | 03 208 810 ОП МП 36 Автомобильная дорога 250м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, пер. Заречный | 250 |
| 18132 | 03 208 810 ОП МП 37 Автомобильная дорога 50м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, пер. Короткий | 50 |
| 18133 | 03 208 810 ОП МП 38 Автомобильная дорога 125м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, пер. Новый | 125 |
| 18134 | 03 208 810 ОП МП 39 Автомобильная дорога 200м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, пер. Мирный | 200 |
| 18135 | 03 208 810 ОП МП 40 Автомобильная дорога 250м, ширина 6м (гравийная) | ст. Пшехская, ул. Луговая | 250 |
| 18136 | 03 208 810 ОП МП 41 Автомобильная дорога 550м(грав),700м(асф),шир 6м,фонари 12, дор.знак 4,провод625 | х. Кубанский, ул. Северная | 1250 |
| 18137 | 03 208 810 ОП МП 42 Автомобильная дорога 750м, ширина 6м (гравийная) | х. Кубанский, ул. Казачья | 750 |
| 18138 | 03 208 810 ОП МП 43 Автомобильная дорога 500м, ширина 6м (гравийная), фонари 3 шт, провод 100м | х. Кубанский, ул. Совхозная | 500 |

Продолжение таблицы А.2

| 18139 | 03 208 810 ОП МП 44 Автомобильная дорога 1050м,шир 6м(асфальтобетон),фонари 3 шт,провод 200м | х. Кубанский, ул. Молодежная | 1050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18140 | 03 208 810 ОП МП 45 Автомобильная дорога 900м, ширина 6м (гравийная), фонари 12 шт, провод 820 м, | х. Кубанский, ул. Партизанская | 900 |
| 18141 | 03 208 810 ОП МП 46 Автомобильная дорога 300м, ширина 6м (гравийная) | х. Кубанский, ул. Набережная | 300 |
| 18142 | 03 208 810 ОП МП 47 Автомобильная дорога 250м, ширина 6м (гравийная) | х. Кубанский, ул. Березовая | 250 |
| 18143 | 03 208 810 ОП МП 48 Автомобильная дорога 850м, ширина 6м (гравийная) | х. Кубанский, ул. Новая | 850 |
| 18144 | 03 208 810 ОП МП 49 Автомобильная дорога 650м, ширина 6м (гравийная) | х. Кубанский, ул. Калинина | 650 |
| 18145 | 03 208 810 ОП МП 50 Автомобильная дорога 100м, ширина 6м (гравийная) | х. Кубанский, ул. Садовая | 100 |
| 18146 | 03 208 810 ОП МП 51 Автомобильная дорога 100м, ширина 6м (гравийная) | х. Кубанский, пер. Новый | 100 |
| 18904 | 03 208 810 ОП МП 52 Автомобильная дорога 1500м,, ширина 8м, (гравийное покрытие) | п. Лесной, ул. Лесная | 1500 |
| 22695 | 03 208 810 ОП МП 53 Автомобильн дорога 120 м (50 м грав, 70 м, асф)шир 5м, фонари 7 шт, провод 800 м | ст. Пшехская, ул. Вокзальная | 120 |
| 22696 | 03 208 810 ОП МП 54 Автомобильн дорога 300м (гравий) шир 4м, фонари 6 шт, провод 350 м | п. Коренная Балка, ул. Дубовая | 300 |
| 23244 | 03 208 810 ОП МП 55 Автомобильная дорога 531м (гравий) ширина 4м | ст-ца Пшехская, ул. Веселая | 531 |
| 23245 | 03 208 810 ОП МП 56 Автомобильная дорога 491м (гравий) ширина 4м | ст-ца Пшехская, пер. Пионерский | 491 |
| 23246 | 03 208 810 ОП МП 57 Автомобильная дорога 689м (гравий) ширина 4м | ст-ца Пшехская, ул. Молодежная | 689 |
| 23247 | 03 208 810 ОП МП 58 Автомобильная дорога 340м (гравий) ширина 4м | ст-ца Пшехская, ул. Зеленая | 340 |
| 23248 | 03 208 810 ОП МП 59 Автомобильная дорога 340м (гравий) ширина 4м | ст-ца Пшехская, ул. Радужная | 340 |

Продолжение таблицы А.2

| 23249 | 03 208 810 ОП МП 60 Автомобильная дорога 340м (гравий) ширина 4м | ст-ца Пшехская, ул. Дружная | 340 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23250 | 03 208 810 ОП МП 61 Автомобильная дорога 26м (гравий) ширина 4м | х. Кубанский, пер. Школьный | 26 |
| 23251 | 03 208 810 ОП МП 62 Автомобильная дорога 545м (гравий) ширина 4м | х. Терновый, ул. Лесная | 545 |
| 23252 | 03 208 810 ОП МП 63 Автомобильная дорога 40м (гравий) ширина 4м | х. Терновый, ул. Зеленая | 40 |
| 23253 | 03 208 810 ОП МП 64 Автомобильная дорога 3000м (гравий) ширина 4м | п. Дунайский, ул. Лесная | 3000 |
| 27758 | 03 208 810 ОП МП 65 Автомобильная дорога 263 м, (73 м - асфальт, 190 - грунт) ширина 6 м, | ст. Пшехская, ул. 70 Лет Победы | 263 |
| 27759 | 03 208 810 ОП МП 66 Автомобильная дорога 395 м, (гравий) ширина 6 м, | ст. Пшехская, ул. Абрикосовая | 395 |
| 27760 | 03 208 810 ОП МП 67 Автомобильная дорога 437 м, (гравий) ширина 6 м, | ст. Пшехская, пер. Тихий | 437 |
| 27761 | 03 208 810 ОП МП 68 Автомобильная дорога 625 м, (грунт) ширина 6 м, | ст. Пшехская, ул. Курганная | 625 |
| 27873 | 03 208 810 ОП МП 69 Автомобильная дорога 240 м, (грунт), ширина 6м | х. Терновый, подъезд к артезианской скважине № 2450 | 240 |
| 27874 | 03 208 810 ОП МП 70 Автомобильная дорога 724 м, (грунт), ширина 6м | ст-ца Пшехская, ул. Полевая | 724 |
|  | Родниковское сельское поселение |  |  |
| 8546 | 03 208 812 ОП МП 01 Автомобильная дорога длина – 1420м (асфальт) фонари 33 шт | п. Родники, ул. Лесная | 2740 |
| 8547 | 03 208 812 ОП МП 02 Автомобильная дорога 523м(11,8 ц/б,450а/б,61,2грав ),пеш,мост 12*1,5м, кат V,фон | п. Родники, ул. Келермесская | 523 |
| 8548 | 03 208 812 ОП МП 03 Автомобильная дорога длина - 1200м (гравийная) фонари 12 шт | п. Родники, ул. Садовая | 1200 |
| 8549 | 03 208 812 ОП МП 04 Автомобильная дорога длина – 550м (асфальт) фонари 7 шт, знаки | п. Родники, ул. Центральная | 550 |
| 8550 | 03 208 812 ОП МП 05 Автомобильная дорога длина - 610м (гравийная), ширина 6м, фонари 6 шт, | п. Родники, ул. Полевая | 610 |

Продолжение таблицы А.2

| 8552 | 03 208 812 ОП МП 06 Автомобильная дорога длина - 180м (гравийная) | п. Родники, пер. Узкий | 180 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8553 | 03 208 812 ОП МП 07 Автомобильная дорога длина – 180м (гравийная) | п. Родники, пер. Прямой | 180 |
| 8554 | 03 208 812 ОП МП 08 Автомобильная дорога 350м (грав),шир 4м, автомоб мост 6*2м - бетон,плиты,фонари | п. Родники, ул. Парковая | 350 |
| 8555 | 03 208 812 ОП МП 09 Автомобильная дорога 170м (гравийная), 60м (асфальт), шир 4м, фонари 2 | п. Родники, пер. Школьный | 230 |
| 8556 | 03 208 812 ОП МП 10 Автомобильная дорога 110м (гравийная), 470 м (асфальт), шир 3м,, фонари 3 | п. Родники, ул. Последова | 580 |
| 8557 | 03 208 812 ОП МП 11 Автомобильная дорога 230м (гравийная), шир 3м, фонари 2шт, провод 0,21 км, | п. Родники, ул. Проточная | 230 |
| 8558 | 03 208 812 ОП МП 12 Автомобильная дорога длина - 120м (гравийная), фонарь, провод 120м | п. Родники, пер. Широкий | 120 |
| 8559 | 03 208 812 ОП МП 13 Автомобильная дорога 690 м (гравийная), шир 3м, фонари 5 шт, провод 180м | п. Родники, ул. Ключевая | 690 |
| 8560 | 03 208 812 ОП МП 14Автомобильная дорога 400м (гравий), водопроп бетон труба д,0,5м,длина 4м, фонари | п. Родники, ул. Урожайная | 400 |
| 8561 | 03 208 812 ОП МП 15 Автомобильная дорога 200м (гравийная), шир 3м, фонарь, провод 90м | п. Родники, пер. Тихий | 200 |
| 8562 | 03 208 812 ОП МП 16 Автомобильная дорога 160м (гравийная), шир 3м | п. Родники, пер. Короткий | 160 |
| 8563 | 03 208 812 ОП МП 17 Автомобильная дорога 300м (гравийная), шир 3м | п. Родники, пер. Кривой | 300 |
| 8564 | 03 208 812 ОП МП 18 Автомобильная дорога 201,2 м-асф/бетон, 531,2-гравий,шир5,2м,кат V,фонари,провод | п. Родники, ул. Береговая | 732,4 |
| 8565 | 03 208 812 ОП МП 19 Автомобильная дорога 480м(грав),310(асф),шир3м,труба(бет),фонари 3,провод 0,32км | п. Родники, ул. Новая | 790 |
| 8566 | 03 208 812 ОП МП 20 Автомобильная дорога 50м (гравий), 570 м (асфальт), шир 4м, фонари 7 шт, знаки | п. Родники, ул. Яблоневая | 620 |
| 8567 | 03 208 812 ОП МП 21 Автомобильная дорога длина - 750м (гравийная), ширина 4м,, фонари 10 шт, | п. Родники, ул. Ореховая | 750 |

Продолжение таблицы А.2

| 8568 | 03 208 812 ОП МП 22 Автомобильная дорога длина - 750м (гравийная), ширина 4м, фонари 10 шт, | п. Родники, ул. Виноградная | 750 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8569 | 03 208 812 ОП МП 23 Автомобильная дорога 200м (гравийная),ширина 4м, фонари 5шт, провод 0,54км | п. Родники, пер. Малиновый | 200 |
| 8570 | 03 208 812 ОП МП 24 Автомобильная дорога 212,5м гравий, 484м асфальт,шир 4м,фонари 6шт,провод 0,43км | п. Родники, ул. Грушевая | 696,5 |
| 8571 | 03 208 812 ОП МП 25 Автомобильная дорога длина - 520м (гравийная) фонари 6 шт, провод 0,43км | п. Родники, ул. Вишневая | 520 |
| 8572 | 03 208 812 ОП МП 26 Автомобильная дорога 520м (гравийная), фонари 4шт, провод 0,43км | п. Родники, ул. Казачья | 520 |
| 8573 | 03 208 812 ОП МП 27 Автомобильная дорога 520м (гравийная) фонари 10 шт, провод 0,63км | п. Родники, ул. Тополиная Аллея | 520 |
| 8574 | 03 208 812 ОП МП 28 Автомобильная дорога 494м (гравийная), шир 4,3м, фонари 7шт, провод 0,43км,катI | п. Родники, ул. Березовая | 494 |
| 8575 | 03 208 812 ОП МП 29 Автомобильная дорога 180м (гравий), 400м (асф), шир 4м, фонари 20 шт | п. Родники, ул. Шоссейная | 580 |
| 8577 | 03 208 812 ОП МП 31 Автомобильная дорога длина - 580м (гравийная), ширина 4, фонари 5 шт, | п. Родники, ул. Озерная | 580 |
| 8578 | 03 208 812 ОП МП 32 Автомобильная дорога 430м (гравийная), 100 м (асфальт), шир 4м, фонари 3 шт, | п. Родники, ул. Солнечная | 530 |
| 8579 | 03 208 812 ОП МП 33 Автомобильная дорога длина - 400м (гравийная), ширина 4м, фонари 3 шт, | п. Родники, ул. Свободная | 400 |
| 8580 | 03 208 812 ОП МП 34 Автомобильная дорога длина - 480м (асфальт), ширина 4м,, фонари 8 шт, | п. Родники, ул. Рождественская | 480 |
| 8581 | 03 208 812 ОП МП 35 Автомобильная дорога длина - 550м (асфальт), ширина 4м, фонари 6 шт, | п. Родники, ул. Офицерская | 550 |
| 8582 | 03 208 812 ОП МП 36 Автомобильная дорога 380м (асфальт), ширина 3м, фонари 8 шт, | п. Родники, ул. Российская | 380 |
| 8583 | 03 208 812 ОП МП 37 Автомобильная дорога 1320м (гравийная), ширина 4м,, фонари 12 шт, | п. Родники, ул. Благодатная | 1320 |
| 8584 | 03 208 812 ОП МП 38 Автомобильная дорога 840м (гравийная), ширина 4м,, фонари 24 шт, | п. Родники, ул. Верхняя | 840 |

Продолжение таблицы А.2

| 8585 | 03 208 812 ОП МП 39 Автомобильная дорога 400м(асфальт), шир 4м, авт,мост(бордюры,водопропу сооруж 2) | п. Родники, ул. Зеленая | 400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8586 | 03 208 812 ОП МП 40 Автомобильная дорога 300м (гравийная), фонари 7шт, провод 0,68км | п. Приречный, ул. Приречная | 300 |
| 8587 | 03 208 812 ОП МП 41 Автомобильная дорога 500м (гравийная), шириной 3м, фонари 8 шт | п. Приречный, ул. Светлая | 500 |
| 8588 | 03 208 812 ОП МП 42 Автомобильная дорога 150 м (гравийная), шир 3м, фонари 2 шт, | п. Приречный, ул. Терновая | 150 |
| 8589 | 03 208 812 ОП МП 43 Автомобильная дорога 140м (гравий), 570 (асф), шир 5м, фонари 5шт, провод 0,13км | п. Садовый, ул. Центральная | 710 |
| 8590 | 03 208 812 ОП МП 44 Автомобильная дорога 260м (гравийная), шир 3м | п. Садовый, ул. Полевая | 260 |
| 8591 | 03 208 812 ОП МП 45 Автомобильная дорога длина - 150м (гравийная) | п. Садовый, ул. Луговая | 150 |
| 8592 | 03 208 812 ОП МП 46 Автомобильная дорога 470м (гравийная), шир 4м, фонари 6 шт | п. Садовый, ул. Школьная | 470 |
| 8593 | 03 208 812 ОП МП 47 Автомобильная дорога 560м (гравийная), шир 3м, фонари 6 шт | п. Садовый, ул. Комарова | 560 |
| 8594 | 03 208 812 ОП МП 48 Автомобильная дорога 270м (гравийная), шир 3м | п. Садовый, ул. Дачная | 270 |
| 8595 | 03 208 812 ОП МП 49 Автомобильная дорога 300м (гравийная), фонари 2 шт, провод 0,04 км, | п. Садовый, ул. Крестьянская | 300 |
| 8596 | 03 208 812 ОП МП 50 Автомобильная дорога 170м (гравийная), шир 3м | п. Садовый, ул. Благовещенская | 170 |
| 8597 | 03 208 812 ОП МП 51 Автомобильная дорога длина - 100м (гравийная)фонари 2 шт | п. Садовый, ул. Янтарная | 100 |
| 8598 | 03 208 812 ОП МП 52 Автомобильная дорога длина - 100м (гравийная) фонари 2 шт | п. Садовый, ул. Изобильная | 100 |
| 8599 | 03 208 812 ОП МП 53 Автомобильная дорога длина - 150м (гравийная) фонари 2 шт | п. Садовый, ул. Южная | 150 |
| 8600 | 03 208 812 ОП МП 54 Автомобильная дорога 320м (гравийная), шир 3м, фонари 2 шт | п. Садовый, ул. Приречная | 320 |

Продолжение таблицы А.2

| 8601 | 03 208 812 ОП МП 55 Автомобильная дорога 380м (гравийная), шир 3м, фонари 7 шт, провод 0,62 км | п. Садовый, ул. Вишневая | 380 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8602 | 03 208 812 ОП МП 56 Автомобильная дорога длина – 470 м (гравийная), фонари 5 шт,, провод 520 м, | п. Восточный, ул. Степная | 470 |
| 8603 | 03 208 812 ОП МП 57 Автомобильная дорога 430м (гравийная), ширина 4м, фонари 8 шт, провод 0,48 км | п. Восточный, ул. Проточная | 430 |
| 8604 | 03 208 812 ОП МП 58 Автомобильная дорога 400м (гравийная), ширина 4м, фонари 7 шт, провод 0,16км | п. Восточный, ул. Солнечная | 400 |
| 8605 | 03 208 812 ОП МП 59 Автомобильная дорога 270м (гравийная), 440м (асфальт), шир 4м,фонари 6 шт | п. Восточный, ул. Молодежная | 710 |
| 8606 | 03 208 812 ОП МП 60 Автомобильная дорога 680м (асфальт) фонари 13 шт, дор. знаки 28шт | п. Восточный, ул. Свободная | 680 |
| 8607 | 03 208 812 ОП МП 61 Автомобильная дорога 290м (гравийная), шир 3м,фонари 2шт, провод 0,16 км, | п. Восточный, ул. Спортивная | 290 |
| 8608 | 03 208 812 ОП МП 62 Автомобильная дорога 400м (гравийная), ширина 4м, фонари 5 шт, | п. Восточный, ул. Тракторная | 400 |
| 8609 | 03 208 812 ОП МП 63 Автомобильная дорога 350м (гравийная), ширина 4м, фонари 4 шт, провод 0,16км | п. Восточный, ул. Зеленая | 350 |
| 8610 | 03 208 812 ОП МП 64 Автомобильная дорога 90м (гравийная), шир 3м | п. Восточный, ул. Парковая | 90 |
| 8611 | 03 208 812 ОП МП 65 Автомобильная дорога 200м (гравийная), 170м (асфальт), шир 4м, дор. знаки 2 шт, | п. Восточный, ул. Веселая | 370 |
| 8612 | 03 208 812 ОП МП 66 Автомобильная дорога 868м (асфальт), шир 6м, фонари 15 шт, провод 0,34км | х. Грушевый, ул. Речная | 868 |
| 8613 | 03 208 812 ОП МП 67 Автомобильная дорога 1600м (гравийная) фонари 16 шт, провод 0,05км | х. Грушевый, ул. Лесная | 1600 |
| 8614 | 03 208 812 ОП МП 68 Автомобильная дорога 300м (гравийная), фонари 2шт, провод 0,1 км, | х. Грушевый, пер. Родниковский | 300 |
| 8616 | 03 208 812 ОП МП 70 Автомобильная дорога 700м(гравий), 230(асфальт),шир 4м,фонари 12шт,провод 0,62км | п. Степной, ул. Мира | 930 |
| 8617 | 03 208 812 ОП МП 71 Автомобильная дорога 730м (гравийная), шир 4м, фонари 12 шт, | п. Степной, ул. Гагарина | 730 |

Продолжение таблицы А.2

| 8618 | 03 208 812 ОП МП 72 Автомобильная дорога 300м (гравий), 500м (асфальт), шир 3м фонари 6 шт, знаки 5ш | п. Степной, ул. Школьная | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8619 | 03 208 812 ОП МП 73 Автомобильная дорога 700м (гравийная), шир 3м, фонарь 1 | п. Степной, ул. Спортивная | 700 |
| 8620 | 03 208 812 ОП МП 74 Автомобильная дорога 530м (асфальт), шир 6м, 15 дорожных знаков, фонари 4 шт | п. Степной, ул. Энгельса | 530 |
| 8621 | 03 208 812 ОП МП 75 Автомобильная дорога 550м (гравийная), шир 4м, фонари 3 шт, провод 0,46км | п. Степной, ул. Полевая | 550 |
| 19402 | 03 208 812 ОП МП 76Автомобильная дорога п.МТФ №1 колхоза им,Ленина(асф 150м,шир 5м; грав50м, шир 3м) | п. МТФ №1 колхоза им, Ленина | 200 |
| 19403 | 03 208 812 ОП МП 77 Автомобильная дорога в п.МТФ №2 колхоза им,Ленина(асф150м,шир4м,грав110м,шир4м) | п. МТФ №2 колхоза им, Ленина | 260 |
| 19404 | 03 208 812 ОП МП 78 Автомобильная дорога (гравий 350м,, ширина 4м) | х. Грушевый, ул. Мостовая | 350 |
| 19405 | 03 208 812 ОП МП 79 Автомобильная дорога 300м(гравий),шир 4 м, фонари 1 шт, провод 0,15 км | п. Степной, ул. Набережная | 300 |
| 22292 | 03 208 812 ОП МП 80 Автомобильная дорога длина – 177 м (асфальтобетон), ширина 6 м, тротуар 235 м, | п. Родники, проезд Промышленный | 177 |
| 27196 | 03 208 812 ОП МП 81 Автомобильная дорога, гравий, ширина 5 м, | х.Грушевый, ул. Сиреневая | 150 |
| 27197 | 03 208 812 ОП МП 82 Автомобильная дорога, гравий, ширина 5 м,-(250 м,), 4 м,- (260м,) | х.Грушевый, ул. Рябиновая | 510 |
| 27198 | 03 208 812 ОП МП 83 Автомобильная дорога, гравий, ширина 5 м, - (150м,), 4 м, - (205м,) | х.Грушевый, ул. Весенняя | 355 |
| 27199 | 03 208 812 ОП МП 84 Автомобильная дорога, гравий, ширина 5 м, | х.Грушевый, ул. Солнечная | 930 |
| 27200 | 03 208 812 ОП МП 85 Автомобильная дорога, гравий, ширина 5 м, | х.Грушевый, ул. Благодатная | 900 |
| 27201 | 03 208 812 ОП МП 86 Автомобильная дорога, гравий, ширина 5 м, | х.Грушевый, ул. Полевая | 1100 |
| 27202 | 03 208 812 ОП МП 87 Автомобильная дорога, гравий, ширина 4 м, | п. Приречный, ул. Юности | 310 |
| 27203 | 03 208 812 ОП МП 88 Автомобильная дорога, гравий, ширина 4 м, | х. Грушевый, ул. Подгорная | 550 |
| 27675 | 03 208 812 ОП МП 89, Автомобильная дорога, гравий, ширина 4 м, | х. Грушевый, ул. Короткая | 187 |
| 27676 | 03 208 812 ОП МП 90, Автомобильная дорога, гравий, ширина 4 м, | х. Грушевый, ул. Журавлиная | 190 |
| 27677 | 03 208 812 ОП МП 91, Автомобильная дорога, гравий, ширина 4 м, | х. Грушевый, ул. Сосновая | 270 |
| 27678 | 03 208 812 ОП МП 92, Автомобильная дорога, гравий, ширина 4 м, | х. Грушевый, ул. Березовая | 233 |

Продолжение таблицы А.2

| 27679 | 03 208 812 ОП МП 93, Автомобильная дорога, гравий, ширина 4 м, | х. Грушевый, ул. Ясная | 230 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рязанское сельское поселение |  |  |
| 6375 | 03 208 813 ОП МП 01 Дорога 150 м, - гравий, ширина 3м, | ст. Рязанская, пер. Садовый | 150 |
| 6376 | 03 208 813 ОП МП 02 Дорога 740 м - гравий, ширина 4,5м | ст. Рязанская, пер. Северный | 740 |
| 6377 | 03 208 813 ОП МП 03 Дорога 1300 м,- гравий, ширина 4,7м, провод 400м, фонари 11шт | ст. Рязанская, ул. Гоголя | 1300 |
| 6378 | 03 208 813 ОП МП 04 Дорога 2600м,(асф 880, грав 1720), ширина 6м,провод 400м,11фонарей,пролет,2знака | ст. Рязанская, ул. Горького | 2600 |
| 6379 | 03 208 813 ОП МП 05 Дорога 500м, грунт, ширина 3,5м | ст. Рязанская, ул. Дружная | 500 |
| 6380 | 03 208 813 ОП МП 06 Дорога900м,грав,шир5,5,светильник5,ул.свет12,кронштейн 5,узел учета,провод0,75км | ст. Рязанская, ул. Извилистая | 900 |
| 6381 | 03 208 813 ОП МП 07 Дорога асф-370м,гравий-630м,светильник 8,ул.свет,14,кронштейн8,провод0,66 км | ст. Рязанская, ул. Кирова | 1000 |
| 6382 | 03 208 813 ОП МП 08 Дорога 480 м, гравий, ширина 7м, провод 170м, | ст. Рязанская, ул. Колхозная | 480 |
| 6383 | 03 208 813 ОП МП 09 Дорога протяженностью 810м,- гравий, 410-асфальт, ширина 6м,фонари-12шт | ст. Рязанская, ул. Комсомольская | 1220 |
| 6384 | 03 208 813 ОП МП 10 Дорога 950 м,-асфальт, ширина 6,5м,провод 800м, фонари 11шт, узел учета 1шт | ст. Рязанская, ул. Красная | 950 |
| 6385 | 03 208 813 ОП МП 11 Дорога 340м,-асфальт, ширина 4,2м, провод 340м, фонари 9шт | ст. Рязанская, ул. Кубанская | 340 |
| 6386 | 03 208 813 ОП МП 12 Дорога 1600м-гравий,250-асфальт,шир 4,9м,светильники10шт,ул.свет10,провод 0,72км | ст. Рязанская, ул. Ленина | 1850 |
| 6387 | 03 208 813 ОП МП 13 Дорога 1120м гравий, шир 4,5м,светильник 4шт,ул.свет 4,кронштейны 4,провод 0,4км | ст. Рязанская, ул. Лермонтова | 1120 |
| 6388 | 03 208 813 ОП МП 14 Дорога 510м,- гравий, ширина 4,4м | ст. Рязанская, ул. Лесная | 510 |
| 6389 | 03 208 813 ОП МП 15 Дорога 379м, - гравий, ширина 4,5м, кат, V, фонари-7 шт, | ст. Рязанская, ул. Мира | 379 |
| 6390 | 03 208 813 ОП МП 16 Дорога 1600 м,- гравий, ширина 3м | ст. Рязанская, ул. Надгорная | 1600 |
| 6391 | 03 208 813 ОП МП 17 Дорога 800 м гравий,шир 4,7м, светильник4шт, ул.свет4,кронштейны4, провод 0,4км | ст. Рязанская, ул. Некрасова | 800 |

Продолжение таблицы А.2

| 6392 | 03 208 813 ОП МП 18 Дорога 550 м,гравий, шир 5,1м,светильник 6шт,ул.свет 6, кронштейн 6,провод 0,7км | ст. Рязанская, ул. Новаторов | 550 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6393 | 03 208 813 ОП МП 19 Дорога 400 м,- гравий, ширина 4м | ст. Рязанская, ул. Новоселов | 400 |
| 6394 | 03 208 813 ОП МП 20 Дорога 360м,- гравий, ширина 4м, категория V, провод 300м, фонари 11шт | ст. Рязанская, ул. Новая | 360 |
| 6395 | 03 208 813 ОП МП 21Дорога 200 м-асф,470м-грав,шир5м,светильник10шт,ул.свет10,кронштейн10,провод0,4км | ст. Рязанская, ул. Партизанская | 670 |
| 6396 | 03 208 813 ОП МП 22 Дорога 1650м,асф,шир 7,8м,2жел,остановки,труба,провод1580м,фонари 18,, узел уч 2 | ст. Рязанская, ул. Первомайская | 1650 |
| 6397 | 03 208 813 ОП МП 23 Дорога 1300 м, гравий, шир 5,7м, провод 1200м, фонри 10, узел учета 1 | ст. Рязанская, ул. Пионерская | 1300 |
| 6398 | 03 208 813 ОП МП 24 Дорога 200 м,-асфальт, шир 6,9м, провод 80м, фонари 3шт | ст. Рязанская, ул. Победы | 200 |
| 6399 | 03 208 813 ОП МП 25 Дорога 420-гравий, 430-асфальт, шир 4,7м, провод 800м, фонари 9шт | ст. Рязанская, ул. Пролетарская | 850 |
| 6400 | 03 208 813 ОП МП 26 Дорога 1700 м,- гравий, ширина 5,8м, фонари-10шт, | ст. Рязанская, ул. Пушкина | 1700 |
| 6401 | 03 208 813 ОП МП 27 Дорога 1300 м,-асфальт, ширина 5,7м, провод 1100м, фонари 10,узел учета 1 | ст. Рязанская, ул. Садовая | 1300 |
| 6402 | 03 208 813 ОП МП 28 Дорога 600м грав,шир5,1м,светильник9,ул.свет9,кронштейн 9,узел учета,провод0,6км | ст. Рязанская, ул. Светлая | 600 |
| 6403 | 03 208 813 ОП МП 29Дорога770грав,770асф,шир5,9м,светил8,ул.свет28,кронштейн8,узел учета3,провод1,4км | ст. Рязанская, ул. Свободы | 1540 |
| 6404 | 03 208 813 ОП МП 30Дорога1900м,асф,550 гравий,шир4,2м,светил 9,ул.свет27,кронштейн9,провод1,7км,узел | ст. Рязанская, ул. Советская | 2450 |
| 6405 | 03 208 813 ОП МП 31Дорога2700м,гравий,шир5,7м,светильн 8,ул.свет,21,кронштейн 8,узел 2,,провод2,3км | ст. Рязанская, ул. Степная | 2700 |
| 6406 | 03 208 813 ОП МП 32 Дорога 1200м,гравий,шир 4,3м, светильн 4,ул.свет 4,кронштейны 4,провод 0,38км | ст. Рязанская, ул. Толстого | 1200 |

Продолжение таблицы А.2

| 6407 | 03 208 813 ОП МП 33 Дорога 300 м,- гравий, ширина 4,5м | ст. Рязанская, ул. Украинская | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6408 | 03 208 813 ОП МП 34 Дорога 800 м,гравий,шир 4,2м,светильник5,ул. свет-ки 5,кронштейны 5,провод 0,4км | ст. Рязанская, ул. Фрунзе | 800 |
| 6409 | 03 208 813 ОП МП 35 Дорога 600м,- гравий, ширина 3,5м | ст. Рязанская, ул. Фурманова | 600 |
| 6410 | 03 208 813 ОП МП 36 Дорога 900 м,- гравий, ширина 3,9м | ст. Рязанская, ул. Чапаева | 900 |
| 6411 | 03 208 813 ОП МП 37 Дорога 600м,гравий,шир 3,9м,светильн4, ул.свет,4, кронштейн 4, провод 0,29км, | ст. Рязанская, ул. Чкалова | 600 |
| 6412 | 03 208 813 ОП МП 38 Дорога 650 м,- гравий, ширина 4,2м | ст. Рязанская, ул. Шевченко | 650 |
| 6413 | 03 208 813 ОП МП 39 Дорога 1045м (асфальт 660 м, гравий 385м), ширина 6,2м,провод700м,фонари7шт | ст. Рязанская, ул. Энгельса | 1045 |
| 6414 | 03 208 813 ОП МП 40 Дорога 200 м,-асфальт, ширина 6,1м | ст. Рязанская, пер. Молодежный | 200 |
| 6415 | 03 208 813 ОП МП 41 Дорога 300 м гравий, ширина 3,5м | ст. Рязанская, ул. Короткая | 300 |
| 6416 | 03 208 813 ОП МП 42 Дорога 400 м,-асфальт, ширина 5м, провод 350м,фонари 12шт | ст. Рязанская, ул. Космонавтов | 400 |
| 6417 | 03 208 813 ОП МП 43 Дорога 300 м, асфальт, ширина 4,2м, провод 300м, фонари 8шт | ст. Рязанская, ул. Центральная | 300 |
| 6418 | 03 208 813 ОП МП 44 Дорога 700 м,- грунт, ширина 4м | ст. Рязанская, ул. Фестивальная | 700 |
| 6419 | 03 208 813 ОП МП 45 Дорога 700 м,-грунт, ширина 4м | ст. Рязанская, ул. Российская | 700 |
| 6420 | 03 208 813 ОП МП 46 Дорога 980м,- гравий, ширина 5,3м, провод 200м, фонари 1шт | ст. Рязанская, ул. Рабочая | 980 |
| 6421 | 03 208 813 ОП МП 47 Дорога 400 м,гравий,шир 3м,светильник 7,ул.свет,7,кронштейн 7, провод 0,6км | х. Авиация, ул. Октябрьская | 400 |
| 6422 | 03 208 813 ОП МП 48 Дорога1100м грав,шир6,3м,светильник10,ул.свет10,кронштейн10,узел учета,провод1,2 | х. Авиация, ул. Передовая | 1100 |
| 6423 | 03 208 813 ОП МП 49 Дорога 600 м, гравий,ширина 4м, провод 400м, фонари3, узел учета 1 | х. Беляевский, ул. 60 лет СССР | 600 |
| 6424 | 03 208 813 ОП МП 50 Дорога 800м,- гравий, ширина 4,6м, провод 400м, фонари 6, узел 1 | х. Беляевский, ул. Коминтерна | 800 |
| 6425 | 03 208 813 ОП МП 51 Дорога 1300 м,- гравий, ширина 4,2м, провод 800м, фонари 4шт | х. Беляевский, ул. Светлая | 1300 |

Продолжение таблицы А.2

| 6426 | 03 208 813 ОП МП 52 Дорога 600м,- гравий, ширина 3,8м,провод 450м, фонари 6шт, узел учета 1 | х. Гливенко, ул. Ломоносова | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6427 | 03 208 813 ОП МП 53 Дорога 800 м, гравий, ширина 4,1м, фонари-6 шт, | х. Головков, ул. Первомайская | 800 |
| 6428 | 03 208 813 ОП МП 54 Дорога 1800 м, гравий, ширина 3,7м, фонари-6шт, | х. Северный, ул. Красносельская | 1800 |
| 6429 | 03 208 813 ОП МП 55 Дорога 1500 м, гравий, ширина 5,1м, провод 140м, фонари 6шт, узел учета 1 | х. Фокин Первый, ул. Позиционная | 1500 |
| 6430 | 03 208 813 ОП МП 56 Дорога 1000 м,- гравий, ширина 5м,провод 950м, фонари 4, узел учета 1 | х. Фокин Первый, ул. Школьная | 1000 |
|  | Черниговское сельское поселение |  |  |
| 8622 | 03 208 816 ОП МП 01 Автомобильная дорога 950 м (асф/бетон), бет,автоб, остановка-3шт, знаки,IV кат | п. Молодежный, ул. Калинина | 950 |
| 8623 | 03 208 816 ОП МП 02 Автомобильная дорога 678 м (асфальтобетон), ширина 4,2м, IV кат, 11 дор знак | п. Молодежный, ул. Строителей | 678 |
| 8624 | 03 208 816 ОП МП 03 Автомобильная дорога длина - 290м (гравийная), 110 м, (асфальт) | п. Молодежный, ул. Зеленая | 400 |
| 8625 | 03 208 816 ОП МП 04 Автомобильная дорога 406м (асфальтобетон) шир 5,5м, 590м (гравий) шир 4м, IV кат | п. Молодежный, ул. Надгорная | 996 |
| 8626 | 03 208 816 ОП МП 05 Автомобильная дорога 700м(гравийная),пешех дорожка(асф)300м,шир 1м, фонари 6шт | п. Молодежный, ул. Шаумяна | 700 |
| 8627 | 03 208 816 ОП МП 06 Автомобильная дорога 500м (грав), 200м (асфальт), фонари 4шт, тротуар асф,знаки | п. Молодежный, ул. Ленина | 700 |
| 8628 | 03 208 816 ОП МП 07 Автомобильная дорога - 1000м (грав), дор.знак, опоры 4шт,провод 25м, светил 5 | п. Молодежный, ул. З. Невольниковой | 1000 |
| 8629 | 03 208 816 ОП МП 08 Автомобильная дорога 800м (грав,,),200м (грунт), 300м (асфальт) 20 фонарей, оста | п. Молодежный, ул. Железнодорожная | 1300 |
| 8630 | 03 208 816 ОП МП 09 Автомобильная дорога 1100м (гравийная), фонари 10шт | п. Молодежный, ул. Вокзальная | 1100 |
| 8631 | 03 208 816 ОП МП 10 Автомобильная дорога 1100м (гравийная), фонари 15шт | п. Молодежный, ул. Лесная | 1100 |

Продолжение таблицы А.2

| 8632 | 03 208 816 ОП МП 11 Автомобильная дорога 800м (гравийная), 12м (грунтовая), фонари 13шт | ст-ца Гурийская, ул. Почтовая | 812 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8633 | 03 208 816 ОП МП 12 Автомобильная дорога 1600м (гравийная), фонари 15 шт, тротуар 99м, знаки -16 шт | ст-ца Гурийская, ул. Школьная | 1600 |
| 8634 | 03 208 816 ОП МП 13 Автомобильная дорога 3500м(грав)100м(асф),ост.2,фонари 11,тротуар,опора 2,провод | ст-ца Гурийская, ул. Советская | 3600 |
| 8635 | 03 208 816 ОП МП 14 Автомобильная дорога длина – 300м (гравийная),1000м (грунтовая) | ст-ца Гурийская, ул. Пушкина | 1300 |
| 8636 | 03 208 816 ОП МП 15 Автомобильная дорога длина - 1000м (гравийная), 800м (грунтовая) | ст-ца Гурийская, ул. Степная | 1800 |
| 8637 | 03 208 816 ОП МП 16 Автомобильная дорога длина – 350м (гравийная) | ст-ца Гурийская, ул. Красная | 350 |
| 8638 | 03 208 816 ОП МП 17 Автомобильная дорога длина – 1100м (грунтовая) | ст-ца Черниговская, ул. Надгороная | 1100 |
| 8639 | 03 208 816 ОП МП 18 Автомобильная дорога длина – 205м (гравийная), 800м (грунтовая) | ст-ца Черниговская, ул. Пушкина | 1005 |
| 8640 | 03 208 816 ОП МП 19 Автомобильная дорога 1505м (гравийная),тротуар (асф) 600м, шир,1м, фонари 8шт | ст-ца Черниговская, ул. Красная | 1505 |
| 8641 | 03 208 816 ОП МП 20 Автомобильная дорога длина - 300м (гравийная), 450м (грунтовая) | ст-ца Черниговская, ул. Советская | 750 |
| 8642 | 03 208 816 ОП МП 21 Автомобильная дорога 1000м (гравийная), фонари 16 шт,, провод 878 м, | ст-ца Черниговская, ул. Гагарина | 1000 |
| 8643 | 03 208 816 ОП МП 22 Автомобильная дорога длина – 800м (гравийная) | ст-ца Черниговская, ул. 1 Мая | 800 |
| 8644 | 03 208 816 ОП МП 23 Автомобильная дорога длина – 300м (гравийная) | ст-ца Черниговская, ул. Мира | 300 |
| 8645 | 03 208 816 ОП МП 24 Автомобильная дорога длина - 400м (гравийная), 100м (грунтовая) | ст-ца Черниговская, ул. Шевченко | 500 |
| 8648 | 03 208 816 ОП МП 25 Автомобильная дорога длина - 300м (гравийная), тротуар (асфальт) 200м, шир 1м | ст-ца Черниговская, ул. Ленина | 300 |
| 8650 | 03 208 816 ОП МП 26 Автомобильная дорога длина - 1000м (гравийная) | ст-ца Черниговская, ул. Труда | 1000 |

Продолжение таблицы А.2

| 8651 | 03 208 816 ОП МП 26 Автомобильная дорога длина - 300м (грунтовая) | ст-ца Черниговская, ул. Труда | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8652 | 03 208 816 ОП МП 27 Автомобильная дорога 800м (гравийная), тротуар (ГПС) 350м, шир 1м, фонари 6шт | ст-ца Черниговская, ул. Розы Люксембург | 800 |
| 8653 | 03 208 816 ОП МП 28 Автомобильная дорога длина - 200м (гравийная), 700м (грунтовая) | ст-ца Черниговская, ул. Свободы | 900 |
| 8654 | 03 208 816 ОП МП 29 Автомобильная дорога 600м (гравийная), 200 (грунтовая), фонари 11 шт | ст-ца Черниговская, ул. Речная | 800 |
| 8655 | 03 208 816 ОП МП 30 Автомобильная дорога длина - 100м (гравийная), 500м (грунтовая) | ст-ца Черниговская, ул. Калинина | 600 |
| 24164 | 03 208 816 ОП МП 31 Автомобильная дорога 450 м (грунтовая), ширина 4 м | п. Молодежный, пер. Новый | 450 |
| 24165 | 03 208 816 ОП МП 32 Автомобильная дорога 500 м (гравий), ширина 4 м, мост мет, длиной 4м, шириной 3м | ст-ца Черниговская, пер. Ленина | 500 |
| 24166 | 03 208 816 ОП МП 33 Автомобильная дорога 500 м (грунт), ширина 2,5 м | ст-ца Черниговская, пер. Труда | 500 |
| 26630 | 03 208 816 ОП МП 34 Автомобильная дорога 120 м (грунт), ширина 3 м, | п. Молодежный, пер. Восточный | 120 |
| 27240 | 03 208 816 ОП МП 35 Автомобильная дорога 240 м (грунт), ширина 6 м,, освещ,-185 м,(4 светильника) | п. Молодежный, ул.Короткая | 240 |
| 27441 | 03 208 816 ОП МП 36 Автомобильная дорога 205 м (грунт), ширина 6 м, | п. Молодежный, ул. Дорожная | 205 |
|  | Школьненское сельское поселение |  |  |
| 6095 | 03 208 819 ОП МП 01 Автодорога длина 1000 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Архиповское, ул. Мира | 1000 |
| 6096 | 03 208 819 ОП МП 02 Автодорога длина 1000 п.м., ширина 6м (гравий), фонари уличного освещения 1-шт | с. Архиповское, ул. Почтовая | 1000 |
| 6097 | 03 208 819 ОП МП 03 Автодорога длина 1200 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Архиповское, ул. Вишневая | 1200 |
| 6098 | 03 208 819 ОП МП 04 Автодорога 1200 п.м. ширина 6м (гравий), фонари ул.осв 4шт,провод 0,24км | с. Архиповское, ул. Дружбы | 1200 |

Продолжение таблицы А.2

| 6099 | 03 208 819 ОП МП 05 Автодорога длина 2000 п.м., ширина 6м (гравий), фонари уличного освещения 5 шт | с. Архиповское, ул. Молодежная | 2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6100 | 03 208 819 ОП МП 06 Автодорога длина 200 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Архиповское, ул. Красная | 200 |
| 6101 | 03 208 819 ОП МП 07 Автодорога длина 1000 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Архиповское, ул. Первомайская | 1000 |
| 6102 | 03 208 819 ОП МП 08 Автодорога длина 800 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Архиповское, ул. Октябрьская | 800 |
| 6103 | 03 208 819 ОП МП 09 Автодорога длина 650 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Архиповское, ул. Набережная | 650 |
| 6104 | 03 208 819 ОП МП 10Автодорога 250п.м.,ширина 5м(асф),пеш,мост мет2шт,остановка мет1,фонари3,провод | с. Архиповское, ул. Школьная | 250 |
| 6105 | 03 208 819 ОП МП 11 Автодорога длина 150 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Школьное, пер. Школьный | 150 |
| 6106 | 03 208 819 ОП МП 12 Автодорога длина 900 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Школьное, пер. Степной | 900 |
| 6107 | 03 208 819 ОП МП 13 Автодорога длина 500м, ширина 5м (гравий) | с. Школьное, пер. Красный | 500 |
| 6108 | 03 208 819 ОП МП 14 Автодорога длина 1000 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Школьное, ул. Северная | 1000 |
| 6109 | 03 208 819 ОП МП 15 Автодорога длина 1000 п.м. ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Дружная | 1000 |
| 6110 | 03 208 819 ОП МП 16 Автодорога длина 850 м, (гравий), 150 м, (грунт) | с. Школьное, ул. Крестьянская | 1000 |
| 6111 | 03 208 819 ОП МП 17 Автодорога 1000м(150м-асф,шир,5м,700м-грав,150м-асф шир9м),фонари 3шт, 12 знаков | с. Школьное, ул. Советская | 1000 |
| 6112 | 03 208 819 ОП 18 Автодорога длина 350п.м.,ширина 6м(асф), фонари 3шт,остановка мелал, 1шт, мост 15м | с. Школьное, ул. Мира | 350 |
| 6113 | 03 208 819 ОП МП 19 Автодорога длина 1000 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Солнечная | 1000 |
| 6114 | 03 208 819 ОП МП 20 Автодорога длина 700 п.м. ширина 6м(гравий),автомоб,мост длина 10м,шир 5м(бетон) | с. Школьное, ул. Свободная | 700 |
| 6115 | 03 208 819 ОП МП 21Автодорога длина 450 п.м. шир 5м(гравий),автомоб мост длина 10м,ширина 5м (бетон) | с. Школьное, ул. Новая | 450 |
| 6116 | 03 208 819 ОП МП 22 Автодорога длина 400 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Школьное, пер. Садовый | 400 |
| 6117 | 03 208 819 ОП МП 23 Автодорога длина 750 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Речная | 750 |
| 6118 | 03 208 819 ОП МП 24 Автодорога 1000 м(грав),200м (асф),мост а/м(бетон) 10м,шир 5м, фонари-3, 4 знака | с. Школьное, ул. Шоссейная | 1200 |

Продолжение таблицы А.2

| 6119 | 03 208 819 ОП МП 25 Автодорога длина 1200 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Подковная | 1200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6120 | 03 208 819 ОП МП 26 Автодорога длина 300п.м., ширина 5м (гравий) | с. Школьное, пер. Зеленый | 300 |
| 6121 | 03 208 819 ОП МП 27 Автодорога длина 400 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Школьное, пер. Свободный | 400 |
| 6122 | 03 208 819 ОП МП 28 Автодорога длина 1500 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Интернациональная | 1500 |
| 6123 | 03 208 819 ОП МП 29 Автодорога длина 1700 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Веселая | 1700 |
| 6124 | 03 208 819 ОП МП 30 Автодорога длина 1250 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Учительская | 1250 |
| 6125 | 03 208 819 ОП МП 31Автодорога, асф,шир,5,2м-708м,6м-1942м,фонари16шт,тротуар1254м,асф,, 47дор.знаков | с. Школьное, ул. Красная | 2650 |
| 6126 | 03 208 819 ОП МП 32 Автодорога длина 1000 п.м.(гравий),200 (асфальт), ширина 6м, | с. Школьное, ул. Кубанская | 1200 |
| 6127 | 03 208 819 ОП МП 33 Автодорога длина 1300 п.м., ширина 5 м (гравий) | с. Школьное, ул. Приречная | 1300 |
| 6128 | 03 208 819 ОП МП 34 Автодорога длина 900 п.м., ширина 5м (гравий), фонари 7шт, провод 816м, | с. Школьное, ул. Степная | 900 |
| 6129 | 03 208 819 ОП МП 35 Автодорога длина 600 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Школьное, ул. Луговая | 600 |
| 6130 | 03 208 819 ОП МП 36 Автодорога длина 300 п.м., ширина 5м (грунтовая) | с. Школьное, пер. Луговой | 300 |
| 6131 | 03 208 819 ОП МП 37 Автодорога длина 1100 п.м., ширина 3,3м (асфальт) | с. Школьное, ул. Молодежная | 1100 |
| 6132 | 03 208 819 ОП МП 38 Автодорога длина 1000м,шир 3,3м(асф), 600м,шир 5м(грав),мост 10м,шир 6м 3шт | с. Школьное, ул. Мостовая | 1600 |
| 6134 | 03 208 819 ОП МП 39 Автодорога длина 1500 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Школьное, ул. Вишневая | 1500 |
| 6135 | 03 208 819 ОП МП 40 Автодорога длина 600 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Новоалексеевское, ул. Шоссейная | 600 |
| 6136 | 03 208 819 ОП МП 41 Автодорога 600 м (асфальт), 400м (гравий), ширина 5м, 16 знаков | с. Новоалексеевское, ул. Комсомольская | 1000 |
| 6137 | 03 208 819 ОП МП 42 Автодорога длина 570 п.м.(гравий),400 м(асфальт),ширина 5м,фонари ул.осв 6шт | с. Новоалексеевское, ул. Центральная | 970 |

Продолжение таблицы А.2

| 6138 | 03 208 819 ОП МП 43 Автодорога длина 1000 п.м.шир 5м(гравий),а/м мост длина 10м,шир 6м(бетон) | с. Новоалексеевское, ул. Школьная | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6139 | 03 208 819 ОП МП 44 Автодорога длина 800 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Новоалексеевское, ул. Пролетарская | 800 |
| 6140 | 03 208 819 ОП МП 45 Автодорога 250 м(асф),300 м(гравий),ширина 6м,фонари ул.осв,2шт, 12 знаков | с. Новоалексеевское, ул. Молодежная | 550 |
| 6141 | 03 208 819 ОП МП 46 Автодорога длина 280 м(гравий), 250 м(асфальт), ширина 6м, дор.знаки 6шт | с. Новоалексеевское, ул. Строителей | 530 |
| 6142 | 03 208 819 ОП МП 47 Автодорога длина 980 м (гравий), 300 м (асфальт), ширина 6м | с. Новоалексеевское, ул. Степная | 1280 |
| 6143 | 03 208 819 ОП МП 48 Автодорога длина 1400 п.м. (гравий), ширина 6м | с. Новоалексеевское, ул. Дружбы | 1400 |
| 6144 | 03 208 819 ОП МП 49 Автодорога длина 1400 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Новоалексеевское, ул. Новоселовская | 1400 |
| 6145 | 03 208 819 ОП МП 50 Автодорога длина 1400 п.м., ширина 6м (гравий) | с. Новоалексеевское, ул. Октябрьская | 1400 |
| 6146 | 03 208 819 ОП МП 51 Автодорога длина 150 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Новоалексеевское, ул. Красная | 150 |
| 6147 | 03 208 819 ОП МП 52 Автодорога длина 1250 п.м. ширина 6м(гравий), фонари ул.осв 3шт | с. Новоалексеевское, ул. Советская | 1250 |
| 6148 | 03 208 819 ОП МП 53 Автодорога длина 1100 п.м., ширина 6м (гравий), фонари ул. осв, 3 шт | с. Новоалексеевское, ул. Мира | 1100 |
| 6149 | 03 208 819 ОП МП 54 Автодорога длина 500 п.м., ширина 5м (асфальт) | с. Новоалексеевское, ул. Садовая | 500 |
| 6150 | 03 208 819 ОП МП 55 Автодорога 1100 п.м., ширина 5м (гравий), фонари ул осв 9шт, провод 0,78км | х. Малый Бродовой, ул. Восточная | 1100 |
| 6151 | 03 208 819 ОП МП 56 Автодорога длина 1600 п.м., ширина 5м (гравий), фонари ул осв 5шт | х. Вербин, ул. Центральная | 1600 |
| 6152 | 03 208 819 ОП МП 57 Автодорога длина 550 п.м., ширина 5м (гравий) | х. Вербин, ул. Луговая | 550 |
| 6153 | 03 208 819 ОП МП 58 Автодорога длина 250 п.м., ширина 5м (гравий) | х. Вербин, ул. Южная | 250 |
| 6155 | 03 208 819 ОП МП 59 Автодорога длина 1000 п.м., ширина 6 м (гравий), фонари ул осв 5 шт | х. Амосов, ул. Свободная | 1000 |

Продолжение таблицы А.2

| 6156 | 03 208 819 ОП МП 60 Автодорога длина 1600 п.м. ширина 7 м(гравий), фонари ул осв 11 шт | х. Большой Бродовой, ул. Центральная | 1600 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6157 | 03 208 819 ОП МП 61 Автодорога длина 350п.м.шир 5м(грав),мост пеш 2шт(бетон,метал),фонари-1 | х. Большой Бродовой, ул. Вишневая | 350 |
| 6158 | 03 208 819 ОП МП 62 Автодорога 800 п.м., ширина 5м (гравий), фонари 8шт, провод 0,73км | х. Потин, ул. Советская | 800 |
| 6159 | 03 208 819 ОП МП 63 Автодорога длина 120 п.м., ширина 5м (гравий) | х. Потин, пер. Советский | 120 |
| 6160 | 03 208 819 ОП МП 64 Автодорога 1000 п.м., ширина 5м(гравий), фонари ул осв 8шт, провод 1км, | х. Средний Дукмасов, ул. Луговая | 1000 |
| 6161 | 03 208 819 ОП МП 65 Автодорога длина 300 п.м.шир 5м(грав),мост пеш 10м,шир 2м(мет),фонари-3,провод | х. Средний Дукмасов, ул. Свободная | 300 |
| 6162 | 03 208 819 ОП МП 66 Автодорога 650 п.м., ширина 5м (гравий),фонари 4шт, провод 0,4км | х. Малый Дукмасов, ул. Крестьянская | 650 |
| 6163 | 03 208 819 ОП МП 67 Автодорога 250 п.м., ширина 5м (гравий), фонари 3шт,провод 0,3км | х. Малый Дукмасов, ул. Речная | 250 |
| 6164 | 03 208 819 ОП МП 68 Автодорога длина 250 м, шир 5м(грав), пеш мост 12м, шир 4м(бетон) | х. Малый Дукмасов, ул. Береговая | 250 |
| 6165 | 03 208 819 ОП МП 69 Автодорога1000м(грав),шир4,3м,1350(а/б),шир 5,2м,а/мост 12м,фонари-5,остановка-1 | х. Лантратов, ул. Мира | 2350 |
| 6166 | 03 208 819 ОП МП 70 Автодорога длина 600 п.м., ширина 6м (гравий), фонарь ул осв 1шт | х. Лантратов, ул. Новоселовская | 600 |
| 6167 | 03 208 819 ОП МП 71 Автодорога 650 п.м., ширина 6м (гравий), фонари 6шт, провод 0,73 км, | х. Капустин, ул. Центральная | 650 |
| 6168 | 03 208 819 ОП МП 72 Автодорога 600м(асф),600м(грав),шир 7м,фонари 7,остановка мет-1,провод 382,5м | х. Привольный, ул. Центральная | 1200 |
| 6169 | 03 208 819 ОП МП 73 Автодорога длина 500 п.м., ширина 5м (гравий) | х. Привольный, ул. Степная | 500 |
| 6170 | 03 208 819 ОП МП 74 Автодорога длина 400 п.м., ширина 5м (гравий) | х. Привольный, пер. Центральный | 400 |
| 6171 | 03 208 819 ОП МП 75 Автодорога длина 400 п.м., ширина 5м (гравий) | х. Черниговский, ул. Черниговская | 400 |
| 6172 | 03 208 819 ОП МП 76 Автодорога 600 п.м., ширина 5м (гравий), фонари 5шт, провод 0,4 км | х. Бережной, ул. Бережная | 600 |
| 6173 | 03 208 819 ОП МП 77 Автодорога длина 550 п.м., ширина 5м (гравий), фонари 5 шт, провод 0,58км, | х. Новоселовский, ул. Новоселовская | 550 |

Продолжение таблицы А.2

| 6174 | 03 208 819 ОП МП 78 Автодорога длина 700 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Леонтьевское, ул. Приречная | 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6175 | 03 208 819 ОП МП 79 Автодорога длина 900 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Леонтьевское, ул. Клубная | 900 |
| 6176 | 03 208 819 ОП МП 80Автодорога 900 п.м.шир 7м(асф),фонари 3,остановка мет1,остан,пункт, 8 знаков | с. Леонтьевское, ул. Широкая | 900 |
| 6177 | 03 208 819 ОП МП 81 Автодорога длина 400 п.м., ширина 5м (гравий) | с. Леонтьевское, ул. Степная | 400 |
| 6178 | 03 208 819 ОП МП 82 Автодорога 600м (гравий), 300м (асфальт), ширина 6м, фонари ул осв-2 | с. Леонтьевское, ул. Выгонная | 900 |
| 8763 | 03 208 819 ОП МП 83 Автомобильная дорога длина – 250м, ширина 5м (гравийная) | с. Архиповское, пер. Молодежный | 250 |
| 8764 | 03 208 819 ОП МП 84 Автомобильная дорога длина – 500м, ширина 5м (гравийная) | с. Архиповское, пер. Дружбы | 500 |
| 8765 | 03 208 819 ОП МП 85 Автомобильная дорога длина – 1050м, ширина 5м (гравийная) | с. Архиповское, пер. Архиповский | 1050 |
| 8766 | 03 208 819 ОП МП 86 Автомобильная дорога длина – 1000м, ширина 5м (гравийная) | с. Архиповское, пер. Набережный | 1000 |
| 8767 | 03 208 819 ОП МП 87 Автомобильная дорога длина 200м(грав),200м(асф),шир 5м,остановка кирп-1 | х. Лантратов, пер. Мирный | 400 |
| 8768 | Мост автомобильный длина – 10 м, ширина 6м (бетонный) | с. Архиповское | 10 |
| 8770 | Мост автомобильный длина – 10 м, ширина 6 м (бетонный), дор знаки 8шт | х. Потин | 10 |
| 8776 | Мост автомобильный длина – 12 м, ширина 6 м (бетонный) | х. Бережной | 12 |
| 18175 | 03 208 819 ОП МП 88 Автодорога длина 150 м, ширина 5 м (гравий) | с. Школьное, пер. Речной | 150 |
| 18176 | 03 208 819 ОП МП 89 Автодорога длина 120 м, ширина 5 м (гравий) | х. Потин, пер. Шоссейный | 120 |
| 18177 | 03 208 819 ОП МП 90 Автодорога длина 120 м, ширина 5 м (гравий) | х. Потин, пер. Узкий | 120 |
| 18178 | 03 208 819 ОП МП 91 Автодорога длина 300 м , ширина 5м (гравий) | х. Привольный, пер. Степной | 300 |
| 18179 | 03 208 819 ОП МП 92 Автодорога длина 300 м, ширина 5 м (гравий) | с. Леонтьевское, пер. Широкий | 300 |
| 18180 | 03 208 819 ОП МП 93 Автодорога длина 300 м, ширина 4 м (гравий) | с. Леонтьевское, пер. Приречный | 300 |
| 18181 | 03 208 819 ОП МП 94 Автодорога длина 200 м, ширина 4 м (гравий) | с. Леонтьевское, пер. Клубный | 200 |
| 18319 | 03 208 819 ОП МП 95 Автодорога длина 500м (гравий), ширина 5м, | с. Архиповское, пер. Красный | 500 |

Продолжение таблицы А.2

|  | Южненское сельское поселение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6296 | 03 406 830 ОП МП 01 Дорога протяженностью 500 п.м. - гравий, фонари ул.осв 11 шт, | п. Южный, ул. Центральная | 500 |
| 6297 | 03 406 830 ОП МП 02 Дорога протяженностью 100 п.м. гравий, фонари ул. осв, 2 шт, | п. Южный, ул. Парковая | 100 |
| 6298 | 03 406 830 ОП МП 03 Дорога протяженностью 350 м, ширина 3м, гравий, фонари ул. осв, 3 шт, | п. Южный, ул. Переездная | 350 |
| 6299 | 03 406 830 ОП МП 04 Дорога 1250 м, (1100м асфальт, 150 гравий), ширина 3 м,, фонари 10 шт, труба 5м | п. Южный, ул. Новая | 1250 |
| 6300 | 03 406 830 ОП МП 05 Дорога протяженностью 800 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Международная | 800 |
| 6301 | 03 406 830 ОП МП 06 Дорога протяженностью 900 п.м. (асфальт 300м, гравий 600м),фонари ул осв 4 шт, | п. Южный, ул. Садовая | 900 |
| 6302 | 03 406 830 ОП МП 07 Дорога 800 м, асфальт, фонари 14 шт,, провод 250м,, дор. знаки 27 шт, | п. Южный, ул. Зеленая | 800 |
| 6303 | 03 406 830 ОП МП 08 Дорога протяженностью 200 п.м - гравий | п. Южный, ул. Совхозная | 200 |
| 6304 | 03 406 830 ОП МП 09 Дорога 900м(асф 300,грав 600),фонари 12шт,провод 400м,светил 8,шкаф,счетчик,знак | п. Южный, ул. Советская | 900 |
| 6305 | 03 406 830 ОП МП 10 Дорога 900 м (асфальт 600, гравий 300), фонари 6 шт,,провод 160м, дор.знаки 8 шт | п. Южный, ул. Подгорная | 900 |
| 6306 | 03 406 830 ОП МП 11 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Нагорная | 300 |
| 6307 | 03 406 830 ОП МП 12 Дорога протяженностью 300 п.м - гравий | п. Южный, ул. Ореховая | 300 |
| 6308 | 03 406 830 ОП МП 13 Дорога протяженностью 400 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Лейтенанта Григорьева | 400 |
| 6309 | 03 406 830 ОП МП 14 Дорога протяженностью 500 п.м. - асфальт, фонари ул.осв, 6 шт, | п. Южный, ул. Шоссейная | 500 |
| 6310 | 03 406 830 ОП МП 15 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий, фонари ул. осв, 1 шт, | п. Южный, ул. Узкая | 300 |
| 6311 | 03 406 830 ОП МП 16 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Вишневая | 300 |
| 6312 | 03 406 830 ОП МП 17 Дорога протяженностью 300 м, гравий, ширина 4,5м | п. Южный, ул. Короткая | 300 |

Продолжение таблицы А.2

| 6313 | 03 406 830 ОП МП 18 Дорога 520 м, (асфальт 118м, гравий 402м),фонари 6 шт,шир 5м, кат V | п. Южный, ул. Комарова | 520 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6314 | 03 406 830 ОП МП 19 Дорога протяженностью 2000 п.м. - асфальт, фонари ул.осв, 23 шт, | п. Южный, ул. Школьная | 2000 |
| 6315 | 03 406 830 ОП МП 20 Дорога протяженностью 500 п.м. (асфальт 400м, гравий 100м), фонари ул.осв, 6 шт, | п. Южный, ул. Лесная | 500 |
| 6316 | 03 406 830 ОП МП 21 Дорога протяженностью 900 п.м. - гравий, фонари ул.осв, 5 шт | п. Южный, ул. Полевая | 900 |
| 6317 | 03 406 830 ОП МП 22 Дорога протяженностью 300 м, гравий, фонари ул.осв 2 шт,, ширина 4 м, кат V | п. Южный, ул. Спортивная | 300 |
| 6318 | 03 406 830 ОП МП 23 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий, фонари ул.осв,1 шт, | п. Южный, ул. Кубанская | 200 |
| 6319 | 03 406 830 ОП МП 24 Дорога протяженностью 100 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Южная | 100 |
| 6320 | 03 406 830 ОП МП 25 Дорога 300 м, гравий, фонари 6 шт,, провод 180м, | п. Южный, ул. Комсомольская | 300 |
| 6321 | 03 406 830 ОП МП 26 Дорога протяженностью 500 м, гравий, фонари ул. осв 11 шт,, провод 200м, | п. Южный, ул. Ленина | 500 |
| 6322 | 03 406 830 ОП МП 27 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий, фонари ул. осв 9 шт, провод 350 м, | п. Южный, ул. Чапаева | 300 |
| 6323 | 03 406 830 ОП МП 28 Дорога протяженностью 1000 п.м. - гравий, фонари ул.осв, 10 шт, | п. Южный, ул. Чайковского | 1000 |
| 6324 | 03 406 830 ОП МП 29 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий, фонари ул.осв, 8 шт,, провод 200м, | п. Южный, ул. Луговая | 300 |
| 6325 | 03 406 830 ОП МП 30 Дорога 300 м, гравий, фонари 11 шт, провод 300 м, шкаф упр, счетчик | п. Южный, ул. Буденного | 300 |
| 6326 | 03 406 830 ОП МП 31 Дорога протяженностью 100 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Безымянная | 100 |
| 6327 | 03 406 830 ОП МП 32 Дорога протяженностью 200 п.м. - асфальт, фонари ул.осв, 1 шт, | п. Южный, ул. Строителей | 200 |
| 6328 | 03 406 830 ОП МП 33 Дорога протяженностью 2000 п.м.(асфальт 1000м, гравий 1000м), фонари ул.осв,17шт | п. Южный, ул. Гагарина | 2000 |
| 6329 | 03 406 830 ОП МП 34 Дорога протяженностью 300 п.м.- гравий | п. Южный, ул. Дружбы | 300 |
| 6330 | 03 406 830 ОП МП 35 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Южный, ул Вольная | 300 |

Продолжение таблицы А.2

| 6331 | 03 406 830 ОП МП 36 Дорога протяженностью 300 п.м.-гравий | п. Южный, ул. Молодежная | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6332 | 03 406 830 ОП МП 37 Дорога протяженностью 300 п.м - гравий | п. Южный, ул. Прохладная | 300 |
| 6333 | 03 406 830 ОП МП 38 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Ясная | 300 |
| 6334 | 03 406 830 ОП МП 39 Дорога протяженностью 500 п.м. - гравий | п. Южный, ул. Запрудная | 500 |
| 6335 | 03 406 830 ОП МП 40 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий, фонари ул. осв, 1 шт | п. Южный, пер. Шоссейный | 200 |
| 6336 | 03 406 830 ОП МП 41 Дорога протяженностью 100 п.м. - гравий | п. Южный, пер. Международный | 100 |
| 6337 | 03 406 830 ОП МП 42 Дорога протяженностью 300 п.м. - асфальт, фонари ул.осв 3 шт, | п. Заречный, ул. Танкистов | 300 |
| 6338 | 03 406 830 ОП МП 43 Дорога протяженностью 2000 п.м. (асфальт 1000м, гравий 1000м),фонари ул.сов 35шт | п. Заречный, ул. Комарова | 2000 |
| 6339 | 03 406 830 ОП МП 44 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Луговая | 300 |
| 6340 | 03 406 830 ОП МП 45 Дорога протяженностью 800 п.м - гравий, фонари ул.осв 3 шт, | п. Заречный, ул. Яблочная | 800 |
| 6341 | 03 406 830 ОП МП 46 Дорога протяженностью 800 п.м. - гравий, фонари ул.осв, 11 шт, | п. Заречный, ул. Вишневая | 800 |
| 6342 | 03 406 830 ОП МП 47 Дорога протяженностью 600 п.м. (асфальт 400м, гравий 200м),фонари ул.осв 10 шт | п. Заречный, ул. Клубная | 600 |
| 6343 | 03 406 830 ОП МП 48 Дорога протяженностью 900 п.м. (асфальт 400м, гравий 500м), фонари ул.осв,15 шт | п. Заречный, ул. Советская | 900 |
| 6344 | 03 406 830 ОП МП 49 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Садовая | 300 |
| 6345 | 03 406 830 ОП МП 50 Дорога протяженностью 600 п.м. - асфальт, ширина 4 м, | п. Заречный, ул. Привольная | 600 |
| 6346 | 03 406 830 ОП МП 51 Дорога 800 м, - асфальт, 700 м, - гравий,ширина 4 м, фонари ул.осв 1 шт,, | п. Заречный, ул. Светлая | 1500 |
| 6347 | 03 406 830 ОП МП 52 Дорога протяженностью 800 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Цветочная | 800 |
| 6348 | 03 406 830 ОП МП 53 Дорога протяженностью 800 п.м. - гравий, фонари ул.осв, 2шт, | п. Заречный, ул. Казачья | 800 |
| 6349 | 03 406 830 ОП МП 54 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Молодежная | 200 |
| 6350 | 03 406 830 ОП МП 55 Дорога протяженностью 500 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Дальняя | 500 |
| 6351 | 03 406 830 ОП МП 56 Дорога протяженностью 800 п.м. - гравий, фонари ул.осв 6 шт,, 11 знаков | п. Заречный, ул. Полевая | 800 |

Продолжение таблицы А.2

| 6352 | 03 406 830 ОП МП 57 Дорога протяженностью 1100м, гравий, ширина 3м,, фонари ул.осв, 3 шт, | п. Заречный, ул. Мостовая | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6353 | 03 406 830 ОП МП 58 Дорога протяженностью 800 п.м. - гравий, фонари ул.осв 4 шт, | п. Заречный, ул. Зеленая | 800 |
| 6354 | 03 406 830 ОП МП 59 Дорога протяженностью 400 п.м. - гравий, фонари ул.осв 2 шт, | п. Заречный, ул. Новая | 400 |
| 6355 | 03 406 830 ОП МП 60 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Пшеничная | 300 |
| 6356 | 03 406 830 ОП МП 61 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Веселая | 300 |
| 6357 | 03 406 830 ОП МП 62 Дорога протяженностью 100 п.м. - гравий | п. Заречный, ул. Абрикосовая | 100 |
| 6358 | 03 406 830 ОП МП 63 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий, фонари ул.осв 3 шт, | п. Заречный, ул. Лазурная | 200 |
| 6359 | 03 406 830 ОП МП 64 Дорога протяженностью 100 п.м.- гравий | п. Заречный, пер. Матвеева | 100 |
| 6360 | 03 406 830 ОП МП 65 Дорога протяженностью 800 п.м. - гравий, фонари ул.осв 2 шт, | п. Заречный, пер. Солнечный | 800 |
| 6361 | 03 406 830 ОП МП 66 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий, фонари ул.осв 1шт | п. Заречный, пер. Заречный | 200 |
| 6362 | 03 406 830 ОП МП 67 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий, фонари ул.осв 2 шт | п. Заречный, пер. Южный | 200 |
| 6363 | 03 406 830 ОП МП 68 Дорога протяженностью 300 п.м. - асфальт, фонари ул.осв 4 шт | п. Новый, ул. Калинина | 300 |
| 6364 | 03 406 830 ОП МП 69 Дорога протяженностью 200 п.м. - асфальт,фонари ул.осв 5 шт | п. Новый, ул. Есенина | 200 |
| 6365 | 03 406 830 ОП МП 70 Дорога протяженностью 200 п.м. - асфальт, фонари ул.осв 4 шт,, знаки 5 шт, | п. Новый, ул. Малая | 200 |
| 6366 | 03 406 830 ОП МП 71 Дорога протяженностью 300 п.м.- гравий | п. Новый, ул. Садовая | 300 |
| 6367 | 03 406 830 ОП МП 72 Дорога протяженностью 800 п.м. (асфальт 500м, гравий 300м),фонари ул.осв 12шт | п. Новый, ул. Ленина | 800 |
| 6368 | 03 406 830 ОП МП 73 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий, фонари ул.осв 6 шт, | п. Новый, ул. Железнодорожная | 200 |
| 6369 | 03 406 830 ОП МП 74 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Новый, ул. Переездная | 300 |
| 6370 | 03 406 830 ОП МП 75 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий, фонари ул.осв 2 шт, | п. Новый, ул. Запрудная | 200 |

Продолжение таблицы А.2

| 6371 | 03 406 830 ОП МП 76 Дорога протяженностью 100 п.м. - гравий | п. Новый, ул. Спортивная | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6372 | 03 406 830 ОП МП 77 Дорога протяженностью 200 п.м. - гравий | п. Новый, ул. Казачья | 200 |
| 6373 | 03 406 830 ОП МП 78 Дорога протяженностью 300 п.м. - гравий | п. Новый, ул. Мира | 300 |
| 6374 | 03 406 830 ОП МП 79 Дорога протяженностью 100 п.м. - гравий | п. Новый, пер. Казачий | 100 |
| 22900 | 03 406 830 ОП МП 80 автомобильная дорога, 200 м, гравий, 200 м, асфальт, ширина 4 м | п. Южный, ул. Промышленная | 400 |
| 22901 | 03 406 830 ОП МП 81 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Дружба, ул. Виноградная | 500 |
| 22902 | 03 406 830 ОП МП 82 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Дружба, ул. Каштановая | 580 |
| 22903 | 03 406 830 ОП МП 83 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Дружба, ул. Сиреневая | 400 |
| 22904 | 03 406 830 ОП МП 84 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Дружба, ул. Тенистая | 300 |
| 22905 | 03 406 830 ОП МП 85 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Заря, ул. Лимонная | 200 |
| 22906 | 03 406 830 ОП МП 86 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Заря, ул. Грушевая | 410 |
| 22907 | 03 406 830 ОП МП 87 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Заря, ул. Персиковая | 280 |
| 22908 | 03 406 830 ОП МП 88 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Заря, ул. Земляничная | 270 |
| 22909 | 03 406 830 ОП МП 89 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ Заря, ул. Сливовая | 100 |
| 23442 | 03 406 830 ОП МП 90 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ "Южанка", ул. Майская | 600 |
| 23443 | 03 406 830 ОП МП 91 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ "Южанка", ул. Жасминная | 400 |
| 23444 | 03 406 830 ОП МП 92 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ "Южанка", ул. Миндальная | 400 |
| 23445 | 03 406 830 ОП МП 93 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ "Южанка", ул. Терновая | 250 |
| 23446 | 03 406 830 ОП МП 94 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ "Южанка", ул. Медовая | 255 |

Продолжение таблицы А.2

| 23447 | 03 406 830 ОП МП 95 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ "Южанка", пер. Приозерный | 145 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23448 | 03 406 830 ОП МП 96 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Заречный, ДНТ "Южанка", пер. Береговой | 190 |
| 23449 | 03 406 830 ОП МП 97 автомобильная дорога, гравийная, ширина 6 м | п. Южный, ул. Олимпийская | 420 |
| 23450 | 03 406 830 ОП МП 98 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5 м | п. Южный, ул. Юности | 620 |
| 23451 | 03 406 830 ОП МП 99 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3 м | п. Южный, пер. Восточный | 200 |
| 23452 | 03 406 830 ОП МП 100 автомобильная дорога, гравийная, ширина 4,5 м | п. Заречный, ул. Весенняя | 660 |
| 23453 | 03 406 830 ОП МП 101 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3м | п. Заречный, ул. Свободы | 200 |
| 23454 | 03 406 830 ОП МП 102 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3м | п. Заречный, ул. Приречная | 550 |
| 23455 | 03 406 830 ОП МП 103 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3м | п. Заречный, ул. Радужная | 300 |
| 23456 | 03 406 830 ОП МП 104 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3м | п. Заречный, пер. Узкий | 490 |
| 23457 | 03 406 830 ОП МП 105 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5м | п. Заречный, пер. Малый | 240 |
| 23458 | 03 406 830 ОП МП 106 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5м | п. Заречный, ул. Фельдшера Вартаняна | 330 |
| 23459 | 03 406 830 ОП МП 107 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5м | п. Заречный, СОТ "БелМус", ул. В,Терешковой | 460 |
| 23460 | 03 406 830 ОП МП 108 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5м | п. Заречный, СОТ "БелМус", ул. И,И,Шишкина | 490 |
| 23461 | 03 406 830 ОП МП 109 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5м | п. Заречный, СОТ "БелМус", ул. Садовая | 490 |
| 23462 | 03 406 830 ОП МП 110 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5м | п. Заречный, СОТ "БелМус", ул. И,Мичурина | 490 |
| 23463 | 03 406 830 ОП МП 111 автомобильная дорога, гравийная, ширина 3,5м | п. Заречный, СОТ "БелМус", ул. Солнечная | 200 |
| 27494 | 03 406 830 ОП МП 112 Автомобильная дорога, протяженность 770 м,, ширина 4 м,, гравий | п. Южный, ул. Рубиновая | 770 |
| Итого |  |  | 476458,4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Паспорта

перекрестков муниципального образования Белореченский район Краснодарского края

Б.1 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская - х. Кубанский», ст. Пшехская, Белореченский район

Таблица Б.1.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:00 до 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Марш-рут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС |  |  | ГБ | Итого | Исходящий поток |  |  | Входящий поток |
| 1 | 1-2 |  | 1560 | 79 | 178 | 40 |  |  | 118 | 1975 | 2172 |  |  | 2834 |
|  | 1-3 |  | 160 |  | 23 | 14 |  |  |  | 197 |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  | 1996 | 53 | 293 | 13 |  |  | 320 | 2675 | 3711 |  |  | 2727 |
|  | 2-3 |  | 815 | 12 | 123 |  |  |  | 86 | 1036 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  | 132 | 9 | 10 | 8 |  |  |  | 159 | 911 |  |  | 1233 |
|  | 3-2 |  | 617 | 12 | 99 | 15 |  |  | 9 | 752 |  |  |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Марш-рут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
|  |  | ИТ |  | ОТ | ГМ |  | ГС | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток | Входящий поток |  |
| 1 | 1-2 | 79 |  | 2 | 9 |  | 2 | 3 |  | 95 |  | 105 | 141 |  |
|  | 1-3 | 8 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 | 101 |  | 2 | 14 |  | 1 | 7 |  | 125 |  | 173 | 132 |  |
|  | 2-3 | 41 |  | 1 | 3 |  | 1 | 2 |  | 48 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 | 9 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  | 16 |  | 53 | 58 |  |
|  | 3-2 | 31 |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  | 37 |  |  |  |  |

03К-020

Рисунок Б.1.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:00 до 18:00

03К-020

Рисунок Б.1.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.1.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-141 ««ст-ца Пшехская - х. Кубанский»

Б.2 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская» – а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный», Белореченский район

Таблица Б.2.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:00 до 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |
| 1 | 1-2 |  | 2561 |  | 108 |  | 96 |  |  |  |  | 104 |  | 2869 |  | 3316 |  | 2822 |
|  | 1-3 |  | 324 |  | 31 |  | 29 |  | 17 |  |  |  |  | 401 |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  | 1943 |  | 46 |  | 139 |  |  |  |  | 77 |  | 2205 |  | 3022 |  | 4797 |
|  | 2-3 |  | 632 |  | 31 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 709 |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  | 93 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  | 525 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 15 |  | 571 |  | 2468 |  | 1218 |
|  | 3-2 |  | 1712 |  | 15 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 1820 |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  | 65 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  | 262 |  | 231 |
|  | 4-2 |  | 93 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
|  | 4-3 |  | 62 |  | 29 |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| выходной день с 7:00 – 8:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 104 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 108 |  | 134 |  | 113 |  |
|  |  | 1-3 |  | 12 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 81 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 87 |  | 124 |  | 190 |  |
|  |  | 2-3 |  | 21 |  | 2 |  | 4 |  |  | 1 |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 21 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 24 |  | 108 |  | 49 |  |
|  |  | 3-2 |  | 69 |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 10 |  | 24 |  |
|  |  | 4-2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.2.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:00 до 18:00

Рисунок Б.2.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:00 – 8:00

Рисунок Б.2.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская» – а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный»

Б.3 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 ««п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский», Белореченский район

Таблица Б.3.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств (ТС) в

| будний день с 7:00 до 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого | Исходящий поток |  |  | Входящий поток |
| 1 |  | 1-2 |  | 2498 |  | 15 |  | 555 |  | 139 |  | 679 |  | 3886 | 4457 |  |  | 3454 |
|  |  | 1-3 |  | 463 |  | 12 |  | 96 |  |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 2251 |  | 17 |  | 185 |  | 62 |  | 415 |  | 2930 | 3855 |  |  | 4888 |
|  |  | 2-3 |  | 848 |  | 11 |  | 66 |  |  |  |  |  | 925 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 447 |  | 12 |  |  |  |  |  | 65 |  | 524 | 1526 |  |  | 1496 |
|  |  | 3-2 |  | 863 |  | 13 |  | 126 |  |  |  |  |  | 1002 |  |  |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  |  | Исходящий поток | Входящий поток |  |
| 1 | 1-2 |  | 101 |  | 1 |  | 23 |  | 3 |  | 12 |  | 140 |  |  | 165 | 132 |  |
|  | 1-3 |  | 19 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  | 91 |  | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 8 |  | 111 |  |  | 152 | 186 |  |
|  | 2-3 |  | 34 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  | 18 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 67 | 66 |  |
|  | 3-2 |  | 35 |  | 2 |  | 6 |  | 2 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.3.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:00 до 18:00

Рисунок Б.3.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.3.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 ««п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский»

Б.4 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – пер. Фестивальный (г. Белореченск, Белореченский район)

Таблица Б.4.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:00 до 18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |
|  |  |  | ИТ |  |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |
| 1 | 1-2 |  | 3116 |  |  | 93 |  | 339 |  | 82 |  | 514 |  | 4144 |  | 4627 |  | 4965 |
|  | 1-3 |  | 308 |  |  |  |  | 11 |  | 7 |  | 13 |  | 339 |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  | 103 |  |  | 19 |  | 22 |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  | 3372 |  |  | 41 |  | 442 |  | 247 |  | 504 |  | 4606 |  | 4760 |  | 4391 |
|  | 2-3 |  | 72 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  | 51 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  | 226 |  |  | 11 |  | 20 |  |  |  |  |  | 257 |  | 421 |  | 514 |
|  | 3-2 |  | 72 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 20 |  | 113 |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  | 41 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 |  | 93 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 329 |  | 267 |
|  | 4-2 |  | 52 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 43 |  | 134 |  |  |  |  |
|  | 4-3 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 189 | 3 |  | 19 |  | 5 |  | 21 |  | 237 |  | 274 |  | 266 |  |  |
|  |  | 1-3 |  | 15 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 14 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 205 | 1 |  | 17 |  | 12 |  | 11 |  | 246 |  | 262 |  | 253 |  |  |
|  |  | 2-3 |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 7 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 12 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 14 |  | 33 |  | 34 |  |  |
|  |  | 3-2 |  | 7 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  | 23 |  | 39 |  |  |
|  |  | 4-2 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 11 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |

днт. Аграрник

Рисунок Б.4.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:00 до 18:00

Рисунок Б.4.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.4.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – пер. Фестивальный (г. Белореченск, Белореченский район)

Б.5 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» – а/д 03 208 РОП МР 06 «п. Южный – Химзавод», Белореченский район

Таблица Б.5.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| выходной день 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 5157 | 49 | 295 | 142 | 195 | 5838 | 11860 | 16815 |
|  | 1-3 | 5709 | 47 | 166 | 38 | 62 | 6022 |  |  |
| 2 | 2-1 | 10111 | 53 | 441 | 84 | 306 | 10995 | 12394 | 7090 |
|  | 2-3 | 1252 |  | 91 | 18 | 38 | 1399 |  |  |
| 3 | 3-1 | 5304 | 50 | 297 | 56 | 113 | 5820 | 7072 | 7421 |
|  | 3-2 | 1086 |  | 53 | 21 | 92 | 1252 |  |  |

Рисунок Б.5.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день 24 часа

Рисунок Б.5.2 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» – а/д 03 208 РОП МР 06 «п. Южный – Химзавод»

Б.6 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская», Белореченский район

Таблица Б.6.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:00 до 7:00, 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС |  | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 2947 | 57 | 467 | 85 |  | 425 | 3981 | 4703 | 5071 |
|  | 1-3 | 42 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  | 1-4 | 368 | 16 | 83 | 14 |  | 199 | 680 |  |  |
| 2 | 2-1 | 3173 | 58 | 523 | 99 |  | 482 | 4335 | 7621 | 6870 |
|  | 2-3 | 1827 | 55 | 172 | 42 |  | 411 | 2507 |  |  |
|  | 2-4 | 527 |  | 58 | 38 |  | 156 | 779 |  |  |
| 3 | 3-1 | 28 |  | 24 |  |  | 47 | 99 | 2988 | 3229 |
|  | 3-2 | 1997 | 53 | 9 | 167 |  | 26 | 2252 |  |  |
|  | 3-4 | 481 | 21 | 25 | 21 |  | 89 | 637 |  |  |
| 4 | 4-1 | 453 | 13 | 72 | 28 |  | 71 | 637 | 1954 | 2096 |
|  | 4-2 | 396 |  | 98 | 18 |  | 125 | 637 |  |  |
|  | 4-3 | 553 | 19 | 78 | 9 |  | 21 | 680 |  |  |
| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ |  | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 208 | 4 | 35 |  |  | 36 | 283 | 334 | 358 |
|  | 1-3 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 1-4 | 28 | 1 | 6 |  | 1 | 12 | 48 |  |  |
| 2 | 2-1 | 224 | 5 | 36 |  | 7 | 34 | 306 | 538 | 487 |
|  | 2-3 | 129 | 7 | 12 |  |  | 29 | 177 |  |  |
|  | 2-4 | 37 |  | 4 |  |  | 14 | 55 |  |  |
| 3 | 3-1 | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 7 | 211 | 228 |
|  | 3-2 | 141 | 4 | 12 |  |  | 2 | 159 |  |  |
|  | 3-4 | 34 | 3 | 1 |  | 1 | 6 | 45 |  |  |
| 4 | 4-1 | 32 |  | 6 |  | 2 | 5 | 45 | 138 | 148 |
|  | 4-2 | 28 |  | 7 |  |  | 10 | 45 |  |  |
|  | 4-3 | 39 |  | 7 |  |  | 2 | 48 |  |  |

Рисунок Б.6.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:00 до 7:00

Рисунок Б.6.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.6.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская»

Б.7 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск» (ул. Первомайская, г. Белореченск), Белореченский район

Таблица Б.7.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:00 до 7:00, 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 3231 |  | 13 |  | 453 |  | 219 |  | 376 |  | 4292 |  | 5493 |  | 6149 |  |
|  |  | 1-3 |  | 1084 |  | 11 |  | 85 |  | 21 |  |  |  | 1201 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 3276 |  | 14 |  | 339 |  | 99 |  | 480 |  | 4208 |  | 5483 |  | 5666 |  |
|  |  | 2-3 |  | 977 |  | 14 |  | 142 |  | 16 |  | 126 |  | 1275 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 1701 |  | 12 |  | 184 |  | 27 |  | 17 |  | 1941 |  | 3315 |  | 2476 |  |
|  |  | 3-2 |  | 1066 |  | 15 |  | 168 |  | 13 |  | 112 |  | 1374 |  |  |  |  |  |
| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 228 |  | 5 |  | 31 |  |  |  | 38 |  | 302 |  | 415 |  | 435 |  |
|  |  | 1-3 |  | 102 |  | 1 |  | 8 |  | 2 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 232 |  | 1 |  | 24 |  | 7 |  | 34 |  | 298 |  | 388 |  | 399 |  |
|  |  | 2-3 |  | 69 |  |  |  | 11 |  | 1 |  | 9 |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 120 |  |  |  | 13 |  | 2 |  | 2 |  | 137 |  | 234 |  | 203 |  |
|  |  | 3-2 |  | 76 |  |  |  | 12 |  | 1 |  | 8 |  | 97 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.7.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:00 до 7:00, 24 часа

Рисунок Б.7.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.7.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск» (ул. Первомайская, г. Белореченск)

Б.8 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» - 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск-х. Грушевый» – ул. Суворова, г. Белореченск

Таблица Б.8.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:00 до 7:00, 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 4307 | 49 | 496 | 122 | 551 | 5525 | 5886 | 6970 |
|  | 1-3 | 184 |  |  |  |  | 184 |  |  |
|  | 1-4 | 169 |  | 8 |  |  | 177 |  |  |
| 2 | 2-1 | 4845 | 51 | 524 | 148 | 538 | 6106 | 7451 | 6601 |
|  | 2-3 | 509 |  | 71 | 14 | 57 | 651 |  |  |
|  | 2-4 | 482 |  | 143 | 27 | 42 | 694 |  |  |
| 3 | 3-1 | 168 |  | 16 |  |  | 184 | 1104 | 1075 |
|  | 3-2 | 478 |  | 46 |  |  | 524 |  |  |
|  | 3-4 | 368 |  | 19 | 9 |  | 396 |  |  |
| 4 | 4-1 | 652 |  | 28 |  |  | 680 | 1472 | 1267 |
|  | 4-2 | 467 |  | 36 | 28 | 21 | 552 |  |  |
|  | 4-3 | 240 |  |  |  |  | 240 |  |  |

Рисунок Б.8.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков

Рисунок Б.8.2 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» - 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск-х. Грушевый» – ул. Суворова

Б.9 Паспорт перекрестка а/д 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст. Бжедуховская – х. Беляевский», Белореченский район

Таблица Б.9.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| выходной день 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 808 |  | 31 |  |  | 839 | 869 | 651 |
|  | 1-3 | 18 |  | 12 |  |  | 30 |  |  |
| 2 | 2-1 | 564 |  | 72 |  |  | 636 | 697 | 854 |
|  | 2-3 | 61 |  |  |  |  | 61 |  |  |
| 3 | 3-1 | 15 |  |  |  |  | 15 | 30 | 91 |
|  | 3-2 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 53 |  | 2 |  |  | 55 | 57 | 43 |
|  | 1-3 | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 2-1 | 37 |  | 5 |  |  | 42 | 46 | 56 |
|  | 2-3 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3 | 3-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 | 6 |
|  | 3-2 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |

Рисунок Б.9.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день, 24 часа

Рисунок Б.9.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.9.3 – Фото перекрестка а/д 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст. Бжедуховская – х. Беляевский», Белореченский район

Б.10 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» – а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская», Белореченский район

Таблица Б.10.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| выходной день 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут |  |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 | 1-2 |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 183 |  | 1801 |  | 2425 |  |
|  | 1-3 |  |  | 1297 |  | 42 |  | 46 |  |  |  | 35 |  | 1420 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  |  | 183 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  |  | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 |  | 1208 |  | 1067 |  |
|  | 2-3 |  |  | 305 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 30 |  | 380 |  |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  |  | 442 |  |  |  | 16 |  |  |  | 126 |  | 584 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  |  | 1800 |  | 46 |  | 17 |  | 13 |  | 31 |  | 1907 |  | 6318 |  | 5306 |  |
|  | 3-2 |  |  | 412 |  |  |  | 30 |  | 16 |  | 76 |  | 534 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  | 3616 |  | 46 |  | 29 |  | 33 |  | 153 |  | 3877 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 |  |  | 244 |  | 13 |  | 17 |  |  |  |  |  | 274 |  | 4130 |  | 4659 |  |
|  | 4-2 |  |  | 274 |  |  |  | 46 |  |  |  | 30 |  | 350 |  |  |  |  |  |
|  | 4-3 |  |  | 3021 |  | 43 |  | 183 |  | 61 |  | 198 |  | 3506 |  |  |  |  |  |
| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 118 |  | 164 |  |
|  |  | 1-3 | 85 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 93 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 78 |  | 79 |  |
|  |  | 2-3 | 20 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 | 28 |  |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 | 118 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 7 |  | 130 |  | 419 |  | 348 |  |
|  |  | 3-2 | 27 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 | 237 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 254 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 | 16 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 18 |  | 280 |  | 304 |  |
|  |  | 4-2 | 18 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 11 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 | 198 |  | 5 |  | 11 |  | 3 |  | 13 |  | 230 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.10.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день 24 часа

Рисунок Б.10.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.10.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» – а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская», Белореченский район

Б.11 Паспорт перекрестка а/д 03 208 ОП МР 06 "п. Южный - Химзавод" – а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская», Белореченский район

Таблица Б.11.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| выходной день 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут |  |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  |  | ГБ |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |
| 1 | 1-2 |  |  | 320 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 350 |  | 1234 |  | 1189 |
|  | 1-3 |  |  | 503 |  | 14 |  | 62 |  | 16 |  |  | 274 | 869 |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  |  | 336 |  | 14 |  | 16 |  |  |  |  |  | 366 |  | 792 |  | 944 |
|  | 2-3 |  |  | 350 |  | 12 |  | 34 |  |  |  |  |  | 396 |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  |  | 641 |  |  |  | 31 |  | 13 |  |  | 32 | 717 |  | 1372 |  | 1860 |
|  | 3-2 |  |  | 518 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 564 |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  |  | 76 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 |  |  | 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |  | 731 |  | 136 |
|  | 4-2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 4-3 |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  |
| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 | 21 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 23 |  |  | 81 |  | 78 |  |
|  |  | 1-3 | 33 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 18 | 57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 | 22 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  | 55 |  | 62 |  |
|  |  | 2-3 | 23 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 | 42 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 | 47 |  |  | 90 |  | 125 |  |
|  |  | 3-2 | 34 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 48 |  | 9 |  |
|  |  | 4-2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.11.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день 24 часа

Рисунок Б.11.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.11.3 – Фото перекрестка а/д 03 208 ОП МР 06 "п. Южный - Химзавод" – а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская», Белореченский район

Б.12 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – ул. Вокзальная (п. Дружный, Белореченский район)

Таблица Б.12.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| выходной день 24 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 564 |  | 61 |  |  | 625 | 1127 | 822 |
|  | 1-3 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  | 1-4 | 398 |  | 59 |  |  | 457 |  |  |
| 2 | 2-1 | 349 |  | 62 |  |  | 411 | 761 | 869 |
|  | 2-3 | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  | 2-4 | 275 |  | 30 |  |  | 305 |  |  |
| 3 | 3-1 | 30 |  |  |  |  | 30 | 107 | 120 |
|  | 3-2 | 61 |  |  |  |  | 61 |  |  |
|  | 3-4 | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 4 | 4-1 | 290 |  | 91 |  |  | 381 | 594 | 778 |
|  | 4-2 | 168 |  | 15 |  |  | 183 |  |  |
|  | 4-3 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |

| будний день с7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 37 |  | 4 |  |  | 41 | 74 | 54 |
|  | 1-3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 1-4 | 26 |  | 4 |  |  | 30 |  |  |
| 2 | 2-1 | 23 | 1 | 3 |  |  | 27 | 47 | 53 |
|  | 2-3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2-4 | 18 |  | 2 |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 3-1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 |
|  | 3-2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 3-4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 4-1 | 19 |  | 6 |  |  | 25 | 39 | 51 |
|  | 4-2 | 11 |  | 1 |  |  | 12 |  |  |
|  | 4-3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |

Рисунок Б.12.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день 24 часа

Рисунок Б.12.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с7:30 до 8:30

Рисунок Б.12.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – ул. Вокзальная (п. Дружный, Белореченский район)

Б.13 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст. Пшехская – х. Кубанский» – а/д 03 208 ОП МР 01 «х. Кубанский – х. Фадеевский», Белореченский район

Таблица Б.13.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ |  |  | ГМ | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 43 | 1 |  |  | 7 |  | 1 | 52 | 70 | 51 |
|  | 1-3 | 13 | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 |  |  |
|  | 1-4 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| 2 | 2-1 | 32 |  |  |  | 3 | 1 |  | 36 | 37 | 53 |
|  | 2-3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3 | 3-1 | 7 | 2 |  |  |  | 1 |  | 10 | 11 | 16 |
|  | 3-2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | 4-1 | 2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 5 | 5 | 3 |
|  | 4-2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ |  | ОТ | ГМ |  | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 27 |  | 1 | 4 |  |  |  | 32 | 47 | 27 |
|  | 1-3 | 8 |  | 1 | 1 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1-4 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 2 | 2-1 | 20 |  |  | 2 |  |  |  | 22 | 26 | 33 |
|  | 2-3 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 2-4 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 3 | 3-1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 | 11 |
|  | 3-2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4 | 4-1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 | 8 |
|  | 4-2 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

Рисунок Б.13.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.13.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.13.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст. Пшехская – х. Кубанский» – а/д 03 208 ОП МР 01 «х. Кубанский – х. Фадеевский» – Съезд к карьеру, Белореченский район

Б.14 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К «г. Белореченск – п. Родники», Белореченский район

Таблица Б.14.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  | ИТ | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  |  | ГБ |  | Итого | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 |  | 1-2 | 235 | 5 |  | 23 |  | 5 |  |  | 11 |  | 279 | 451 | 549 |
|  |  | 1-3 | 156 |  |  | 9 |  | 1 |  |  | 6 |  | 172 |  |  |
| 2 |  | 2-1 | 328 | 4 |  | 29 |  | 4 |  |  | 24 |  | 389 | 460 | 319 |
|  |  | 2-3 | 63 | 2 |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 71 |  |  |
| 3 |  | 3-1 | 145 | 1 |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  | 160 | 200 | 243 |
|  |  | 3-2 | 36 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 |  | 147 |  | 2 |  | 14 |  | 3 | 7 |  | 173 |  | 280 | 338 |
|  | 1-3 |  | 98 |  | 1 |  | 6 |  |  | 2 |  | 107 |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  | 205 |  | 2 |  | 18 |  | 5 | 12 |  | 242 |  | 286 | 200 |
|  | 2-3 |  | 39 |  | 1 |  | 3 |  |  | 1 |  | 44 |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  | 91 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 96 |  | 123 | 151 |
|  | 3-2 |  | 23 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |

Рисунок Б.14.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.14.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.14.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К «г. Белореченск – п. Родники», Белореченский район

Б.15 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский» (ул. Победы, с. Рязанская, Белореченский район)

Таблица Б.15.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 89 |  | 4 |  | 11 |  | 3 |  | 45 |  | 152 |  | 400 |  | 371 |  |
|  |  | 1-3 |  | 25 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 135 |  | 2 |  | 33 |  | 13 |  | 37 |  | 220 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 113 |  | 2 |  | 11 |  | 1 |  | 38 |  | 165 |  | 209 |  | 201 |  |
|  |  | 2-3 |  | 32 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 29 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 32 |  | 106 |  | 85 |  |
|  |  | 3-2 |  | 34 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 33 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 126 |  | 6 |  | 15 |  | 7 |  | 20 |  | 174 |  | 206 |  | 264 |  |
|  |  | 4-2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 18 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 56 |  | 2 |  | 7 |  | 3 |  | 28 |  | 96 |  | 244 |  | 227 |  |
|  |  | 1-3 |  | 16 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 84 |  | 2 |  | 15 |  | 1 |  | 23 |  | 125 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 71 |  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 18 |  | 97 |  | 133 |  | 128 |  |
|  |  | 2-3 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 9 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 18 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 23 |  | 69 |  | 62 |  |
|  |  | 3-2 |  | 21 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 19 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 79 |  | 3 |  | 9 |  | 3 |  | 13 |  | 107 |  | 130 |  | 159 |  |
|  |  | 4-2 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 10 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.15.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.15.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.15.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский» (ул. Победы, с. Рязанская, Белореченский район)

Б.16 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский», Белореченский район

Таблица Б.16.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 266 |  | 8 |  | 38 |  | 5 |  | 23 |  | 340 |  | 654 |  | 713 |  |
|  |  | 1-3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 262 |  | 8 |  | 27 |  | 3 |  | 13 |  | 313 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 200 |  | 11 |  | 31 |  | 11 |  | 17 |  | 270 |  | 293 |  | 377 |  |
|  |  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  |  | 3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 345 |  | 13 |  | 40 |  | 7 |  | 38 |  | 443 |  | 480 |  | 336 |  |
|  |  | 4-2 |  | 23 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 10 |  | 37 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 164 |  | 3 |  | 24 |  | 2 |  | 23 |  | 216 |  | 415 |  | 435 |  |
|  |  | 1-3 |  | 12 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 151 |  | 3 |  | 17 |  | 4 |  | 9 |  | 184 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 125 |  | 3 |  | 19 |  | 7 |  | 9 |  | 163 |  | 185 |  | 242 |  |
|  |  | 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 15 |  |
|  |  | 3-2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 216 |  | 3 |  | 25 |  | 2 |  | 24 |  | 270 |  | 295 |  | 206 |  |
|  |  | 4-2 |  | 14 |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 7 |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.16.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.16.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.16.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский», Белореченский район

Б.17 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» и 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское», Белореченский район

Таблица Б.17.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 149 |  | 2 |  | 29 |  | 1 |  | 29 |  | 210 |  | 233 |  | 253 |  |
|  |  | 1-3 |  | 22 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 152 |  | 5 |  | 25 |  | 6 |  | 26 |  | 214 |  | 269 |  | 252 |  |
|  |  | 2-3 |  | 35 |  | 1 |  | 7 |  |  |  | 12 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 31 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 39 |  | 81 |  | 78 |  |
|  |  | 3-2 |  | 31 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 6 |  | 42 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 99 |  | 1 |  | 18 |  | 1 |  | 5 |  | 124 |  | 139 |  | 158 |  |  |
|  |  | 1-3 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 95 |  | 1 |  | 16 |  | 2 |  | 7 |  | 121 |  | 161 |  | 151 |  |  |
|  |  | 2-3 |  | 29 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 24 |  |  |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 37 |  | 64 |  | 55 |  |  |
|  |  | 3-2 |  | 19 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.17.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.17.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.17.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» и 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское», Белореченский район

Б.18 Паспорт перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское», Белореченский район

Таблица Б.18.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 205 | 6 | 37 | 5 | 28 | 281 | 325 | 365 |
|  | 1-3 | 40 | 3 | 1 |  |  | 44 |  |  |
| 2 | 2-1 | 239 | 7 | 27 | 11 | 20 | 304 | 338 | 304 |
|  | 2-3 | 24 | 1 |  | 2 | 7 | 34 |  |  |
| 3 | 3-1 | 52 | 3 | 4 | 1 | 1 | 61 | 84 | 78 |
|  | 3-2 | 22 |  | 1 |  |  | 23 |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ | Итого | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 128 | 3 | 23 | 3 | 18 | 175 | 207 | 230 |
|  | 1-3 | 25 | 2 | 1 | 4 |  | 32 |  |  |
| 2 | 2-1 | 149 | 4 | 17 | 7 | 13 | 190 | 224 | 192 |
|  | 2-3 | 15 | 1 | 7 | 7 | 4 | 34 |  |  |
| 3 | 3-1 | 33 | 2 | 4 | 1 |  | 40 | 57 | 66 |
|  | 3-2 | 14 |  | 1 | 1 | 1 | 17 |  |  |

Рисунок Б.18.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.18.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.18.3 – Фото перекрестка а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское», Белореченский район

Б.19 Паспорт перекрестка ул. Набережная – ул. Базарная, с. Великовечное, Белореченский район

Таблица Б.19.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 9 |  | 13 |  |
|  |  | 2-3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 11 |  | 8 |  |
|  |  | 3-2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 13 |  | 11 |  |
|  |  | 4-2 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 1-3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  | 6 |  |
|  |  | 2-3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  |
|  |  | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  | 8 |  |
|  |  | 4-2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.19.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.19.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.19.3 – Фото перекрестка ул. Набережная – ул. Базарная, с. Великовечное

Б.20 Паспорт перекрестка ул. Комсомольская – ул. Ленина, с. Великовечное, Белореченский район

Таблица Б.20.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 32 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 36 |  | 44 |  | 54 |  |
|  |  | 1-3 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 40 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 42 |  | 82 |  | 82 |  |
|  |  | 2-3 |  | 34 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 56 |  | 44 |  |
|  |  | 3-2 |  | 38 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 8 |  |
|  |  | 4-2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 27 |  | 34 |  |
|  |  | 1-3 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 52 |  | 47 |  |
|  |  | 2-3 |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 8 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 |  | 39 |  | 29 |  |
|  |  | 3-2 |  | 24 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 9 |  |
|  |  | 4-2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.20.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.20.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.20.3 – Фото перекрестка ул. Комсомольская – ул. Ленина, с. Великовечное

Б.21 Паспорт перекрестка ул. Комсомольская – ул. Октябрьская, с. Великовечное, Белореченский район

Таблица Б.21.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 | 1-2 |  | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 32 |  | 46 |  | 60 |  |
|  | 1-3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  | 48 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 50 |  | 60 |  | 58 |  |
|  | 2-3 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 22 |  | 18 |  |
|  | 3-2 |  | 2 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  | 38 |  | 30 |  |
|  | 4-2 |  | 14 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
|  | 4-3 |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |
| 1 |  | 1-2 |  | 19 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 20 |  | 31 |  | 43 |
|  |  | 1-3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 30 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 33 |  | 40 |  | 37 |
|  |  | 2-3 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 18 |  | 15 |
|  |  | 3-2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 7 |  | 26 |  | 20 |
|  |  | 4-2 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 5 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |

Рисунок Б.21.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.21.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.21.3 – Фото перекрестка ул. Комсомольская – ул. Октябрьская, с. Великовечное

Б.22 Паспорт перекрестка ул. Комсомольская – а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский», ст. Бжедуховская, Белореченский район

Таблица Б.22.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  |  | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  |  | 1-2 | 33 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 38 |  | 60 |  | 94 |  |
|  |  |  | 1-3 | 20 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2-1 | 42 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 48 |  | 63 |  | 56 |  |
|  |  |  | 2-3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3-1 | 41 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 46 |  | 64 |  | 37 |  |
|  |  |  | 3-2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут |  |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 | 1-2 |  |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 25 |  | 40 |  | 57 |  |
|  | 1-3 |  |  | 13 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  |  | 28 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 30 |  | 38 |  | 36 |  |
|  | 2-3 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  |  | 25 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 27 |  | 38 |  | 23 |  |
|  | 3-2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.22.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.22.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.22.3 – Фото перекрестка ул. Комсомольская – а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский», ст. Бжедуховская, Белореченский район

Б.23 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 ««Белореченск – Апшеронск» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-140 «ст. Пшехская – п. Дружный», с. Пшехская, Белореченский район

Таблица Б.23.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |
| 1 |  | 1-2 |  | 68 |  |  | 2 |  | 16 |  |  |  | 19 | 105 |  | 173 |  | 129 |
|  |  | 1-3 |  | 57 |  |  | 1 |  | 6 |  | 1 |  | 3 | 68 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 60 |  |  |  |  | 13 |  | 1 |  | 9 | 83 |  | 106 |  | 127 |
|  |  | 2-3 |  | 20 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 36 |  |  | 2 |  | 7 |  |  |  | 1 | 46 |  | 69 |  | 91 |
|  |  | 3-2 |  | 17 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |
|  |  | 4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| выходной день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | ИТ | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  |  | Исходящий поток | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 43 | 1 |  | 10 |  | 4 |  | 8 |  |  | 66 |  | 109 | 82 |  |
|  |  | 1-3 |  | 36 | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 38 |  |  | 8 |  | 1 |  | 4 |  |  | 51 |  | 74 | 80 |  |
|  |  | 2-3 |  | 20 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 23 | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 28 |  | 41 | 66 |  |
|  |  | 3-2 |  | 11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 0 |  |
|  |  | 4-2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |

Рисунок Б.23.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.23.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.23.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 ««Белореченск – Апшеронск» – а/д 03 ОП МЗ 03Н-140 «ст. Пшехская – п. Дружный», с. Пшехская, Белореченский район

Б.24 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская», Белореченский район

Таблица Б.24.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 13:00 до 14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  |  | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |
| 1 |  |  | 1-2 | 428 |  |  | 13 |  | 42 |  | 8 |  | 9 |  | 500 |  | 887 |  | 849 |
|  |  |  | 1-3 | 352 |  |  | 3 |  | 25 |  | 5 |  | 1 |  | 386 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 2-1 | 398 |  |  | 16 |  | 23 |  | 3 |  | 11 |  | 451 |  | 564 |  | 635 |
|  |  |  | 2-3 | 88 |  |  | 4 |  | 6 |  | 2 |  | 13 |  | 113 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3-1 | 357 |  |  | 5 |  | 26 |  | 5 |  | 5 |  | 398 |  | 528 |  | 499 |
|  |  |  | 3-2 | 94 |  |  | 1 |  | 15 |  | 2 |  | 18 |  | 130 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 1 |
|  |  |  | 4-2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| выходной день с 13:00 до 14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут |  |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  | Итого |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |  |
| 1 | 1-2 |  |  | 268 | 8 |  | 26 |  | 5 |  | 6 |  | 313 |  | 555 |  | 532 |  |  |
|  | 1-3 |  |  | 220 | 1 |  | 16 |  | 3 |  | 2 |  | 242 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  |  | 249 | 10 |  | 14 |  | 2 |  | 7 |  | 282 |  | 351 |  | 395 |  |  |
|  | 2-3 |  |  | 53 | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 8 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  |  | 223 | 3 |  | 16 |  | 1 |  | 7 |  | 250 |  | 332 |  | 311 |  |  |
|  | 3-2 |  |  | 59 | 1 |  | 9 |  | 2 |  | 11 |  | 82 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.24.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 13:00 до 14:00

Рисунок Б.24.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 13:00 до 14:00

Рисунок Б.24.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская»

Б.25 Паспорт перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный» – а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «Белореченск – п. Родники», Белореченский район

Таблица Б.25.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 7:30 до 8:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 98 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 103 |  | 160 |  | 131 |  |
|  |  | 1-3 |  | 48 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 85 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 90 |  | 363 |  | 229 |  |
|  |  | 2-3 |  | 256 |  | 1 |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 269 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 33 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 35 |  | 155 |  | 329 |  |
|  |  | 3-2 |  | 110 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 116 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 25 |  | 14 |  |
|  |  | 4-2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Вход |  | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 |  | 61 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 63 |  | 101 |  | 81 |  |
|  |  | 1-3 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  | 220 |  | 141 |  |
|  |  | 2-3 |  | 160 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 164 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 |  | 21 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 24 |  | 99 |  | 203 |  |
|  |  | 3-2 |  | 69 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 16 |  | 11 |  |
|  |  | 4-2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.25.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.25.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 7:30 до 8:30

Рисунок Б.25.3 – Фото перекрестка а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный» – а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «Белореченск – п. Родники»

Б.26 Паспорт перекрестка ул. Толстого – ул. Октябрьская, с. Великовечное, Белореченский район

Таблица Б.26.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 5 | 5 |
|  | 1-3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 1-4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 25 | 30 |
|  | 2-3 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 2-4 | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |
| 3 | 3-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 58 | 43 |
|  | 3-2 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 3-4 | 45 | 3 | 3 |  |  | 51 |  |  |
| 4 | 4-1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 60 | 70 |
|  | 4-2 | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  | 4-3 | 30 |  | 6 |  |  | 36 |  |  |
| выходной день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  | Итого | Всего |  |
|  |  | ИТ | ОТ | ГМ | ГС | ГБ |  | Исходящий поток | Входящий поток |
| 1 | 1-2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 |
|  | 1-3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 1-4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2 | 2-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 17 | 20 |
|  | 2-3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 2-4 | 11 |  | 2 |  |  | 13 |  |  |
| 3 | 3-1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 35 | 24 |
|  | 3-2 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 3-4 | 28 |  | 2 |  |  | 30 |  |  |
| 4 | 4-1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 35 | 43 |
|  | 4-2 | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 4-3 | 19 |  | 1 |  |  | 20 |  |  |

Рисунок Б.26.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.26.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.26.3 – Фото перекрестка ул. Толстого – ул. Октябрьская, с. Великовечное

Б.27 Паспорт перекрестка ул. Первомайская – ул. Партизанская, с. Великовечное, Белореченский район

Таблица Б.27.1 – Результаты замеров интенсивности транспортных средств

| будний день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход |  | Маршрут | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 |  | 1-2 | 12 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 17 |  | 21 |  | 39 |  |
|  |  | 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-4 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2-1 | 27 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 36 |  | 53 |  | 35 |  |
|  |  | 2-3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2-4 | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 6 |  | 3 |  |
|  |  | 3-2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 18 |  | 21 |  |
|  |  | 4-2 | 14 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| выходной день с 8:00 до 9:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход | Маршрут |  | Вид ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | Всего |  |  |  |
|  |  |  | ИТ |  | ОТ |  | ГМ |  | ГС |  | ГБ |  |  |  | Исходящий поток |  | Входящий поток |  |
| 1 | 1-2 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 13 |  | 24 |  |
|  | 1-3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2-1 |  | 17 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 19 |  | 33 |  | 22 |  |
|  | 2-3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2-4 |  | 9 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3-1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 4 |  |
|  | 3-2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4-1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 15 |  | 16 |  |
|  | 4-2 |  | 9 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 4-3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.27.1 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в будний день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.27.2 – Условная картограмма интенсивности транспортных потоков в выходной день с 8:00 до 9:00

Рисунок Б.27.3 – Фото перекрестка ул. Первомайская – ул. Партизанская, с. Великовечное

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Реестр муниципальных автобусных маршрутов

регулярных перевозок муниципального образования Белореченский район Краснодарского края

| Регистрационный номер | Наимено-вание маршрута | Протяженность марш-рута, км | Наименование остановочных пунктов | Путь следования (наименования улиц, автомобильных дорог) | Вид регулярных перевозок | Вид сообщения | Дата начала перевозок по маршруту | Наименование перевозчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ДНТ Золотая осень - Универмаг | 3,9 / 5,5 | В прямом направлении: ДНТ Золотая осень - ул. Конармейская - ул. Шабанова - ул. Шевченко - ул. Больничная - ул. Международная - ул. Интернациональная - ул. К. Либкнехта - ул. 40 лет Октября - ул. Красная - Универмаг. В обратном направлении: Универмаг - ул. Чапаева - ул. Гоголя - магазин "Домострой" - ул. Чапаева - ул. Красная - ул. 40 лет Октября - ул. К. Либкнехта - ул. Международная - ул. Комсомольская - ул. Больничная - ул. Шевченко - ул. Шабанова - ул. Конармейская - ДНТ Золотая осень | В прямом направлении: ул. Больничная - ул. Международная - ул. Интернациональная- ул. Красная - ул. Ленина. В обратном направлении: ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Международная - ул. Больничная | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 2А | Железнодорожный вокзал - ДНТ Золотая осень | 8,2 / 7,8 | В прямом направлении: Ж.д. вокзал - По требованию - ул. Кирова - Техникум - магазин "ОЧАКОВО" - Гимназия - ул. 40 лет ВЛКСМ - магазин "Домострой" - ул. Чапаева - Универмаг - ул. Красная - ул. 40 лет Октября - СОШ №1 - ул. К. Либкнехта - ул. Калинина - ул. Больничная - ул. Шевченко - ул. Шабанова - ул. Конармейская - ДНТ Золотая осень. В обратном направлении: ДНТ Золотая осень - ул. Конармейская - ул. Шабанова - ул. Шевченко - ул. Больничная - ул. Калинина - ул. К. Либкнехта - ул. 40 лет Октября - ул. Интернациональная - ул. Красная - Универмаг - ул. Чапаева - ул. Гоголя - ул. 40 лет ВЛКСМ - Гимназия - магазин "Очаково" - Техникум - ул. Кирова - По требованию - Ж.д. вокзал | В прямом направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Интернациональная - ул. 40 лет Октября - ул. Калинина - ул. Международная - ул. Больничная. В обратном направлении: ул. Больничная - ул. Международная - ул. Калинина - ул. 40 лет Октября - ул. Интернациональная - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Железнодорожная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 5А | ЦРБ - Рынок - ул. Суворова | 5,4 / 6,9 | В прямом направлении: ЦРБ - ул. Международная - Пенсионный фонд - Мебельная фабрика - Рынок - ул. Победы - ул. Степная - ул. Келермесская - нер. Узкий - ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Кочергина - ул. Суворова. В обратном направлении: ул. Суворова - ул. Краснодарская - ул. Кубанская - Детсад - ул. 40 лет ВЛКСМ - пер. Узкий - ул. Келермесская - ул. Степная - ул. Победы - Рынок - Мебельная фабрика - Пенсионный фонд - ул. Международная - ЦРБ | В прямом направлении: Ул. Международная - ул. Толстого - ул. Мира - ул. Первомайская - ул. Келермесская - ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Кочергина - ул. Суворова. В обратном направлении: ул. Суворова - ул. Краснодарская - ул. Кирова - ул. Кочергина - ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Келермесская - ул. Первомайская - ул. Мира - ул. Толстого - ул. Международная. | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 7 | Рынок - Птицефабрика | 5,4 | В прямом направлении: Рынок - ул. Победы - Лесхоз - ДДУ "Колокольчик" - СОШ №3 - пер. Угольный - ДДУ "Воробышек" - Птицефабрика - Тепличный комплекс. В обратном направлении Тепличный комплекс - Птицефабрика - ДДУ "Воробышек" - пер. Угольный - СОШ №3 - ДДУ "Колокольчик" - Лесхоз - ул. Победы - Рынок | Ул. Пермомайская - ул. Победы - ул. Конармейская | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 10.02.2011 | ООО "ТОН" |
| 14 | Железнодорожный вокзал -ул. Келермесская | 10,2 / 10,3 | В прямом направлении: Ж\д вокзал - По требованию - Кирова - Техникум - Очаково - Набережная - 500-ка - Домострой - Универмаг - Управление образования - Самсон - Телемир - Пенсионный фонд - Толстого - Международная - ЦРБ -Международная - СОШ № 3 - Келермесская - Детсад № 4. В обратном направлении: Фестивальный - СОШ № 3 - ЦРБ - Международная - Пенсионный фонд - Телемир - Самсон - Управление образованием - Универмаг - СОШ № 10 - Адмирал - 500-ка - Набережная - Очаково - Техникум - Кирова - По требованию - Ж\д вокзал | В прямом направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Луначарского- ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Набережная - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октяьря - ул. Интернациональная - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого. В обратном направлении: ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Победы - ул. Новоселовская - ул. Келермесская - пер. Фестивальный - ул. Победы - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Интернациональная - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Набережная - ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Луначарского - ул. Железнодорожная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО фирма "Елизавета" |
| 15 | Железнодорожный вокзал - ЦРБ | 6,2 / 5,7 | В прямом направлении: ж.д. вокзал - По требованию - ул. Кирова - Техникум - Нептун - 40 лет ВЛКСМ - Колос - магазин "Домострой" - ул. Чапаева - Универмаг - ул. Шалимова -Автостанция - СОШ №2 - Пенсионный фонд - ул. Международная - ЦРБ. В обратном направлении: ЦРБ - ул. Международная - Пенсионный фонд - СОШ №2 - Автостанция - ул. Шалимова - Универмаг - ул. Чапаева - Колос - ул. 40 лет ВЛКСМ - Нептун - Техникум - ул. Кирова - По требованию - ж.д. вокзал. | В прямом направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. Международная. В обратном направлении: ул. Международная - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 17.07.2008 | ООО фирма "Чайка" |
| 17 | Железнодорожный вокзал - Птицефабрика | 8,4 / 7,0 | В прямом направлении: ж.д. вокзал - По требованию - ул. Кирова - Техникум - Нептун - Очаково - магазин "Домострой" - Универмаг - Управление образования -Автостанция - СОШ №2 - Пенсионный фонд - ЦРБ - Партизанский - Шопина - Ермак - Тепличный комбинат - Птицефабрика В обратном направлении: Птицефабрика - Угольный - СОШ - 3 - Пенсионный фонд - СОШ №2 - Автостанция - Управление образования - Универмаг - Колос - Домострой - 40 лет октября - Очаково - Нептун - Техникум - ул. Кирова - По требованию - Ж.д. вокзал | В прямом направлении: ж.д. вокзал - пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Железнодорожная - ул. Интернациональная - ул. Чапаева - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. Ленина - ул. Карла Либкнехта - ул.Толстого - ул. Чехова - ул. Шопина - ул. Конармейская - ул.Победы В обратном направлении: ул. Победы, ул. Карла Либкнехта - ул. Ленина - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Железнодорожная - ул. Кирова - пер. Восточный - Ж.д. вокзал | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 17.07.2008 | ООО фирма "Чайка" |
| 18 | ЦРБ - Рынок - ул. Полевая | 4,6 | ЦРБ - ул. Международная - Пенсионный фонд - Мебельная фабрика - Рынок - ул. Победы - ул. Степная - ул. Келермесская - ул. Гагарина - ул. Полевая | ул. Международная - ул. Толстого - ул. Мира - ул. Первомайская | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 19 | Железнодорожный вокзал - ДНТ Золотая осень | 9,8 / 9,3 | В прямом направлении: Ж.д. вокзал - По требованию - ул. Кирова - Техникум - Нептун - Очаково - магазин "Домострой" - Универмаг - Управление образования -Автостанция - СОШ №2 - Пенсионный фонд - ЦРБ - Партизанский - Шабанова - Ленина - Комсомольская - Ак -1486 - ДНТ Золотая осень. В обратном направлении: ДНТ Золотая осень - АК - 1486 - Комсомольская - Ленина - Шабанова - ЦРБ - Пенсионный фонд - СОШ №2 - Автостанция - Управление образования - Универмаг - Колос - 40 лет октября - Нептун - Техникум - ул. Кирова - По требованию - Ж.д. вокзал | В прямом направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. Международная - ул. Толстого - ул. Чехова - ул. Шабанова - ул. Комсолольская - ул. Автомобилистов. В обратном направлении: ул. Автомобилистов - ул. Комсомольская - ул. Шабанова - ул. Чехова - ул. Толстого - ул. Международная - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО фирма "Елизавета" |
| 19А | Железнодорожный вокзал - ДНТ Водитель | 8,6 / 8,1 | В прямом направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. Чехова - ул. Пролетарская - ул. Конармейская. В обратном направлении: ул.Конармейская - ул. Пролетарская - ул. Чехова - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный | В прямом направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. Международная - ул. Толстого - ул. Чехова - ул. Пролетарская - ул. Конармейская. В обратном направлении: ул. Конармейская - ул. Пролетарская - ул. Чехова - ул. Толстого - ул. Международная - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО фирма "Елизавета" |
| 20 | Ул. Суворова - ДНТ Солнышко | 11,0 / 11,2 | В прямом направлении: ул. Суворова - ул. Краснодарская - ул. Кубанская - Детсад - ул. Кочергина - ул. Деповская - Ж.д. вокзал - По требованию - ул. Кирова - Техникум - магазин "ОЧАКОВО" - Гимназия - ул. 40 лет ВЛКСМ - магазин "Домострой" - ул. Чапаева - Универмаг - ул. Шалимова -Автостанция - СОШ №2 - ул. К. Либкнехта - ул. Международная - пер. Партизанский - ул. Московская - ул. Шабанова - ул. Комсомольская АК 1486 - ДНТ "Золотая осень" - ДНТ "Солнышко". В обратном направлении: ДНТ "Солнышко" - ДНТ "Золотая осень" - АК 1486 - ул. Комсомольская - ул. Шабанова - ул. Московская - пер. Партизанский - ул. Международная - ул. К. Либкнехта - СОШ №2 - Автостанция - ул. Шалимова - Универмаг - ул. Чапаева - ул. Гоголя - ул. 40 лет ВЛКСМ - Гимназия - магазин "Очаково" - Техникум - ул. Кирова - По требованию - Ж.д. вокзал - ул. Деповская - ул. Кочергина - Детсад - ул. Кубанская - ул. Гагарина - ул. Суворова | В прямом направлении: Ул. Суворова - ул. Краснодарская - ул. Кирова - ул. Кочергина - ул. Деповская - пер. Восточный - ул. Кирова - - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. Шабанова - ул. Комсомольская - ул. Автомобилистов. В обратном направлении: ул. Автомобилистов - ул. Комсомольская - ул. Шабанова - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Железнодорожная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный - ул. Деповская - ул. Кочергина - ул. Кирова - ул. Гагарина - ул. Суворова | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 10.02.2011 | ООО "ТОН" |
| 21 | ЦРБ - Универмаг - ул. Набережная - Ж.д. вокзал - ул. Набережная - Универмаг - Ж.д. вокзал - ЦРБ | В прямом направлении 9,2 / 12,9. В обратном направлении 6,5 | В прямом направлении: ЦРБ - ул. Международная - Пенсионный фонд - СОШ № 2 - Рынок - Управление образования - Универмаг - Парк Победы - Соцзащита - Приечная - Чапаева - Папанина - Мостовая - 40 лет ВЛКСМ - Апшеронская - Калинина - Очаково - Техникум - Кирова - по требованию - Ж\д вокзал - по тебованию - Кирова - Техникум - Очаково - Калинина - Апшеронская - 40 лет ВЛКСМ - Мостовая - Папанина - Чапаева - Приречная - Соцзащита - Парк Победы - Универмаг - Колос - 40 лет ВЛКСМ - Жд больница - Степная - Новоселовская - Кочергина - БЭСТ - Деповская - Ж\д вокзал. В обратном направлении: Ж\д вокзал - по требованию - Кирова - Ж\д больница - 40 лет ВЛКСМ - Колос - Домострой - Универмаг - Управление образования - Рынок - СОШ № 2 - Пенсионный фонд - Международная - ЦРБ. | В прямом направлении : ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Щорса - ул. Интернациональная - ул. Красная - ул. Приречная - ул. Проточная - ул. Веселая - ул. Мостовая - ул. Набережная - ул. Железнодорожная - ул. Кирова - пер. Восточный - пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Набережная - ул. Мостовая - ул. Веселая - ул. Проточная - ул. Приречная - ул. Красная - ул. Ленина - ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Кочергина - ул. Деповская. В обратном направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Победы - ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого. | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО фирма "Елизавета" |
| 23 | Железнодорожный вокзал - ул. Кочергина - Птицефабрика | 8,4 / 7,4 | В прямом направлении: Ж\д вокзал - Кочергина - Кирова - Техникум - Нептун - 40 лет ВЛКСМ - Адмирал - Домострой - Универмаг - Управление образования - Самсон - Телемир - Пенсионный фонд - международная - ЦРБ - Международная - СОШ № 3 - Угольный - Воробушек - Птицефабрика. В обратном направлении: Шопина - Чехова - Партизанский - Международная - ЦРБ - Пенсионный Фонд - Телемир - Самсон - Управление образования - Универмаг - СОШ № 10 - Адмирал - 40 лет ВЛКСМ - Нептун - Техникум - По требованию - Ж\д вокзал | В прямом направлении: ул. Деповская - ул. Кочергина - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. Международная - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Победы - ул. Конармейская. В обратном направлении: ул. Конармейская - ул. Победы - ул. Чехова - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Городское | 22.04.2011 | ООО фирма "Елизавета" |
| 102 | Белореченск - х. Терновый | 28,1 | Белореченск (Автовокзал) - х. Фадеевский - х. Терновый | А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - Поворот на х. Кубанский - а/дорога "Пшехская - х. Кубанский" - Поворот на х. Фадеевский - подъезд к х. Фадеевский - х. Терновый | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 103 | Белореченск - п. Лесной | 35,7 | Белореченск (Автовокзал) - х. Кубанский - Коренная Балка - Дунайский - п. Лесной | А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - Поворот на х. Кубанский - а/дорога "Пшехская - х. Кубанский" - п. Лесной | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 105 | Белореченск - п. Молодежный | 37,0 | Белореченск (Автовокзал) - п. Заречный - ДНТ "Заря" - п. Дружный - п. Мирный - ст. Черниговская - п. Молодежный | А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - Поворот на п. Заречный - а/дорога "Белореченск - ООО Евро-Хим БМУ" - Поворот на п. Дружный - а/дорога "Гурийская - Черниговская - Рязанская" - подъезд к п. Молодежный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 106 | Белореченск - ст. Гурийская | 44,0 | Белореченск (Автовокзал) - п. Заречный - ДНТ "Заря" - п. Дружный - п. Мирный - ст. Черниговская - п. Молодежный - ст. Гурийская | А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - Поворот на п. Заречный - а/дорога "Белореченск - ООО Евро-Хим БМУ" - Поворот на п. Дружный - а/дорога "Гурийская - Черниговская - Рязанская" | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 107 | Белореченск - ст. Пшехская (3 мкр) | 15,5 | Белореченск (центральный рынок) - ст. Пшехская (центр) - ст. Пшехская (3 микрорайон) | А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - ст. Пшехская (ул. Красная - ул. Кубанская - ул. Чехова) | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 107А | Белореченск - ст. Пшехская (ж.д. вокзал) | 17,1 | Белореченск (центральный рынок) - ст. Пшехская (центр) - ст. Пшехская (ж.д. вокзал) | А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - ст. Пшехская (ул. Красная - ул. Вокзальная) | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 108 | Белореченск - Новогурийский | 56,0 | Белореченск (Автовокзал) - Верхневеденеевский - Проточный - Первомайский - Ганжинский (на трассе) - Нижневеденеевский - Бжедуховская - Октябрьская - Каневецкий - Новогурийский | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Рязанскую - Нижневеденеевский - Поворот на Первомайский - Проточный - Первомайский - Поворот на Нижневеденеевский - а/дорога "Белореченск - Нижневеденеевский" - Поворот на Бжедуховскую - Бжедуховская - а/дорога "Бжедуховская - Октябрьская - Новогурийский" | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 20.04.2012 | ООО "ТОН" |
| 109 | Белореченск - Рязанская | 39,0 | Белореченск (Автовокзал) - Верхневеденеевский - Ганжинский (на трассе) - 2 ГЭС - Гливенко (на трассе) - Рязанская | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Рязанскую - Нижневеденеевский - а/дорога "Белореченск - Нижневеденеевский" - а/дорога "Мирный - Бжедуховская - Беляевский" - ст. Рязанская (ул. Победы - ул. Свободы - ул. Первомайская) | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 29.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 110 | Белореченск - п. Приречный | 11,3 | Белореченск (ЦРБ) - Международная - Пенсионный фонд - Мебельная фабрика - Центральный рынок - Горпарк - 40 лет ВЛКСМ - МЭЗ - Магазин Очаково - Нефтебаза - Хлебозавод - СМУ - Заявочная - Молокозавод - Школьная - Мостовая - Заявочная - Родники 1 - Родники кон. - Приречный | Ул. Международная - ул. Толстого - ул. Мира - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Майкопская - ул. Аэродромная - п. Родники - ул. Промышленная - ул. Шоссейная - п. Приречный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 111 | Белореченск - п. Восточный | 13,8 | Белореченск (ЦРБ) - Международная - Пенсионный фонд - Мебельная фабрика - Центральный рынок - Горпарк - 40 лет ВЛКСМ - МЭЗ - Магазин Очаково - Нефтебаза - Хлебозавод - СМУ - Заявочная - Молокозавод - Школьная - Мостовая - Лесная - Научный лесхоз - ДНТ Железнодорожник 1 - ДНТ Железнодорожник - п. Восточный | Ул. Международная - ул. Толстого - ул. Мира - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Майкопская - ул. Аэродромная - п. Родники - ул. Промышленная - ул. Норильская - Поворот на Майкоп - А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на п. Восточный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 112А | Белореченск - с. Архиповское | 33,0 | Белореченск (Автовокзал) - Новоселовский (трасса) - Привольный (трасса) - Леонтьевское (трасса) - с. Школьное - Новоалексеевское - Архиповское | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Школьный - с. Школьное - ул. Мира - ул. Красная - с. Новоалексеевское - ул. Красная - ул. Шоссейная - с. Архиповское (ул. Красная) | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 113 | Белореченск - х. Лантратов | 33,0 | Белореченск (Автовокзал) - Новоселовский (трасса) - Привольный (трасса) - Леонтьевское (трасса) - х. Школьный - с. Школьное - Лантратов | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Школьный - с. Школьное - ул. Мира - ул. Красная (направо) - х. Школьный - ул. Мира - а/дорога "Школьное - Лантратов" - х. Черниговский (на трассе) - х. Лантратов | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 114А | Белореченск - п. Степной | 15,0 | Белореченск (Автовокзал) - п. Степной | А/дорога "Белореченск - Гиагинская" - Поворот на Степной - п. Степной | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 115 | Белореченск - Высотный | 35,0 | Белореченск (Автовокзал) - Верхневеденеевский - Проточный - Первомайский - Комсомольский - Высотный | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Рязанскую - Нижневеденеевский - Поворот на Первомайский - Проточный - Первомайский - Поворот на Комсомольский - п. Комсомольский - п. Высотный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 29.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 116 | Белореченск - Бжедуховская | 37,0 | Белореченск (Автовокзал) - Верхневеденеевский - Ганжинский (на трассе) - 2 ГЭС - Нижневеденеевский - Бжедуховская | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Рязанскую - Нижневеденеевский - а/дорога "Белореченск - Нижневеденеевский" - Поворот влево на Бжедуховскую | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 20.04.2012 | ООО "ТОН" |
| 117 | Белореченск - х. Грушевый | 13,0 | Белореченск (Центральный рынок) - Горпарк - 40 лет ВЛКСМ - МЭЗ - Техникум - Кирова - МТФ - х. Подгорный - х. Грушевый | Ул. Мира - ул. Кирова - ул. Кочергина - ул. Суворова - х. Подгорный - ул. Луговая - х. Грушевый - ул. Речная - ул. Мостовая - ул. Лесная - ул. Речная | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 118 | Белореченск - Великовечное | 28,6 | Белореченск (Автовокзал) - Привольный (трасса) - Леонтьевское - с. Великовечное | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Леонтьевское - с. Леонтьевское - с. Великовечное - ул. Выгонная - ул. Советская - ул. Ленина - Водолечебница | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 29.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 118Э | Белореченск - Великовечное (экспресс) | 27,2 | Белореченск (Автовокзал) - Великовечное | А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Великовечное - с. Великовечное - ул. Толстого - ул. Ленина - Водолечебница | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 29.04.2011 | ООО "ТОН" |
| 120 | Белореченск - х. Кубанский | 25,9 | Белореченск (Автовокзал) - х. Кубанский | А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - Поворот на х. Кубанский - а/дорога "Пшехская - х. Кубанский" - х. Кубанский - ул. Северная -ул. Школьная - ул. Мира | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 122 | Белореченск - Долгогусевский | 20,1 | В прямом направлении: Белореченск (Автовокзал) - п. Южный - п. Заречный 2 - ДНТ "Заря" - Долгогусевский. В обратном направлении: Долгогусевский - по а/дороге "Белореченск - Нижневеденеевский" - Белореченск (Автовокзал) | В прямом направлении: А/дорога "Белореченск - Апшеронск" - Поворот на п. Заречный - а/дорога "Белореченск - ООО Евро-Хим БМУ" - Поворот на Долгогусевский - Долгогусевский - ул. Голенева. В обратном направлении: Долгогусевский - ул. Голенева - а/дорога "Белореченск - Нижневеденеевский" - Поворот на Белореченск - а/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск". | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 123 | Железнодорожный вокзал - п. Садовый | 9,0 / 8,6 | В прямом направлении: Ж.д. вокзал - По требованию - ул. Кирова - Техникум - Нептун - 40 лет ВЛКСМ - Колос - магазин "Домострой" - ул. Чапаева - Универмаг - ул. Шалимова -Автостанция - СОШ №2 - Пенсионный фонд - ул. Международная - ЦРБ - пер. Партизанский - ул. Чехова - ул. Шабанова - Коммунхоз - п. Садовый. В обратном направлении: п. Садовый - Коммунхоз - ул. Шабанова - ул. Чехова - пер. Партизанский - ЦРБ - ул. Международная - Пенсионный фонд - СОШ №2 - Автостанция - ул. Шалимова - Универмаг - ул. Чапаева - Колос - ул. 40 лет ВЛКСМ - Нептун - Техникум - ул. Кирова - По требованию - Ж.д. вокзал. | В прямом направлении: пер. Восточный - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. Международная - ЦРБ - ул. Международная - ул. Толстого - ул. Чехова - ул. Пролетарская - а/дорога "Белореченск - п. Садовый" - п. Садовый. В обратном направлении: п. Садовый - а/дорога "Белореченск - п. Садовый" - ул. Пролетарская - ул. Чехова - ул. Толстого - ул. Международная - ЦРБ - ул. Международная - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Кирова - пер. Восточный - ж.д. вокзал | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 124 | Белореченск (ЦРБ) - х. Ивановский | 10,5 | Белореченск (ЦРБ) - Международная - Пенсионный фонд - Мебельная фабрика - Центральный рынок - Горпарк - 40 лет ВЛКСМ - МЭЗ - Магазин Очаково - Калинина - Мостовая - Школьная - п. Южный - Заявочная - СОШ №6 - МТФ - Ивановский 1 - Ивановский 2 - Ивановский кон. | Ул. Международная - ул. Толстого - ул. Мира - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - п. Южный - х. Ивановский | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Проигородное | 30.09.2011 | ООО фирма "Чайка" |
| 125 | Белореченск (ЦРБ) - п. Родники (ул. Российская) | 11,1 | В прямом направлении: ЦРБ - ул. Международная - Пенсионный фонд - СОШ №2 - Автостанция - ул. Шалимова - Универмаг - ул. Чапаева - Колос - ул. 40 лет ВЛКСМ - Нептун - Техникум - магазин "Очаково" - Нефтебаза - Эльна - п. Родники кон. - ул. Мостовая - ул. Зеленая - п. Родники (ул. Российская). В обратном направлении: п. Родники (ул. Российская) - ул. Солнечная - ул. Мостовая - п. Родники кон. - Эльна - Нефтебаза - магазин "Очаково" - Нептун - 40 лет ВЛКСМ - Колос - магазин "Домострой" - ул. Чапаева - Универмаг - ул. Шалимова -Автостанция - СОШ №2 - Пенсионный фонд - ул. Международная - ЦРБ | В прямом направлении: ЦРБ - ул. Международная - ул. Толстого - ул. К. Либкнехта - ул. Ленина - ул. 40 лет Октября - ул. Шалимова - ул. Красная - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - ул. Майкопская - ул. Майкопское шоссе - Поворот налево на п. Родники - а/дорога "п. Родники - п. Приречный" - ул. Центральная - ул. Береговая - ул. Урожайная - ул. Зеленая - ул. Рождественская. В обратном направлении: п. Роники (ул. российская) - ул. Солнечная - ул. Береговая - ул. Центральная - а/дорога "п. Родники - п. Приречный" - ул. Майкопское шоссе - ул. Майкопская - ул. Железнодорожная - ул. Ленина - ул. Гоголя - ул. Интернациональная - ул. Щорса - ул. Ленина - ул. Красная - ул. Шалимова - ул. 40 лет Октября - ул. Ленина - ул. К. Либкнехта - ул. Толстого - ул. Международная - ЦРБ | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 26.09.2013 | ООО фирма "ТОН" |
| 128 | Белореченск (ЦРБ) - п. Новый | 9,8 | Белореченск (ЦРБ) - Международная - Пенсионный фонд - Мебельная фабрика - Центральный рынок - Горпарк - 40 лет ВЛКСМ - МЭЗ - Магазин Очаково - Калинина - Мостовая - Школьная - п. Южный - Заявочная - п. Новый 1 - п. Новый кон. | Ул. Международная - ул. Толстого - ул. Мира - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - п. Южный - п. Новый | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Проигородное | 30.09.2011 | ООО фирма "Чайка" |
| 129 | Белореченск (ЦРБ) - п. Заречный | 11,2 | Белореченск (ЦРБ) - Международная - Пенсионный фонд - Мебельная фабрика - Центральный рынок - Горпарк - 40 лет ВЛКСМ - МЭЗ - Магазин Очаково - Калинина - Мостовая - Школьная - п. Южный - Заявочная - Колония - ул. Комарова - Бригада - п. Заречный - п. Заречный кон. | Ул. Международная - ул. Толстого - ул. Мира - ул. Кирова - ул. Ленина - ул. Железнодорожная - п. Южный - а/дорога "Белореченск - ООО Евро-Хим БМУ" - Поворот на п. Заречный - п. Заречный | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Проигородное | 30.09.2011 | ООО фирма "Чайка" |
| 193 | Белореченск - Беляевский | 60,0 / 49,0 | В прямом направлении: Белореченск (Автовокзал) - Верхневеденеевский - Ганжинский (на трассе) - 2 ГЭС - Гливенко (на трассе) - Рязанская - х. Головков - х. Северный - х. Авиация - х. Фокин - х. Беляевский. В обратном направлении: х. Беляевский - ст. Рязанская - Гливенко (на трассе) - 2 ГЭС - Ганжинский (на трассе) - Верхневеденеевский - Белореченск (Автовокзал) | В прямом направлении: А/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" - Поворот на Рязанскую - Нижневеденеевский - а/дорога "Белореченск - Нижневеденеевский" - а/дорога "Мирный - Бжедуховская - Беляевский" - ст. Рязанская (ул. Победы - ул. Свободы - ул. Первомайская) а/дорога "Рязанская - Беляевский" - Поворот направо на х. Головков - х. Головков - х. Северный - х. Авиация - х. Фокин - х. Беляевский. В обратном направлении: х. Беляевский - а/дорога "Рязанская - Беляевский" ст. Рязанская - а/дорога "Мирный - Бжедуховская - Беляевский" - а/дорога "Белореченск - Нижневеденеевский"- Поворот на Белореченск - а/дорога Р253 "Майкоп - Усть-Лабинск - Кореновск" | Регулярные перевозки по регулируемым тарифам | Пригородное | 29.04.2011 | ООО "ТОН" |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Режимы светофорного регулирования

Г.1 Организация дорожного движения на регулируемом пересечении а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск» (ул. Первомайская)

Рисунок Г.1.1 – Схема ОДД на пересечении

Таблица Г.1 – Режим работы светофорной сигнализации

| ТАКТ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ЦИКЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРЕМЯ |  | 0 | 67 | 70 | 73 | 74 | 91 | 94 | 97 | 98 | 99 | 116 | 119 | 122 | 123 | 124 |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ |  | 67 | 3 | 3 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |
| ФАЗЫ |  | 1Ф |  |  |  |  |  |  |  |  | 2Ф |  |  |  |  |  |
| Т1 |  | З | З | З | З | З | ЗМ | Ж | К | К | К | К | К | К | КЖ |  |
| Т2 |  | З | ЗМ | Ж | К | К | К | К | К | К | К | К | К | К | КЖ |  |
| Т3 |  | К | К | К | К | К | К | К | К | КЖ | З | ЗМ | Ж | К | К |  |
| С4 |  | К | К | К | К | З | ЗМ | К | К | К | К | К | К | К | К |  |

Г.2 Организация дорожного движения на регулируемом пересечении а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» - а/д 03 208 ОП МР 06 «Автодорога п. Южный-Химзавод»

Рисунок Г.2.1 – Схема ОДД на пересечении

Таблица Г.2 – Режим работы светофорной сигнализации

| ТАКТ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ЦИКЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРЕМЯ |  | 0 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ |  | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |
| ФАЗЫ |  | 1Ф |  |  |  |  | 2Ф |  |  |  |  |  |
| Т1 |  | З | ЗМ | Ж | К | К | К | К | К | К | КЖ |  |
| Т2 |  | З | ЗМ | Ж | К | К | К | К | К | К | КЖ |  |
| Т3,4 |  | К | К | К | К | КЖ | З | ЗМ | Ж | К | К |  |

Г.3 Организация дорожного движения на регулируемом пересечении а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп-Бжедугхабль-Адыгейск-Усть-Лабинск-Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская»

Рисунок Г.3 – Схема ОДД на пересечении

Таблица Г.3 – Режим работы светофорной сигнализации

| ТАКТ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ЦИКЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРЕМЯ |  | 0 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 94 | 97 | 100 | 103 | 104 |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ |  | 57 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |
| ФАЗЫ |  | 1Ф |  |  |  |  | 2Ф |  |  |  |  |  |
| Т1,2 |  | З | ЗМ | Ж | К | К | К | К | К | К | КЖ |  |
| Т3,4 |  | К | К | К | К | КЖ | З | ЗМ | Ж | К | К |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Перечень образовательных учреждений МО Белореченский район Краснодарского края

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 п. Южный;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 7 п. Заречный;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 с. Школьное;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с. Новоалексеевское;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 13 с. Архиповское;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 с. Великовечное;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 15 п. Верхневеденеевский;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 п. Первомайский;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 17 п. Комсомольский;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 ст. Рязанская;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19 х. Фокин;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 ст. Бжедуховская;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 22 ст. Октябрьская;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 с. Великовечное;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 24 х. Новогурийский;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 25 ст. Гурийская;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 ст. Пшехская;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 х. Кубанский;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 28 х. Терновый;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 п. Дружный;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 п. Молодежный;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 п. Родники;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 32 х. Грушевый;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 34 ст. Черниговская;

- Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №36 п. Степной;

- Государственное образовательное учреждение школа-интернат для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей с. Великовечное;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 п. Новый;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 п. Заречный;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 ст. Пшехская;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 ст. Бжедуховская;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 с. Великовечное;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 26 "Маленькая страна" с. Школьное;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 п. Восточный;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 ст. Гурийская;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 х. Кубанский;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 ст. Черниговская;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 ст. Рязанская;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 п. Молодежный;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 с. Великовечное;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 п. Нижневеденеевский;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 п. Степной;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 п. Дружный.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Показатели численности населения

Таблица Е.1 – Численность населения на 01.01.2018 г.

| № п/п | Городское / Сельское поселение | Административный центр | Населённые пункты входящие в городское / сельское поселение | Население, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация |  |  |  | 146880432 |
| Краснодарский край |  |  |  | 5603420 |
| Белореченский район |  |  |  | 108692 |
|  | Белореченское городское поселение | г. Белореченск | г. Белореченск | 52082 |
|  | Бжедуховское сельское поселение | ст. Бжедуховская | ст. Бжедуховская, х. Каневецкий, п. Нижневеденеевский, х. Новогурийский, ст. Октябрьская. | 3231 |
|  | Великовечненское сельское поселение | с. Великовечное | с. Великовечное | 6222 |
|  | Дружненское сельское поселение | п. Дружный | п. Дружный, х. Долгогусевский, х. Лукашов, п. Мирный. | 4115 |
|  | Первомайское сельское поселение | п. Первомайский | п. Первомайский, п. Верхневеденеевский, п. Высотный, п. Ганжинский, п. Комсомольский, п. Проточный. | 3671 |
|  | Пшехское сельское поселение | ст. Пшехская | ст. Пшехская, п. Дунайский, п. Лесной, п. Коренная Балка, х. Кубанский, х. Терновый, х. Фадеевский. | 8186 |
|  | Родниковское сельское поселение | п. Родники | п. Родники п. Восточный х. Грушёвый п. МТФ № 1 колхоза имени Ленина п. МТФ № 2 колхоза имени Ленина х. Подгорный х. Приречный п. Садовый п. Степной | 7885 |
|  | Рязанское сельское поселение | ст. Рязанская | ст. Рязанская, х. Авиация, х. Беляевский, х. Гливенко, х. Головков, х. Северный, х. Фокин Первый. | 6249 |
|  | Черниговское сельское поселение | п. Молодёжный | п. Молодёжный, ст. Гурийская, ст. Черниговская. | 4238 |
|  | Школьненское сельское поселение | с. Школьное | с. Школьное, х. Амосов, с. Архиповское, х. Бережной, х. Большой Бродовой, х. Малый Бродовой, х. Вербин, х. Малый Дукмасов, х. Средний Дукмасов, х. Капустин, х. Лантратов, с. Леонтьевское, с. Новоалексеевское, х. Новосёловский, х. Потин, х. Привольный, х. Черниговский. | 5532 |
|  | Южненское сельское поселение | п. Южный | п. Южный, п. Заречный, п. Новый. | 7281 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Перечень мест остановок общественного транспорта с характеристиками в МО Белореченский район Краснодарского края

Таблица Ж.1 – Перечень мест остановок общественного транспорта с характеристиками в Белореченском районе

| № п/п | Расположение ООТ | Наличие знака 5.16 | Наличие посадочной площадки | Наличие остановочной площадки | Наличие автобусного павильона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Беляевский, ул. 60 лет ВЛКСМ | + | + | + | + |
|  | х. Фокин 1-й | + | + | + | + |
|  | ст. Рязанская, ул. Первомайская | - | - | - | + |
|  | ст. Рязанская, ул. Первомайская вблизи с пересечением ул. Комсомольская | + | + | + | + |
|  | ст. Рязанская, ул. Первомайская вблизи с пересечением ул. Красная | + | + | + | + |
|  | ст. Рязанская, ул. Победы вблизи с пересечением ул. Свободы | + | + | - | + |
|  | ст. Рязанская, ул. Победы вблизи с пересечением ул. Пионерская | + | + | + | + |
|  | ст. Рязанская, ул. Первомайская вблизи с пересечением ул. Кирова | + | + | + | + |
|  | ст. Рязанская, ул. Победы вблизи с пересечением ул. Колхозная | + | + | + | + |
|  | ст. Октябрьская, ул. Краснодарская | - | - | - | + |
|  | х. Каневецкий, а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский» | - | - | - | + |
|  | х. Каневецкий, ул. Заречная | - | - | - | + |
|  | с. Архиповское, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Восточная | + | + | + | + |
|  | с. Архиповское, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Почтовая | + | + | + | + |
|  | с. Архиповское, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Мира | + | + | + | + |
|  | с. Архиповское, ул. Школьная | + | + | + | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | х. Потин, а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное - с. Архиповское» (четная сторона) | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Потин, а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное - с. Архиповское» (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | х. Потин, а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное - с. Архиповское» вблизи с пересечением а/д 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское» | + | + | + | + |
|  | с. Новоалексеевское, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Центральная (четная сторона) | + | + | + | - |
|  | с. Новоалексеевское, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Центральная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | с. Новоалексеевское, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Молодежная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | с. Новоалексеевское, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Молодежная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | х. Бережной | - | - | - | + |
|  | с. Школьное, ул. Красная вблизи здания Администрации | + | + | + | + |
|  | с. Школьное, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Советская | + | + | + | + |
|  | с. Школьное, ул. Мира вблизи с пересечением ул. Красная | - | - | - | + |
|  | с. Школьное, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Веселая | + | + | + | + |
|  | с. Школьное, ул. Мира вблизи с пересечением ул. Подковная | + | + | + | + |
|  | с. Школьное, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Новая | - | - | - | + |
|  | п. Степной, ул. Фридриха Энгельса | + | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Северная | + | + | + | - |
|  | с. Великовечное, ул. Северная вблизи с пересечением ул. Комсомольская | + | + | - | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | с. Великовечное, ул. Восточная вблизи с пересечением ул. Майкопская | - | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Великовечное, ул. Толстого вблизи с пересечением ул. Восточная (четная сторона) | + | - | - | - |
|  | с. Великовечное, ул. Толстого вблизи с пересечением ул. Восточная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Ленина вблизи с пересечением ул. Толстого | + | + | - | + |
|  | с. Великовечное, ул. Ленина вблизи с пересечением ул. Бондаревского (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Ленина вблизи с пересечением ул. Бондаревского (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Ленина вблизи с пересечением ул. Комсомольская (четная сторона) | - | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Ленина вблизи с пересечением ул. Комсомольская (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Первомайская вблизи с пересечением ул. Партизанская | + | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Почтовая вблизи с пересечением ул. Набережная | + | + | + | + |
|  | с. Великовечное, ул. Почтовая вблизи с пересечением ул. Школьная | + | + | + | + |
|  | х. Подгорный, ул. Луговая (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | х. Подгорный, ул. Луговая (нечетная сторона) | + | + | + | - |
|  | х. Грушевый, ул. Речная вблизи с пересечением ул. Полевая (четная сторона) | + | + | + | - |
|  | х. Грушевый, ул. Речная вблизи с пересечением ул. Полевая (нечетная сторона) | + | + | + | - |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | х. Грушевый, ул. Речная вблизи с пересечением ул. Мостовая (четная сторона) | + | + | + | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Грушевый, ул. Речная вблизи с пересечением ул. Мостовая (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Родники, а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Родники, а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (нечетная сторона) | + | + | + | - |
|  | п. Родники, съезд от а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Норильская вблизи с пересечением ул. Лесная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Норильская вблизи с пересечением ул. Лесная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Норильская вблизи с пересечением ул. Озерная | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Промышленная вблизи с пересечением ул. Школьная | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Промышленная вблизи с пересечением ул. Последова (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Промышленная вблизи с пересечением ул. Последова (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Садовый, ул. Центральная | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Промышленная вблизи д.1 | + | + | + | + |
|  | п. Родники, ул. Промышленная вблизи д.1А | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи д.1 | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи д.2 | + | + | + | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи д.14 | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи с пересечением ул. Перонная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи с пересечением ул. Перонная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи д.17 | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи д.27 | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, Майкопское ш. вблизи АЗС «Роснефть» | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, ул. Шоссейная вблизи с пересечением ул. Береговая (четная сторона) | + | + | + | - |
|  | г. Белореченск, ул. Шоссейная вблизи с пересечением ул. Береговая (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | г. Белореченск, Майкопское ш. вблизи с пересечением ал. Тополиная | + | + | + | - |
|  | х. Приречный, ул. Терновая вблизи с пересечением ул. Светлая | + | + | + | + |
|  | Автодорога 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск - х. Грушевый» вблизи с пересечением автодороги 00 ОП ФЗ А-160 | + | + | + | - |
|  | х. Кубанский, ул. Мира вблизи с пересечением ул. Школьная | + | + | + | - |
|  | х. Кубанский, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Совхозная | + | + | + | - |
|  | х. Кубанский, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Северная | + | + | + | - |
|  | ст. Гурийская, ул. Школьная | + | + | + | + |
|  | п. Молодежный, ул. Калинина (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Молодежный, ул. Калинина (нечетная сторона) | + | + | - | + |
|  | автодорога 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» вблизи съезда к п. Молодежный (четная сторона) | + | + | + | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | автодорога 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» вблизи съезда к п. Молодежный (нечетная сторона) | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Черниговская, ул. Чапаева вблизи с пересечением ул. Речная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Черниговская, ул. Чапаева вблизи с пересечением ул. Речная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Черниговская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Надгорная | + | + | + | + |
|  | ст. Черниговская, ул. Ленина вблизи с пересечением ул. Красная | + | + | + | + |
|  | ст. Черниговская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Ленина | + | + | + | + |
|  | ст. Черниговская, ул. Буденного вблизи с пересечением ул. Ленина | + | + | + | + |
|  | ст. Черниговская, ул. Буденного вблизи с пересечением ул. Свободы | + | + | + | + |
|  | ст. Черниговская, ул. Первомайская вблизи с пересечением автодороги 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» | + | + | + | + |
|  | п. Мирный, ул. Шоссейная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Мирный, ул. Шоссейная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Новый, ул. Ленина | - | + | + | + |
|  | п. Заречный, ул. Комарова вблизи с пересечением ул. Радужная | + | + | + | + |
|  | п. Заречный, ул. Комарова вблизи д.125 (четная сторона) | + | - | - | - |
|  | п. Заречный, ул. Комарова вблизи д.125 (нечетная сторона) | + | - | - | - |
|  | п. Заречный, ул. Комарова вблизи с пересечением ул. Танкистов | + | + | + | - |
|  | п. Заречный, ул. Вишневая вблизи с пересечением ул. Привольная | - | + | + | + |
|  | п. Заречный, ул. Привольная вблизи с пересечением ул. Вишневая | + | - | - | - |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | п. Заречный, ул. Светлая вблизи с пересечением автодороги 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» | - | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Заречный, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с пересечением ул. Светлая | + | + | + | + |
|  | автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с пересечением ул. Новая | + | + | + | + |
|  | автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с пересечением ул. Абрикосовая | + | + | + | + |
|  | п. Южный, ул. Шоссейная вблизи с пересечением пер. Шоссейный | + | + | + | + |
|  | п. Южный, ул. Шоссейная вблизи с пересечением ул. Короткая | + | + | + | + |
|  | п. Южный, ул. Центральная вблизи с пересечением ул. Переездная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Южный, ул. Центральная вблизи с пересечением ул. Переездная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Южный, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с пересечением ул. Центральная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Южный, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с пересечением ул. Центральная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Южный, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с АЗС «Лукойл» (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Южный, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с АЗС «Лукойл» (нечетная сторона) | + | + | + | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | п. Южный, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Зеленая (четная сторона) | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Южный, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Зеленая (нечетная сторона) | + | + | + | - |
|  | п.. Южный, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Чапаева (нечетная сторона) | + | + | + | - |
|  | п. Южный, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Чапаева (четная сторона) | + | + | + | - |
|  | п. Южный, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Гагарина (четная сторона) | + | + | + | - |
|  | п. Южный, ул. Школьная вблизи с пересечением ул. Гагарина (нечетная сторона) | + | + | + | - |
|  | п. Дружный, ул. Советская вблизи с пересечением ул. Молодежная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Дружный, ул. Советская вблизи с пересечением ул. Молодежная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Дружный, ул. Советская вблизи с пересечением ул. Лесная | - | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, вблизи станции «Пшехская» | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, ул. Вокзальная вблизи с пересечением ул. Широкая (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, ул. Вокзальная вблизи с пересечением ул. Широкая (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, ул. Вокзальная вблизи с пересечением ул. Табачная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, ул. Вокзальная вблизи с пересечением ул. Табачная (четная сторона) | + | + | + | - |
|  | ст. Пшехская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Мостовая (четная сторона) | + | + | + | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | ст. Пшехская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Мостовая (нечетная сторона) | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Пшехская, ул. Чехова вблизи с пересечением ул. Комсомольская | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, ул. Чехова вблизи с зданием «Химпромсервис» | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, ул. Заречная вблизи д.55 | + | + | + | - |
|  | ст. Пшехская, ул. Кубанская вблизи с пересечением ул. Заречная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, ул. Кубанская вблизи с пересечением ул. Заречная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Пшехская, автодорога 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» вблизи с пересечением ул. Казачья | + | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Новосельцева вблизи с пересечением ул. Северная | + | + | + | - |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Новосельцева вблизи с пересечением пер. Западный | - | - | + | - |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Первомайская (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Первомайская (нечетная сторона) | + | + | + | - |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Первомайская вблизи с пересечением ул. Садовая | - | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Клубная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Клубная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Первомайская (нечетная сторона) | + | - | - | - |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Первомайская (четная сторона) | + | + | + | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская вблизи с пересечением ул. Садовая (четная сторона) | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская вблизи с пересечением ул. Садовая (нечетная сторона) | + | + | + | - |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская вблизи с пересечением ул. Подгорная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская вблизи с пересечением ул. Подгорная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская вблизи с пересечением ул. Крестьянская | - | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская вблизи здания Участковой стационарной больницы (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская вблизи здания Участковой стационарной больницы (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | х. Долгогусевский, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с пересечением ул. Новая | + | + | + | + |
|  | х. Долгогусевский, ул. Голенева вблизи с д.68Б | + | + | - | + |
|  | х. Долгогусевский, ул. Голенева вблизи с пересечением ул. Луценко | + | + | + | + |
|  | х. Долгогусевский, ул. Голенева вблизи с пересечением ул. Луценко (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | х. Долгогусевский, ул. Голенева вблизи с пересечением ул. Луценко (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | х. Долгогусевский, ул. Голенева вблизи с пересечением ул. Интернационалистов | + | + | + | + |

Продолжение таблицы Ж.1

|  | п. Верхнеденеевский, ул. Шоссейная (четная сторона) | + | + | + | + |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Верхнеденеевский, ул. Шоссейная (нечетная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Верхнеденеевский, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи АЗС «Лукойл» | + | + | + | + |
|  | п. Верхнеденеевский, автодорога 03 ОП МЗ 03Н-134 ««г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» вблизи с пересечением ул. Шоссейная | + | + | + | + |
|  | п. Нижневеденеевский, автодорога 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» вблизи с пересечением ул. Гаражная (четная сторона) | + | + | + | + |
|  | п. Нижневеденеевский, автодорога 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» вблизи с пересечением ул. Гаражная (нечетная сторона) | + | + | + | + |

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Введение

Комплексная схема организации дорожного движения – это стратегический документ, направленный на обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку мероприятий, призванных обеспечить безопасность и эффективность дорожного движения.

Разработанные в настоящей КСОДД мероприятия, представляют собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер организационного характера, взаимоувязанных с документами территориального планирования, документацией по планировке территории муниципального образования, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры.

КСОДД МО Белореченский район разработан на срок до 2034 года.

В процессе разработки КСОДД был проведен сбор исходных данных, выделенный в отдельный документ «Отчет по сбору исходных данных для разработки комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования Белореченский район Краснодарского края». Для сбора ИД использовались открытые интернет-ресурсы официальных учреждений, а также были составлены и направлены необходимые запросы. С целью определения характеристик дорожно-транспортной ситуации и параметров УДС, на территории МО было проведено натурное обследование, в том числе с привлечением метрологически аттестованной передвижной дорожной лаборатории КП-514 «Трасса».

Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками, а также поиска оптимальных решений по развитию УДС, проектированию элементов сети и организации движения была разработана транспортная модель в среде современного программного комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM.

В первом разделе КСОДД приведена характеристика и оценка существующей дорожно-транспортной ситуации, которая позволила более точно выявить проблемы, требующие своевременного решения.

Специфика региона, определила необходимость принятия взвешенных предложений и мероприятий по развитию существующих и строительству новых дорог, разработки гибкого комплекса решений, учитывающих сезонные колебания интенсивности транспортных, пассажирских и пешеходных потоков. Существующая в перспективе тенденция к возрастанию интенсивности пассажирского потока на основных корреспонденциях и на значимых перекрёстках УДС муниципального образования требует принятия дополнительных мер по совершенствованию организации безопасного дорожного движения. Данные меры особенно актуальны в связи с возрастающим потоком автотранспорта на территории южной части России.

В настоящее время Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест в Российской Федерации по количеству, плотности и качеству автомобильных дорог. Увеличение интенсивности движения по дорогам Краснодарского края, напрямую зависит от ряда факторов, таких как: увеличение количества автомобильного транспорта, рост предприятий промышленного производства и развитие туризма в летний сезон.

Во втором разделе разработаны мероприятия по организации дорожного движения на территории муниципального образования, а также определена очередность их реализации. С учётом отмеченных моментов и выводов, сделанных в первом разделе проекта, в основную группу мероприятий, которые требуются для улучшения существующей дорожной обстановки на территории муниципального образования и обеспечения устойчивости транспортной системы вошли мероприятия:

– по развитию сети дорог и тротуаров;

– по реализации локальных реконструктивно-планировочных решений на отдельных участках УДС для ликвидации «узких мест»;

– предполагающие изменение действующих схем движения транспорта, разделение транспортных потоков и оснащение участков УДС современными ТСОДД;

– направленные на совершенствование системы управления движением, за счёт модернизации и установки дополнительных технических средств;

– по развитию систем информационного обеспечения участников дорожного движения;

– по обеспечению пропуска транзитных транспортных потоков;

– по оптимизации и регулированию скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участках (нанесение свето-шумовых полос и установка дорожных знаков в местах повышенной опасности и с высокой вероятностью совершения ДТП);

– предполагающие оборудование достаточного количества парковочных площадок;

–по организации движения пешеходов и обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и по развитию велосипедного движения;

– по контролю нарушений правил дорожного движения.

Реализация разработанных в КСОДД мероприятий по ОДД, позволит увеличить потенциальную пропускную способность УДС района, предупредить образование заторовых ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей, снизить аварийность и негативное воздействие на окружающую среду.

По каждому из мероприятий проведен укрупненный расчет их стоимости и оценка сроков реализации (исходя из ее возможности и востребованности), указаны источники финансирования.

В заключительной части КСОДД приведена оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения, включающая в себя: прогноз основных показателей безопасности дорожного движения и прогноз параметров эффективности организации дорожного движения.

## Задание на проектирование

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объект проектирования | Комплексная схема организации дорожного движения разрабатывается для дорог и (или) их участков в границах муниципального образования Белореченский район Краснодарского края далее дорожная сеть (ДС) |
| 2 | Заказчик | Администрация Белореченского района Краснодарского края |
| 3 | Состав исходных данных необходимых для выполнения работы | 1. Документы территориального планирования (схемы территориального планирования, генеральные планы муниципальных образований и населённых пунктов), документация по планировке территории, документы стратегического планирования на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне муниципальных образований, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений. Информация о планах социально-экономического развития. Муниципальные адресные программы (муниципального образования Белореченский район Краснодарского края (далее – МО) в части развития транспортной инфраструктуры. 2. Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения. 3. Общие сведения о территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по организации дорожного движения (далее – ОДД): 1) размер территории, функциональное зонирование (жилые, общественно-деловые, производственные территории, зоны отдыха и пр.), список избирательных округов; 2) транспортная значимость территории, ее связанность с прилегающими территориями; 3) численность населения с динамикой за последние пять лет, а также естественное движение и миграция населения, уровень благосостояния, промышленное производство и т.п. за предшествующие периоды (5-10 лет).; 4) основные топографические данные (максимальный перепад высот, предельные уклоны на дорогах) Топографические карты, ортофотопланы; 5) климатические условия (продолжительность сохранения снежного покрова, среднее количество осадков в году, максимальные и минимальные температуры воздуха); 6) основные экологические характеристики (уровень шума, концентрация вредных веществ в атмосфере). 4. Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений: 1) планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки документации по ОДД; 2) общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием; 3) плотность сети дорог; 4) технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части, наличие разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширина в красных линиях, продольные уклоны, наличие и характеристика искусственного освещения); 5) наличие и характеристика дорожных обходов территории, характеристика дорожных подходов к территории муниципального образования; 6) расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов; 7) сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы). 5. Характеристика транспортной инфраструктуры: 1) характеристика муниципального образования (территории) как транспортного узла (внешние объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных средств на территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД); 2) численность парка автомобилей, отношение численности парка автомобилей к численности жителей за последние пять лет, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы); 3) сведения по интенсивности дорожного движения, уровню загрузки дорог движением, скорости сообщения и доли транзитного движения; 4) общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте, расположение станций пассажирского железнодорожного транспорта (при наличии): - паспорта маршрутов (или информация о протяженности маршрутов, средней эксплуатационной скорости, времени оборотного рейса, маршрутном интервале и т.п.); - информация о подвижном составе на маршрутах (тип, марка, срок эксплуатации); - статистические данные о пассажиропотоках на существующих маршрутах пассажирского транспорта. - данные по инфраструктурным объектам внешнего транспорта (железнодорожным станциям, автовокзалам и автостанциям и т.п.), в том числе основные технические и эксплуатационные показатели вокзальных комплексов, станций (количество платформ, выходов, вместимость зданий, пропускная способность и т.п.). - данные по маршрутам пригородного и междугородного пассажирского транспорта, включая: расписание движения междугородных и пригородных автобусов, и поездов; количество, тип, марка подвижного состава на маршрутах пригородного и междугородного пассажирского транспорта; данные по пассажиропотокам на маршрутах пригородного и междугородного пассажирского транспорта. 5) назначение, емкость и расположение парковок (парковочных мест). 6. Организация дорожного движения: 1) размещение и наименование технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД) (дорожные знаки и разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности); 2) схемы ОДД на основных транспортных узлах (эскизы), на которых указываются: основные габаритные размеры узла; дислокация всех используемых ТСОДД; показные схемы движения (при наличии светофорного регулирования); интенсивность движения транспортных средств и пешеходов (с указанием даты замеров). 7. Данные о дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) в динамике за период не менее трех лет: 1) общее количество ДТП, погибших, раненых; 2) участки концентрации ДТП; 3) анализ причин и условий, способствующих ДТП; 4) распределение ДТП по видам; 5) распределение ДТП по времени свершения: по месяцам, часам суток; В качестве приложения к перечисленным материалам представляется картограмма мест совершения ДТП за последний год, выполненная на плане-схеме территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД, с использованием условных обозначений для каждого вида ДТП. 8. Другая информация, необходимая для разработки проекта. |
| 4 | Тип объекта | Транспортный комплекс муниципального образования Белореченский район Краснодарского края, включающий дорожную сеть (ДС) (вне зависимости от вида собственности и ведомственной принадлежности) и объекты транспортной инфраструктуры. |
| 5 | Состав работы | - Согласование с Заказчиком методик проведения работ по сбору исходных данных, проведению полевых работ, разработки модели, а также разработки комплексной схемы организации дорожного движения. Предоставление Заказчику сведений: о составе исполнителей с подтверждением наличия соответствующей квалификации и образования по каждому специалисту; состав бригады и номер телефона ответственного за проведение полевых работ; действующие свидетельства о поверке на измерительные приборы и специализированную передвижную дорожную лабораторию; документы подтверждающие наличие программного обеспечения согласно методическим рекомендациям Министерства транспорта РФ по использованию программных продуктов математического моделирования транспортных потоков при оценки эффективности проектных решений в сфере организации дорожного движения от 13 июля 2017г. Данное требование является существенным, без выполнения которого Исполнитель не имеет права приступать к дальнейшему выполнению работ. - Сбор и систематизация официальных документальных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта. - Подготовка картографического материала. - Полевые работы. Подготовка и проведение транспортных обследований инструментальными методами, с применением сертифицированной дорожной лаборатории и формированием банка дорожных данных и отчёта результатов замеров и мониторинга значений транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц по результатам обследования. - Характеристика и оценка существующей дорожно-транспортной ситуации - Разработка принципиальных предложения и решения по основным мероприятиям ОДД (варианты проектирования) и очередности их реализации; - Укрупненная оценка предлагаемых вариантов; - Проведение компьютерного моделирования транспортных потоков Разработка транспортной макромодели. - Разработка микромоделей ключевых транспортных узлов (имитационное моделирование). - Разработка картографического материала. - Формирование отчётных и презентационных материалов |
| 6 | Требования к нормативно-технической документации | Нормативно-техническая документация для проектирования: - Приказ Министерства транспорта России от 26 декабря 2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» - Федеральный закон "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2017 N 443-ФЗ - ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока. - ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах» -ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля" - ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования» - ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог» - ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» - ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» - ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров» - ГОСТ Р 51256-2018. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» - ГОСТ 33127-2014. «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация» - ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей» - ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования - ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования - ГОСТ Р 52289 – 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» |

Паспорт КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения муниципального образования Белореченский район Краснодарского края |
| --- | --- |
| Основания для разработки КСОДД | - Федеральный Закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Приказ Министерства Транспорта России от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» |
| Заказчик КСОДД и его местонахождения | Администрация Белореченского района Краснодарского края Юридический/Фактический адрес: 352630, Краснодарский край, Белореченский р-н, г. Белореченск, ул. Ленина д.66 |
| Разработчик КСОДД и его местонахождения | ООО «Городские технологии» Юридический/Фактический адрес: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, 8Б.офис 52 |
| Цель и задачи КСОДД | Цель работы: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) МО Белореченский район Краснодарского края с учетом прогнозов социально-экономического развития и роста транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть муниципального образования Задачи: - Обеспечение безопасности дорожного движения - Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; - Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; - Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения; - Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | - Снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки; - Снижение общего уровня загрузки дорог движением - Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет снижения количества дорожно-транспортных происшествий; - Сокращение средних и удельных затрат времени на передвижение; - Повышение уровня обслуживания дорожного движения |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | Срок реализации КСОДД 2020-2034 гг. Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования: I этап – 2020-2024гг. II этап – 2025-2029гг. III этап – 2030-2034 гг. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами - Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов (строительство велодорожек) - Мероприятия по развитию парковочного пространства (обустройство дополнительных парковочных мест) - Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связности территории (строительство и реконструкция дорог, тротуаров/ пешеходных дорожек) - Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения (установка информационных щитов) - Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов - Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах - Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов (обустройство пешеходных дорожек тактильной плиткой и установка пандусов) - Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям (установка светофоров типа Т7) - Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локальным реконструкциям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом - Мероприятия по расстановке средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | Общий объем финансирования мероприятий КСОДД составляет, в том числе: - местный бюджет – 175 316,1 тыс. руб.; - краевой бюджет – 2 393,2 млн. руб.; - внебюджетные источники – 656,6 тыс. руб. |

# 1 Характеристика и оценка существующей дорожно-транспортной ситуации

# 1.1 Положение территории муниципального образования в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации и прилегающих субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование Белореченский район является одним из 38 административно–территориальных единиц Краснодарского края (рисунок 1.1.1). Район расположен в юго-восточной части Краснодарского края и занимает площадь в 1326 км².

Рисунок 1.1.1 – Положение территории Белореченского муниципального района в составе Краснодарского края

Границы и статус муниципального образования Белореченский район Краснодарского края Российской Федерации (далее по тексту Белореченский район, район, муниципальный район) установлены законом Краснодарского края от 22 июля 2004 г. № 767–КЗ. Административный центр района – город Белореченск (рисунок 1.1.2). Устав Белореченского муниципального района принят решением Совета муниципального образования Белореченский район от 25.05.2017 г. № 422.

В состав муниципального образования Белореченский район входят 1 городское и 10 сельских поселений, на территории которых расположены город Белореченск и 62 сельских населенных пункта.

Рисунок 1.1.2 – Граница Белореченского муниципального района

На севере район граничит с Красногвардейским районом Республики Адыгея, на юге – со столицей Республики Адыгея и Апшеронским районом края, на западе – с городским округом Горячий Ключ края и Теучежским районом Республики Адыгея, на востоке – с Шовгеновским и Гиагинским районами Республики Адыгея.

Краснодарский край благодаря своему выгодному географическому положению является крупным транспортным узлом на юге России. Две автодороги федерального значения, четыре железнодорожные ветки, пять аэропортов, речной грузовой и восемь морских портов образуют мощный транспортный комплекс Краснодарского края, позволяющий обеспечить большой объем грузо– и пассажироперевозок.

Автомобильный транспорт Краснодарского края – это самый массовый вид транспорта, отличающийся наибольшим объемом перевозок пассажиров и грузов. По территории Краснодарского края проходят федеральные автомобильные дороги общего пользования составляющие автодорожный каркас региона:

- 00 ОП ФЗ М4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар Новороссийск;

- 00 ОП ФЗ Р-217 «Кавказ» автодорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный –Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой;

- 00 ОП ФЗ А-146 «Краснодар – Верхнебаканский»;

- 00 ОП ФЗ А-147 «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия»;

- 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск–Кореновск»;

- 00 ОП ФЗ А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь»;

- 00 ОП ФЗ А-290 «Новороссийск – Керчь».

Транспортная система Белореченского района является составной частью транспортной системы Краснодарского края. Она представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильная сеть района включает автомобильные дорогами общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Основу этой сети (дорожного каркаса) составляют участки автомобильной дороги федерального значения 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск»: один участок пересекает весь Белореченский район с юго-востока на север (30,4 км), и другой участок дороги – между городом Адыгейском и аулом Бжедугхабль пересекает район в северной части с востока на запад (10,4 км) [79]. Также дорожный каркас района составляют автодороги регионального значения [80]:

- 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская»;

- 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск».

Автомобильная дорога 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» имеет особое значение не только в обеспечении движения транспорта в районе, непосредственной связи с дорожной сетью Республики Адыгея, но и в обеспечении пропуска основного транзитного транспортного потока между южными и северо-западными районами Республики Адыгея, территория которой охватывает район с восточной и северной стороны.

Эта же дорога связывает район с автодорогой регионального значения Усть-Лабинского района 03 ОП РЗ 03К-002 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края», обеспечивая движение транспорта в восточном направлении.

Важность автодороги 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» состоит и в том, что она обеспечивает дорожную связность с автодорогой федерального значения 00 ОП ФЗ М4 ««Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар –Новороссийск» в обход города Краснодар для движения автотранспорта в северном направлении от города Кореновск к городу Ростов-на-Дону и для движения в южном направлении от города Адыгейска к Черноморскому побережью (посёлок городского типа Джубга), где связывается с автодорогой федерального значения 00 ОП ФЗ А-147 «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия».

Также эта автодорога имеет выход на автодорогу федерального значения 00 ОП ФЗ А-146 «Краснодар–Верхнебаканский», обеспечивающая связь с крупными портовыми городами Анапа и Новороссийск и федеральной автодорогой 00 ОП ФЗ А-290 «Новороссийск – Керчь», имеющей направление в Республику Крым. Направление в Крым дублируется автодорогой 00 ОП ФЗ А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь».

Белореченский район имеет дорожный выход к Черноморскому побережью и в районе города Туапсе через город Апшеронск Апшеронского района по региональным автодорогам 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» и 03 ОП РЗ 03К-003 «г. Майкоп – г. Туапсе».

Автодорога регионального значения 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск – ст-ца Гиагинская» обеспечивает дорожную связь с автодорогой 00 ОП ФЗ Р-217 «Кавказ» автодорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой.

Все населённые пункты района охвачены автодорогами местного значения, которые совместно с подъездами регионального значения обеспечивают привязку к описанному дорожному каркасу района.

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры района являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые охватывают все населённые пункты района и обеспечивают привязку населённых пунктов района с дорогами регионального и межмуниципального значения.

Численность населения Белореченского района на 1 января 2018 года составляла 108 692 человек, в том числе городского поселения – 52 082 чел., сельского – 56 610 чел. Пассажирские перевозки осуществляются по 39 маршрутам в соответствие с «Реестром муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутов» и легковыми такси. Маршруты охватывают 100% населенных пунктов района. В городе Белореченск расположен автовокзал.

Белореченский район, как железнодорожный узел связывает центральные регионы России с Черноморским побережьем, тем самым играет важную роль в социально-экономическом развитии Белореченского района, региона в целом, в обеспечении пропуска транзита для Республики Адыгея и районов края.

Основу железнодорожного транспорта в районе составляет участок Армавир-Туапсинской ветки Северо-Кавказской железной дороги и её инфраструктуры. Железнодорожная станция Белореченская – узловая входит в состав 11 опорных станций Краснодарского края и связана с железнодорожными станциями города Туапсе (станция «Туапсе–Пассажирская» и «Туапсе–Сортировочная»), и города Армавир (станции Армавир–Ростовский и Армавир–Туапсинский). В этом аспекте Белореченск является узловым пунктом по обслуживанию транзитных грузового и пассажирского потоков соседних районов и Республики Адыгея. А значит во внимание принимается и значительная нагрузка на дорожную сеть грузового и транзитного грузового и маршрутного транспорта.

При этом рассматриваются направления:

- участок железной дороги Белореченская – Туапсе: порт Туапсе, путь вдоль Черного моря Туапсе – Адлер – порт Сочи – Абхазия – Грузия.

- участок железной дороги Белореченская – Армавир: направления Ростовской области и далее, Ставропольского края и Республики Калмыкия, республики Кавказа.

Воздушный транспорт на территории Белореченского района отсутствует. Из пяти аэропортов, функционирующих в крае (в городах Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике и Ейске) ближайший к району – международный аэропорт «Пашковский» в Краснодаре (92 км от города Белореченска).

Морской и речной транспорт на территории Белореченского района отсутствуют. Вместе с тем среди 9 морских портов края ближайшими к Белореченскому району являются Туапсинский и Сочинский порты, осуществляющие перевозку грузов и пассажиров. Поэтому железнодорожное направление Армавир–Белореченск–Туапсе и автомобильное направление Белореченск – Туапсе является значимым для пассажирского и грузового транспорта с повышенной грузоподъёмностью и крупными габаритами.

С целью повышения конкурентоспособности Белореченского района среди районов Краснодарского края, повышения комплексной безопасности дорожного движения, доступности региональных и федеральных автодорог, улучшения инвестиционного климата необходимо учесть приоритетные направления развития транспортной инфраструктуры района:

- развития эффективной транспортной инфраструктуры района во взаимосвязи с документами территориального планирования и градостроительной деятельностью, программ комплексного социально–экономического развития Белореченского муниципального района;

- обеспечения доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;

- обеспечения доступности и качества транспортно-логистических услуг в области грузовых перевозок;

- повышения уровня безопасности транспортной системы района;

- снижения негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду в районе.

# 1.2	Анализ имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально–экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования, материалов инженерных изысканий

Имеющиеся документы, планы и программы развития Белореченского муниципального района (далее по тексту – Белореченский район, район, муниципальный район) являются основополагающими источниками информации для проектирования схем организации дорожного движения на территории муниципального района и населённых пунктов. Целью их анализа является извлечение информации в интересах решения задач дорожного движения и организации дорожного движения.

Полномочия органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности определены в статье 8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190–ФЗ (ред. от 27.06.2019) (далее по тексту подраздела – Кодекс) [11]. Наиболее существенными по влиянию на организацию дорожного движения являются:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

- утверждение документации по планировке территории муниципальных образований муниципального района.

Территориальное планирование направлено на планирование назначения территорий района исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

К документам территориального планирования муниципального района относятся:

1) схема территориального планирования муниципального района (далее по тексту – СТП);

2) генеральные планы поселений муниципального района.

СТП Белореченского муниципального района утверждена и размещена в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее ФГИС ТП).

Генеральные планы сельских поселений Белореченского муниципального района утверждены и размещены в ФГИС ТП.

СТП муниципального района содержит:

1) положение о территориальном планировании;

2) карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального района;

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;

4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).

Строительство и устройство социальных и экономических объектов в районе естественным образом отражается на состоянии транспортной инфраструктуры района и соответственно на характеристиках дорожного движения, что приводит к необходимости совершенствования организации дорожного движения.

Анализ имеющихся документов территориального планирования показал, что в СТП Белореченского района показаны наиболее важные его компоненты:

- прогнозная модель социально–экономического и градостроительного развития Белореченского района;

- результаты анализа и комплексная оценка территории района;

- территориальные ограничения и потенциальные возможности,

- схемы функционального макрозонирования с рекомендациями по установлению для каждой зоны регламентов градостроительного использования территории;

- перспективы пространственной структуры района в условиях тенденций развития муниципального образования (упорядочение развития зон, центров и осей). При этом изменение границ сельских поселений не предлагается;

- решения по функциональному зонированию территории по критерию комплексного и эффективного ее использования;

- программы и планы развития и рационального размещения промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе модели развития Белореченского района;

- мероприятия по перспективному развитию сельских поселений, систем расселения, строительству жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, организации массового отдыха населения;

- прогноз перспективной численности населения района в целом и в разрезе сельских поселений;

- планы совершенствования и развитию транспортных связей, имеющих межрайонное и межрегиональное значение;

- программы по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий, совершенствованию природно-экологического каркаса территории, охране памятников истории и культуры.

В СТП особое внимание уделено анализу факторов регионального уровня, определяющих особенности развития территории с учётом местоположения и специфики развития Белореченского района в системе территорий Краснодарского края решений, трассировки федеральных и краевых транспортных магистралей и связей.

Сложившаяся планировочная структура Белореченского района представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей, которые являются и планировочными осями.

Федеральная автодорога 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», проходящая в меридиональном направлении и железная дорога, проходящая в широтном направлении, являются основными планировочными осями района. Автомобильные дороги регионального значения широтного и меридионального направления образуют каркас, на котором базируется сеть населенных пунктов района – от наиболее крупных в центральной части района к более мелким по мере удаления.

Территория района по планировочным условиям делится на три планировочных района – Северный, Южный и Восточный, условными границами которых и является федеральная автодорога 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» и участок железной дороги Армавир–Курганинск–Белореченск–Туапсе.

Северный планировочный район является наиболее территориально развитым районом. В него входят следующие поселения: Рязанское сельское поселение, Первомайское сельское поселение, Бжедуховское сельское поселение, Черниговское сельское поселение, Дружненское сельское поселение, часть территорий Южненского и Родниковского сельских поселений, а также Белореченское городское поселение. Этот район сохраняет свои ведущие позиции в территориальной организации промышленного производства и расселения.

В состав Восточного планировочного района входят территории Великовечненского, Школьненского и Родниковского сельских поселений. Северный планировочный район представлен территорией Пшехского сельского поселения и частью территории Южненского сельского поселения.

Развитие региональных автомобильных дорог Белореченского транспортного узла планируется по следующим направлениям:

– приведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и роста интенсивности движения;

– необходимость устройства объездных дорог, для исключения прохождения транзитного движения через населённые пункты.

Схемы примыканий и пересечений существующих автомобильных дорог с проектируемыми обходными дорогами предусмотрены с учетом перспективной интенсивности движения.

В планах развития транспортной инфраструктуры предусматривается:

- приведение технических параметров автомобильной дороги федерального значения 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск до уровня», соответствующего статусу международных транспортных коридоров;

- приведение технических параметров существующих автодорог регионального, межмуниципального и местного значения в соответствие с требования нормативных документов и с учётом возрастающих требований к основным параметрам дорожного движения;

- создание транспортных развязок на пересечениях федеральной, региональных и межмуниципальных автодорог;

- развитие придорожной сервисной инфраструктуры вдоль основных осей дорожного каркаса района.

Распределение поселенческой сети по территории района достаточно равномерно, но в центральной части оно более уплотнено и представлено более крупными населенными пунктами, что объясняется приближенностью к федеральной трассе, железной дороге и, как следствие, более развитой экономической базой этой части территории.

В СТП отмечается снижение объемов перевозки пассажиров, вызванное значительным ростом количества легковых автомобилей в личном пользовании и недостатком обновленного транспортного парка. На территории Белореченского района проживает 2% всего населения края – около 105 тыс. человек. Район относится к числу территорий демографически стабильных. При этом показатель динамики численности населения некоторых территорий района имеет существенные различия от общерайонной тенденции.

Кроме пассажирского транспорта общего пользования, в районе функционирует такси частных предпринимателей.

Генеральный план (ГП) поселений устанавливает правовой режим использования функциональных зон и земельных участков, определяет инвестиционную привлекательность территории района, проектирует единую систему транспорта и улично-дорожной сети, обеспечивающей рациональные и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями.

ГП сельских поселений Белореченского муниципального района разработаны по заказу местных администраций сельских поселений. Они выполнены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и другими действующими документами, регулирующими градостроительную деятельность в РФ.

В планах развития социальной инфраструктуры муниципального района выделяются следующие крупные объекты, затрагивающие вопросы организации дорожного движения:

- объект «Универсальный спортивный комплекс» в ст. Рязанская, ул. Победы, 103А, который реализуется в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»;

- объект «Строительство детского сада на 280 мест» в пос. Родники;

- объект «Строительство детского сада на 80 мест» в пос. Первомайском в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»;

- объект «Комплексная компактная застройка на 25 жилых домов с объектами образовательного и спортивного назначения в Первомайском сельском поселении»

В части развития транспортной инфраструктуры генеральными планами сельских поселений предусмотрены мероприятия следующих направлений:

– построение дорожной сети с обоснованной структурой и использованием существующих дорог;

– создание системы обслуживания автомобильного транспорта;

– устройство асфальтобетонных покрытий по основным дорогам;

– реконструкция уже имеющейся УДС во всех сельских поселениях района.

Более подробно анализ мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельских поселений и межселенных территорий рассматриваются в части, касающейся непосредственно разработки раздела 2 настоящего проекта.

В рамках программ социально–экономического развития района выделяется государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» предусматривающая предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края.

В рамках экономического развития Белореченского района предусматривается реализация крупных инвестиционных проектов, предполагающих развитие и транспортной инфраструктуры района:

- строительство завода по производству конструкций для быстровозводимого жилья;

- реконструкция набережной р. Белая;

- строительство бальнеологического комплекса;

- строительство завода по производству искусственного покрытия для спортивных площадок;

- строительство тепличного комплекса с установкой цеха по переработке и упаковке овощей, ягод, фруктов;

- размещение тепличного хозяйства, с установкой технологической линии; по переработке томатов (производство и фасовка соусов, томатной пасты);

- закладка сада;

- организация стоянки большегрузного транспорта;

- размещение объектов пищевой промышленности;

- комплексное коттеджное строительство.

В рамках совершенствования транспортной инфраструктуры района планируется

- строительство светофорного объекта на перекрестке автомобильных дорог 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» и 03 208 ОП МР 06 «п. Южный – Химзавод»;

- строительство тротуара и искусственного освещения вдоль автомобильной дороги общего пользования местного значения 03 208 ОП МР 06 «п. Южный–Химзавод».

Таким образом, результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Белореченского муниципального района составляют основу целевой информации, требующая учёта в планировании развития транспортной инфраструктуры муниципального района разработки комплексной схемы рациональной организации дорожного движения на автодорогах и УДС муниципального района.

# 1.3 Оценка социально–экономической и градостроительной деятельности на территории муниципального образования, включая деятельность в сфере транспорта и дорожную деятельность

Социально-экономическое и градостроительная деятельность в Белореченском муниципальном районе характеризуется положительной динамикой развития основных секторов экономики и позитивными изменениями индикаторов, отражающих уровень жизни населения и его численности.

Рост уровня жизни в Белореченском районе говорит факт, что Белореченский район относится к лидерам по показателю рождаемости в Краснодарском крае. Также наблюдается рост численности населения района: 104838 человек в 2008 году, 108 753 человека в 2019 году, 133026 человек по прогнозу на 2029 год (СТП Белореченского муниципального района). Наиболее крупными населенными пунктами Белореченского района являются город Белореченск, село Великовечное, станица Пшехская.

Белореченский район вошел в пятерку лидеров экономического роста и социального развития Краснодарского края. Социально–экономическая деятельность на территории Белореченского района опирается на имеющийся и развивающийся экономический потенциал района, основу которого составляет промышленность, в том числе химическая.

В районе более 160 промышленных предприятий, из них 12 крупных и средних. Лидерами отрасли и социально значимыми являются ООО «Еврохим БМУ», производящий минеральные удобрения для всей страны и ближнего зарубежья, ООО «Южная соковая компания», выпускающий известную марку натуральных фруктовых соков «Вико» и «Сочная долина», ООО «Виктория» – крупнейший производитель кондитерских изделий на Кубани, Белореченский хлебозавод, ЗАО «Птицефабрика Белореченская», ООО «Кубань-Ти», чулочно-носочная фабрика, мебельная фабрика Е1, тепличный комплекс «Белореченский».

Функционируют 15 месторождений полезных ископаемых: глинистого сырья, песчано-гравийной смеси, строительных песков.

Аграрный комплекс района представляют сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и более 30 тысяч личных подсобных хозяйств. В муниципальном образовании имеется 62021 га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни 53934 га.

Перспективными направлениями в районе остаются производство зерновых, рапса, сои и подсолнечника, развитие овощеводства на капельном орошении, выращивание садовой клубники по интенсивным технологиям. Основным принципом импортозамещения является увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Огромный потенциал имеет производство овощной и садоводческой продукции.

В районе продолжается развитие животноводства. В п. Комсомольском, завершено строительство цеха по переработке мяса. В станице Рязанской построен молокозавод, который выпускает молочную продукцию, сыры нескольких сортов.

За последние пять лет на территории Белореченского района в результате инвестиционных вложений открыто более 11 новых предприятий, среди них: ООО «Кубань-Ти» – консервный завод по переработке сельхозпродукции мощностью 50 млн. банок условной консервации в год и чаеразвесочная фабрика, чулочно-носочная фабрика, пивоваренный завод, тепличный комплекс «Овощи Краснодарского края», яблоневые сады «Белореченские сады» и «Белый сад».

Построен тепличный комплекс «Белореченский»: томаты, огурцы, болгарский перец, листовой салат, завод железобетонных конструкций, оптовый рынок сельхозпродукции, сданы в эксплуатацию несколько многоквартирных домов категории «социальное жильё».

Для улучшения социально-экономических показателей и качества жизни населения в районе постоянно проводится модернизация производств, ведется грамотная маркетинговая политика, расширяется и улучшается качество выпускаемой продукции.

В части социальной деятельности в сельских поселениях района можно выделить работу по проведению конкурсных процедур приобретения в муниципальную собственность 12 жилых помещений для предоставления их лицам из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Краснодарского края от 03 июня 2009 года №1748–КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае».

В рамках градостроительной деятельности уделяется особое внимание благоустройству города и поселений. Построены новые торговые, жилые, производственные и культурно-развлекательные объекты, обустроены тротуары, дороги, разбиты клумбы. В городе и сельских поселениях построены и благоустроены более 30 детских и спортивных площадок. В частности введены:

- объект социальной инфраструктуры здравоохранения «Здание амбулатории врача общей практики в ст. Черниговской Белореченского района» в рамках «Территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае»;

- объект социальной инфраструктуры «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории муниципальной общеобразовательной организации МБОУ СОШ 2 города Белореченска Краснодарского края» в рамках государственной программы «Развитие образования» и государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».

Запланирован рост объемов инвестиций за счет реализации инвестиционного проекта «Строительство многоквартирного жилого дома, инвестор ООО «Оксиген-М». Окончание реализации проекта 2020 год.

Сохранится уровень ввода в эксплуатацию жилых домов предприятиями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками и составит 32,5 тыс. кв.м. общей площади. Средняя обеспеченность населения площадью жилых помещений в плановом периоде (кв.м. на человека) составит 35,0%.

Анализ деятельности в сфере транспорта и дорожной деятельности в районе показывает, что транспортная отрасль Белореченского района представлена предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта, а также предприятиями по эксплуатации автодорог общего пользования.

Маршрутная сеть общественного транспорта охватывает 100 % населённых пунктов края. Ведущими предприятиями транспортной отрасли являются, занимающиеся пассажиро-перевозками ООО «Чайка», ООО «Елизавета», ООО «Тон». Ежедневно выходят на линию более 70 маршрутных такси.

В отчёте «Мониторинга основных направлений Стратегии социально–экономического развития муниципального образования Белореченский район до 2020 года за период 2007–2017 г.г.» в сфере дорожной деятельности за последние десять лет проделана большая работа, главными из которых являются:

- капитальный ремонт автомобильных дорог местного и регионального значения – 36 км;

- ремонт автомобильных дорог местного, регионального и федерального значения – 286 км;

- строительство тротуаров в населённых пунктах района – 131,5 км;

- строительство моста через р. Пшеху (ст. Пшехская), моста через реку Белая (БелГЭС), моста через реку Белая, соединяющего город Белореченск и пос. Южный.

В докладе главы муниципального образования Белореченский район «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2018 год и их планируемых значениях на 3 –летний период» в сфере дорожной деятельности отмечены достигнутые результаты.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2018 году снизилась на 0,5% и составила 17% за счет проведения ремонтных работ: нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, установка перильных ограждений; проведение ямочного ремонта, грейдирование.

В 2018 году проводились работы по ремонту дорожного полотна как на территории городского, так и на территории сельских поселений.

Выполнен 2 этап работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения 03 208 ОП МР18 «Подъезд к межмуниципальному полигону ТБО» (с разворотной площадкой) и работы по объекту «Подъезд к п. Молодежному» протяженностью 0,62 км.

В 2019 году доля протяженности отвечающих нормативным требованиям снизится на 0,5% и составит 16,5% за счет проведения следующих работ: нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков и перильных ограждений; проведение ямочного ремонта; грейдирование.

В 2020–2021г.г. – показатель будет снижаться ежегодно на 0,5% и в 2021 году достигнет значения 14,5% за счет проведения ремонтных работ.

С целью повышения конкурентоспособности, комплексной безопасности, доступности автодорог, сформированы приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления в развитии транспортной инфраструктуры:

- сохранение, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования района;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и экономики района.

Таким образом результаты оценки социально–экономической, градостроительной, дорожной деятельности и деятельность в сфере транспорта представляет собой долю объёма исходной информацией для повышения обоснованности мероприятий в ходе разработки документации по организации дорожного движения в Белореченском муниципальном районе.

# 1.4 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, перспектив развития дорог на территории муниципального образования

Дорожно-транспортная сеть Белореченского района представлена дорогами федерального, регионального, межмуниципального и общего пользования местного значения. Протяженность УДС в Белореченском районе составляет – 1032,529 км, в том числе:

- федерального значения – 41,032;

- региональные автодороги – 218,971;

- местного значения – 772,526;

- ж/д переездов – 6;

- наземных пешеходных переходов – 258, из них, которых 54 – регулируемых, остальные – нерегулируемые;

- светофорных объектов – 21.

Наиболее значимыми дорогами, составляющими основу дорожной сети МО Белореченский район, являются:

- Автодорога общего пользования федерального значения – 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск - Кореновск»;

- Автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, а именно:

- 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск»;

- 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская»;

- 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская»;

- 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская»;

- 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское»;

- 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская – ст-ца Октябрьская – х. Новогурийский»;

- 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский»;

- 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск – п. Родники»;

- 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский»;

- 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск»;

- 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская»;

- 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное – с. Новоалексеевское»;

- 03 ОП МЗ 03Н-140 «ст-ца Пшехская – п. Дружный»;

- 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская – х. Кубанский»;

- 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный»;

- 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный»;

- 03 ОП РЗ 03К-144 «п. Южный – х. Ивановский»;

- 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск – х. Грушевый».

- Автодорога общего пользования местного значения 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод».

Наиболее нагруженными и характерными автодорогами в МО Белореченский район являются:

- а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 16,22 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы движения 3,0 м, ширина обочины 2,0 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования дефектов выявлены карты латок. Разметка нанесена краевая и осевая. На рисунке 1.4.1 показано состояние дорожного покрытия автодороги на момент обследования;

Рисунок 1.4.1 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская» – IV техническая категория, автомобильная дорога общего пользования регионального значения. Общая протяженность составляет 51,4 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,75 – 3,0 м, ширина обочины 1,5–2,0 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования выявлены следующие дефекты: поперечные трещины, колейность. Разметка нанесена краевая и осевая. На рисунке 1.4.2 показано состояние дорожного покрытия автодороги на момент обследования;

Рисунок 1.4.3 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская» на момент обследования

- 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск – ст-ца Гиагинская» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 2,8 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 3,0 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования дефектов местами выявлено шелушение покрытия. Разметка нанесена краевая и осевая. На рисунке 1.4.3 показано состояние дорожного покрытия автодороги на момент обследования;

Рисунок 1.4.3 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск – ст-ца Гиагинская» на момент обследования

- 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 3,6 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,75 – 3,0 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования выявлены следующие дефекты: сетки трещин, карты латок. Разметка нанесена краевая и осевая. На рисунке 1.4.4 показано состояние дорожного покрытия автодороги на момент обследования;

Рисунок 1.4.4 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская» на момент обследования

- 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск – х. Грушевый» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 6,1 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,5 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены следующие дефекты: карты латок, шелушение. Разметка нанесена только осевая;

Рисунок 1.4.4 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск – х. Грушевый» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 16,9 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,75 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены следующие дефекты: мелкие сетки трещин, поперечные трещины, латки, шелушение разметки. Разметка нанесена краевая и осевая;

Рисунок 1.4.4 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская – ст-ца Октябрьская – х. Новогурийский» (от границы района до а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская») – V техническая категория общая протяженность составляет 13,5 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,5 – 2,75 м, ширина обочины 0,5 м. Покрытие выполнено из щебня;

Рисунок 1.4.4 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская – ст-ца Октябрьская – х. Новогурийский» на момент обследования

- 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 17,4 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 3,0 м, ширина обочины 1–1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены карты латок и поперечные сетки трещин. Разметка нанесена краевая и осевая. На рисунке 1.4.5 показано состояние дорожного покрытия автодороги на момент обследования;

Рисунок 1.4.5 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск – п. Родники» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 2,2 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,75 м, ширина обочины 1,0 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены следующие дефекты: карты латок, просадки. Разметка нанесена только осевая, на некоторых участках требует обновления;

Рисунок 1.4.5 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск – п. Родники» на момент обследования

- а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 40,3 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 3,0 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования выявлены следующие дефекты: мелкие сетки трещин, выкрашивание. Разметка нанесена краевая и осевая;

Рисунок 1.4.2 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 3,6 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,75 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены следующие дефекты: мелкие сетки трещин, шелушение покрытия. Разметка нанесена только осевая;

Рисунок 1.4.5 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03Н-139 «с. Великовечное – с. Новоалексеевское» (от а/д А–160 до х. Потин) – IV техническая категория, общая протяженность составляет 8 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,75 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены следующие дефекты: одиночные трещины, латки, выкрашивание. Разметка нанесена краевая и осевая;

Рисунок 1.4.5 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 ОП РЗ 03Н-139 «с. Великовечное – с. Новоалексеевское» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03Н–140 «ст-ца Пшехская – п. Дружный» (до а/д 03 ОП РЗ 03К–020 «г. Белореченск – г. Апшеронск») – IV техническая категория общая протяженность составляет 3,4 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 3,0 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены следующие дефекты: мелкие сетки трещин, одиночные поперечные трещины. Разметка нанесена краевая и осевая;

Рисунок 1.4.6 – Состояние дорожного покрытия 03 ОП РЗ 03Н-140 «ст-ца Пшехская – п. Дружный» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская – х. Кубанский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» до с. Кубанский) – IV техническая категория, общая протяженность составляет 12,4 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 3,0 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При проведении обследования на отдельных участках выявлены следующие дефекты: мелкие сетки трещин, одиночные выбоины. Разметка нанесена краевая и осевая;

Рисунок 1.4.6 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская – х. Кубанский» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К–142 «Подъезд к п. Восточный» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 0,84 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,75 м, ширина обочины 1,5 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. Разметка нанесена осевая, местами вовсе отсутствует;

Рисунок 1.4.6 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 ОП РЗ 03К–142 «Подъезд к п. Восточный» на момент обследования

- а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 3,0 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 2,5 м, ширина обочины 1,0 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При обследовании выявлены следующие дефекты: выкрашивание, карты латок, мелкие сетки трещин. Разметка нанесена только осевая.

Рисунок 1.4.6 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный» на момент обследования

- а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» – IV техническая категория, общая протяженность составляет 7,76 км, на всём протяжении представлена двумя полосами для движения, ширина полосы 3,0 м, ширина обочины 2,0 м. Покрытие выполнено из асфальтобетона без поверхностной обработки. При обследовании выявлены следующие дефекты: выкрашивание, продольные и поперечные трещины, а также мелкие сетки трещин. Разметка нанесена только осевая.

Рисунок 1.4.6 – Состояние дорожного покрытия а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» на момент обследования

Полный перечень автомобильных дорог, проходящих по территории МО Белореченский район Краснодарского края и их характеристики приведены в отчёте по сбору исходных данных (Приложение А.)

В таблице 1.4.1 приведены данные о типе покрытия автомобильных дорог местного значения на территории МО Белореченский район. Диаграмма распределения долевого состава дорог по типу покрытия показана на рисунке 1.4.7.

Таблица 1.4.1 – Данные о типе покрытия автомобильных дорог местного значения на территории МО Белореченский район

| №п\п | Тип покрытия | Протяжённость, м | Доля от общей протяженности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальт | 156 840,5 | 27,62% |
| 2 | Асфальтобетон | 18 655,2 | 3,28% |
| 3 | Гравий | 379 768,9 | 66,85% |
| 4 | Грунт | 12 728,0 | 2,24% |

Рисунок 1.4.7 – Диаграмма распределения долевого состава дорог по типу покрытия

Общая оценка технического состояния сети дорог местного значения показала, что доля дорог с твердым покрытием в районе составляет 97,75%, то есть на текущий момент практически решена задача обеспечения круглогодичного проезда всех видов автомобильного транспорта.

Одним из оценочных показателей развития сети дорог является ее плотность. Плотность дорожной сети определяется как отношение суммарной протяжённости дорог к площади, занимаемой рассматриваемым районом, км/км2. Плотность дорожной сети в МО Белореченский район составляет 0,42 км/км2.

Сводные данные по геометрическим параметрам элементов и состоянию покрытия основных магистральных автодорог на территории МО Белореченский район представлены в таблице 1.4.2.

Анализ данных натурных обследований сети магистральных дорог МО Белореченский район выявил наличие участков имеющих мелкие сетки трещин, карты латок, на многих дорогах отсутствует краевая разметка, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597–2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Перспективы развития дорог на территории муниципального образования связаны с планомерным проведением реконструкционных мероприятий.

Таблица 1.4.2 – Геометрические параметры элементов участков дорог и состояние их покрытия в МО Белореченский район

| № | Название автомобильной дороги /улицы | Общее число полос, шт | Ширина полосы движения, м | Ширина обочины, м | Наибольший продольный уклон, % | Тип покрытия | Тип разметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» (от границы района до ст. Пшехская) | 2 | 3 | 2 | 12 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 2 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» (от ст. Пшехская п. Южный) | 2 | 3 | 2 | 2 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 3 | а/д 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская» (от а/д А-160 до границы района) | 2 | 3 | 1,5 | 2 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 4 | а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» (от границы района до границы г. Белореченск) | 2 | 2,75 | 1,5 | 4 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 5 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» (от границы района до п. Мирный) | 2 | 2,75 | 1,5 | 7 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 6 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская» (от п. Мирный до а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод») | 2 | 2,75 | 1,5 | 7 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 7 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская» (от а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» до п. Верхневеденеевский) | 2 | 3 | 1,5 | 7 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 8 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская» (от п. Верхневеденеевский до а/д 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск») | 2 | 3 | 2 | 7 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 9 | а/д 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск - х. Грушевый» | 2 | 2,5 | 1,5 | 3 | асфальт без обработки | осевая |

Продолжение таблицы 1.4.2

| 10 | а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное - с. Архиповское» | 2 | 2,75 | 1,5 | 1 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский» | 2 | 2,5 | 0,5 | 4 | гравий/ асфальт без обработки | – |
| 12 | а/д 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» до п. Верхневеденеевский) | 2 | 3 | 1,5 | 7 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 13 | а/д 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от п. Верхнееведенеевского до п. Нижневеденеевский») | 2 | 3 | 1,5 | 3 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 14 | а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск - п. Родники» | 2 | 2,75 | 1 | 1 | асфальт без обработки | осевая |
| 15 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст-ца Гурийская – ст-ца Черниговская – ст-ца Рязанская» до ст-ц. Бжедуховская) | 2 | 3 | 1,5 | 7 | гравий | – |
| 16 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от ст-ц. Бжедуховская до п. Нижневеденеевский) | 2 | 3 | 1,5 | 3 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 17 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от п. Нижневеденеевский до а/д 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск») | 2 | 3 | 1,5 | 7,0 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 18 | а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск» | 2 | 3 | 1 | 2 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 19 | а/д 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская» | 2 | 2,75 | 1,5 | 4 | асфальт без обработки | осевая |
| 20 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское» | 2 | 2,75 | 1,5 | 1 | асфальт без обработки | краевая и осевая |

Продолжение таблицы 1.4.2

| 21 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-140 «ст-ца Пшехская - п. Дружный» | 2 | 3 | 1,5 | 1 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская - х. Кубанский» | 2 | 3 | 1,5 | 6 | асфальт без обработки | краевая и осевая |
| 23 | а/д 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный» | 2 | 2,75 | 1,5 | 4 | асфальт без обработки | осевая |
| 24 | а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники - х. Приречный» | 2 | 2,5 | 1 | 3 | асфальт с обработкой | осевая |
| 25 | а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» | 2 | 3,0 | 2 | 6 | асфальт без обработки | осевая |

# 1.5 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, грузовых транспортных средств, пешеходов и велосипедистов

Организация дорожного движения – комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на максимальное использование транспортными потоками возможностей, представляемых геометрическими параметрами дороги и её состоянием.

1.5.1 Оценка организации светофорного регулирования

Метод светофорного регулирования позволяет разделять транспортные потоки во времени, что снижает аварийность, повышает уровень безопасности, но вместе с тем снижает пропускную способность пересечения. В зависимости от назначения светофоры подразделяют на две группы: Т – транспортные; П – пешеходные. В каждой группе светофоры подразделяют на типы и исполнения (Т.1 - Т.10, П.1 и П.2).

Помимо регулирующих функции, в ряде случаев светофоры обозначают нерегулируемые перекрёстки и пешеходные переходы, выполняют функцию привлечения внимания водителей (светофоры типа Т.7).

Светофоры Т.7 рекомендуется применять, если интенсивность движения транспортных средств и пешеходов составляет не менее половины от норм для введения светофорного регулирования или не обеспечена видимость для остановки транспортного средства, движущегося со скоростью, разрешенной на предыдущем участке дороги перед пересечением автомобильных дорог или пешеходным переходом.

На территории Белореченского района размещены 4 светофора типа Т7, и 3 светофорных объекта типа Т1.

Светофоры типа Т7 находятся:

- ст. Рязанская, ул. Первомайская, вблизи СОШ;

- п. Дружный, ул. Советская, вблизи СОШ;

- п. Родники, ул. Норильская, вблизи СОШ;

- ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская, вблизи больницы.

Светофорные объекты типа Т1 находятся:

– пересечении а/д а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск»;

– пересечении а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» – а/д 03 ОП РЗ 03К-037 г. Белореченск - ст-ца Гиагинская;

– пересечении а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» - а/д 03 208 ОП МР 06 «Автодорога п. Южный-Химзавод».

Схемы расположения светофоров на территории Белореченского района представлены на рисунках И.2 – И.3.

1.5.2 Оценка применения одностороннего движения

Одностороннее движение применяется для повышения пропускной способности, а также для исключения конфликта встречных транспортных потоков при недостаточной ширине проезжей части. Наряду с описанными преимуществами, режим одностороннего движения обладает рядом недостатков, прежде всего вынуждает участников дорожного движения совершать перепробеги, иногда весьма существенные. Это особенно актуально для жителей, проживающих на этих улицах, поскольку им приходится совершать перепробеги ежедневно. При слабом контроле соблюдения этого режима со стороны органов ГИБДД, именно жители района в первую очередь становятся нарушителями. Одностороннее движение как метод организации движения на территории Белореченского района отсутствует.

1.5.3 Оценка системы регулирования скоростного режима

Регулирование скоростного режима движения транспортных средств на территории поселений муниципального образования осуществляется установкой знаков ограничения скорости 3.24, со значением «40» и «20» км/ч. Места установки знаков ограничения скорости представлены на рисунках И.4 – И.15 графической части КСОДД.

Помимо знаков ограничения скорости применяется установка искусственных неровностей (порогов). Пороги представляют собой искусственно созданное возвышение на проезжей части дороги, при переезде которых на скорости более 20 км/ч водитель испытывает определенный дискомфорт.

На опорной сети Белореченского района установлены искусственные неровности для снижения скорости проезда транспортных средств. Места установки искусственных неровностей представлены на рисунке И.16 – И.18 графического раздела.

Проведенный анализ данных натурного обследования выявил что большинство технических средств по регулированию скоростного режима расположены в близи социально-значимых объектов, либо в местах с высокой вероятностью возникновения ДТП.

1.5.4 Оценка организации запрета остановки или стоянки

Метод запрета стоянки и остановки транспортных средств применяется при недостаточной ширине проезжей части дороги, а также при высокой интенсивности движения ТС. Введение данного метода позволяет повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность дорожного движения. При введении данного метода следует учитывать альтернативную возможность совершения парковки на близлежащей территории, а при недостаточных размерах территории или высоком спросе на парковочные места проводить мероприятия по организации платных парковок.

На территории Белореченского района запрет стоянки и остановки транспортных средств применяется:

- с. Великовечное, ул. Восточная, установлены 3 дорожных знака 3.27;

- с. Великовечное, участок дороги, соединяющий ул. Восточная и а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», установлен дорожный знак 3.27;

- ст. Рязанская, ул. Победы, установлен дорожный знак 3.27;

- а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 ««п. Мирный – ст-ца Бжедуховская – х. Беляевский»», на подъезде к а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», установлено 2 дорожных знака 3.27;

- а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск – п. Родники», ул. Аэродромная, установлено 2 дорожных знака 3.27;

- ст. Пшехская, ул. Вокзальная, установлен дорожный знак 3.27;

- ст. Пшехская, ул. Заречная, установлен дорожный знак 3.27;

- ст. Пшехская, а/д 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск», установлен дорожный знак 3.27;

- а/д 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское», установлены 2 дорожных знака 3.27;

- а/д 03 208 ОП МР 05 «с. Школьное – х. Лантратов», установлено 2 дорожных знака 3.27.

Схемы расположения знаков 3.27 на территории Белореченского района показаны на рисунках И.18 – И.19 графической части.

Проведенный анализ натурного обследования показал, что существующие на текущий момент запреты на стоянку и остановку транспортных средств на территории МО Белореченский район обусловлены следующими причинами:

- наличие опасного поворота;

- высокая вероятность возникновения аварийно-опасных ситуаций;

- стоянка или остановка создает помехи для движения (въезда или выезда) других транспортных средств;

- стоянка или остановка создаст помехи для движения пешеходов.

Дорожные знаки запрета стоянки и остановки в МО Белореченский район справляются с поставленной задачей, их наличие на данных участках целесообразно.

1.5.5 Оценка существующей организации движения грузовых транспортных средств

На территории МО Белореченский район предусмотрены дорожные знаки, оптимизирующие движение транспорта (3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено») на всех въездах в основную селитебную зону.

На территории Белореченского района введен запрет движения грузового транспорта в населенных пунктах:

- с. Школьное (ул. Красная);

- п. Первомайский (ул. Красноармейская, пер. Пионерский, ул. Олимпийская, ул. Лазурная);

- п. Молодежный (ул. Ленина);

- с. Великовечное (ул. Почтовая, ул. Мира, ул. Партизанская, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Толстого);

- ст. Бжедуховская (ул. Широкая);

- ст. Рязанская (ул. Кирова, ул. Горького);

- п. Родники (ул. Парковая);

- х. Долгогусевский (ул. Голенева);

- п. Садовый (ул. Центральная).

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает максимальный вывод грузового транспорта за пределы поселений. В графическом разделе на рисунках И.20 – И.22 приводятся существующие схемы ограничения движения грузового транспорта на территории Белореченского района.

Существующая схема движения грузового транспорта показывает себя достаточно эффективно, грузовой транспорт в центральной части населенных пунктов отсутствует, что положительно сказывается на экологической обстановке в жилых зонах, уровне аварийности и пропускной способности основных магистралей.

1.5.6 Оценка организации пешеходного и велосипедного движения

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов. Это, в свою очередь, позволяет добиваться снижения уровня автомобиле-пользования и связанных с ним негативных эффектов.

Основными средствами организации движения пешеходов являются устройство подземных, наземных и надземных переходов, пешеходных дорожек и тротуаров.

На территории Белореченского района расположено 195 наземных пешеходных переходов. Схема расположения пешеходных переходов представлена на рисунках И.23 – И.29 графического раздела.

Правильно организованная сеть тротуаров и пешеходных дорожек обеспечивает безопасное передвижение пешеходов, предотвращает необходимость нахождения пешеходов на проезжей части и, как следствие, сокращает риск возникновения ДТП.

Схема расположения тротуаров и пешеходных дорожек в Белореченском районе представлена на рисунках И.30 – И.36 графической части КСОДД.

Согласно Правил дорожного движения РФ, жилая зона – это территория, ограниченная на въезде знаком 5.21, а на выезде – 5.22.

Дворовая территория включает: строения для проживания людей; медицинские или образовательные учреждения; детские игровые площадки; стоянка автомобилей; гаражи; зелёные насаждения; коммунальные сооружения и постройки для бытового использования.

В пределах знаков дворовой территории работают Правила дорожного движения РФ раздел 17. Требования распространяются на всю зону, включая участки озеленения – газоны, клумбы.

На жилой территории преимущество предусмотрено для пешеходов, что означает свободное передвижение людей в любой части проезжей части дороги. При этом водитель не может создавать препятствия гражданам, остановив машину в удобном для него месте. Кроме того, он должен уступать дорогу велосипедистам, при этом у пешеходов нет права намеренно создавать препятствия для передвижения автомобилей.

В МО Белореченский район нет территорий, отмеченных знаком «Жилая зона».

Анализ проведенных натурных обследований позволяет сделать вывод о том, что на текущий момент большая часть из имеющихся тротуаров и пешеходных дорожек соответствует градостроительным нормам, а существующая схема пешеходных переходов позволяет в достаточной мере обеспечить пешеходную связанность на территории Белореченского района. Следует отметить, что дальнейшее социально-экономическое развитие данной территории приведет к необходимости совершенствования пешеходной инфраструктуры.

Движение велосипедистов в МО Белореченский район осуществляется по тротуарам, пешеходным дорожкам, пешеходным переходам, а также, по проезжей части, что зачастую создает аварийные ситуации, ведет к затруднению движения участников дорожного движения. Одним из решений данной проблемы является создание благоприятных условий движения велосипедистов.

Несмотря на то, что велосипедное движение является наиболее эффективным и перспективным видом транспорта в виду его малозатратности, полезности для здоровья и отсутствия вредного влияния на окружающую среду велотранспортная инфраструктура на территории Белореченского района отсутствует. Для оптимальной организации велотранспортной инфраструктуры необходимо устройство:

- велополос или велодорожек;

- велопарковок;

- технических средств, повышающих удобство движения велосипедистов.

Развитие велотранспорта входит как необходимая составная часть экономической, финансовой и налоговой, транспортной, территориально-планировочной, экологической политики, политики в области здравоохранения и туризма. При этом велосипед должен рассматривается как полноценное транспортное средство с точки зрения транспортной политики.

Массовое применение велотранспортных средств влечет за собой изменения во многих секторах экономики и в социальной сфере, в ситуации на рынке труда, в градостроительной политике, в организации розничной торговли, отдыха, в других аспектах жизни общества.

В МО Белореченский район существует острая потребность в развитии велосипедной инфраструктуры. Данный вид инфраструктуры позволит решить проблемы неорганизованного велосипедного движения, а также уменьшит затруднения в движении автомобилей.

1.5.7 Оценка существующей организации движения транспортных средств общего пользования

Транспорт общего пользования удовлетворяет потребности всех видов деятельности и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляя общедоступное транспортное обслуживание населения. К перевозкам транспорта общего пользования относятся перевозки на коммерческой основе за плату пассажиров или грузов.

На территории МО Белореченский район пассажирский транспорт общего пользования представлен автобусами средней и малой вместимости, движущимися по установленным маршрутам с обозначенными местами остановок.

Основными мероприятиями организации движения ТС общего пользования являются:

-отдельных ограничений для остальных транспортных средств на линии маршрута общественного транспорта;

-выделением обособленных полос для движения транспортных средств общего пользования, по которым запрещается движение прочих транспортных средств;

-применением метода разнесённых стоп-линий, коррекцией цикла или введением специальной фазы регулирования на перекрёстках.

На территории МО Белореченский район применение данных видов мероприятий зафиксировано не было. Режим движения ТС общего пользования подчиняется общей динамике транспортного потока, возникающие заторы оказывают непосредственное влияние на время движения по маршруту.

Оснащённость мест остановок внутрирайонного транспорта является приоритетным направлением при обеспечении безопасности и комфорта пешеходов (пассажиров), т.к. в силу специфики являются местами притяжения и скопления людей. В сводной таблице Ж.1 (Приложение Ж) отчета по сбору исходных данных приведен перечень существующих мест остановки маршрутного транспорта с указанием наличия/отсутствия типовых элементов. В графическом разделе на рисунках И.37 – И.45 показаны места расположения остановочных пунктов в Белореченском районе.

На основании данных, полученных в ходе проведения полевого этапа работ, было выявлено, что значительная часть остановок внутрирайонного пассажирского транспорта не соответствует требованиям п. 3 ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» от 01.06.2003 (с изменениями от 01.10.2008 г.).

Около 9,8% не оборудованы дорожными знаками (либо знаки установлены не по ГОСТ), на 18,5% отсутствуют автобусные павильоны, 8,0% не оборудованы посадочными площадками. 10,5% не оборудованы остановочными площадками.

1.5.8 Оценка системы организации железнодорожных переездов

Для пересечения в одном уровне железных дорог с автомобильными, городскими и другими видами дорог и пропуска через железнодорожные пути городского, автомобильного и гужевого транспорта, сельскохозяйственных, строительно-дорожных и других самоходных машин, прогона скота, а также прохода пешеходов сооружают железнодорожные переезды.

Главное требование, предъявляемое к железнодорожным переездам – это их исправное состояние и хорошая видимость. Видимость считается удовлетворительной, когда при нахождении от переезда на расстоянии 50 м и менее приближающийся с любой стороны поезд виден не менее чем за 400 м, а переезд виден машинисту не менее чем за 1000 м. Для обеспечения большей безопасности движения пересечение железной дороги с автодорогами желательно делать под прямым углом.

Железнодорожные переезды должны иметь:

- типовой железобетонный или деревянный настил;

- подъезды;

- шлагбаумы, перекрывающие полностью или частично проезжую часть дороги, с сигнальными фонарями на заградительных брусьях;

- габаритные ворота (на электрифицированных линиях) шириной не менее ширины переезда, а высотой не более 4,5 м, чтобы предупредить возможность обрыва или короткого замыкания контактного провода громоздкими грузами;

- предупредительные знаки «Берегись поезда» со стороны автомобильной дороги, устанавливаемые в 20 м от ближайшего рельса, и сигнальные знаки «С» (свисток) со стороны подхода поездов.

Шлагбаумы устанавливают с обеих сторон переезда на расстоянии не ближе 8,5 м от крайнего рельса.

Шлагбаумы бывают автоматического действия и ручного управления. При приближении поезда на переездах с автоматическими шлагбаумами и автоматической светофорной сигнализацией начинает действовать звуковой сигнал, загораются красные мигающие огни на шлагбаумах и светофорах, ограждающих переезд со стороны подхода автомобильного транспорта, и через некоторое время, достаточное для удаления автомобилей от переезда, шлагбаумы автоматически закрываются.

Железнодорожные переезды являются местами повышенной опасности; ДТП, происходящие на переездах, как правило, отличаются чрезвычайной тяжестью последствий.

Для обеспечения безопасности все переезды оборудуют соответствующими средствами сигнализации, информации и контроля.

Вместе с тем многие железнодорожные переезды являются местами длительных задержек транспортных средств как на внегородских, так в ряде случаев и на городских магистралях.

Поэтому пересечения автомобильных магистралей с железнодорожными путями во многих случаях являются «узкими» местами, резко ограничивающими пропускную способность дороги. В связи с этим железнодорожные переезды требуют самого пристального внимания службы организации дорожного движения.

На территории Белореченского района находится 3 железнодорожные переезда, места их расположения показаны на рисунке И.46 графической части КСОДД.

На основании анализа проведенного натурного обследования можно сделать заключение о соответствии всех железнодорожных переездов, расположенных на территории Белореченского района, требованиям Приказа Минтранса России от 31.07.2015 N 237 «Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов».

# 1.6 Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок

Грамотная организация парковочного пространства на территории населённых пунктов играет значительную роль в системе организации дорожного движения и обеспечении требуемого уровня безопасности.

Недостаток мест временного хранения оказывает существенное влияние на условия движения и в ряде случаев приводит к их ухудшению. Особенно остро эта проблема стоит для центральных районов, где спрос на временное хранение автотранспорта связан с реализацией спроса на трудовые, деловые и культурно–бытовые передвижения. Для периферийных районов, характеризующихся в среднем более низким уровнем деловой активности и более низкой концентрацией мест приложения труда, пиковые значения спроса на места временного хранения автотранспорта определяются спросом на культурно–бытовые передвижения.

В свою очередь, отсутствие организованного парковочного пространства приводит к бесконтрольной хаотичной парковке транспортных средств, снижая эффективность использования территории и общий уровень безопасности движения. При этом, очень часто страдают интересы маломобильных групп населения.

Таким образом, говоря об оценке организации парковочного пространства, в первую очередь следует проанализировать следующие параметры:

– обеспеченность территории парковочными местами;

– степень обустройства парковочных мест, соответствующими тех средствами;

– количество стихийных парковок и паркования с нарушением ПДД;

– наличие единой стратегии развития парковочного пространства.

С учётом вышеизложенного, в ходе проведённого натурного обследования территории была собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве на территории муниципального образования. Описание существующих парковок общего пользования в Белореченском районе приведено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Существующие парковки общего пользования в Белореченском районе

| - № п\п | - Местонахождение | - Схема расположения | - Количество машино–мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - с. Великовечное, ул. Северная, вблизи пересечения с ул. Партизанская | - Открытая площадка на 4 машино – места, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 4 |
|  | - с. Великовечное, ул. Комсомольская, вблизи пересечения с ул. Восточная | - Открытая площадка на 20 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 20 |
|  | - с. Великовечное, ул. Восточная, вблизи оптовой базы | - Открытая площадка на 310 машино – мест со смешанным размещением | - 310 |
|  | - с. Великовечное, ул. Восточная, вблизи пересечения с ул. Гоголя | - Открытая площадка на 20 машино –мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 20 |
|  | - с. Великовечное, ул. Восточная, вблизи пересечения с ул. Пушкина | - Открытая площадка на 10 машино – мест со смешанным размещением | - 10 |
|  | - с. Великовечное, ул. Восточная, вблизи пересечения с ул. Толстого | - Открытая площадка на 30 машино – мест со смешанным размещением | - 30 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи ДК | - Открытая площадка на 10 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 10 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, 52 | - Открытая площадка на 30 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 30 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Кооперативная | - Открытая площадка на 4 машино – места, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 4 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Пролетарская | - Открытая площадка на 16 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 16 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Бондаревского | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи больницы | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |

Продолжение таблицы 1.6.1

|  | - с. Великовечное, ул. Октябрьская, вблизи пересечения с ул. Толстого | - Открытая площадка на 12 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - с. Великовечное, ул. Толстого, вблизи пересечения с ул. Кирова | - Открытая площадка на 10 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 10 |
|  | - с. Великовечное, а/д А–160, вблизи пересечения с ул. Выгонная | - Открытая площадка на 35 машино – мест со смешанным размещением | - 35 |
|  | - с. Великовечное, ул. Жуковкого, вблизи пересечения с ул. Школьная | - Открытая площадка на 13 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 13 |
|  | - с. Великовечное, ул. Почтовая, 44 | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |
|  | - с. Великовечное, ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Партизанская | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Колхозная | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Комсомольская | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 6 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи здания сельской администрации | - Открытая площадка на 10 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 10 |
|  | - с. Великовечное, ул. Октябрьская, вблизи пересечения с ул. Комсомольская | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - ст. Бжедуховская, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Дружбы | - Открытая площадка на 10 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 10 |
|  | - ст. Бжедуховская, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Клубная | - Открытая площадка на 4 машино – места, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 4 |
|  | - ст. Бжедуховская, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Больничная | - Открытая площадка на 24 машино – места, расположенных под углом к проезжей части | - 24 |
|  | - ст. Бжедуховская, ул. Красная, 32 | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |
|  | - ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская, вблизи больницы | - Открытая площадка на 78 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |

Продолжение таблицы 1.6.1

|  | - п. Нижневеденеевский, ул. Центральная, вблизи пересечения с ул. Клубная | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - п. Нижневеденеевский, ул. Гаражная, 1 | - Открытая площадка на 30 машино – мест, расположенных перпендикулярно проезжей части | - 30 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Фрунзе | - Открытая площадка на 10 машино – мест со смешанным размещением | - 10 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Комсомольская | - Открытая площадка на 4 машино – места расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 4 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Гоголя | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Пролетарская, 91 | - Открытая площадка на 12 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 12 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Победы, вблизи пересечения с ул. Кирова | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Победы, 69А | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Энгельса, вблизи детского сада | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Энгельса, вблизи церкви | - Открытая площадка на 14 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 14 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Энгельса, вблизи пересечения с ул. Советская | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Советская | - Открытые площадки на 32 машино – места, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 32 |
|  | - ст. Рязанская, ул. Советская, вблизи пересечения с ул. Красная | - Открытые площадки на 24 машино – места, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 24 |
|  | - с. Великовечное, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Майкопская | - Открытая площадка на 4 машино – места, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 4 |
|  | - х. Кубанский, ул. Школьная, вблизи пересечения с ул. Северная | - Открытая площадка на 4 машино – места, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 4 |

Продолжение таблицы 1.6.1

|  | - х. Кубанский, ул. Школьная, вблизи больницы | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - х. Кубанский, ул. Школьная, вблизи СОШ | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |
|  | - ст. Черниговская, ул. Пушкина, вблизи пересечения с ул. Красная | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |
|  | - ст. Черниговская, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Красная | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 8 |
|  | - ст. Гурийская, ул. Школьная, вблизи детского сада | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |
|  | - п. Южный, ул. Центральная, вблизи здания сельской администрации | - Открытая площадка на 20 машино – мест со смешанным размещением | - 20 |
|  | - п. Южный, ул. Центральная, вблизи д. 25 | - Открытая площадка на 60 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 60 |
|  | - п. Южный, ул. Центральная, вблизи д. 22 | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |
|  | - п. Садовый, ул. Центральная, 1А | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |
|  | - п. Степной, ул. Мира, вблизи пересечения с ул. Фридриха Энгельса | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |
|  | - с. Школьное, съезд от ул. Учительская, напротив СОШ | - Открытая площадка на 7 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 7 |
|  | - с. Школьное, ул. Советская, вблизи здания сельской администрации | - Открытая площадка на 13 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 13 |
|  | - с. Архиповское, ул. Школьная, вблизи СОШ | - Открытая площадка на 7 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 7 |
|  | - с. Архиповское, ул. Почтовая, вблизи пересечения с ул. Красная | - Открытая площадка на 10 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 10 |
|  | - п. Южный, ул. Шоссейная, вблизи пересечения с ул. Садовая | - Открытая площадка на 7 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 7 |

Продолжение таблицы 1.6.1

|  | - п. Южный, ул. Шоссейная, вблизи пересечения с ул. Школьная | - Открытая площадка на 20 машино – мест со смешанным размещением | - 20 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - п. Верхневеденеевский, ул. Шоссейная, вблизи СОШ | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - ст. Пшехская, а/д 03К–020, вблизи рынка | - Открытая площадка на 20 машино – мест со смешанным размещением | - 20 |
|  | - ст. Пшехская, а/д 03К–020, вблизи столовой | - Открытая площадка на 8 машино – мест со смешанным размещением | - 8 |
|  | - п. Дружный, ул. Заводская, вблизи здания сельской администрации | - Открытая площадка на 10 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 10 |
|  | - п. Дружный, ул. Заводская, вблизи пересечения с ул. Советская | - Открытая площадка на 7 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 7 |
|  | - ст. Бжедуховская, ул. Комсомольская, вблизи здания администрации | - Открытая площадка на 10 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 10 |
|  | - п. Первомайский, ул. Советская, вблизи здания администрации | - Открытая площадка на 12 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 12 |
|  | - п. Первомайский, ул. Советская, вблизи ДК | - Открытая площадка на 20 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 20 |
|  | - х. Долгогусевский, ул. Голенева, 68Б | - Открытая площадка на 10 машино – мест со смешанным размещением | - 12 |
|  | - х. Долгогусевский, ул. Голенева, вблизи сельского клуба | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |
|  | - ст. Пшехская, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Быкова | - Открытая площадка на 13 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 13 |
|  | - ст. Пшехская, ул. Табачная, вблизи здания администрации | - Открытая площадка на 20 машино – мест со смешанным размещением | - 20 |
|  | - ст. Пшехская, ул. Вокзальная, вблизи завода | - Открытая площадка на 60 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 60 |
|  | - ст. Пшехская, ул. Широкая, вблизи детского сада | - Открытая площадка на 12 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 12 |
|  | - ст. Пшехская, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Мостовая | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |

Продолжение таблицы 1.6.1

|  | - п. Заречный, ул. Клубная, вблизи пересечения с ул. Советская | - Открытая площадка на 25 машино – мест со смешанным размещением | - 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - п. Мирный, ул. Шоссейная, вблизи пересечения с ул. Светлая | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |  |
|  | - п. Молодежный, ул. Ленина, вблизи пересечения с ул. Шаумяна | - Открытая площадка на 12 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 12 |  |
|  | - п. Родники, ул. Центральная, вблизи здания администрации | - Открытая площадка на 15 машино – мест со смешанным размещением | - 15 |  |
|  | - п. Родники, ул. Промышленная, 8 | - Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 8 |  |
|  | - п. Родники, ул. Норильская, вблизи СОШ | - Открытая площадка на 25 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 25 |  |
|  | - п. Родники, ул. Шоссейная, вблизи пересечения с ул. Грушевая | - Открытая площадка на 15 машино – мест со смешанным размещением | - 15 |  |
|  | - п. Заречный, ул. Комарова, 125 | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 5 |  |
|  | - п. Заречный, ул. Советская, вблизи СОШ | - Открытая площадка на 5 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 5 |  |
|  | - п. Заречный, а/д 03Н–134, вблизи пересечения с ул. Веселая | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |  |
|  | - п. Заречный, а/д 03Н–134, вблизи пересечения с ул. Мостовая | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |  |
| 85 | - Съезд от а/д 03К–037 к п. Степной, вблизи промзоны | - Открытая площадка на 20 машино – мест со смешанным размещением | - 20 |  |
| 86 | - с. Школьное, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Речная | - Открытая площадка на 6 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 6 |  |
| 87 | - с. Новоалексеевское, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Центральная | - Открытая площадка на 7 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 7 |  |
| 88 | - Вблизи пересечения а/д 03Н–139 и а/д 03К–075 | - Открытая площадка на 7 машино – мест, расположенных под углом к проезжей части | - 7 |  |
| 89 | - п. Новый, ул. Есенина, 6 | - Открытая площадка на 4 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части | - 4 |  |
| - Итого |  |  |  | - 1397 |  |

Как видно из итоговых данных таблицы общее количество, выявленных в ходе обследования, парковок на территории муниципального образования Белореченский район составляет 1397 машино–мест. Большинство парковочных машино–мест располагаются перпендикулярно проезжей части.

При оценке требуемого количества машино–мест для хранения и паркирования легковых автомобилей для каждого объекта капитального строительства следует принимать в соответствии с требованиями пункта 11.31 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утверждённого приказом Минстроя России» от 30 декабря 2016 года и региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. Предельные значения доступности машино–мест следует принимать в соответствии с требованиями региональных и местных нормативов градостроительного проектирования

Анализ приведенных результатов натурного обследования позволяет сделать вывод о недостаточности количества парковочного пространства.

Проводя оценку обустроенности парковочных мест, следует отметить недостаточную обеспеченность знаками, разметкой, ограждениями. Все выявленные парковочные места классифицируются, как: парковки открытого типа, наземные, предназначенные для кратковременного или временного хранения, непосредственно прилегающие к проезжей части.

Территориальное расположение парковок преимущественно в жилой зоне и возле административных объектов. Платные парковки на территории муниципального образования отсутствуют.

Таким образом, сложившаяся ситуация, не соответствует требованиям действующего законодательства. Из-за недостатка мест для временного хранения автомобилей зачастую водители регулярно пользуются улично-дорожной сетью, при этом продолжительность парковки колеблется от 15–20 минут до 8 и более часов, наблюдаются случаи временных стоянок автотранспорта с нарушением Правил дорожного движения:

Отсутствие соответствующих нормативно–правовых актов и системы учёта парковочного пространства создает дополнительные трудности по развитию данной инфраструктуры.

# 1.7 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения

В процессе сбора информации о существующей схеме организации движения был проведен анализ эксплуатационного состояния технических средств ОДД, расположенных на опорной сети района.

Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) являются важнейшим элементом организации безопасности дорожного движения (ОБДД), так как позволяют реализовать разработанные схемы ОДД и управлять дорожным движением.

По назначению они делятся на средства, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки с целью формирования их параметров (дорожная разметка, дорожные знаки, светофоры) и средства, обеспечивающие работу средств первой группы по заданному режиму дорожные контроллеры, детекторы транспорта, средства обработки и передачи информации, оборудование управляющих пунктов автоматизированных систем управления движением (АСУД).

При оценке фактического технического состояния ТСОДД определяют следующие индикаторы состояния: видимость в темное время суток, видимость в светлое время суток, различимость цветного изображения (для дорожных знаков), сохранность линий и символов (для дорожной разметки).

Основные параметры технического состояния светофоров и их комплектность устанавливаются визуальным осмотром. Отдельные детали и элементы не должны иметь видимых повреждений и разрушений.

Все сигналы светофора должны быть исправны и включаться в последовательности, предусмотренной схемой организации дорожного движения на данном участке. В процессе эксплуатации допускается снижение силы света сигнала светофора в осевом направлении, согласно требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52282–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 109-ст), не более, чем на 20%.

На территории МО Белореченский район размещены 4 светофора типа Т7 и 3 светофора типа Т1, их режимы работы и состояние соответствует нормативным требованиям. Пример эксплуатационного состояния светофоров, расположенных территории муниципального образования представлен на рисунке 1.7.1.

Рисунок 1.7.1 – Пример эксплуатационного состояния светофора, расположенного пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» и а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск- ст. Гиагинская»

В соответствии с требованиями Российского законодательства, дороги и улицы оборудуются дорожными знаками, соответствующие требованиям «ГОСТ Р 52290–2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 121-ст) (ред. от 09.12.2013) и в процессе эксплуатации, отвечающие требованиям «ГОСТ Р 50597–2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 N 1245-ст).

В ходе проведения обследования эксплуатационного состояния дорожных знаков определялось состояние поверхности и читаемость символов на знаке. Предварительную оценку состояния дорожных знаков производят путем визуального осмотра при проезде на автомобиле в темное (с включенным ближним светом фар) и светлое время суток. В процессе визуального контроля фиксируют дорожные знаки, на которых визуально наблюдаются нарушения видимости и различимости изображения.

Согласно нормам ГОСТ Р 50597–2017, замену поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета) следует производить в течение 3 суток после обнаружения повреждений и недостатков, а знаков приоритета, в целях обеспечения безопасности движения, в течение суток.

По полученным данным, дорожные знаки, расположенные на территории Белореченского района, находятся в состоянии, соответствующем нормативным требованиям. Поверхность знаков чистая, без видимых следов разрушений, обрывов и отслоений световозвращающей пленки, затрудняющих восприятие символа.

Проверка эксплуатационного состояния вертикальной и горизонтальной дорожной разметки производилась в соответствии с требованиями ГОСТ 32952–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля». В процессе визуального контроля фиксировались участки разметки, на которых визуально наблюдались нарушение видимости и сохранности по площади.

По результатам натурного обследования установлены факты полного отсутствия дорожной разметки либо плохая её читаемость вследствие высокой степени износа.

Пример эксплуатационного состояния знаков и дорожной разметки, расположенных на территории муниципального образования представлены на рисунке 1.7.2 – 1.7.3.

Рисунок 1.7.2 – Пример эксплуатационного состояния ТСООД, расположенных на территории МО Белореченский район (а/д 03 208 ОП МР 10 «Подъезд к п. Родники» (пересечение ул. Норильской – пер. Школьный))

Рисунок 1.7.3 – Пример эксплуатационного состояния ТСООД, расположенных на территории МО Белореченский район (а/д 03 208 ОП МР 10 «Подъезд к п. Родники» (пересечение ул. Норильской – ул. Школьной))

На опорной сети Белореченского района установлены искусственные неровности для снижения скорости проезда транспортных средств. Схема размещения ИН уже была рассмотрена в пункте 1.5.3. Участки дорог, на которых устроены ИН, следует оборудовать дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с ГОСТ Р 52289–2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Перечень искусственных неровностей с привязкой к УДС, и оценка их соответствия требованиям указанного ГОСТ приводится в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 – Оценка состояние ИН в МО Белореченский район

| № п/п | Адрес расположения | Тип конструкции ИН | Соответствие нормативным требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Рязанская, ул. Свободы, вблизи СОШ №18 | Монолитный | Соответствует |
| 2 | ст. Рязанская, ул. Первомайская, вблизи СОШ №18 | Монолитный | Не соответствует |
| 3 | с. Великовечное, ул. Почтовая, д. 44 | Монолитный | Соответствует |
| 4 | с. Великовечное, ул. Ленина, пересечение с ул. Комсомольская, вблизи СОШ | Монолитный | Соответствует |
| 5 | с. Великовечное, ул. Ленина, пересечение с ул. Бондаревского, вблизи СОШ | Монолитный | Соответствует |
| 6 | п. Первомайский, ул. Советская, вблизи СОШ №16 | Монолитный | Соответствует |
| 7 | ст. Бжедуховская, ул. Красная, участок УДС, расположенный между ул. Дружбы и ул. Клубная | Монолитный | Соответствует |
| 8 | ст. Бжедуховская, ул. Красная, пересечение с ул. Больничная, вблизи СОШ | Монолитный | Соответствует |
| 9 | ст. Бжедуховская, ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Крестьянская | Монолитный | Соответствует |
| 10 | п. Степной, ул. Школьная, вблизи детского сада (2 шт.) | Сборно-разборный | Не соответствует |
| 11 | п. Степной, ул. Школьная, вблизи СОШ | Монолитный | Не соответствует |
| 12 | п. Степной, ул. Фридриха Энгельса, вблизи СОШ и детского сада (2 шт.) | Сборно-разборный | Соответствует |
| 13 | х. Долгогусевский, ул. Голенева, д. 68Б (2 шт.) | Монолитный | Соответствует |
| 14 | х. Долгогусевский, ул. Голенева, вблизи пересечения с ул. Луценко, рядом с остановкой общественного транспорта | Монолитный | Соответствует |

Продолжение таблицы 1.7.1

| 15 | х. Долгогусевский, ул. Голенева, вблизи пересечения с а/д 03Н–134 (2 шт.) | Монолитный | Соответствует |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | п. Дружный, ул. Советская, вблизи СОШ | Монолитный | Не соответствует |
| 17 | п. Дружный, ул. Заводская, вблизи СОШ (4 шт.) | Монолитный | Соответствует |
| 18 | ст. Пшехская, ул. Мира, вблизи СОШ (3 шт.) | Монолитный | Соответствует |
| 19 | п. Новый, ул. Малая, вблизи детского сада | Монолитный | Соответствует |
| 20 | п. Родники, ул. Норильская, вблизи СОШ №31 (2 шт.) | Монолитный | Соответствует |
| 21 | п. Родники, вблизи пересечения с пер. Школьный | Монолитный | Соответствует |
| 22 | х. Кубанский, ул. Школьная, вблизи СОШ №27 (2 шт.) | Монолитный | Соответствует |
| 23 | ст. Гурийская, ул. Школьная, вблизи СОШ и детского сада (2 шт.) | Монолитный | Соответствует |

Проверка эксплуатационного состояния искусственных неровностей проводилась в разрезе соответствия требованиям «ГОСТ Р 52605–2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 N 295-ст) (ред. от 09.12.2013).

Техническое состояние ИН контролировалось визуально. Контроль световозвращающих элементов осуществлялся по ГОСТ Р 51256–2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования (ред.01.06.2018).

При осмотре монолитной конструкции ИН проверялось отсутствие просадок, выбоин, иных повреждений. Соответствие геометрических параметров нормативным. По результатам обследования монолитных конструкция ИН установлено отсутствие, либо плохая читаемость нанесенной разметки на 60% обследуемых объектах. Просадок, выбоин не наблюдалось. В части соответствия геометрическим параметрам, практически не одно сооружение не соответствовало предельно нормативным значениям.

При осмотре ИН сборно-разборной конструкции проверялось наличие всех элементов, их состояние и плотность прилегания к покрытию дороги. Установленные на территории сборно-разборные конструкции ИН полностью соответствовали требованиям ГОСТ. Пример эксплуатационного состояния искусственных неровностей, расположенных на территории муниципального образования представлены на рисунке 1.7.4 – 1.7.5.

Рисунок 1.7.4 – Пример эксплуатационного состояния ТСООД, расположенных на территории МО Белореченский район (п. Степной, ул. Школьная д.13)

Рисунок 1.7.5 – Пример эксплуатационного состояния ТСООД, расположенных на территории МО Белореченский район (ст. Пшехская, ул. Мира д.6)

Таким образом, большая часть применяемых ТСОДД на УДС на УДС Белореченского района находится в рабочем состоянии, но требует обновления, т.к. не полностью соответствует нормативным значениям.

# 1.8 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования

Состав движения – качественный показатель транспортного потока, характеризующий наличие в нем различных типов транспортных средств.

Состав движения существенно влияет на пропускную способность и выбор мероприятий по повышению пропускной способности. Его необходимо учитывать при оценке уровней удобства и пропускной способности. Состав движения на дороге определяют на основе непосредственного учета движения, анализа народнохозяйственного значения района проложения дороги и перспектив его развития, анализа парка автопредприятий, расположенных в зоне влияния дороги.

Анализируя данные таблиц интенсивности движения транспортных средств, приведенных в Приложении Б, получаем усредненный состав движения потоков транспортных средств в МО Белореченский район (таблица 1.8.1).

Таблица 1.8.1 – Состав движения потоков транспортных средств

| Вид транспортного средства | Доля в транспортном потоке, % |
| --- | --- |
| Индивидуальный | 90,7 |
| Общественный (автобусный) | 1,6 |
| Малый грузовой | 4,4 |
| Средний грузовой | 1,3 |
| Большой грузовой | 2 |

Данные таблицы свидетельствуют о значительном преобладании в исследуемом потоке индивидуального транспорта, что соответствует общероссийской тенденции. Уровень автомобилизации МО Белореченский район составляет 365,7 авт/тыс. жителей. Эти данные позволяют сделать заключение о гармоничном развитии автомобильного парка муниципального образования.

# 1.9 Оценка и анализ основных параметров дорожного движения на сети дорог муниципального образования

В соответствие с «Правилами определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. N 1379 к основным параметрами ДД относятся [1]:

- параметры, характеризующие дорожное движение:

- интенсивность дорожного движения – количество транспортных средств и (или) пешеходов, проходящих за единицу времени в одном направлении на определенном участке дороги (интенсивность движения транспортных средств, интенсивность движения пешеходов соответственно);

- состав ТС, определяемый количеством ТС каждой расчетной категории (легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили, автопоезда, автобусы), проследовавших за единицу времени в одном направлении по участку,

- средняя скорость движения ТС в рассматриваемый период, определяемая величиной, равной среднему арифметическому значению скоростей движения ТС, проследовавших в одном направлении по участку дороги;

- плотность движения ТС, определяемая величиной, равной отношению интенсивности дорожного движения к средней скорости движения транспортных средств, приходящейся на один километр полосы движения.

- пропускная способность дороги, определяемая максимальным значением интенсивности движения ТС в одном направлении на определенном участке дороги при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Значение пропускной способности дороги определяется в соответствие с утвержденным проектом организации дорожного движения;

б) параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов:

- средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги;

- временной индекс, выражающий удельные потери времени ТС на единицу времени движения транспортного средства;

– 	буферный индекс, отражающий удельные дополнительные затраты времени движения ТС, обусловленные непредсказуемостью условий движения и рассчитываемым как отношение времени движения по участку дороги к среднему времени движения по этому участку дороги, которое не превышает 85 % обследованных проездов ТС по этому участку дороги.

Анализируя параметры движения на дорогах Белореченского района, можно сказать, что на основных наиболее загруженных магистралях загрузка не превышает 30 % от максимальной расчётной по СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Фактические значения интенсивности движения, измеренные на ключевых точках УДС Белореченского района приведены в Приложении Б к отчёту по сбору исходных данных (таблицы Б.1 – Б.52).

Анализ состава транспортного потока был произведён нами ранее. Состав транспортного потока существенным образом влияет на условия и режимы движения автомобилей. Оценка состава транспортного потока осуществляется, в основном, по процентному составу или доле транспортных средств различных типов. В зависимости от преобладания в потоке того или иного типа транспортного средства условно транспортный поток относят к одной из трех групп: смешанный поток (30–70% легковых автомобилей, 70–30% грузовых автомобилей), преимущественно грузовой (более 70% грузовых автомобилей), преимущественно легковой (более 70 % легковых автомобилей). На УДС муниципального образования состав потока преимущественно легковой (количество легковых автомобилей составляет 90,7%)

Все эти аспекты обусловили необходимость применения коэффициентов приведения к условному легковому автомобилю. В дальнейшем при оперировании понятием интенсивность мы будем опираться на приведённые к легковому автомобилю данные.

Средняя скорость движения транспортных средств

Средняя скорость движения транспортных средств (V) на участке дороги рассчитывается по формуле:

V=lT, км/ч,

где l – протяженность участка дороги, км.;

T – среднее время движения транспортных средств по участку дороги, час.

n – количество проездов транспортных средств по участку дороги.

Как отмечалось выше, плотность движения связана с интенсивностью и средней скоростью движения потока автомобилей формулой:

N = V∙q,

где 	N– приведённая интенсивность движения автомобилей, авт./ч;

V – скорость, км/ч;

q – плотность потока, авт./км.

Для основных, наиболее загруженных транспортных магистралях муниципального образования, плотность потока составляет 3,4 авт/км. Что свидетельствует о достаточно свободных условиях движения.

Оценка практической пропускной способности для конкретных дорожных условий осуществлялась в соответствии с методикой, представленной в ОДМ 218.2.020–2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности». При оценке практической пропускной способности в конкретных дорожных условиях в рамках методических рекомендаций следует использовать уравнение:

P=β∙Pmax,

где Pmax – величина максимальной практической пропускной способности, авт./ч;

β – итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный произведению частных коэффициентов β=β1 ∙… ∙β6;

β1 – коэффициент, учитывающий ширину полосы движения или проезжей части;

β2 – коэффициент, учитывающий ширину обочины;

β3 – коэффициент, учитывающий долю грузовых ТС в потоке;

β4 – коэффициент, учитывающий наибольший продольный уклон на рассматриваемом участке;

β5 – коэффициент, учитывающий тип покрытия;

β6 – коэффициент, учитывающий вид разметки/ее отсутствие.

Максимальная практическая пропускная способность принимается для эталонного участка при благоприятных погодно–климатических условиях и транспортном потоке, состоящем только из легковых автомобилей.

В соответствии с п. 5.1.16 ОДМ 218.2.020–2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности», при расчетах пропускной способности следует исходить из величины максимальной практической пропускной способности, приведенной в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 – Величины максимальной практической пропускной способности

| Автомобильные дороги | Рmах, авт./ч |
| --- | --- |
| Двухполосные | 3600 в оба направления |
| Трехполосные | 4000 в оба направления |
| Четырех полосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2100 по одной полосе 2200 по одной полосе |
| Шестиполосные: без разделительной полосы с разделительной полосой | 2200 по одной полосе 2300 по одной полосе |
| Автомобильные магистрали, имеющие восемь полос | 2300 по одной полосе |

Для опорной сети МО Белореченский район рассчитано значение пропускной способности согласно дорожным условиям, результаты представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2 – Транспортно-эксплуатационные характеристики УДС МО Белореченский район по состоянию на май 2019г.

| № п/п | Наименование участка | Рmax 1 п. | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | β6 | Ррасч. | η | Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» (от границы района до ст. Пшехская) | 1800 | 0,85 | 0,8 | 0,94 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 2177 | 13,55 | 1423 |
| 2 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» (от ст. Пшехская п. Южный) | 1800 | 0,85 | 0,8 | 0,94 | 1 | 0,91 | 1,05 | 2199 | 10,51 | 1401 |
| 3 | а/д 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская» (от а/д А-160 до границы района) | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,93 | 1 | 0,91 | 1,05 | 1903 | 14,82 | 1697 |
| 4 | а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» (от границы района до границы г.Белореченск) | 1800 | 0,80 | 0,7 | 0,99 | 1 | 0,91 | 1,05 | 1907 | 35,71 | 1693 |
| 5 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» (от границы района до п. Мирный) | 1800 | 0,80 | 0,7 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 1907 | 3,62 | 1693 |
| 6 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от п. Мирный до а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод») | 1800 | 0,80 | 0,7 | 0,99 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 1888 | 5,40 | 1712 |
| 7 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» до п. Врхневеденеевский) | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,96 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 1945 | 6,53 | 1655 |
| 8 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от п. Врхневеденеевский до а/д 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск») | 1800 | 0,85 | 0,8 | 0,95 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 2200 | 13,27 | 1400 |
| 9 | а/д 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск - х. Грушевый» | 1800 | 0,75 | 0,7 | 0,99 | 1 | 0,91 | 1,02 | 1737 | 2,99 | 1863 |
| 10 | а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное - с. Архиповское» | 1800 | 0,80 | 0,7 | 1,00 | 1 | 0,91 | 1,05 | 1926 | 7,63 | 1674 |

Продолжение таблицы 1.9.2

| 11 | а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский» | 1800 | 0,75 | 0,8 | 0,99 | 1 | 0,91 | 1 | 1824 | 5,92 | 1776 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | а/д 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» до п. Верхневеденеевский) | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,95 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 1925 | 17,20 | 1675 |
| 13 | а/д 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от п. Верхнееведенеевского до п. Нижневеденеевский») | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,97 | 1 | 0,91 | 1,05 | 1985 | 23,83 | 1615 |
| 14 | а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск - п. Родники» | 1800 | 0,80 | 0,7 | 0,98 | 1 | 0,91 | 1,02 | 1834 | 19,74 | 1766 |
| 15 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» до ст-ц. Бжедуховская) | 1800 | 0,85 | 0,7 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 1 | 1930 | 3,99 | 1670 |
| 16 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от ст-ц. Бжедуховская до п. Нижневеденеевский) | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,99 | 1 | 0,91 | 1,05 | 2026 | 4,44 | 1574 |
| 17 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от п. Нижневеденеевский до а/д 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск») | 1800 | 0,85 | 0,7 | 1,00 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 2026 | 7,55 | 1574 |
| 18 | а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск» | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,98 | 1 | 0,91 | 1,05 | 2006 | 28,12 | 1594 |
| 19 | а/д 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская» | 1800 | 0,80 | 0,7 | 0,98 | 1 | 0,91 | 1,02 | 1834 | 11,34 | 1766 |
| 20 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское» | 1800 | 0,80 | 0,7 | 0,99 | 1 | 0,91 | 1,05 | 1907 | 6,19 | 1693 |
| 21 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-140 «ст-ца Пшехская - п. Дружный» | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,99 | 1 | 0,91 | 1,05 | 2026 | 5,63 | 1574 |
| 22 | а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская - х. Кубанский» | 1800 | 0,85 | 0,7 | 0,98 | 0,99 | 0,91 | 1,05 | 1986 | 5,84 | 1614 |
| 23 | а/д 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный» | 1800 | 0,80 | 0,7 | 0,98 | 1 | 0,91 | 1,02 | 1834 | 4,42 | 1766 |
| 24 | а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники - х. Приречный» | 1800 | 0,75 | 0,7 | 1,00 | 1 | 0,91 | 1,02 | 1754 | 1,43 | 1846 |
| 25 | а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» | 1800 | 0,85 | 0,8 | 0,98 | 0,99 | 0,91 | 1,02 | 2205 | 12,70 | 1395 |

Исходя из результатов расчета, можно сделать вывод что пропускная способность на многих автодорогах снижена более чем на 1500 авт/ч. от возможной (в табл.1.9.2 показатель Δ). Значительное влияние на ее отрицательную динамику оказывает коэффициент, учитывающий ширину полосы движения или проезжей части, а также коэффициент, учитывающий ширину обочины.

В тоже время, проводя оценку уровня обслуживания движения, используя значения коэффициента загрузки дороги движением основных магистралей МО Белореченский район, можно заключить, что их средний коэффициент загрузки составляет 0, 19, при этом обеспечивается уровень обслуживания движения категории А. Результаты расчета коэффициентов загрузки основных магистралей МО Белореченский район показаны в таблице 1.9.3.

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги:

z = N/P,

где 	N– интенсивность движения, авт./ч;

Р – практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.

В соответствии с п. 4.20 ОДМ 218.2.020–2012 «Методические рекомендации по оценке пропускной способности», различают шесть уровней обслуживания движения на дорогах А, B, C, D, E, F.

А. Для категории А (z<0,20) характерно движение автомобилей в свободных условиях, без взаимодействия. При этом наблюдается низкая эмоциональная нагрузка водителей в сочетании с удобством работы. Экономическая эффективность дороги низкая.

Таблица 1.9.3 – Результаты расчета коэффициентов загрузки основных магистралей МО Белореченский район

| № | Название автомобильной дороги /улицы | Р | N | z | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» (от границы района до ст. Пшехская) | 2177 | 295 | 0,14 | 4,92 |
| 2 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» (от ст. Пшехская п. Южный) | 2199 | 231 | 0,11 | 3,85 |
| 3 | а/д 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская» (от а/д А-160 до границы района) | 1903 | 282 | 0,15 | 5,64 |
| 4 | а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» (от границы района до границы г.Белореченск) | 1907 | 681 | 0,36 | 13,62 |
| 5 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» (от границы района до п. Мирный) | 1907 | 69 | 0,04 | 1,15 |
| 6 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от п. Мирный до а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод») | 1888 | 102 | 0,05 | 1,70 |
| 7 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» до п. Врхневеденеевский) | 1945 | 127 | 0,07 | 2,12 |
| 8 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от п. Врхневеденеевский до а/д 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск») | 2200 | 292 | 0,13 | 5,84 |
| 9 | а/д 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск - х. Грушевый» | 1737 | 52 | 0,03 | 1,04 |
| 10 | а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное - с. Архиповское» | 1926 | 147 | 0,08 | 3,68 |
| 11 | а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст-ца Бжедуховская - ст-ца Октябрьская - х. Новогурийский» | 1824 | 108 | 0,06 | 3,60 |
| 12 | а/д 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» до п. Верхневеденеевский) | 1925 | 331 | 0,17 | 6,62 |
| 13 | а/д 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от п. Верхнееведенеевского до п. Нижневеденеевский») | 1985 | 473 | 0,24 | 9,46 |
| 14 | а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск - п. Родники» | 1834 | 362 | 0,20 | 7,24 |
| 15 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» до ст-ц. Бжедуховская) | 1930 | 77 | 0,04 | 2,57 |
| 16 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от ст-ц. Бжедуховская до п. Нижневеденеевский) | 2026 | 90 | 0,04 | 2,25 |

Продолжение таблицы 1.9.3

| 17 | а/д 03 ОП МЗ 03Н–136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» (от п. Нижневеденеевский до а/д 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск») | 2026 | 153 | 0,08 | 3,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | а/д 03 ОП РЗ 03К-137 «Подъезд к г. Белореченск» | 2006 | 564 | 0,28 | 11,28 |
| 19 | а/д 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.-д. ст. Комсомольская» | 1834 | 208 | 0,11 | 4,16 |
| 20 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское» | 1907 | 118 | 0,06 | 2,36 |
| 21 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-140 «ст-ца Пшехская - п. Дружный» | 2026 | 114 | 0,06 | 2,28 |
| 22 | а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская - х. Кубанский» | 1986 | 116 | 0,06 | 2,32 |
| 23 | а/д 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный» | 1834 | 81 | 0,04 | 2,03 |
| 24 | а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники - х. Приречный» | 1754 | 25 | 0,01 | 0,50 |
| 25 | а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный-Химзавод» | 2205 | 280 | 0,13 | 5,60 |

В практической деятельности для оценки технических возможностей дороги, кроме пропускной способности АД, используют также значения расчетной скорости и расчетной нагрузки.

УДС МО Белореченского района представлена дорогами регионального, межмуниципального и общего пользования местного значения. Согласно СП 34.13330.2012, СП 396.1325800.2018 и ГОСТ Р 52748 – 2007:

значения расчетной скорости для дорог III категории составляет 100 км/ч, IV – 80 км/ч, V – 60 км/ч;

значения расчетной нагрузки – транспортно-эксплуатационный показатель, указывающий на прочность дорожных одежд, для дорог III – IV категории – 100 кН, для дорог V категории – 60 кН.

По результатам обследования снижения указанных показателей не выявлено.

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что геометрические параметры и транспортно-эксплуатационные показатели существующей улично-дорожной сети в целом соответствуют нормативным показателям.

При рассмотрении инженерной деятельности по организации дорожного движения была отмечена необходимость определять количественными показателями оценку эффективности дорожного движения. Как было сказано в начале подраздела, к параметрам эффективности организации дорожного движения, относят параметры, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов.

Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги (τs) характеризует потерю времени участниками дорожного движения.

Расчет средней задержки транспортных средств в движении осуществляется для фактически наблюдаемых условий движения и условий движения, при которых временной интервал между следующими друг за другом по одной полосе движения транспортными средствами превышает 10 секунд (далее – условия свободного движения):

Для фактически наблюдаемых условий движения средняя задержка транспортных средств в движении на километр сети дорог (τs) рассчитывается по формуле:

τs=i=1nmi∙τii=1nmi∙li, час/км,

где:

– средняя задержка транспортных средств в движении участке дороги, час;

– число полос движения в одном направлении для i–го участка дороги;

– протяженность i–го участка дороги;

Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги (τi) рассчитывается по формуле:

τs=T-Tсв, час,

где:

T – среднее время движения транспортных средств по участку дороги, час.

Tсв – среднее время движения транспортных средств по участку дороги в условиях свободного движения, час.

Среднее время движения транспортных средств (T) по участку дороги рассчитывается по формуле:

T=i=1ntin, час,

где:

ti – время проезда участка дороги, зафиксированное при i–м проезде одного транспортного средства, либо время проезда i–го транспортного средства по данному участку дороги, час (регистрируется в ходе обследования дорожного движения при помощи средств измерения);

Временной индекс (IT) характеризует удельные потери времени участниками дорожного движения на единицу времени движения транспортного средства.

Расчет временного индекса осуществляется для фактически наблюдаемых условий движения:

Для фактически наблюдаемых условий движения временной индекс на сети дорог (ITs) рассчитывается по формуле:

ITs=i=1nmi∙li∙ITii=1nmi∙li,

где:

ITi – временной индекс на участке дороги.

Временной индекс на участке дороги (ITi) рассчитывается по формуле:

ITi=TTсв,

где:

T – время движения транспортных средств по участку дороги, час.

Tсв – время движения транспортных средств по участку дороги в условиях свободного движения, час.

Буферный индекс (Ib) характеризует удельные дополнительные затраты времени движения транспортного средства, обусловленные непредсказуемостью условий движения.

Буферный индекс для участка дороги (Ibi) рассчитывается по формуле:

Ibi=T85%-TT,

где:

T – среднее время движения по участку дороги, час;

T85% – время движения по участку дороги, в которое укладывается 85% обследованных проездов транспортных средств по данному участку дороги, соответственно, час.

Среднее значение буферного индекса для сети дорог (Ibs) рассчитывается по формуле:

Ibs=i=1nmi∙li∙Ibii=1nmi∙li,

Рассмотрим порядок расчёта показателей эффективности дорожного движения на примере результатов обследования участка а/д 03 ОП МЗ 03Н–134. проходящего через п. Южный в МО Белореченский район.

На указанном участке с 1 полосой движения в каждую сторону, были получены данные о времени преодоления 30 метрового участка (таблица 1.9.4).

Таблица 1.9.4 – Время движения транспортного средства по обследуемому участку дороги

| Время движения транспортного средства по обследуемому участку дороги, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № заме-ра | категория |  |  | № замера | категория |  |  |
|  | легковые | грузовые | автобусы |  | легковые | грузовые | автобусы |
| 1 | 3 |  |  | 51 | 3 |  |  |
| 2 | 4 |  |  | 52 | 3 |  |  |
| 3 | 4 |  |  | 53 | 3 |  |  |
| 4 | 3 |  |  | 54 | 4 |  |  |
| 5 | 4 |  |  | 55 | 4 |  |  |
| 6 | 5 |  |  | 56 | 3 |  |  |
| 7 | 7 |  |  | 57 | 4 |  |  |
| 8 | 6 |  |  | 58 | 3 |  |  |
| 9 | 3 |  |  | 59 | 3 |  |  |
| 10 | 4 |  |  | 60 | 4 |  |  |
| 11 | 4 |  |  | 61 | 4 |  |  |
| 12 | 4 |  |  | 62 | 3 |  |  |

Продолжение таблицы 1.9.4

| 13 | 4 |  |  | 63 | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4 |  |  | 64 | 4 |  |  |
| 15 | 3 |  |  | 65 | 4 |  |  |
| 16 | 3 |  |  | 66 | 5 |  |  |
| 17 | 4 |  |  | 67 | 4 |  |  |
| 18 | 4 |  |  | 68 | 4 |  |  |
| 19 | 4 |  |  | 69 | 3 |  |  |
| 20 | 3 |  |  | 70 | 4 |  |  |
| 21 | 3 |  |  | 71 | 5 |  |  |
| 22 | 3 |  |  | 72 | 4 |  |  |
| 23 | 3 |  |  | 73 | 4 |  |  |
| 24 | 3 |  |  | 74 | 4 |  |  |
| 25 | 3 |  |  | 75 | 4 |  |  |
| 26 | 3 |  |  | 76 | 4 |  |  |
| 27 | 3 |  |  | 77 | 4 |  |  |
| 28 | 3 |  |  | 78 | 4 |  |  |
| 29 | 3 |  |  | 79 | 4 |  |  |
| 30 | 4 |  |  | 80 | 5 |  |  |
| 31 | 3 |  |  | 81 | 5 |  |  |
| 32 | 4 |  |  | 82 | 5 |  |  |
| 33 | 3 |  |  | 83 | 5 |  |  |
| 34 | 3 |  |  | 84 | 4 |  |  |
| 35 | 4 |  |  | 85 |  | 4 |  |
| 36 | 3 |  |  | 86 |  | 4 |  |
| 37 | 3 |  |  | 87 |  | 3 |  |
| 38 | 3 |  |  | 88 |  | 3 |  |
| 39 | 4 |  |  | 89 |  | 2 |  |
| 40 | 4 |  |  | 90 |  | 4 |  |
| 41 | 3 |  |  | 91 |  | 3 |  |
| 42 | 4 |  |  | 92 |  | 4 |  |
| 43 | 4 |  |  | 93 |  | 5 |  |
| 44 | 3 |  |  | 94 |  | 4 |  |
| 45 | 3 |  |  | 95 |  | 4 |  |
| 46 | 3 |  |  | 96 |  | 5 |  |
| 47 | 3 |  |  | 97 |  | 4 |  |
| 48 | 3 |  |  | 98 |  |  | 3 |
| 49 | 4 |  |  | 99 |  |  | 4 |
| 50 | 4 |  |  | 100 |  |  | 3 |

Среднее время движения транспортных средств (T) по исследуемому участку дороги:

Т=(3+4+4+3+4+5+7+6+3+4+4+4+4+4+3+4+4+4+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+4+3+4+3+3+4+3+3+3+4+4+3+4+4+3+3+3+3+3+4+4+3+3+3+4+4+3+4+3+3+4+4+3+2+4+4+5+4+4+3+4+5+4+4+4+4+4+4+4+4+5+5+5+5+4+4+4+3+3+2+4+3+4+5+4+4+5+4+3+4+3)/100=3,7 с.;

Средняя скорость движения транспортных средств (V) на участке дороги:

V=3,6*503,7=48,64865, км/ч;

Средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги (τi):

τi=1163600-903600=0,00722, час,

Средняя задержка транспортных средств в движении на километр сети дорог (τs):

τs=1*0,007221*1,588=0,004548, час/км;

Временной индекс на сети дорог (ITs):

ITi=11690=1,2889;

Буферный индекс для участка дороги (Ibi):

Ibi=3,9-3,73,7=0,054.

Расчет основных параметров дорожного движения по другим улицам проведены аналогично и сведены в таблицу 1.9.5.

Анализ основных параметров дорожного движения, проведенный на основании данных, представленных в таблице 1.9.5, позволяет сделать вывод о том, что участками УДС МО Белореченский район с неблагоприятными условиями движения являются:

- а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская» от г. Белореченск до поворота на п. Приречный;

- а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» от п. Нижневеденеевский до п. Гливенко;

- а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский», п. Южный;

- а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» от г. Белореченска до поворота на х. Новоселовский;

- а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» от п. Родники до а/д 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный».

В целом, по результатам анализа данных, можно сделать вывод о том, пропускная способность улиц и дорог муниципального образования находится в пределах допустимых значений, однако критические показатели на отдельных участках графа свидетельствуют о необходимости проведения мероприятий по развитию и реконструкции дорожных объектов с целью избежать проблем перегрузкой улично-дорожной сети в будущем.

Таблица 1.9.5 – Основные параметры дорожного движения

| № п/п | Обследуемый участок | сторона движения | Vмг, км/час | V, км/час | τs, час/км | τi, час | I t | I b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» ст. Пшехская | четная | 54 | 47,106383 | 0,00517184 | 0,008611 | 1,344 | 0,095 |
| 2 | 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» ст. Пшехская | не четная | 54 | 47,83391 | 0,00550551 | 0,009166 | 1,367 | 0,066 |
| 3 | 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» от г. Белореченск до поворота на п. Приречный | четная | 90 | 67,1186441 | 0,00374071 | 0,008611 | 1,344 | 0,050 |
| 4 | 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» от г. Белореченск до поворота на п. Приречный | не четная | 60 | 61,3636364 | 0,00470605 | 0,01083 | 1,433 | 0,013 |
| 5 | 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» от п. Нижневеденеевский до п. Гливенко | четная | 90 | 70,4347826 | 0,00216675 | 0,00555 | 1,167 | 0,063 |
| 6 | 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» от п. Нижневеденеевский до п. Гливенко | не четная | 90 | 76,2352941 | 0,00238343 | 0,006111 | 1,183 | 0,000 |
| 7 | 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» до п. Верхневеденеевский | четная | 45 | 72 | 0,00365263 | 0,011388 | 1,183 | 0,114 |
| 8 | 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» до п. Верхневеденеевский | не четная | 60 | 72,5806452 | 0,00365263 | 0,011388 | 1,229 | 0,000 |
| 9 | 03 208 ОП МР 06 «п,Южный-Химзавод» | четная | 60 | 43,0188679 | 0,00542261 | 0,008611 | 1,229 | 0,122 |
| 10 | 03 208 ОП МР 06 «п,Южный-Химзавод» | не четная | 45 | 48,6486486 | 0,004548 | 0,007222 | 1,229 | 0,096 |
| 11 | 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское» | четная | 90 | 72 | 0,0026282 | 0,018888 | 1,344 | 0,142 |
| 12 | 03 ОП МЗ 03Н-139 «с. Великовечное - с. Новоалексеевское» | не четная | 60 | 67,5 | 0,0027828 | 0,02 | 1,289 | 0,054 |
| 13 | а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» от г. Белореченска до поворота на х. Новоселовский | четная | 60 | 74,8314607 | 0,00263625 | 0,005277 | 1,213 | 0,147 |

Продолжение таблицы 1.9.5

| 14 | а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» от г. Белореченска до поворота на х. Новоселовский | не четная | 60 | 84 | 0,01123876 |  | 0,0225 | 1,227 | 0,068 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» от п. Родники до а/д 03 ОП РЗ 03К–142 | четная | 54 | 72 | 0,00263625 | 0,00527778 |  | 1,253 | 0,085 |
| 16 | а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» от п. Родники до а/д 03 ОП РЗ 03К-142 | не четная | 54 | 69,5172414 | 0,01123876 | 0,0225 |  | 2,066 | 0,003 |
| 17 | ул. Норильская п. Родники | четная | 36 | 39,5643564 | 0,00629723 | 0,0075 |  | 1,253 | 0,105 |
| 18 | ул. Норильская п. Родники | не четная | 54 | 40,212766 | 0,00513108 | 0,00611111 |  | 2,066 | 0,096 |
| 19 | ул. Победы ст. Рязанская | четная | 36 | 46,9565217 | 0,00383382 | 0,00611111 |  | 1,245 | 0,046 |
| 20 | ул. Победы ст. Рязанская | не четная | 54 | 46,2857143 | 0,00400809 | 0,00638889 |  | 1,195 | 0,061 |
| 21 | Участок от а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» до п. Верхневеденеевский | четная | 90 | 69,6774194 | 0,00353257 | 0,01666667 |  | 1,167 | 0,091 |
| 22 | Участок от а/д 00 ОП ФЗ А160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» до п. Верхневеденеевский | не четная | 90 | 82,5882353 | 0,00158966 | 0,0075 |  | 1,174 | 0,089 |

# 1.10 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств, результаты анализа пассажиропотоков

На территории МО Белореченский район пассажирский транспорт общего пользования представлен 27–ю маршрутами. Основные характеристики маршрутов общественного транспорта МО Белореченский район представлены в таблице 1.10.1.

В качестве исходных данных для определения основных параметров МТС была использована универсальная информационная система мониторинга «Интеграция».

Таблица 1.10.1 – Основные характеристики маршрутов общественного транспорта

| № п/п | Название маршрута | Протя–женность, км | Наименование остановочных пунктов | Количество рейсов за неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 102 г. Белореченск – х. Терновый | 27,06/25,6 | г. Белореченск (Автовокзал) – х. Фадеевский – х. Терновый | 21 |
| 2 | № 103 г. Белореченск – п. Лесной | 33,22/31,65 | Белореченск (Автовокзал) – х. Кубанский – Коренная Балка – Дунайский – п. Лесной | 28 |
| 3 | № 105 г. Белореченск – п. Молодежный | 33,99/32,39 | Белореченск (Автовокзал) – п. Заречный – ДНТ "Заря" – п. Дружный – п. Мирный – ст. Черниговская – п. Молодежный | 51 |
| 4 | № 106 Белореченск – ст. Гурийская | 37,85/39,23 | Белореченск (Автовокзал) – п. Заречный – ДНТ "Заря" – п. Дружный – п. Мирный – ст. Черниговская – п. Молодежный – ст. Гурийская | 21 |
| 5 | № 107 г. Белореченск – ст. Пшехская (3 мкр) | 13,34/13,73 | Белореченск (центральный рынок) – ст. Пшехская (центр) – ст. Пшехская (3 микрорайон) | 113 |
| 6 | № 107А г. Белореченск – ст. Пшехская (ж.д. вокзал) | 14,62/15,12 | Белореченск (центральный рынок) – ст. Пшехская (центр) – ст. Пшехская (ж.д. вокзал) | 109 |
| 7 | № 108 г. Белореченск — х. Новогурийский | 48,45/52,76 | Белореченск (Автовокзал) – Верхневеденеевский – Проточный – Первомайский – Ганжинский (на трассе) – Нижневеденеевский – Бжедуховская – Октябрьская – Каневецкий – Новогурийский | 21 |

Продолжение таблицы 1.10.1

| 8 | № 109 г. Белореченск — ст. Рязанская | 38,02/37,55 | Белореченск (Автовокзал) – Верхневеденеевский – Ганжинский (на трассе) – 2 ГЭС – Гливенко (на трассе) – Рязанская | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | № 110 г. Белореченск – п. Приречный | 10,73/10,71 | Белореченск (ЦРБ) – Международная – Пенсионный фонд – Мебельная фабрика – Центральный рынок – Горпарк – 40 лет ВЛКСМ – МЭЗ – Магазин Очаково – Нефтебаза – Хлебозавод – СМУ – Заявочная – Молокозавод – Школьная – Мостовая – Заявочная – Родники 1 – Родники кон. – Приречный | 77 |
| 10 | № 111 г. Белореченск – п. Восточный | 13,52/ | Белореченск (ЦРБ) – Международная – Пенсионный фонд – Мебельная фабрика – Центральный рынок – Горпарк – 40 лет ВЛКСМ – МЭЗ – Магазин Очаково – Нефтебаза – Хлебозавод – СМУ – Заявочная – Молокозавод – Школьная – Мостовая – Лесная – Научный лесхоз – ДНТ Железнодорожник 1 – ДНТ Железнодорожник – п. Восточный | 42 |
| 11 | № 112А Белореченск – с. Архиповское | 33,65/32,97 | Белореченск (Автовокзал) – Новоселовский (трасса) – Привольный (трасса) – Леонтьевское (трасса) – с. Школьное – Новоалексеевское – Архиповское | 35 |
| 12 | № 113 г. Белореченск – х. Лантратов | 32,84/32,57 | Белореченск (Автовокзал) – Новоселовский (трасса) – Привольный (трасса) – Леонтьевское (трасса) – с. Школьное – Новоалексеевское – Архиповское Белореченск (Автовокзал) – Новоселовский (трасса) – Привольный (трасса) – Леонтьевское (трасса) – х. Школьный – с. Школьное – Лантратов | 37 |
| 13 | № 114А г. Белореченск – п. Степной | 14,5/14,18 | Белореченск (Автовокзал) – п. Степной | 49 |
| 14 | № 115 г. Белореченск — п. Высотный | 30,93/30,64 | Белореченск (Автовокзал) – Верхневеденеевский – Проточный – Первомайский – Комсомольский – Высотный | 35 |
| 15 | № 116 г. Белореченск — ст. Бжедуховская | 33,28/32,85 | Белореченск (Автовокзал) – Верхневеденеевский – Ганжинский (на трассе) – 2 ГЭС – Нижневеденеевский – Бжедуховская | 30 |

Продолжение таблицы 1.10.1

| 16 | № 117 г. Белореченск — ст. Бжедуховская | 12,57/11,79 | г. Белореченск (Автовокзал) — п. Верхневеденеевский — п. Ганжинский (на трассе) – 2 ГЭС — п. Нижневеденеевский — ст. Бжедуховская | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | № 118 г. Белореченск — с. Великовечное | 26,73/26,42 | Белореченск (Автовокзал) – Привольный (трасса) – Леонтьевское – с. Великовечное | 28 |
| 18 | № 118Э г. Белореченск — с. Великовечное (экспресс) | 26,47/26,18 | Белореченск (Автовокзал) – Великовечное | 109 |
| 19 | № 120 г. Белореченск – х. Кубанский | 24,35/22,79 | Белореченск (Автовокзал) – х. Кубанский | 36 |
| 20 | № 122 г. Белореченск — х. Долгогусевский | 18,2/18,25 | В прямом направлении: Белореченск (Автовокзал) – п. Южный – п. Заречный 2 – ДНТ "Заря" – Долгогусевский. В обратном направлении: Долгогусевский – по а/дороге "Белореченск – Нижневеденеевский" – Белореченск (Автовокзал) | 21 |
| 21 | № 122А г. Белореченск — с. Архиповское | 19,76/17.73 | Белореченск (Автовокзал) – Новоселовский (трасса) – Привольный (трасса) – Леонтьевское (трасса) – с. Школьное – Новоалексеевское – Архиповское | 21 |
| 22 | № 123 Железнодорожный вокзал – п. Садовый | 9,28/6,83 | В прямом направлении: Ж.д. вокзал – По требованию – ул. Кирова – Техникум – Нептун – 40 лет ВЛКСМ – Колос – магазин "Домострой" – ул. Чапаева – Универмаг – ул. Шалимова –Автостанция – СОШ №2 – Пенсионный фонд – ул. Международная – ЦРБ – пер. Партизанский – ул. Чехова – ул. Шабанова – Коммунхоз – п. Садовый. В обратном направлении: п. Садовый – Коммунхоз – ул. Шабанова – ул. Чехова – пер. Партизанский – ЦРБ – ул. Международная – Пенсионный фонд – СОШ №2 – Автостанция – ул. Шалимова – Универмаг – ул. Чапаева – Колос – ул. 40 лет ВЛКСМ – Нептун – Техникум – ул. Кирова – По требованию – Ж.д. вокзал. | 70 |

Продолжение таблицы 1.10.1

| 23 | № 125 Белореченск (ЦРБ) – п. Родники (ул. Офицерская) | 9,91/10,24 | В прямом направлении: ЦРБ – ул. Международная – Пенсионный фонд – СОШ №2 – Автостанция – ул. Шалимова – Универмаг – ул. Чапаева – Колос – ул. 40 лет ВЛКСМ – Нептун – Техникум – магазин "Очаково" – Нефтебаза – Эльна – п. Родники кон. – ул. Мостовая – ул. Зеленая – п. Родники (ул. Российская). В обратном направлении: п. Родники (ул. Российская) – ул. Солнечная – ул. Мостовая – п. Родники кон. – Эльна – Нефтебаза – магазин "Очаково" – Нептун – 40 лет ВЛКСМ – Колос – магазин "Домострой" – ул. Чапаева – Универмаг – ул. Шалимова –Автостанция – СОШ №2 – Пенсионный фонд – ул. Международная – ЦРБ | 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | № 128 г. Белореченск (ЦРБ) – п. Новый | 7,33/7,3 | Белореченск (ЦРБ) – Международная – Пенсионный фонд – Мебельная фабрика – Центральный рынок – Горпарк – 40 лет ВЛКСМ – МЭЗ – Магазин Очаково – Калинина – Мостовая – Школьная – п. Южный – Заявочная – Колония – ул. Комарова – Бригада – п. Заречный – п. Заречный кон. | 71 |
| 25 | № 129 г. Белореченск (ЦРБ) – п. Заречный | 8,99/12,87 | Белореченск (ЦРБ) – Международная – Пенсионный фонд – Мебельная фабрика – Центральный рынок – Горпарк – 40 лет ВЛКСМ – МЭЗ – Магазин Очаково – Калинина – Мостовая – Школьная – п. Южный – Заявочная – Колония – ул. Комарова – Бригада – п. Заречный – п. Заречный кон. | 80 |
| 26 | № 118П Прямой г. Белореченск — с. Великовечное | 26,58/23,9 | А/дорога Р253 "Майкоп – Усть–Лабинск – Кореновск" – Поворот на Леонтьевское – с. Леонтьевское – с. Великовечное – ул. Выгонная – ул. Советская – ул. Ленина – Водолечебница | 7 |

Продолжение таблицы 1.10.1

| 27 | № 193 г. Белореченск — х. Беляевский | 58,31/47,1 | В прямом направлении: А/дорога Р253 "Майкоп – Усть–Лабинск – Кореновск" – Поворот на Рязанскую – Нижневеденеевский – а/дорога "Белореченск – Нижневеденеевский" – а/дорога "Мирный – Бжедуховская – Беляевский" – ст. Рязанская (ул. Победы – ул. Свободы – ул. Первомайская) а/дорога "Рязанская – Беляевский" – Поворот направо на х. Головков – х. Головков – х. Северный – х. Авиация – х. Фокин – х. Беляевский. В обратном направлении: х. Беляевский – а/дорога "Рязанская – Беляевский" ст. Рязанская – а/дорога "Мирный – Бжедуховская – Беляевский" – а/дорога "Белореченск – Нижневеденеевский"– Поворот на Белореченск – а/дорога Р253 "Майкоп – Усть–Лабинск – Кореновск" | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Схемы маршрутов общественного транспорта в МО Белореченский район показаны на рисунках И.47 – И.52 графической части КСОДД.

Как видно из схемы межпоселковое и внутрирайонное сообщение имеет достаточно разветвленную маршрутную сеть. Характерной особенностью схем маршрутов общественного транспорта в МО Белореченский район является наличие сообщения друг с другом всех крупных населенных пунктов. Данные натурного обследования позволяют сделать вывод о том, что движение МТС по территории МО Белореченский район производится строго по описанным маршрутам согласно расписанию.

Наибольшее количество рейсов совершается по маршрутам №107, №107А, №118Э, №129.

# 1.11 Анализ состояния безопасности дорожного движения, исследование причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443–ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Федеральный закон от 10.12.1995 N 196–ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015–2015 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

В качестве исходных данных для анализа аварийности была использована информация, предоставленная управлением ОГИБДД ОМВД России по Белореченскому району. В рамках данного проекта был проанализирован период с 2016 по 2018 гг., а также учтены данные за 5 месяцев 2019 года.

1.11.1 Оценка общего состояния аварийности и тенденция ее изменения

За период с 2016 по 2018 гг. в МО Белореченский район зафиксировано 507 ДТП, в которых пострадало 733 человека (620 раненых и 113 погибших). Сводные данные аварийности приведены в таблице 1.11.1 и отображены на рисунке 1.11.1 соответственно.

Таблица 1.11.1 – Обобщённые показатели аварийности по годам

| Сводные данные | Год совершения ДТП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (5 месяцев) |
| Всего учтенных ДТП | 156 | 159 | 192 | 65 |
| Всего раненых | 182 | 188 | 250 | 95 |
| Всего погибло | 42 | 32 | 39 | 9 |
| Количество участников | 370 | 381 | 498 | 200 |

Рисунок 1.11.1 – Диаграмма распределения показателей аварийности за 2016 – 2018 года

Сравнение количественных показателей за 2019 г. с аналогичным периодом прошлого года представлено в таблице 1.11.2

Таблица 1.11.2 – Оценка показателей аварийности за 2019 г.

| Период анализа | Общее количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ДТП | Раненых | Погибших | Участников |
| 2018 г. (5 месяцев) | 68 | 80 | 13 | 171 |
| 2019 г. (5 месяцев) | 65 | 95 | 9 | 200 |
| Разница показателей | –4,4% | +18% | –30,7% | +16,9% |

Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать заключение о том, что в рассматриваемом периоде 2016–2018 гг. прослеживается тенденция на ухудшение аварийности. Более того, в 2018 году наблюдается резкий рост всех основных показателей. В частности, при сравнении с 2017 годом количество ДТП возросло на 20%, число раненных на 33%, число погибших на 21,8%.

В свою очередь, первые пять месяцев 2019 года показывают очередное повышение числа раненных и общего количества участников, несмотря на снижение количества погибших до уровня 2017 г.

Более детальный анализ полученной информации позволяет отметить, что в целом состояние дорожно-транспортной аварийности в муниципальном образовании характеризуется следующими параметрами:

1) основными видами учётных ДТП являются: наезд на велосипедиста; наезд на пешехода; наезд на препятствие; опрокидывание; столкновение. Количественные данные за 2016 – 2018 годы приведены в таблице 1.11.3, наглядное отображение долевого распределения показано на рисунке 1.11.2

Таблица 1.11.3 – Количество учётных ДТП по видам за 2016 – 2018 гг.

| Вид ДТП | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол–во | Доля, % | Кол–во | Доля, % | Кол–во | Доля, % |
| Наезд на велосипедиста | 8 | 5,13% | 10 | 6,37% | 4 | 2,08% |
| Наезд на пешехода | 44 | 28,21% | 38 | 24,20% | 63 | 32,81% |
| Наезд на препятствие | 8 | 5,13% | 10 | 6,37% | 15 | 7,81% |
| Опрокидывание | 20 | 12,82% | 11 | 7,01% | 12 | 6,25% |
| Столкновение | 74 | 47,44% | 85 | 54,14% | 95 | 49,48% |
| Иные виды | 2 | 1,28% | 4 | 3,18% | 1 | 1,56% |

Рисунок 1.11.2 – Распределение учётных ДТП по видам за 2018 г.

2) наезд на пешехода, наряду со столкновением, по–прежнему остаются ключевыми видами ДТП, в них погибают порядка 90% и получают ранения более 80% от общего числа пострадавших. Так, за 2018 год доля ДТП, связанных с наездом на пешехода составили 33 процента всех ДТП (доля раненых 22%, погибших 31%), диаграмма долевого распределения пострадавших по видам ДТП представлена на рисунках 1.12.2, 1.12.3;

Рисунок 1.11.3 – Распределение погибших по видам ДТП в 2018 г.

Рисунок 1.11.4 – Распределение раненых по видам ДТП в 2018 г.

3) две трети всех дорожно-транспортных происшествий, причина которых нарушение Правил дорожного движения, связаны с водителями легковых автомобилей;

4) около 46 процентов дорожно-транспортных происшествий происходит на территории населенных пунктов района, в них погибают более 24 процентов и получают ранения более 38 процентов общего числа пострадавших. Из них, на город Белореченск приходится 75 процентов происшествий;

С целью выявления мест концентрации ДТП, изучения условий и причин их возникновения, а также назначения мероприятий их ликвидации и профилактике был произведён анализ распределения ДТП по протяженности дорог и улиц. Согласно действующим нормативным документам, к аварийно-опасным участка дороги (местам концентрации дорожно-транспортных происшествий) относятся – участки дороги, улицы, не превышающие 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более дорожно-транспортных происшествия одного вида или пять и более дорожно-транспортных происшествий независимо от вида, в которых погибли или были ранены люди.

В результате проведённого топографического анализа за последний и предпоследний расчётный период было выявлено восемь мест концентрации ДТП (очаги аварийности). В частности, по итогам 2017 г на территории муниципального образования выявлены следующие места концентрации дорожно-транспортных происшествий:

– а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», 27 км + 600 м (вновь возникший, протяженность – 450 м, 4–2–2 (вид ДТП: столкновение – 3, наезд на пешехода – 1));

– а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», 30 км + 600 м (мигрирующий, протяженность – 300 м, 4–1–8 (вид ДТП: столкновение – 4);

– а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», 32 км + 900 м (вновь возникший, протяженность – 750 м, 5–1–6 (вид ДТП: столкновение – 5);

– а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 15 км + 950 м (вновь возникший, протяженность – 850 м, 3–2–6 (вид ДТП: столкновение – 3));

– г. Белореченск, перекресток улиц Суворова – Гагарина (вновь возникший, 3–0–3 (вид ДТП: столкновение – 3));

– г. Белореченск, ул. Мира, 72 (вновь возникший, 3–0–3 (вид ДТП: наезд на пешехода – 3));

В свою очередь, по итогам 2018 года зафиксированы следующие места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

– а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» 24 км + 265 м (вновь возникший, протяженность 0 м, 4–0–5 (вид ДТП: столкновение – 4);

– 46–й км а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (направление Бжедугхабль – Усть–Лабинск – Кореновск) 46 км + 200 м (протяжённость 1000 м, 3–1–5 (вид ДТП: столкновение – 3));

– г. Белореченск, перекресток улиц Ленина–Шабанова (вновь возникший, 4–0–6 (вид ДТП: столкновение).

Период 5 месяцев 2019 года, позволил обозначить проявление одного мигрирующего очага:

– а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», 27 км + 400 м (мигрирующий, протяженность – 200 м, 3–1–4 (вид ДТП: столкновение – 3, наезд на пешехода – 1));

Также за истекший год был выявлен ряд потенциально–аварийных участков УДС, на которых произошло не менее 3 ДТП с пострадавшими:

– а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (направление Бжедугхабль – Усть–Лабинск – Кореновск), 20 км + 200 м (протяжённость 600 м, 3–1–2 (вид ДТП: столкновение – 2, наезд на пешехода – 1));

– а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (направление Бжедугхабль – Усть–Лабинск – Кореновск), 25 км + 250 м (протяжённость 650 м, 3–0–8 (вид ДТП: столкновение – 2, наезд на пешехода – 1));

– а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский», 20 км + 50 м (протяжённость 550 м, (протяжённость 550 м, 3–0–4 (вид ДТП: столкновение – 2, опрокидывание – 1));

– а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск», 4 км + 950 м (протяжённость 450 м, 4–3–8 (вид ДТП: столкновение – 2, наезд на препятствие – 1, опрокидывание – 1));

– г. Белореченск, участок ул. Победы ограниченный ул. Дундича и пер. Лесхозный;

– г. Белореченск, пересечение ул. Гоголя – ул. Мира (3–0–3 (вид ДТП: столкновение – 1, наезд на пешехода – 2));

Следует обратить внимание на участки (очаги ДТП), не попадающие в перечисленные выше категории, но на которых за последние два года произошло три и более ДТП:

– 8–й км а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (направление Бжедугхабль – Усть–Лабинск – Кореновск);

– 10–11–й км а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (направление Бжедугхабль – Усть–Лабинск – Кореновск) (район станицы Рязанской);

30–й, 32–й км а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (направление Бжедугхабль – Усть-Лабинск – Кореновск);

39–й км а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» (направление Бжедугхабль – Усть–Лабинск – Кореновск), возле х. Привольный;

– 37–й км а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст. Гурийская–ст. Черниговская–ст. Рязанская» (вдоль пос. Проточный);

– 8–й км а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск – ст–ца Гиагинская» (вблизи пос. Степной);

– а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» (участок ул. Шоссейная, ул. Центральная в пос. Южный, ограниченный ул. Переездная и ул. Узкая);

– г. Белореченск, участок ул. Победы (в районе пересечения с пер. Угольный);

– г. Белореченск, участок ул. Интернациональная, д.138 – ул. Интернациональная, д.215;

Наглядное отображение территориального расположения мест совершения дорожно-транспортных происшествий за последний год показано на рисунках И.53 – И.61 (см. Приложение И). При нанесении меток, использовались условные обозначения, позволяющие квалифицировать происшествия по видам.

1.11.2 Исследование причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

В общей структуре аварийности наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий происходит по причине нарушения Правил дорожного движения водителями транспортных средств, в таких дорожно-транспортных происшествиях погибает и получает ранения подавляющее большинство пострадавших (85,9 процента общего числа погибших и 91 процент общего числа раненых);

– каждое шестое дорожно-транспортное происшествие совершается водителями в состоянии опьянения (учитывались данные по алкогольному и наркотическому опьянению, а также случаи отказа от прохождения медицинского освидетельствования).

Детальный анализ мест совершения ДТП показывает, что основными причинами ДТП являются:

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- не соблюдение очередности проезда перекрестков;

- превышение установленной скорости движения;

- выезд на полосу встречного движения;

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения;

- несоблюдение дистанции;

- неправильный выбор режима движения при плохих погодных условиях.

В число основных групп дорожных факторов, способствующих возникновению участков концентрации ДТП, входят:

- наличие дефектов эксплуатационного состояния покрытия проезжей части и обочин, технических средств организации дорожного движения и инженерного оборудования дорог, снижающих безопасность дорожного движения;

- сложные сочетания геометрических элементов трассы, не обеспечивающие равномерный режим движения транспортных средств;

- недостаточное по сравнению с нормами расстояние видимости проезжей части и встречных автомобилей на кривых в плане и в продольном профиле;

- нарушение зрительной плавности трассы и ясности дальнейшего направления дороги;

- неудовлетворительный уровень содержания дорог;

- разделение, слияние и пересечение транспортных потоков на пересечениях и примыканиях дорог, на которых планировка и схемы организации движения не отвечают установленным требованиям;

- несоответствие параметров геометрических элементов трассы дороги состоянию покрытия и придорожной обстановке, способствующее значительному превышению безопасной скорости движения;

- отсутствие оборудованных пешеходных переходов в необходимых местах, способствующее неожиданному появлению пешеходов на проезжей части;

- отсутствие или дефекты инженерного оборудования на эксплуатируемых железнодорожных переездах, а также несоблюдение нормативных требований к расстоянию видимости приближающихся поездов.

В частности, в 2018 году сопутствующей причиной каждого четвёртого дорожно-транспортного происшествия (26 процентов), гибели каждого пятого участника дорожного движения (20,5 процента) и ранения почти каждого четвёртого участника дорожного движения (24,4 процента) являлись недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети (отсутствие тротуаров, плохая видимость дорожных знаков, дефекты покрытия, отсутствие либо плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, неудовлетворительное состояние обочин, недостаточная освещённость).

При этом наезд на пешеходов, чаще происходит на нерегулируемых пешеходных переходах и переходах в неположенных местах, 65% наездов, совершаемых в тёмное время суток, происходит при отсутствующем или выключенном уличном освещении.

# 1.12 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Влияние транспорта на окружающую среду – одна из самых актуальных проблем современности. Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции с точки зрения ущерба, наносимого окружающей среде, это основной источник загрязнения атмосферы. На его долю приходится более 90% загрязнения воздуха, чуть меньше 50% шумового воздействия.

Процесс работы двигателя автомобильного транспорта очень сложен и включает массу различных реакций. В ходе последних образуются многочисленные вещества, одним из самых опасных из них являются оксиды углерода. Оксиды углерода играют основную роль в прозрачности воздуха. Они свободно пропускают ультрафиолетовое излучение, но являются экраном для инфракрасного излучения. Это приводит к повышению температуры приземного слоя атмосферы. Оксиды углерода разрушительно влияют на живые организмы (разрушается гемоглобин, расстраивается нервную и сердечно–сосудистую системы).

Шумом называются любые нежелательные для человека звуки, мешающие труду или отдыху, создающие акустический дискомфорт.

Усиление экологической напряженности во многом связано с шумовым воздействием автомобильного транспорта. Шум больше всего беспокоит жителей населенных пунктов проживающих вдоль автомагистралей.

На уровень шума влияет ряд факторов:

– интенсивность транспортного потока (наибольшие уровни шума регистрируются на магистральных улицах больших городов при интенсивности движения 2000 – 3000 авт/ч. Автотранспорт как основной источник шума в городах вызывает у 60 % населения различные болезненные реакции);

– скорость транспортного потока (при увеличении скорости транспортных средств происходит возрастание шума двигателей, шума от качения колес по дороге и преодоления сопротивления воздуха);

– состав транспортного потока (грузовой транспорт создает большее шумовое воздействие по сравнению с пассажирским, поэтому возрастание доли грузового подвижного состава в транспортном потоке приводит к общему возрастанию шума);

– тип двигателя (сравнение двигателей соизмеримой мощности позволяет провести их ранжирование по возрастанию уровня шума – электродвигатель, карбюраторный двигатель, дизель, паровой, газотурбинный двигатель);

– тип и качество дорожного покрытия (наименьший шум создает асфальтобетонное покрытие, затем по возрастающей – брусчатое, каменное и гравийное. Неисправное дорожное покрытие любого типа, имеющее выбоины, раскрытые швы и нестыковки поверхностей, а также ямы и проседания создает повышенный шум);

– планировочные решения территорий (продольный профиль и извилистость улиц, наличие разноуровневых транспортных развязок и светофоров влияют на характер работы двигателей, а, следовательно, и на создаваемый шум. Высота и плотность застройки определяют дальность распространения шума от магистралей. Так, ширина зон акустического дискомфорта вдоль магистралей в дневные часы может достигать 700 – 1000 м в зависимости от типа прилегающей застройки);

– наличие зеленых насаждений (Вдоль магистралей с обеих сторон предусматривают санитарно-защитные зоны, в которых высаживают деревья. Лесопосадки препятствуют распространению шума на близлежащие территории).

Шумы вызывают функциональные расстройства сердечно–сосудистой системы, оказывают вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижают рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм.

Для оценки ожидаемого уровня загрязнения атмосферы придорожной территории городских улиц, над кромкой проезжей части с учетом интенсивности и скорости движения, состава транспортного потока, подъемов на дороге и установки нейтрализаторов, использовалась эмпирическая формула по методике В. Ф. Сидоренко:

СО0 = (7,33 + 0,026 ·N) · K1 · K2 · K3,

где СО0 – уровень концентрации углерода на высоте 1,5 м над кромкой проезжей части, мг/м3;

N – интенсивность движения автомобилей с карбюраторными двигателями, авт./час;

К1 – коэффициент учета состава транспортного потока и его средней скорости;

К2 – коэффициент учета влияния подъемов на выбросы;

К3 – коэффициент учета установки нейтрализаторов для очистки от СО и применения более современных двигателей внутреннего сгорания: без нейтрализаторов К3 = 1, с применением нейтрализаторов и более современных двигателей К3 = 0,11…0,17. Коэффициент К3 в диапазоне значений от 0,11 до 1 вычисляется в зависимости от процентного соотношения более современных двигателей внутреннего сгорания с применением нейтрализаторов.

Расчет уровня концентрации СОХ в точке, удаленной от кромки проезжей части на расстоянии Х производится по формуле:

СОХ = 0,5∙ СО0 – 0,1 ∙ Х,

где Х – удаление защищаемого объекта от проезжей части, м;

СО0 – концентрация окиси углерода над кромкой проезжей части, мг/м3.

Результаты расчета уровня загрязнений атмосферного воздуха вблизи автодорог представлены в таблице 1.12.1.

Таблица 1.12.1 – Результаты расчет уровня загрязнений атмосферного воздуха вблизи автодорог

| № п/п | Название автомобильной дороги /улицы | N, авт./час | К1 | К2 | К3 | СО0, мг/м3 | Х, м | СОХ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» (от границы района до ст. Пшехская) | 343 | 0,71 | 1 | 0,13 | 1,5 | 2,5 | 0,5 |
| 2 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» (от ст. Пшехская п. Южный) | 277 | 0,72 | 1,02 | 0,12 | 1,28 | 2,5 | 0,39 |
| 3 | а/д 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск – ст–ца Гиагинская» (от а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» до границы района) | 356 | 0,68 | 1,02 | 0,15 | 1,72 | 2,5 | 0,61 |
| 4 | а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст–ца Ханская» (от границы района до границы г.Белореченск) | 706 | 0,54 | 1,02 | 0,13 | 1,83 | 2,5 | 0,67 |
| 5 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от границы района до п. Мирный) | 69 | 0,46 | 1 | 0,15 | 0,63 | 2,5 | 0,07 |
| 6 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от п. Мирный до ст=ца Бжедуховская) | 102 | 0,51 | 1 | 0,14 | 0,71 | 2,5 | 0,11 |
| 7 | а/д 03 ОП РЗ 03К–073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от ст=ца Бжедуховская до а/д 03 ОП РЗ 03Н–134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский») | 133 | 0,52 | 1,02 | 0,17 | 0,97 | 2,5 | 0,04 |
| 8 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» до а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск») | 330 | 0,62 | 1 | 0,11 | 1,08 | 2,5 | 0,29 |
| 9 | а/д 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск – х. Грушевый» | 53 | 0,62 | 1,02 | 0,11 | 0,61 | 2,5 | 0,05 |
| 10 | а/д 03 ОП РЗ 03К-075 «с. Школьное – с. Архиповское» | 149 | 0,54 | 1,02 | 0,14 | 0,86 | 2,5 | 0,18 |
| 11 | а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст–ца Бжедуховская – ст–ца Октябрьская – х. Новогурийский» (от границы района до а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» ) | 110 | 0,49 | 1,02 | 0,13 | 0,66 | 2,5 | 0,08 |
| 12 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» до п. Верхневеденеевский) | 373 | 0,58 | 1 | 0,15 | 1,48 | 2,5 | 0,49 |

Продолжение таблицы 1.12.1

| 13 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от п. Верхнееведенеевского до а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск») | 637 | 0,47 | 1 | 0,14 | 1,57 | 2,5 | 0,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от п. Верхневеденеевского до СТ "Оазис") | 289 | 0,59 | 1 | 0,16 | 1,4 | 2,5 | 0,45 |
| 15 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от СТ "Оазис" до а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск») | 187 | 0,71 | 1,01 | 0,11 | 0,96 | 2,5 | 0,23 |
| 16 | а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск – п. Родники» | 329 | 0,5 | 1 | 0,14 | 1,11 | 2,5 | 0,31 |
| 17 | а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» | 77 | 0,59 | 1,02 | 0,12 | 0,67 | 2,5 | 0,09 |
| 18 | а/д 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.–д. ст. Комсомольская» | 217 | 0,6 | 1 | 0,11 | 0,86 | 2,5 | 0,18 |
| 19 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-139 «с. Великовечное – с. Новоалексеевское» (от а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» до х. Потин) | 121 | 0,54 | 1,02 | 0,11 | 0,63 | 2,5 | 0,07 |
| 20 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-140 «ст–ца Пшехская – п. Дружный» (до а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск») | 115 | 0,49 | 1,02 | 0,14 | 0,72 | 2,5 | 0,11 |
| 21 | а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст–ца Пшехская – х. Кубанский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» до х. Кубанский) | 120 | 0,52 | 1.01 | 0,13 | 0,71 | 2,5 | 0,11 |
| 22 | а/д 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный» | 86 | 0,68 | 1 | 0,14 | 0,91 | 2,5 | 0,21 |
| 23 | а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный» | 25 | 0,72 | 1 | 0,11 | 0,62 | 2,5 | 0,06 |

Так как среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКсс) Сох в жилом массиве не должна превышать – 3 мг/м3, а ПДКМР (максимально разовая) – 5 мг/м3, то выполненные расчеты показывают, что концентрация выбросов Сох на участках автомобильных дорог Белореченского района не превышает нормативных показателей. В связи с этим проведение мероприятий по уменьшению вредного воздействия выбросов автотранспорта на окружающую среду не предусматривается.

Расчет ожидаемых уровней шума на улицах населённых пунктов (LА, дБ А) в результате движения транспортного потока выполнен по формуле:

9

LА = L7,5 + ∑ Пj,

j=1

где L7,5 – расчетный (базовый) уровень шума транспортного потока (60% общественного и грузового транспорта с карбюраторными двигателями, средняя скорость движения 40 км/ч) на расстоянии 7,5 м от оси ближайшей полосы движения на высоте 1,2 м от поверхности проезжей части прямолинейного, горизонтального участка дороги с асфальтобетонным покрытием при отсутствии на расстоянии 50 м отражающих звук препятствий, дБ А;

9

∑ Пj – сумма поправок, учитывающих отличие заданных условий от
	j=1

базовых, дБ А.

Результаты расчета уровня шума представлены в таблице 1.12.2.

Таблица 1.12.2 – Результаты расчета уровня шума

| №п/п | Название автомобильной дороги /улицы | L7,5, дБ А | П1, дБ А | П2, дБ А | П3, дБ А | П4, дБ А | П5, дБ А | П6, дБ А | П7, дБ А | П8, дБ А | П9, дБ А | LA, дБ А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» (от границы района до ст. Пшехская) | 72,95 | –4 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,95 |
| 2 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» (от ст. Пшехская п. Южный) | 72,51 | –4 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 71,51 |
| 3 | а/д 03К–037 «г. Белореченск – ст–ца Гиагинская» (от а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» до границы района) | 73,04 | –4 | 0 | 0 | +3,8 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,84 |
| 4 | а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст–ца Ханская» (от границы района до границы г.Белореченск) | 74,82 | –3 | 0 | 0 | +3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 75,92 |
| 5 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от границы района до п. Мирный) | 69,07 | –4 | +1 | 0 | +4,5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,57 |
| 6 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от п. Мирный до ст–цы Бжедуховская) | 70,04 | –3 | 0 | 0 | +5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,44 |
| 7 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от ст–ца Бжедуховская до а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский») | 70,66 | –4 | 0 | 0 | +4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,46 |
| 8 | а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» (от а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» до а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск») | 72,87 | –3 | 0 | 0 | +5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,07 |
| 9 | а/д 03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск – х. Грушевый» | 68,59 | –4 | +1 | 0 | +4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 70,89 |
| 10 | а/д 03 ОП РЗ 03К–075 «с. Школьное – с. Архиповское» | 70,98 | –4 | 0 | 0 | +3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 71,08 |
| 11 | а/д 03 ОП РЗ 03К-133 «ст–ца Бжедуховская – ст–ца Октябрьская – х. Новогурийский» (от границы района до а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» ) | 70,2 | –3 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,2 |

Продолжение таблицы 1.12.2

| 12 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст–ца Гурийская – ст–ца Черниговская – ст–ца Рязанская» до п. Верхневеденеевский) | 73,15 | –4 | 0 | 0 | +4,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от п. Верхнееведенеевского до а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск») | 74,55 | –4 | 0 | 0 | +4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,65 |
| 14 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от п. Верхневеденеевского до СТ "Оазис") | 72,59 | –3 | 0 | 0 | +2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,69 |
| 15 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-134 «г. Белореченск – п. Нижневеденеевский» (от СТ "Оазис" до а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск») | 71,74 | –3 | 0 | 0 | +1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 70,94 |
| 16 | а/д 03 ОП РЗ 03К-135 «г. Белореченск – п. Родники» | 72,86 | –3 | 0 | 0 | +3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 74,46 |
| 17 | а/д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный – ст–ца Бжедуховская – х. Беляевский» | 69,31 | –3 | +1 | 0 | +2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 70,41 |
| 18 | а/д 03 ОП РЗ 03К-138 «Подъезд к ж.–д. ст. Комсомольская» | 72,11 | –4 | 0 | 0 | +2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,51 |
| 19 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-139 «с. Великовечное – с. Новоалексеевское» (от а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» до х. Потин) | 70,42 | –3 | 0 | 0 | +3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,52 |
| 20 | а/д 03 ОП РЗ 03Н-140 «ст–ца Пшехская – п. Дружный» (до а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск») | 70,3 | –3 | 0 | 0 | +3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,9 |
| 21 | а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст–ца Пшехская – х. Кубанский» (от а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» до х. Кубанский) | 70,4 | –3 | 0 | 0 | +4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,7 |
| 22 | а/д 03 ОП РЗ 03К-142 «Подъезд к п. Восточный» | 69,58 | –3 | 0 | 0 | +1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,68 |
| 23 | а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники – х. Приречный» | 67,75 | –3 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,75 |

Итоговое значение LA, из таблицы 1.12.2 не должно превышать предельных допустимых санитарных норм, приведенных в таблице 1.12.3.

Таблица 1.11.6 – Предельно допустимые уровни шума

| Характер территории | Предельно допустимый уровень шума, дБ А |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 23 до 7ч (ночь) | с 7 до 23ч (день) |
| Селитебные зоны населенных мест | 45 | 60 |
| Промышленные территории | 55 | 65 |
| Зоны массового отдыха и туризм | 35 | 50 |
| Санаторно–курортные зоны | 30 | 40 |
| Территории сельскохозяйственного назначения | 45 | 50 |
| Территории заповедников и заказников | до30 | до35 |

Выполненные расчеты показывают, что практически по всем перечисленным автомобильным дорогам Белореченского района значения уровня шума не соответствует предельно допустимому уровню шума. Соответственно в районах жилой застройки нужно устраивать противошумовую защиту, либо увеличить разрыв между дорогой и объектом шумозащиты.

Существующая застройка вдоль данных дорог не позволяет увеличить разрыв между дорогой и объектом шумозащиты, соответственно в качестве противошумовой защиты можно использовать только мероприятия по высаживанию зелёных насаждений, установки противошумовых экранов и административные методы снижения шума.

# 1.13 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения

Финансирование деятельности по организации дорожного движения является одной из значимых статей в бюджете муниципального образования. Основной задачей при планировании и оценке финансирования, является обеспечение эффективного использования бюджетных средств на территории МО. В целом, бюджетная система Российской Федерации состоит из следующих уровней:

- Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

- Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;

- Местные бюджеты, в том числе:

- Бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения;

- Бюджеты городских и сельских поселений.

Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

При проведении планирования и формирования бюджетов МО на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог руководствуются методическими рекомендациями предназначенными для органов местного самоуправления, осуществляющих планирование и обеспечение дорожной деятельности в муниципальном образовании, в рамках реализации Федерального закона N 257–ФЗ от 08.11.2007 "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Планирование дорожной деятельности осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления на основании документов территориального планирования, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых программ.

Планирование дорожной деятельности муниципальных образований может осуществляться по двум направлениям:

- установление требований к качеству содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определяющих номенклатуру выполняемых работ по содержанию и ремонту, периодичность выполняемых работ и нормативы финансовых затрат, на основании которых рассчитывается размер ассигнований бюджета муниципального образования на содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- установление предельных расходов бюджета муниципального образования на финансирование дорожной деятельности, определяющих нормативы финансовых затрат и соответствующие им требования к качеству содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, номенклатуру выполняемых работ по содержанию и ремонту и периодичности выполняемых работ.

Кроме того, планирование дорожной деятельности должно основываться на принципе сбалансированности, при котором требования к качеству содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них должны учитывать возможности бюджета муниципального образования и одновременно обеспечивать нормативные значения транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог: скорость, пропускная способность, уровень загрузки ее движением, непрерывность, комфортность и безопасность движения, способность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и грузоподъемностью (или общей массой) соответствующими категориями дороги.

На территории МО Белореченский район дорожный фонд имеется в следующих сельских поселениях:

- Черниговское сельское поселение Белореченского района;

- Великовечненское сельское поселение Белореченского района;

- Школьненское сельское поселение Белореченского района;

- Дружненское сельское поселение Белореченского района;

- Первомайское сельское поселение Белореченского района;

- Пшехское сельское поселение Белореченского района;

- Южненское сельское поселение Белореченского района;

- Рязанское сельское поселение Белореченского района;

- Родниковское сельское поселение Белореченского района;

- Бжедуховское сельское поселение Белореченского района;

Основным видом доходов, формирующим дорожный фонд, являются:

- Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ;

- Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты;

- Прочие субсидии бюджетам поселений, остатки прошлых лет.

По данным, предоставленным Администрацией МО за период с 2016 по 2018 год в Черниговском сельском поселении дорожные работы по строительству, ремонту и содержанию дорог выполнены на сумму 8 718,8 тыс. рублей. Работы, производимые в 2018 году выполнены в рамках региональной программы и включили в себя ремонт ул. Железнодорожной (в асфальтовом покрытии) и ремонт тротуара по ул. Шаумяна. В 2019 году на текущий момент выполнены работы по ремонту и содержанию на общую сумму 987,9 тыс. рублей, что составляет 54% от дорожного фонда на текущий фонд.

При рассмотрении объемов финансирования Великовечненского сельского поселения выявлено, что за период 2016 – 2017 год выполненные работы затронули лишь 37% дорожного фонда, при этом участия в региональных программах не установлено. В частности, с 2018 по настоящее время 2019 года в рамках региональных программа выполнены работы по ремонту тротуаров в с. Великовечном.

Объем дорожного фона Школьненского сельского поселения за 2016 – 2018 год составил 13 160,7 тыс. рублей, было израсходовано на ремонт и содержание около 85% средств.

Анализируя объемы финансирования и выполненный перечень работ, выявлено что в Дружненском, Родниковском, Первомайском сельских поселениях работы по ремонту и содержанию дорог выполнены в рамках дорожного фонда, без привлечения финансирования в рамках региональных программ. Также следует отметить, что на текущий период за 2019 во всех выше указанных сельских поселениях, задействовано лишь около 30% финансовых средств дорожного фонда.

В Пшехском сельском поселении за последние 3 года выполнены работы по проектированию и ремонту на общую сумму 8 326 тыс. рублей, в частности, в 2019 году выполнен ремонт ул. Школьной в ст-це Пшехской в рамках региональной программы. Рассматривая текущий год, по данным предоставленным Заказчиком, выявлено, что дорожный фонд составляет более 7 700 тыс. рублей, при том, что объем работ выполнен лишь на 920 тыс. рублей.

При анализе объемов финансирования деятельности в области ОДД в Бжедуховском сельском поселении следует отметить, что за период с 2016 – 2017 года выполнены такие работы как: строительство тротуаров в п. Нижневеденеевском и ст. Бжедуховская, также выявлены затраты на ремонт и содержание дорог. В 2018 году в рамках региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» произведены ремонтные работы по ул. Гаражной п. Нижневеденеевский. Во втором квартале 2019 года в рамках выше приведенной программы осуществлен ремонт ул. Широкая в ст. Бжедуховской, а также капитальный ремонт дорог в ст. Октябрьская по ул. Красной. Объем дорожного фонда сельского поселения на 2019 год составляет 22 394 тыс. рублей.

С учётом проведённого анализа текущего состояния УДС муниципального образования, обеспеченности техническими средствами ОДД, перечня дорог требующих капитального ремонта и реконструкции, можно сделать вывод о том, что на текущий момент выполненные работы выполнены в рамках дорожного фонда и выделяемых объемов финансирования.

# 2 Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации

# 2.1 Мероприятия по разделению транспортных средств на однородные группы

В соответствии с положениями Приказа Минтранса России от 26.12.2018 №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» в мероприятиях по организации дорожного движения в зависимости от специфики территории, в отношении которой разрабатывается КСОДД, должны обосновываться решения по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения.

Цель данных мероприятий заключается в реализации подходов к решению транспортных проблем и разработке мероприятий по снижению перегрузки УДС муниципального образования путём изменения схем организации движения и параметров действующей транспортной сети, что в свою очередь вызывает перераспределение транспортных потоков по УДС и изменяет параметры дорожного движения. В результате распределения транспортных потоков по сети происходит изменение основных характеристик функционирования транспортной сети: интенсивности, скорости и показателей эффективности.

Разделение потоков по категориям (типам) транспортных средств создает возможность более рационального использования дорожной сети различными транспортными средствами, и является эффективным путем уменьшения количества транспортных задержек и рисков возникновения ДТП. Примером реализации данного мероприятия являются разделение полос для легковых и грузовых автомобилей на магистралях с многорядным движением и выделение отдельных полос для маршрутного пассажирского транспорта путём установки соответствующих знаков запрещения движения.

Разделение движения транспортных средств по скорости движения, как правило вызвано необходимостью выделения из состава потока автомобилей с низкими динамическими качествами с целью поддержания средней скорости потока, уменьшения количества обгонов и, как следствие, повышения удобства и безопасности движения. Примерами локального выравнивания состава транспортных потоков по скоростному признаку являются: устройство с правой стороны проезжей части дополнительных полос для движения автомобилей в сторону подъема; выделение полос разгона и торможения на пересечениях и примыканиях дорог; ограничение верхнего или нижнего предела скорости по отдельным полосам движения.

Рассматривая задачу создания однородных транспортных потоков в зависимости от направления движения транспортных средств, следует отметить, что разнонаправленность движения, как правило оказывает более ощутимое влияние на безопасность движения и снижение транспортно-эксплуатационных показателей, чем разнотипность транспортных средств в потоке. Так, например, выполнение поворота налево, сопряжено с необходимостью пропуска встречного потока и увеличением рисков попутного столкновения. В этой связи, типичным мероприятием, направленным на формирование однородных транспортных потоков по направлению дальнейшего движения на пересечении, является выделением специальных полос движения на подходе к пересечениям по признаку дальнейшего направления.

Разделение транспортных потоков во времени является одним из наиболее распространённых методов организации движения. Основополагающим способом, обеспечивающим формирование однородных групп с целью разновременного пропуска транспортного потока, является определение приоритета движения на пересечениях. Помимо стандартного набора правил, устанавливающих очередность проезда, метод предусматривает:

– введение дополнительного приоритета движения на перекрёстках путём установки дорожных знаков 2.1 – 2.7. В зависимости от стоящих задач, данное мероприятия позволяет обеспечить более высокую эффективность работы транспортного узла за счёт предоставления первоочередного права на движение по главной дороге,

– введение светофорного регулирования. Прежде всего это относится к перекресткам с интенсивным движением, где с помощью только знаков и разметки нельзя обеспечить безопасность движения. Чем выше интенсивность движения, тем больше вероятность возникновения конфликтов и тем меньше возможность исключить эту опасность, не прибегая к светофорному регулированию.

Другим способом, менее распространённым, но не менее эффективным, является внедрение таких организационных мероприятий, как запрет движения отдельных видов транспортных средств в определенные периоды. В частности, широко известна и такая мера, как запрещение в городах или некоторых их зонах перевозок тяжеловесных грузов и движение тяжелых грузовых автомобилей в дневное время (период наиболее высокой интенсивности транспортных потоков).

Для оценки необходимости перераспределения транспортных потоков использовались методы транспортного моделирования. Процесс построения модели подробно был рассмотрен в отчёте по сбору исходных данных (см. раздел 4). Оценка проводилась как для текущей ситуации, так и с учётом прогнозируемого изменения характеристик дорожного движения. Результат моделирования транспортной ситуации и наглядное отображение уровней нагрузки и загрузки по участкам УДС был представлен в отчёте по сбору исходных данных, на рисунках 4.14, 4.15. Совмещённая картограмма прогнозируемого распределения интенсивности транспортных потоков и уровней загрузки УДС МО Белореченский район на 2034 год представлена на рисунке 2.1.1.

В качестве критерия оценки потребности в проведении мероприятий, направленных на перераспределение транспортных потоков с целью снижения загрузки определённых участков сети использовались значения уровня обслуживания движения. Согласно ОДМ 218.2.020–2012 к участкам автомобильной дороги, обслуживающих движение в режиме перегрузки, относятся участки автомобильной дороги с уровнем обслуживания D, E или F. Соответствие уровня обслуживания уровню загрузке приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Характеристика уровней обслуживания движения

| Уровень обслуживания движения | Коэф –фициент загрузки | Характеристика потока автомобилей | Экономическая эффективность работы дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| А | <0,2 | Автомобили движутся в свободных условиях, взаимодействие между автомобилями отсутствует | Неэффективная |
| B | 0,2–0,45 | Автомобили движутся группами, совершается много обгонов | Малоэффективная |
| C | 0,45–0,7 | В потоке еще существуют большие интервалы между автомобилями, обгоны запрещены | Эффективная |
| D | 0,7–0,9 | Сплошной поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями | Неэффективная |
| E | 0,9–1,0 | Поток движется с остановками, возникают заторы, режим пропускной способности | Неэффективная |
| F | >1,0 | Полная остановка движения, заторы | Неэффективная |

Анализ данных, полученных в результате моделирования, позволяет сделать вывод о том, что улично-дорожная сеть МО Белореченский район нагружена равномерно, имеющаяся пропускная способность улиц и дорог далека от максимального расчётного значения. Основная транспортная нагрузка ложится на автомобильные дороги федерального и регионального значения и не затрагивает улично-дорожную сеть поселений и пути межмуниципального значения. Большинство участков дорог муниципального образования имеют уровень обслуживания движения А, Б и не требуют мероприятий по распределению транспортных потоков.

На картограмме отчётливо видно, что уровни интенсивности движения и загрузки магистралей незначительны, а запланированные на расчётный срок мероприятия по строительству и реконструкции дорожных объектов позволят избежать возможных проблем с критической перегрузкой улично-дорожной сети в будущем.

Рисунок 2.1.1 – Картограмма прогнозируемого распределения интенсивности транспортных потоков и уровней загрузки УДС МО Белореченский район на 2033 год

# 2.2 Мероприятия по повышению пропускной способности дорог

Пропускная способность зависит от большого числа факторов: дорожных условий (ширины проезжей части, продольного уклона, радиуса кривых в плане, расстояния видимости и др.), состава потока автомобилей, наличия средств регулирования, погодно-климатических условий, возможности маневрирования автомобилей по ширине проезжей части, психофизиологических особенностей водителей и конструкции автомобилей. Изменение из этих факторов приводит к существенным колебаниям пропускной способности в течение суток, месяца, сезона и года. При частом расположении помех на дороге происходят значительные колебания скорости, приводящие к появлению большого числа автомобилей, движущихся в группах, а также снижению средней скорости всего потока.

Пропускная способность автомобильных дорог может быть повышена:

‒ введением одностороннего движения — повышает на 20–30 % пропускную способность дороги, однако по ГОСТу рядом (не более 350 м) должна находиться параллельная дорога в другом направлении, чтобы дать возможность пешеходам до неё дойти (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.13 данной КСОДД);

‒ оптимизацией и координацией светофорного регулирования — обеспечивает безостановочный проезд последовательно расположенных на автомагистрали перекрестков, снижает расход топлива, уровень транспортного шума и загазованности (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.3 данной КСОДД);

‒ разделением транспортных потоков по типам транспортных средств, что способствует созданию однородных транспортных потоков (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.1 данной КСОДД);

‒ повышением ровности покрытия и его сцепных качеств (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.11 данной КСОДД);

‒ регулированием скорости с учетом загрузки дороги — повышает пропускную способность дороги (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.19 данной КСОДД);

‒ ограничение числа остановок и стоянок, что повышает пропускную способность дороги;

‒ выбором оптимальных средств регулирования, обеспечивающих рациональный режим движения (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.16 данной КСОДД);

‒ снабжением водителей полной информацией об условиях движения по маршруту (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.16 данной КСОДД);

‒ устройством парковок на тротуарах (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.12 данной КСОДД);

‒ строительством пешеходных переходов или устройство пересечений в разных уровнях - реализация данного мероприятия нецелесообразна ввиду малой интенсивности пешеходных и транспортных потоков и высокой стоимостью строительства.

‒ выделением реверсивных полос. На реверсивном светофоре включается либо зеленая стрелка, либо красный крест. Если с одной стороны горит зеленая стрелка, то с другой стороны — красный крест. В результате утром у водителей появится лишняя полоса при движении на работу, вечером при движении домой (целесообразность внедрения данного вида мероприятий детально рассмотрена в п. 2.13 данной КСОДД).

‒ одним из эффективных способов повышения пропускной способности дорог является введение кругового движения.

# 2.3 Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения светофорного регулирования

Организация дорожного движения на пересечениях обуславливается интенсивностью движения транспортных потоков на них. В случае, когда интенсивность движения на перекрестке относительно мала, перекресток может функционировать как нерегулируемый. При этом эффективность такого пересечения обуславливается достаточным количеством полос движения на подходах к перекрестку, а также канализированием транспортных потоков. В случае, когда интенсивность движения увеличивается и достигает определенных значений, организация движения на пересечении в одном уровне становится возможным лишь при использовании светофорной сигнализации. При этом, являясь мощным средством организации дорожного движения, предназначенным для увеличения уровня безопасности дорожного движения и улучшения качества движения, а также улучшения экологической ситуации, светофорное регулирование имеет такие недостатки, как снижение пропускной способности и увеличение задержек проезда пересечения. Поэтому принятие решения о введении светофорного регулирования требует ответственных и взвешенных решений.

Согласно «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» светофорное регулирование на автомобильных дорогах рекомендуется применять при наличии хотя бы одного из следующих четырех условий:

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в табл. 10 (см. ГОСТ Р 52289-2004).

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой — 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой же дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш./ч.

В населенных пунктах с численностью жителей менее 10 000 чел. значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На пересечении автомобильных дорог в одном уровне совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

С учётом вышеизложенного, по результатам обследования транспортных потоков на ключевых транспортных узлах Муниципального образования Белореченский район было выявлено четыре пересечения требующих введения светофорного регулирования с целью улучшения условий движения и обеспечения уровня безопасности:

– пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» (2 км + 130 м) и а/д 03 208 ОП МР 06 Автодорога п. Южный-Химзавод. Данное пересечение удовлетворяет требованиям ГОСТ Р52289-2004 на предмет введения светофорного регулирования по условию 1. В ходе обследования, на данном перекрёстке было выявлено образование очередей и затруднённые условия разъезда. При назначении режимов работы светофорного объекта, рекомендуется применять двухфазное регулирование;

– пересечение а\д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» и А\Д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская». Данное пересечение удовлетворяет требованиям ГОСТ Р52289-2004 на предмет введения светофорного регулирования по условию 1. В ходе обследования, на данном перекрёстке было выявлено образование очередей и затруднённые условия разъезда. По количеству конфликтных точек пересечение относится к узлам средней сложности. Учитывая высокую интенсивность левоповоротного потока двигающегося по а\д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» со стороны г. Белореченска при назначении режимов работы светофорного объекта, рекомендуется применять трёхфазное регулирование с расщеплёнными фазами.

– пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» и а\д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский». По количеству конфликтных точек пересечение относится к сложным узлам. При назначении режимов работы светофорного объекта, рекомендуется применять двухфазное регулирование;

– пересечение а\д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» и А/д03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск - х. Грушевый». Данное пересечение не удовлетворяет в полной мере требованиям ГОСТ Р52289-2004 на предмет введения светофорного регулирования по условию 1, однако за последний год на данном участке произошло 4 ДТП с пострадавшими, которые можно было предотвратить при наличии светофорной сигнализации. По количеству конфликтных точек пересечение относится к сложным узлам. При назначении режимов работы светофорного объекта, рекомендуется применять двухфазное регулирование;

Все остальные обследованные перекрёстки справляются с текущей нагрузкой, критичных значений по задержкам и аварийности не установлено.

Для количественной оценки улучшения безопасности движения на рассматриваемых пересечениях использовались два метода, наиболее распространённые в отечественной и зарубежной практике: метод конфликтных точек (метод Г. Раппопорта) и методика оценки сложности пересечения по показателю конфликтности (метод В. Шнабелем и Д. Лозе).

Оба метода основываются на принципе, что наибольшее число ДТП происходит в конфликтных точках, т.е. в местах, где в одном уровне пересекаются траектории движения транспортных средств или транспортных средств и пешеходов, а также в местах отклонения или слияния (разделения) транспортных потоков. Количество конфликтных точек зависит от типа перекрестка, его конструкционных особенностей и принципов организации дорожного движения. Существуют различные подходы количественной оценки совокупности конфликтных точек.

Метод конфликтных точек, выделяет три вида конфликтов: пересечение, отклонение и слияние. Каждому из видов присваивается бальный показатель сложности. За единицу сложности было принято отклонение, точка слияния оценивается тремя условными баллами, точка пересечения пятью условными баллами.

Таким образом, возникает возможность оценивать потенциальную опасность перекрестка по числу конфликтных точек, а их анализ позволяет сравнивать между собой различные варианты схем движения.

Общий показатель сложности (m) пересечения рассчитывается следующим образом:

m  nО  3nС  5nП,					(2.3.1)

где, nО, nС, nП - число точек соответственно отклонения, слияния и пересечения.

На основании оценки, различают дорожные узлы: малой сложности (m < 40); средней сложности (m  40 80); сложные (m  81150); очень сложные (m >150).

В свою очередь, методика предложенная немецкими учеными В. Шнабелем и Д. Лозе, базируется на представленном выше методе оценки конфликтных точек с учетом значения интенсивности только минимального из конфликтующих в каждой точке взаимодействия транспортных потоков (Nmin). В зависимости от типа маневра транспортного средства для оценки используются следующие коэффициенты опасности (KO): точка пересечения КО = 12; слияние слева КО = 5; слияние справа КО = 4; ответвление КО = 2.

Общий показатель Gn для анализируемого участка УДС формируется из суммы оценки каждой конфликтной точки i и рассчитывается по (2.3.2), как

,					(2.3.2)

где Gi = (KONmin)/104 показатель конфликтности для i-той конфликтной точки.

Сравнительные результаты оценки показателя сложности и общего показателя конфликтности по каждому из рассмотренных пересечений для существующий и проектных условий представлены в таблице 2.3.1

Таблица 2.3.1 – Оценка показателей сложности и показателя конфликтности

| № п/п | Название пересечения | Показатель сложности (m) |  | Показатель конфликтности (Gn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект. | сущ. | проект. |
| 1 | а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск – г. Апшеронск» (2 км + 130 м) - а/д 03 208 ОП МР 06 Автодорога п. Южный-Химзавод | 27 | 10 | 0,6914 | 0,159 |
| 2 | а\д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» - А\Д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» | 74 | 10 | 1,0257 | 0,0228 |
| 3 | пересечение а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» - а\д 03 ОП МЗ 03Н-136 «п. Мирный - ст-ца Бжедуховская - х. Беляевский» | 109 | 20 | 0,8259 | 0,0864 |
| 4 | пересечение а\д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» - А/д03 ОП РЗ 03К-553 «г. Белореченск - х. Грушевый» | 128 | 24 | 0,4269 | 0,094 |

Из таблицы хорошо видно, что введение светофорного регулирования на указанных пересечениях существенно повысит безопасность движения, ликвидируя значительную часть конфликтных точек.

# 2.4 Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами

Оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, является одним из мероприятий обеспечения эффективности организации дорожного движения (ст. 11 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

В соответствии с п. 1.6 ОДМ 218.6.003-2011 "Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах» светофорное регулирование выполняет задачу автоматического:

– чередования фаз зеленого и красного сигналов для обеспечения безопасности при пересечении интенсивных транспортных и пешеходных потоков разных направлений;

– регулирования очередности проезда потоков разных направлений таким образом, чтобы обеспечивать максимальную пропускную способность пересечений автомобильных дорог.

В этой связи под оптимизацией светофорного регулирования понимается процесс нахождения таких характеристик работы светофорных объектов, при которых достигается максимальная пропускная способность пересечений автомобильных дорог при текущих значениях интенсивности дорожного движения и выполнении требований по безопасности пересечения транспортных и пешеходных потоков разных направлений.

На текущий момент на территории МО Белореченский район расположено 3 светофорных объекта. Обслуживает объекты подрядная организация ООО «Чистый район». Все светофоры работают в штатном режиме, обеспечивают эффективный пропуск транспортных потоков, поэтому разработка мероприятий по оптимизации светофорного регулирования и управлению светофорными циклами (жёсткое/адаптивное) на данном этапе не предусматривается.

# 2.5 Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения, является одним из мероприятий обеспечения эффективности организации дорожного движения (ст. 11 Федерального закона от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее в подразделе – Закон).

Координированным управлением называется согласованная работа ряда светофорных объектов УДС с целью сокращения задержки транспортных средств.

Для организации координированного управления необходимо выполнение следующих условий:

– наличие не менее двух полос для движения в каждом направлении;

– одинаковый цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему координации;

- расстояние между соседними перекрестками не должно превышать 800 м (п. 7.3 ОДМ 218.6.003-2011 Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах).

На текущий момент согласно документации по организации дорожного движения на территории МО Белореченский район расположено три светофорных объекта. Светофоры находятся на значительном расстоянии от друг друга, поэтому разработка мероприятий по согласованию (координации) работы светофорных объектов на текущем этапе разработки КСОДД не предусматривается.

# 2.6 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения

В Белореченском муниципальном районе в системе транспортной инфраструктуры отсутствует автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД), применение которой может является одним из способов повышения эффективности организации дорожного движения (ОДД).

Применение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) является одним из способов повышения эффективности организации дорожного движения.

Под АСУДД понимается система, состоящая из персонала и комплекса средств(систем) автоматизации мониторинга и управления дорожным движением на УДС муниципального образования, с целью обеспечения требуемых значений основных параметров ДД при изменяющейся дорожно-транспортной ситуации [26, 27].

Сложность АСУДД определяется объектом управления и в основном составом управляющих функций. Объектами управления могут быть движущиеся транспортные средства и пешеходные потоки на:

– отдельном перекрестке или въезде на автомагистраль;

– автомагистрали;

– дорожной сети.

В комплекс могут входить следующие управляющие функции:

– автоматическое локальное управление движением ТС и пешеходов на отдельных перекрестках (въездах);

– автоматическое координированное управление движением ТС и пешеходов на группе перекрестков;

– координированное управление движением ТС на дорожной сети, автомагистрали (или на их участках) с автоматическим расчетом (выбором) программ координации (совокупности управляющих воздействий);

– управление скоростями движения ТС;

– перераспределение транспортных потоков на дорожной сети;

– автоматический поиск и прогнозирование мест заторов на участках дорожной сети с выбором соответствующих управляющих воздействий;

– обеспечение преимущественного проезда транспортных средств через перекрестки или автомагистрали;

– оперативное диспетчерское управление движением транспортных средств на отдельных перекрестках (въездах) или группе перекрестков.

Следует отметить, что функциональную наполняемость АСУДД также определяют информационные и вспомогательные функции на усмотрение заказчика, реализация которых представляет собой относительную сложность.

Разработка, внедрение и использование АСУДД это высокозатратные задачи. Систему можно представить в виде трёх функционально выделенных компонент:

- центральный управляющий пункт ДД;

- подсистема периферийного оборудования;

- подсистема телекоммуникаций.

Центральный управляющий пункт ДД включает специализированный инфокоммуникационный комплекс, подсистемы гарантированного энергоснабжения и жизнеобеспечения персонала. Специализированный инфокоммуникационный комплекс включает высокопроизводительные вычислительные ресурсы, распределённую СУБД, интеллектуальные программные средства анализа и поддержки принятия решений по управлению транспортными и пешеходными потоками, эргономичные, в том числе широкоформатные средства визуализации состояния светофорных объектов и дорожно-транспортной ситуации на УДС, системы и средства защиты информации на всех этапах её жизненного цикла и др.

Также предусматривается развёртывание периферийных высокотехнологичных средств и систем автоматизации управления на элементах УДС муниципального образования. Перечень периферийного оборудования включает, но не ограничивается следующими техническими средствами и системами автоматизации управления ДД:

- светофоры;

- дорожные контроллеры с программным управлением (специальные, универсальные, светофорные);

- детекторы транспорта и детекторы фиксации нарушения ПДД;

- средства путевого информирования (ДИТ – динамические информационные табло, УДЗ – управляемые дорожные знаки);

- средства метеонаблюдения;

- средства ограничения проезда;

- высокоскоростные системы передачи данных (видеоданных) аппаратные и программные средства обработки и хранения потоковых видеоданных;

- средства координационного управления;

- средства приёма оплаты и др.

Процессы внедрения и использования периферийного оборудования в составе АСУДД также характеризуются значительными капитальными вложениями и длительным сроком инвестиционных ожиданий.

Для использования АСУДД требуется высококвалифицированный персонал, организационно–распорядительные, информационные и плановые документы.

Стадии, этапы разработки, задачи внедрения АСУДД регламентируются основными правовыми актами и нормативными документами, основные из которых приведены в списке использованных источников проекта [26–34].

В зависимости от уровня сложности АСУДД объектом управления могут быть движущиеся транспортные средства и пешеходные потоки на отдельном перекрестке или въезде на автомагистраль, участок автомагистрали, дорожная сеть. В общем случае, в соответствии с ГОСТ 34.601-90, на первом этапе "Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС" предусматриваются следующие мероприятия:

- сбор данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности;

- оценку качества функционирования объекта и осуществляемых видов деятельности, выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации;

- оценку (технико-экономической, социальной и т.п.) целесообразности создания АСУДД.

По критерию эффективности «затраты – эффект» по заявлениям производителей оправданным является создание АСУДД, охватывающей не менее 15 управляемых светофорных объектов (http://asud55.ru – ООО «Автоматика-Д» г. Омск, АСУДД «Микро», http://comsignal.ru – ООО «Комсигнал» г. Екатеринбург, АСУДД «КС», http://elsystar.сом – ООО «Элсистар» г. Нарткала, КБР, АСУДД «Мегаполис», http://elmeh.ru – ОАО «Электромеханика» г. Пенза, СДУ СО «Вектор», http://ripas.ru – ООО «РИПАС СПБ» г. Санкт-Петербург, АСУДД «Спектр»).

В ходе обследования дорожно-транспортной сети района собраны данные и проведено оценивание существующей сети дорог района и перспективах её развития (см. подраздел 1.4), существующей организации движения (см. подраздел 1.5), основных параметров ДД (см. подраздел 1.9), и состояния безопасности ДД (см. подраздел 1.9).

Анализ этих данных показал, что автодороги на территории района имеют запас пропускной способности при текущем и прогнозируемом транспортном трафике, обеспечивают требуемые значения основных параметров дорожного движения, существующие технические средства обеспечивают автоматическое регулирование потоков транспорта и пешеходов текущей и прогнозируемой на расчётный период интенсивности.

Выявленные проблемы организации дорожного движения могут быть решены реализацией мероприятий по организации ДД без создания АСУДД, в частности, за счёт поэтапного наращивания технических средств автоматического регулирования и информирования участников движения.

Таким образом, учитывая уровень обслуживания автомобильных дорог и УДС, оценки других основных параметров дорожного движения муниципального образования в текущей ситуации и горизонта проектирования, можно сделать вывод о не целесообразности создания АСУДД на данном этапе планирования мероприятий КСОДД и, следовательно, разработки мероприятий данного подраздела.

# 2.7 Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения

2.7.1 Понятия и положения правовых актов и нормативных документов по организации системы мониторинга дорожного движения

В соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №443–ФЗ «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее по тексту подраздела – Закон) под мониторингом дорожного движения (ДД) понимается сбор, обработка, накопление и анализ данных об основных параметрах дорожного движения транспортных средств [1, ст.1].

Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения относятся к полномочиям органов государственной власти РФ [1, п.3 ч.1 ст.5]. Вместе с тем, федеральные органы исполнительной власти по соглашению с исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, могут передавать им полномочия по организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах федерального значения [1, ч.2 ст.5]. Также и органы местного самоуправления района могут быть наделены федеральными законами такими полномочиями [1, ч.3 ст.5].

Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения относятся к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ [1, п.2 ч.1 ст.6]. Вместе с тем, по согласованию исполнительные органы государственной власти субъектов РФ могут передавать федеральным органам исполнительной власти полномочия по организации и мониторингу дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения [1, ч.2 ст.6].

К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относятся организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения относятся к полномочиям органов местного самоуправления Белореченского муниципального района [1, п.1 ч.1 ст. 7].

Результатом мониторинга ДД является актуальные и достоверные учётные сведения об основных параметрах ДД, определяющие цели и задачи мониторинга ДД.

Порядок мониторинга ДД устанавливается Министерством транспорта Российской Федерации. [3]. В настоящее время проект этого документа находится в стадии проработки [37].

Целями мониторинга ДД в муниципальном образовании, в соответствие с частью 4 статьи 10 Закона, являются

формирования и реализации государственной политики в области организации дорожного движения,

оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения,

обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения,

формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения.

Данные мониторинга ДД (основные параметры ДД) используются при решении следующих задач:

- передача учётных сведений об основных параметрах ДД муниципального образования оператору АСУ–ТК (информационно–аналитическая система регулирования на транспорте);

- обеспечение потребностей государства, юридических лиц и граждан в достоверной информации о состоянии ДД (в соответствии с условиями доступа к конфиденциальной информации);

- разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем и проектов организации ДД муниципального образования;

- разработка комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации ДД муниципального образования;

- выявление и прогнозирование развития процессов, влияющих на состояние и эффективность ОДД муниципального образования;

- анализ и оценка эффективности ОДД в муниципальном образовании.

При этом, под эффективностью ОДД понимается соотношение потерь времени (задержек) при движении транспортных средств (ТС) и (или) пешеходов до и после реализации мероприятий по организации дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения [1, п. 6 ст. 3].

Обеспечение требуемой эффективности ОДД осуществляется органами местного самоуправления (МСУ) или органом уполномоченным в области ОДД посредством применения обоснованного комплекса мероприятий, содержащихся в документах по ОДД муниципального образования [1, п.п.1,3 ст. 11].

Формирование этого комплекса, обоснование необходимости и достаточности его мероприятий, оценка потребностей транспортной системы и соответствие им транспортно-эксплуатационных характеристик автомагистралей и УДС муниципального образования не возможны без анализа основных параметров ДД. Качество анализа напрямую зависит от достоверности и полноты учётных сведений об основных параметрах ДД.

Периодичность и правила проведения мониторинга дорожного движения, устанавливается Министерством транспорта РФ [3, п.17]. В связи с тем, что настоящее время Приказ Министерства транспорта РФ «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения» отсутствует, в подразделе рассматривается рекомендуемый разработчиком КСОДД порядок мониторинга ДД в Белореченском муниципальном районе. Мероприятия и их реализация опираются на правовые акты и нормативные документы по ОДД, представленные в списке использованных источников проекта [1, 3, 15, 16, 21, 23, 34, 37–40, 43–47, 53–56].

2.7.2 Обоснование мероприятий по организации системы мониторинга дорожного движения в Белореченском муниципальном районе

Обобщая базовые понятия и положения, приведённые в пункте 2.7.1, для достижения целей мониторинга ДД органами МСУ района должна быть организована система мониторинга ДД (СМ ДД), реализующая следующие основные функции:

- сбор оценок параметров ДД (измерение и оценивание параметров ДД необходимых для расчёта значений основных параметров ДД),

- оценивание основных параметров ДД по результатам сбора оценок параметров ДД;

- учет основных параметров ДД (накопление, актуализация, хранение и передача учетных сведений об основных параметрах ДД);

- защита учётных данных мониторинга ДД;

- анализ данных мониторинга ДД для решения задач управления муниципальным образованием.

С учётом имеющихся ресурсов и возможностей органов МСУ оптимальной является система мониторинга, функции которой определяются комплексом мероприятий:

- Мероприятия по организации обследования ДД в объёме необходимом для решения определённых органами МСУ задач;

- Мероприятия по организации и сбору данных мониторинга ДД:

- определение перечня параметров ДД значения, которых подлежат сбору;

- обоснование необходимости и организации установки и использования детекторов (видеодетекторов, видеокамер) транспортных и пешеходных потоков для измерения параметров транспортных и пешеходных потоков на объектах мониторинга ДД;

- измерение и оценивание параметров ДД, необходимых для расчёта оценок основных параметров ДД;

- расчёту значений основных параметров ДД;

- Мероприятия по учету основных параметров ДД:

- накопление, хранение, актуализация и информационная защита учётных сведений о данных мониторинга;

- направление учётных сведений об основных параметрах ДД оператору информационно–аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ–ТК);

- Мероприятия по анализу данных мониторинга ДД.

Мероприятия по организации обследования ДД в объёме необходимом для решения определённых органами МСУ задач:

- определение целей и задач мониторинга ДД (в соответствие с обобщениями п. 2.7.1);

- определение объектов и установление границ мониторинга ДД. Объектами мониторинга ДД являются транспортные и пешеходные потоки на дорогах, участках дорог (сети дорог) муниципального образования и автомобильных дорогах I, II и III категорий на межселенных территориях в границах муниципального образования [3, п. 5];

- определение перечня параметров ДД, значения которых подлежат сбору для оценивания основных параметров ДД;

- определение мест для пунктов замеров параметров транспортных и пешеходных потоков (дорожные кордонные пункты, пункты на перекрёстках и перегонах УДС и пункты на категорированных автодорогах муниципального образования). Рекомендуется воспользоваться уже определёнными и согласованными с администрацией муниципального образования пункты замеров, использованные в ходе обследования ДД при разработке настоящей КСОДД и рекомендациями ВСН 45–68 и ГОСТ 32965 [38, 39];

- определение методов и способов проведения мониторинга ДД, расчёт сил и средств. Так как в Белореченском муниципальном районе отсутствуют действующая АСУДД и автоматизированные технические средства детектирования транспорта, поэтому на данном этапе мониторинг ДД можно осуществлять методом натурного обследования ДД, подробно изложенных в ВСН 45–68 и ГОСТ 32965 [38, 39];

Мероприятия по организации и сбору данных мониторинга ДД. Организация и сбор данных мониторинга ДД (значений основных параметров ДД) включает следующую последовательность мероприятий:

- определение перечня параметров ДД значения, которых подлежат сбору;

- обоснование необходимости и организации установки и использования детекторов (видеодетекторов, видеокамер) для измерения параметров транспортных и пешеходных потоков на определённых объектах мониторинга ДД;

- организация измерений и оценивания параметров ДД, необходимых для расчёта оценок основных параметров ДД;

- расчёту значений основных параметров ДД;

Определение перечня параметров ДД подлежащих сбору их значений. Основные параметры ДД утверждены постановлением Правительства РФ «Правила определения основных параметров дорожного движения при организации дорожного движения и порядок ведения их учета» [3, п. 2]. К ним относятся:

- интенсивность дорожного движения,

- состав транспортных средств,

- средняя скорость движения транспортных средств,

- плотность движения,

- пропускная способность дороги,

- средняя задержка ТС в движении на участке дороги;

- временной индекс,

- уровень обслуживания дорожного движения,

- показатель перегруженности дороги,

- буферный индекс.

Все основные параметры ДД являются вероятностными, зависящими от оценок параметров транспортных и пешеходных потоков, которые имеют приближённые значения параметров и которые подлежат сбору.

Для расчёта значений основных параметров ДД необходимым и достаточным является следующий набор оценок параметров транспортных потоков, который и необходим для сбора в пунктах замера для условий каждого основного параметра ДД:

Ni – количество транспортных средств i–й расчетной категории, прошедших через сечение участка дороги в одном направлении за время наблюдения (измеряется непосредственным подсчетом в ходе обследования дорожного движения);

ti – время проезда участка дороги, зафиксированное при i–м проезде одного ТС, либо время проезда i–го ТС по данному участку дороги, час;

mi – число полос движения в одном направлении для i–го участка дороги;

tiсв– время проезда участка дороги в условиях свободного движения, зафиксированное при i –м проезде одного ТС, либо время проезда i–го ТС по данному участку дороги в условиях свободного движения, час;

n – требуемое количество фиксации проездов ТС по участку дороги или число замеров;

l i – протяженность i–го участка дороги;

Vmax – максимальная скорость движения ТС по участку дороги, допустимая при соблюдении установленных ограничений скорости движения ТС, километр/час;

tj – время проезда i–го участка дороги, зафиксированное при j–м проезде одного ТС в фактических условиях, либо время проезда j–го ТС по данному участку дороги в фактических условиях, час;

tEF– суммарная продолжительность сохранения условий движения, соответствующих E и F уровням обслуживания ДД на участке дороги, час.

С учётом возникающих задач управления муниципальным образованием органами МСУ могут быть определены для измерения дополнительные параметры дорожного движения.

Обоснование необходимости и организации установки и использования детекторов (видеодетекторов, видеокамер) для измерения параметров транспортных и пешеходных потоков на объектах мониторинга ДД. Для автоматизации измерений значений параметров транспортных и пешеходных потоков требуется установка специальных технических средства, работающих в автоматическом режиме детектирования и фиксации транспорта (детекторы транспорта), имеющих функции фото– и/или видеозаписи и связи. Мероприятия по применению таких средств регламентируются ГОСТ Р 57145 [34]. Применение детекторов транспорта обоснована в случае организации автоматизированных процессов сбора значений параметров ДД, накопления, обработки и оценки основных параметров и потребует создание автоматизированной подсистемы мониторинга в составе АСУДД.

В текущий и прогнозируемый период не предусматриваются мероприятия по созданию АСУДД (см. подраздел 2.6), поэтому мероприятия по размещению детекторов (видеодетекторов) ТС в интересах ежегодного мониторинга ДД не рассматриваются.

Измерение и оценивание параметров ДД, необходимых для расчёта оценок основных параметров ДД. Измерения значений параметров транспортных и/или пешеходных потоков осуществляется с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по ОДД, утверждаемых Министерством транспорта Российской Федерации [3, 38,– 40, 62].

В зависимости от технической оснащённости могут применяться следующие методы измерения: автоматический, автоматизированный и визуальный.

При натурном обследовании ДД проводятся кратковременные измерения интенсивности движения на временных пунктах учета двумя методами – визуальным и частично автоматизированным, сущность которых подробно описана в ГОСТ 32965 ВСН 45 [38, 39].

При визуальном методе требуются специалисты, владеющие методикой наблюдений и расчёта оценок основных параметров, а также техническими средствами фиксации параметров наблюдаемых потоков.

При автоматизированном методе все процессы измерения, сбора и обработки информации о параметрах ДД регулируются операторами ДД из специально оборудованного пункта управления мониторингом ДД. Такие методы применяются и при использовании АСУДД [34, 35].

Для решения задач мониторинга ДД в муниципальном образовании рациональным решением будет ежегодное натурное обследование визуальным и частично автоматизированным методами в соответствии с ГОСТ 32965, ВСН 45.

Расчёт значений основных параметров ДД. Расчёт оценок основных параметров ДД осуществляется на основе собранных данных о значения параметров ДД. Основные мероприятия по расчёту изложены в «Правилах определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета», «Методических рекомендациях по оценке пропускной способности автомобильных дорог», «Руководстве по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» [3, 15, 40]. Пример методики расчёта оценок основных параметров ДД приведён в подразделе 1.9 настоящего проекта.

Мероприятия по учету основных параметров дорожного движения. В основе учёта основных параметров ДД лежат процессы накопления, хранения, актуализации, защиты учётных сведений о данных мониторинга, направления данных оператору информационно–аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ–ТК).

Порядок ведения учета определен «Правилами определения основных параметров ДД, ведения их учета», ГОСТ 32965–2014, ВСН 45–68 [3, 15, 38, 39].

Накопление, хранение, актуализация и информационная защита учётных сведений о данных мониторинга. Накопление данных о параметрах ДД в муниципальном образовании предполагает выполнение следующих мероприятий:

- организация создания локальной системы управления базой данных (СУБД) для накопления и хранения данных о параметрах ДД. СУБД – это автоматизированная информационная система программных и языковых средств, необходимых для создания базы данных (БД), поддержания их в актуальном состоянии, организации поиска необходимых данных для анализа и формирования требуемых выходных форм отчётности. Физическим носителем СУБД является сервер на базе ПЭВМ с тактико–техническими характеристиками, которые определяет разработчик программной составляющей СУБД [53–55];

- организация контроля за периодичностью обследования ДД, актуализацией учётных сведений об основных параметрах ДД в БД по требованию органов МСУ, но не реже сроков, определённых в правовых и нормативных документах [3, 4, 15]. Актуализация учётных данных мониторинга в БД – это подтверждение имеющейся информации и получение дополнительных необходимых данных об оценках основных параметров ДД. В соответствие с «Правилами определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета» актуализация учётных сведений об основных параметрах осуществляется не реже одного раза в год [3]. Кроме этого в соответствии с «Правилами подготовки проектов и схем организации дорожного движения» требуется проводить учёт основных параметров ДД в случае изменения дорожно-транспортной ситуации в муниципальном образовании, но не реже чем один раз в пять лет, одновременно с корректировкой КСОДД [4].

- организация создания и администрирования комплексной системы защиты учётных сведений об основных параметрах ДД в соответствие с принципами построения систем защиты информации, требованиями законодательства РФ и стандартами информационной безопасности, определяемыми документами ФСТЭК [41–44]. Организованная СУБД с учётными сведениями об основных и других параметрах ДД относится к классу муниципальных информационных систем (ИС), которые в соответствии со статьёй 13 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» создаются по решению органов МСУ [42]. Орган МСУ является обладателем информации о параметрах ДД, содержащихся в муниципальных ИС. Права и обязанности обладателя информации, определены в статье 6 названного закона. К муниципальным ИС предъявляются такие же требования, как и к государственным информационным системам – ГИС [42, ст. 6, 13, 14].

Мероприятия по защите БД предусматривают комплексную эшелонированную защиту от всех возможных путей несанкционированного доступа к ней, начиная с первого эшелона – границ территории, где находится защищаемая СУБД [43–46]. Построение таких систем осуществляется только лицензиатом по защите информации в соответствие с «Положением по аттестации объектов информатизации по требованиям информационной безопасности» [55].

Основные мероприятия по организационной и технической защите информации, ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защите информации определены в статьях 16 и 17 названного в этом пункте закона [42].

- организация сохранности учетных сведений об основных параметрах ДД в течение 15 лет [3, п.10].

Направление учётных сведений об основных параметрах ДД оператору информационно–аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ–ТК) регламентируются «Правилами определения основных параметров ДД и ведения учёта» [3, п. 7].

Мероприятия по анализу данных мониторинга ДД. Мероприятия по анализу данных мониторинга определяются целями и задачами обладателя учётных сведений об основных параметрах ДД – органов МСУ муниципального образования (см. п. 2.7.1).

# 2.8 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов

2.8.1 Обеспечения движения пешеходов

Пешеходное движение является самым важным видом передвижения в городской среде. Большая часть путешествий или поездок начинается с ходьбы пешком: до/от остановки общественного транспорта или автостоянки. Следовательно, пешеходная инфраструктура предъявляет высокие требования к надлежащей интеграции видов транспорта. Качество пешеходной инфраструктуры и, соответственно, восприятие пешей ходьбы как вида транспорта в обществе сильно связано с качественными критериями – безопасностью, доступностью, загрязнением воздуха, шумом или уличным проектированием.

В целях эффективной организации пешеходного движения необходимо провести ряд мероприятий, направленных как на повышение уровня безопасности, так и улучшение условий движения пешеходов.

С учётом основных положений «Методических рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Развитие пешеходных пространств поселений, городских округов в Российской Федерации» от 30.07.2018 г., на территории МО Белореченский район предполагается проведение следующих видов мероприятий:

  - устройство тротуаров и пешеходных дорожек (параметры проектируемых тротуаров выбираются исходя из нормативных требований и конкретных условий прохождения тротуара. При проектировании новых пешеходных дорожек и тротуаров следует учитывать обеспечение доступности использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения);

  - повышение удобства пешеходного движения путем приведения в нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек, а также других объектов транспортной инфраструктуры;

Подробно мероприятия по строительству и приведению в нормативное состояние будет рассмотрено в п. 2.10 настоящей КСОДД.

  - обустройство пешеходных переходов ограждениями перильного типа, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 в местах высокой интенсивности пешеходных потоков и вблизи учебных заведений. К смежным мероприятиям относятся также обустройство подходов от тротуаров до непосредственно пешеходных переходов;

4) обустройство пешеходных переходов;

По результатам обследования территории и проведения опросов населения, необходимо выполнить мероприятия, связанные с обустройством и привидением в нормативное состояние (нанесение дорожной разметки, установка знаков) пешеходных переходов:

- обустройство пешеходного перехода в п. Комсомольский, через ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Яровая;

- обустройство пешеходного перехода в п. Комсомольский, через ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Школьная;

- обустройство 2–х пешеходных переходов в п. Комсомольский, через участок УДС, соединяющий ул. Школьная и ул. Яровая, вблизи СОШ №17;

- обустройство пешеходного перехода в п. Первомайский, через Пионерский пер., вблизи сельской администрации;

- обустройство пешеходного перехода в п. Первомайский, через ул. Советская, вблизи сельской администрации;

- обустройство пешеходного перехода в с. Архиповское, через ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Мира;

- обустройство пешеходного перехода в с. Архиповское, через ул. Красная, вблизи пересечения с участком УДС, соединяющим ул. Молодежная и ул. Набережная;

- обустройство пешеходного перехода в с. Архиповское, через ул. Красная, вблизи пересечения с участком УДС, соединяющим ул. Красная и ул. Вишневая;

- обустройство пешеходного перехода в х. Кубанский, через ул. Школьная, вблизи пересечения с ул. Совхозная;

- обустройство пешеходного перехода в п. Новый, ул. Есенина, вблизи детского сада;

- обустройство пешеходного перехода в п. Новый, через участок УДС, соединяющий ул. Малая и ул. Есенина, вблизи детского сада;

- обустройство пешеходного перехода в п. Грушевый, через ул. Речная, вблизи пересечения с ул. Мостовая;

- обустройство пешеходного перехода в с. Великовечное, ул. Восточная, центральный въезд в рынок «Емельянов и К»

- обустройство пешеходного перехода в с. Великовечное, ул. Восточная, вблизи пересечения с ул. Толстого;

- обустройство пешеходного перехода в с. Великовечное, ул. Октябрьская, вблизи пересечения с ул. Толстого;

- обустройство пешеходного перехода в с. Великовечное, ул. Гоголя, вблизи пересечения с ул. Ленина;

- обустройство пешеходного перехода в с. Великовечное, ул. Партизанская, вблизи пересечения с ул. Ленина;

- обустройство пешеходного перехода в с. Великовечное, ул. Набережная, вблизи пересечения с ул. Почтовая;

- обустройство пешеходного перехода в с. Великовечное, ул. Почтовая, вблизи пересечения с ул. Набережная.

Картограммы расположения существующих и проектируемых пешеходных переходов приведены на рисунках И.62 – И.64 графической части КСОДД.

5) повышение видимости переходов посредством оборудования пешеходных переходов современными техническими средствами ОДД. В целях реализации данного мероприятия рекомендуется повсеместное постепенное переоборудование существующих пешеходных переходов в соответствии со следующими требованиями:

- использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне;

- установка световой индикации, по краю лицевой поверхности дорожных знаков или щитов с изображениями дорожных знаков. Пример знака изображён на рисунке 2.8.1;

- Рисунок 2.8.1 – Пример знака 5.19.1 на желтом фоне

- со световой индикацией

- – на участках, не имеющих искусственного освещения, либо в дополнение к нему для обеспечения лучшей видимости обозначение разметки пешеходного перехода установкой световозвращающих катафотов;

- – использование систем искусственного освещения.

- 6) обустройство пешеходных зон, пешеходных переходов и подходов к ним техническими средствами для обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения. В качестве основных технических средств, которыми должны быть оборудованы соответствующие участки УДС, рекомендуется использовать:

- – тактильные дорожные указатели предназначены для предоставления инвалидам по зрению необходимой и достаточной информации, способствующей самостоятельной ориентации в инфраструктуре городов, микрорайонов, поселков и других населенных пунктов, в том числе и на дорогах. Тактильные дорожные указатели размещают на тротуарах, проезжей части дорог;

- – оборудование регулируемых пешеходных переходов звуковой сигнализацией.

- В общем виде, пешеходные переходы следует оборудовать в соответствии со схемой, представленной на рисунке 2.8.2.

- Рисунок 2.8.2 – Рекомендуемое оборудование пешеходного перехода

7) обеспечение условий видимости. Этот фактор играет большую роль в обеспечении безопасного движения. В темноте контрасты, детали и движения вдоль дороги воспринимаются водителем значительно хуже, чем в дневное время. Именно по этой причине вероятность ДТП в темноте возрастает. Для транспортных средств риск ДТП в темноте в 1,5 – 2 раза выше, чем при дневном свете. Данное утверждение также справедливо и для пешеходов.

Дорожным освещением является любое искусственное освещение дорог, улиц, перекрестков и пешеходных дорожек. В среднем примерно 20 – 25 % времени движение ТС осуществляется в темноте. При этом, в темное время суток происходит около 35 % ДТП. Эта цифра распространяется на ДТП как в населенных пунктах, так и за их пределами. Большинство ДТП вечером и ночью связано с участием пешеходов или со съездом автомобиля с дороги.

Освещение дорог снижает риск ДТП за счет облегчения возможности восприятия дороги и её ближайшего окружения, а также своевременного обнаружения других участников движения.

Рассматривая в целом задачи безопасности пешеходных переходов, необходимо, в первую очередь, обратить внимание на высокий уровень ДТП с жертвами именно в темное время суток. Среди причин автотравматизма выделяется недостаточное освещения пешеходных переходов.

На вероятность ДТП с летальными исходом влияют: отсутствие освещения, слабое освещение, несоответствующее освещение, опасное освещение.

В Белореченском районе освещены в основном участки УДС, находящиеся на магистральных улицах и в зоне действия знака 1.23 «Осторожно дети».

Для снижения возможности аварийных ситуаций и улучшению организации дорожного движения, необходима планомерная организация искусственное освещение на всех пешеходных переходах.

- В дальнейшем долгосрочное развитие должно планироваться основываясь на реализованных мероприятиях, с учётом произошедшей корректировки транспортных и пешеходных потоков.

- Необходимо помнить, что недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения района, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально–экономического развития, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для района. Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту МО Белореченский район.

2.8.2 Обеспечение движения велосипедистов

Велосипедное движение является наиболее эффективным видом транспорта для передвижения по территории небольшого города и села или хорошей альтернативой моторизированному транспорту в виду его мало затратности, благотворного воздействия на здоровье населения и положительного влияния на транспортную систему и экологию МО, особенно в городах с более мягким климатом и отсутствием морозной зимы.

По результатам анализа планировочной структуры улично-дорожной сети муниципального образования и расположения мест притяжения, а также на основе информации предоставленной администрацией МО Белореченский район была сформирована схема велосипедных маршрутов.

Движение по данным маршрутам осуществляется как по улицам с высокой интенсивностью движения транспортного потока, так и по тротуарам и пешеходным дорожкам, которые предназначены для движения пешеходов. Сложившиеся условия движения велосипедного транспорта повышают риск возникновения ДТП с участием велосипедистов, а также создают значительные неудобства для пеших перемещений.

С целью создания безопасной среды для велосипедных передвижений необходима организация велотранспортной инфраструктуры, что позволит сделать населённые пункты МО Белореченский район более удобными и комфортными для жизни. В связи с этим предлагается обустройство велотранспортной инфраструктуры общей протяжённостью 23639 метров:

В ст. Рязанская:

- ул. Первомайская, от ул. Партизанская до ул. Извилистая, общей протяженностью 2230 метров;

- ул. Партизанская, от ул. Первомайская до ул. Советская, общей протяженностью 212 метров;

- ул. Советская, от ул. Партизанская до ул. Извилистая, общей протяженностью 2042 метра;

- ул. Извилистая, от ул. Советская до ул. Первомайская, общей протяженностью 395 метров;

- ул. Свободы, от ул. Первомайская до ул. Горького, общей протяженностью 612 метров;

- ул. Горького, от ул. Свободы до ул. Кирова, общей протяженностью 300 метров;

- ул. Кирова, от ул. Горького до ул. Победы, общей протяженностью 370 метров;

- ул. Победы, от а/д А 160 до ул. Свободы, общей протяженностью 1595 метров.

В с. Великовечное:

- ул. Ленина, от ул. Толстого до ул. Партизанская, общей протяженностью 2745 метров;

- ул. Партизанская, от ул. Ленина до ул. Первомайская, общей протяженностью 165 метров;

- ул. Первомайская, от ул. Партизанская до ул. Заводская, общей протяженностью 365 метров;

- ул. Почтовая, от ул. Заводская до ул. Набережная, общей протяженностью 300 метров;

- ул. Ленина, от ул. Толстого до ул. Партизанская, общей протяженностью 2745 метров;

- ул. Набережная, от ул. Почтовая до ул. Дровянникова, общей протяженностью 760 метров;

- ул. Октябрьская, от ул. Заводская до ул. Толстого, общей протяженностью 3060 метров;

- ул. Базарная, от ул. Набережная до ул. Заводская, общей протяженностью 290 метров;

- ул. Северная, от д. 273 до ул. Комсомольская, общей протяженностью 1700 метров;

- ул. Комсомольская, от ул. Ленина до ул. Восточная, общей протяженностью 945 метров;

- ул. Восточная, от ул. Комсомольская до ул. Толстого, общей протяженностью 1818 метров;

- ул. Толстого, от ул. Ленина до ул. Восточная, общей протяженностью 990 метров.

Схемы организации велосипедного движения в МО Белореченский район показаны на рисунках И.65 – И.66 графического раздела.

При проектировании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться ГОСТ 33150–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». Параметры совмещённых велодорожек представлены на рисунке 2.8.3.

Рисунок 2.8.3 – Пример исполнения совмещенной велопешеходной дорожки с разделением велосипедных и пешеходных потоков

Развитие велотранспортной инфраструктуры также должно предусматривать создание велопарковок и мест для хранения велосипедов что увеличит процент использования велосипедных транспортных средств.

Грамотно созданная велосипедная инфраструктура позволит решить следующие задачи: снизить уровень аварийных ситуаций на дорогах с участием легкого транспорта; улучшить экологическое состояние окружающей среды на территории города; повысить мобильность населения города, не имеющего индивидуального автомобильного транспорта; повысить туристическую привлекательность города за счет развития велотуризма.

В перспективе, при активном развитии велотранспортной инфраструктуры, должен быть проработан вопрос о внедрении системы велопроката.

# 2.9 Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образовательным организациям (ОО), является обеспечение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков.

Основными задачами по достижению указанной цели являются:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

- устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на пешеходных переходах.

Поставленные задачи решаются с помощью применения технических средств организации движения, в том числе инновационных технических средств организации дорожного движения. Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи образовательных организаций и на участках УДС, обозначенных в паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения, являются:

- заблаговременное предупреждение участников дорожного движения о возможном появлении детей на проезжей части;

- создание безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на подходах к ним.

К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты движения детей, относятся:

- устройство ограждений перильного типа;

- устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими видимость (Мероприятие рассмотрено в п. 2.8);

- устройство технических средств для принудительного снижения скорости (искусственные неровности) (Мероприятие рассмотрено в п. 2.19);

- установка знаков 1.23 «Осторожно дети»;

- установка светофоров типа Т7.

При контроле за эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети и технических средств регулирования дорожного движения вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений необходимо обращать внимание на следующие моменты:

На подъезде к нерегулируемым пешеходным переходами, необходимо предусматривать искусственные неровности;

Для плавного изменения скоростей транспортных потоков перед пешеходным переходом необходимо производить ступенчатое снижение скорости движения, с шагом не более 20км/ч;

На наличие и состояние подходов к пешеходным переходам, наличие освещения, разметки, ограждения;

Наличие дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» выполненных на щитах желто–зеленого цвета;

Наличие тротуаров (пешеходных дорожек) – устраивают на дорогах с твердым покрытием, проходящих через населенные пункты. На дорогах I–III категорий по ГОСТ Р 52398 тротуары обязательны на всех участках, проходящих через населенные пункты, независимо от интенсивности движения пешеходов, а также на подходах к населенным пунктам от зон отдыха при интенсивности движения пешеходов, превышающей 200 чел./сут. Тротуары располагают с обеих сторон дороги, а при односторонней застройке – с одной стороны. Пешеходные дорожки располагают за пределами земляного полотна. В населенных пунктах городского типа вдоль тротуара устраивают пешеходные ограждения или сплошную посадку кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Высота кустарника должна быть не более 0,8 м. (п.4.5.1 ГОСТ Р 52766–2007 «Элементы обустройства»);

Знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими–либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т. п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения (п.4.3 ГОСТ Р 52289–2004);

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо обеспечивать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт – транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий "пешеход – транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 х 40 и 10 х 50 м. (п.6.23* СНиП 2.07.01–89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений");

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

На территории Белореченского района действуют 42 образовательные организации, их перечень представлен в приложении Д отчета по сбору исходных данных.

На основании вышеизложенного, с целью выполнения требований п. 7.3 ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» необходимо запланировать к выполнению следующие мероприятия, позволяющие обеспечить безопасные маршруты движения детей:

- установка светофора Т7, п. Первомайский, ул. Советская вблизи МБОУ Средняя школа №16;

- установка светофора Т7, х. Кубанский, ул. Школьная вблизи МБОУ СОШ №27;

- установка светофора Т7, п. Заречный, ул. Советская вблизи МБОУ Основная школа №7;

- установка светофора Т7, х. Грушевый, ул. Речная вблизи Основной общеобразовательной школы №32;

- установка светофора Т7, ст. Черниговская, ул. Красная вблизи Детского сада №34;

- установка светофора Т7, ст. Пшехская, ул. Вокзальная вблизи Детского сада №15;

- установка светофора Т7, п. Степной, ул. Школьная вблизи школы;

- установка светофора Т7, п. Комсомольский, ул. Школьная вблизи Основной школы №17;

- установка светофора Т7, ст. Рязанская, ул. Победы вблизи Школы искусств;

- установка светофора Т7, с. Школьное, ул. Красная вблизи МБОУ СОШ №11;

- установка светофора Т7, с. Новоалексеевское, ул. Красная вблизи Средней школы №12;

- установка светофора Т7, с. Великовечное, ул. Ленина вблизи Общеобразовательной школы;

- установка светофора Т7, с. Великовечное, ул. Бондаревского вблизи Общеобразовательной школы;

- установка светофора Т7, с. Великовечное, ул. Мира вблизи Основной общеобразовательной школы №14;

- установка светофора Т7, с. Великовечное, ул. Почтовая вблизи Детского сада;

- установка светофора Т7, ст. Гурийская, ул. Школьная вблизи МБОУ СОШ №25;

- установка светофора Т7, п. Степной, ул. Фридриха Энгельса вблизи школы;

- установка светофора Т7, п. Молодёжный, ул. Ленина вблизи МБОУ СОШ №30.

Места установки светофоров Т7 в МО Белореченский район показаны на рисунках И.68 – И.71 графической части КСОДД.

Выполнение данных мероприятий позволит привлечь внимание водителей, упростит идентификацию пешеходных переходов, находящихся в непосредственной близости от детских образовательных организаций и, следовательно, заблаговременно обеспечить безопасность дорожного движения.

# 2.10 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

Транспортная связность, или уровень развития транспортной инфраструктуры – один из наиболее важных факторов, который влияет на развитие городов и регионов в целом. Высокая связность территории и развитая дорожная сеть создает благоприятные условия для развития промышленности и бизнеса, что в свою очередь способствует развитию экономики района и повышению благосостояния населения. Транспортная сеть района должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения между районами и в их пределах, а также обеспечивать связь с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами региональной и всероссийской сети.

В общем виде понятие связности определяется как наличие «альтернативных» маршрутов проезда из одной точки сети в другую. Высокая степень связности транспортной сети обеспечивает удобные для жителей корреспонденции делового, социально-бытового и культурно-рекреационного назначения, а также оптимальное распределение трафика по сети и, соответственно, минимизацию задержек и экологических экстерналий. Низкая степень связности всегда сопровождается значительными перепробегами транспорта, а также возникновением так называемых «узких мест», то есть критических сечений сети, становящихся точками формирования транспортных заторов.

При оценке существующей дорожно-транспортной ситуации использовались результаты изохронного анализа транспортной доступности в разработанной транспортной модели муниципального образования.

Изохроны описывают места, которые можно достичь из одного исходного пункта в течение одного и того же промежутка времени. При помощи классификации рассчитанных временных интервалов в элементах сети изохроны можно отобразить графически. Расчет изохрон может помимо времени в пути также основываться на дополнительных параметрах, таких, как сопротивление. Это переводит изохроны в анализ досягаемости.

Если для расчета изохрон выбрано несколько объектов сети, то для каждого участка отрезка рассчитываются кратчайшие пути из выбранных объектов сети для участка отрезка. Самый короткий из этих кратчайших путей в этом случае определяет, к какому интервалу досягаемости присваивается объект сети. Пример построения изохроны транспортной доступности, используемый при анализе показан в графической части КСОДД (рисунок И.91-И.94)

Совместный анализ изохрон, смоделированной матрицы корреспонденции и параметров существующих схем организации дорожного движения в МО Белореченский район показал, что транспортная сеть имеет достаточно развитую инфраструктуру. Мероприятий по повышению транспортной связности на территории муниципального образования не предусматривается.

Пешеходная связность – качество среды, характеризующее степень её приспособленности для пешеходов. Повышение степени пешеходной доступности способствует уменьшению нагрузки на пассажирский транспорт, снижению случаев использования личного автотранспорта, а также повышает физическую активность и здоровье граждан.

При этом на степень пешеходной доступности влияет наличие или отсутствие различных элементов пешеходной инфраструктуры, а также их качество, развитость общественного транспорта, дорожные условия и вероятность возникновения ДТП.

Следует также учитывать, что степень пешеходной доступности можно повысить, грамотно подходя к правильному планированию пространства.

В тоже время, реализация планов по увеличению пешеходной доступности напрямую связана с реконструкцией вышедших за нормативные значения участков пешеходных дорожек, обустройством пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и только затем, предполагает поэтапное расширение за счёт введения новой сети пешеходных дорожек.

Перечень мероприятий по повышению пешеходной связности в Белореченском районе приведен в таблице 2.10.1 и показан в графической части КСОДД на рисунках И.72 – И.82.

Таблица 2.10.1 – Перечень мероприятий по повышению пешеходной связности в Белореченском районе

| № п/п | Расположение объекта | Протяженность участка, км | Ширина тротуара, м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Школьная | 1,075 | 1,5 |
| 2 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Северная | 0,400 | 1,5 |
| 3 | х. Кубанский, ремонт тротуара по ул. Мира | 0,200 | 1,5 |
| 4 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Чапаева | 0,500 | 1,5 |
| 5 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,990 | 1,5 |
| 6 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Ленина | 0,180 | 1,5 |
| 7 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Чехова | 0,860 | 1,5 |
| 8 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,590 | 1,5 |
| 9 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Заречная | 0,920 | 1,5 |
| 10 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по участку автодороги 03К-020 от ул. Заречная до ул. Луговая | 1,260 | 1,5 |
| 11 | п. Дружный, ремонт тротуара по ул. Советская | 1,390 | 1,5 |

Продолжение таблицы 2.10.1

| 12 | п. Новый, строительство тротуара по ул. Есенина | 0,280 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Школьная | 1,080 | 1,5 |
| 14 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,670 | 1,5 |
| 15 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Центральная | 0,420 | 1,5 |
| 16 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Аэродромная | 1,800 | 1,5 |
| 17 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Промышленная | 0,830 | 1,5 |
| 18 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Норильская | 0,720 | 1,5 |
| 19 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,990 | 1,5 |
| 20 | х. Грушевый, строительство тротуара по ул. Речная | 1,190 | 1,5 |
| 21 | п. Мирный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,520 | 1,5 |
| 22 | п. Верхневеденеевский, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,145 | 1,5 |
| 23 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Красная | 1,022 | 1,5 |
| 24 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Садовая | 1,250 | 1,5 |
| 25 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Первомайская | 0,380 | 1,5 |
| 26 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Новосельцева | 0,760 | 1,5 |
| 27 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Красноармейская | 0,230 | 1,5 |
| 28 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Советская | 0,175 | 1,5 |
| 29 | п. Первомайский, строительство тротуара по пер. Пионерский | 0,225 | 1,5 |
| 30 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Победы | 0,185 | 1,5 |
| 31 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Заводская | 0,400 | 1,5 |
| 32 | п. Первомайский, ремонт тротуара по ул. Советская | 0,580 | 1,5 |
| 33 | с. Школьное, ремонт тротуара по ул. Красная | 1,180 | 1,5 |
| 34 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Толстого | 1,915 | 1,5 |
| 35 | с. Великовечное, ремонт тротуара по ул. Ленина | 1,405 | 1,5 |
| 36 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Первомайская | 0,720 | 1,5 |
| 37 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Школьная | 0,490 | 1,5 |
| 38 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Яровая | 0,800 | 1,5 |

Продолжение таблицы 2.10.1

| 39 | с. Архиповское, строительство тротуара по ул. Красная | 1,365 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Победы | 0,925 | 1,5 |
| 41 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Кирова | 0,345 | 1,5 |
| 42 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Пионерская | 0,365 | 1,5 |
| 43 | строительство тротуара по а/д 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 0+035 - ПК 0+405 | 0,370 | 1,5 |
| 44 | строительство тротуара по а/д 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 1+810 - ПК 4+150 | 2,340 | 1,5 |
| 45 | п. Родники, строительство тротуара от ул. Московская до ул. Шоссейная | 0,552 | 1,5 |
| 46 | х. Фадеевский строительство тротуара по ул. Мира | 2,500 | 1,5 |
| 47 | х. Терновый строительство тротуара по ул. Спортивная | 1,800 | 1,5 |
| 48 | ст. Пшехская строительство тротуара ул. Мира от ул. Красная до ул. Степная | 0,640 | 1,5 |
| 49 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Школьная | 0,730 | 1,5 |
| 50 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Жуковского | 1,130 | 1,5 |
| 51 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Северная | 4,075 | 1,5 |
| 52 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Партизанская | 0,935 | 1,5 |
| 53 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Первомайская | 3,735 | 1,5 |

Реализация предложенных мероприятий позволит уменьшить перепробеги транспортных средств, снизить нагрузку на участки УДС, а также уменьшить время пребывания пешеходов в непосредственной близости с движущимися транспортными средствами.

# 2.11 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально- реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент транспортной инфраструктуры и экономики любого муниципального образования. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием развития экономики, повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

К мероприятиям по развитию сети дорог или участков, локально-реконструкционными мероприятиям относятся: капитальный ремонт с изменением типа покрытия; организация переходно-скоростных полос; устройство уширений на подъездах к пересечениям; канализирование движения; реконструкционные мероприятия, связанные с изменение схем движения на пересечении (в т.ч. ввод кругового движения).

В соответствии с выработанными решениями были выделены улицы, по которым предусматривается в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе проведение ремонтных и реконструкционных мероприятий с изменением типа покрытия.

В соответствии с выработанными решениями было выделены автодороги, по которым предусматривается в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе проведение ремонтных и реконструкционных мероприятий с изменением типа покрытия, сводные данные представлены в таблице 2.11.1.

Таблица 2.11.1– Перечень дорог требующих проведения реконструкции или капитального ремонта в Белореченском районе

| № п/п | Наименование улицы (переулка) |  | Проектная ширина проезжей части, м |  | Протяженность участка, км |  | Вид мероприятия | Проектный тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочная перспектива |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03 208 ОП МР 02 Автодорога х. Кубанский-х. Фадеевский |  | 7 |  | 4,258 |  | кап. ремонт | а/бетон |
| 2 | 03 208 ОП МР 07 Автодорога Подъезд к п. Степной |  | 6 |  | 1,01 |  | ремонт | а/бетон |
| 3 | 03 208 ОП МР 04 Автодорога х. Фадеевский - х. Терновый |  | 6 |  | 2,714 |  | кап. ремонт | а/бетон |
| 4 | 03 208 ОП МР 06 Автодорога п. Южный-Химзавод |  | 7 |  | 7,75 |  | ремонт | а/бетон |
| 5 | 03 208 ОП МР 35 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №2 колх им. Ленина (асфальт) |  | 6 |  | 0,203 |  | реконструкция | а/бетон |
| 6 | 03 208 ОП МР 34 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина (асфальт) |  | 6 |  | 0,201 |  | реконструкция | а/бетон |
| 7 | 03 208 ОП МР 32 Автодорога - Подъезд к х. Новоселовский |  | 7 |  | 0,479 |  | кап. ремонт | а/бетон |
| 8 | 03 208 ОП МР 33 Автодорога - Подъезд к х. Лукашев |  | 7 |  | 0,544 |  | кап. ремонт | а/бетон |
| 9 | 03 208 ОП МР 40 Автодорога Подъезд к х. Амосов |  | 6 |  | 0,408 |  | кап. ремонт | а/бетон |
| 10 | 03 208 ОП МР 21 Автодорога - Подъезд к п. Высотный |  | 7 |  | 0,853 |  | кап. ремонт | а/бетон |
| 11 | ст-ца Бжедуховская, ул. Вишневая |  | 6 |  | 0,15 |  | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 12 | ст-ца Бжедуховская, ул. Набережная |  | 6 |  | 0,2 |  | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 13 | 03 208 ОП МР 09 Автодорога от городской черты до пос. Садовый |  | 7 |  | 0,996 |  | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 14 | п. Родники ул. Виноградная |  | 6 |  | 0,81 |  | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 15 | п. Родники ул. Грушевая |  | 6 |  | 0,99 |  | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 16 | п. Родники ул. Садовая |  | 6 |  | 1,165 |  | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 17 | п. Родники ул. Центральная | 6 |  | 0,69 |  | кап. ремонт/ремонт |  | а/бетон |
| 18 | п. Родники ул. Московская с выездом на дорогу 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» | 6 |  | 1,48 |  | кап. ремонт/ремонт |  | а/бетон |
| 19 | п. Восточный ул. Молодежная | 6 |  | 0,69 |  | кап. ремонт/ремонт |  | а/бетон |
| 20 | п. Садовый ул. Комарова | 6 |  | 0,365 |  | кап. ремонт/ремонт |  | а/бетон |

Продолжение таблицы 2.11.1

| 21 | п. Садовый ул. Вишневая | 6 | 0,145 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | п. Садовый ул. Крестьянская | 6 | 0,15 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 23 | п. Степной ул Мира | 6 | 0,72 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 24 | ст. Бжедуховская ул. Степная | 6 | 0,825 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 25 | ст. Октябрьская ул. Молодежная | 6 | 0,56 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 26 | ст. Октябрьская ул. Краснодарская | 6 | 1,1 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 27 | х. Фадеевский ул. Мира | 6 | 2,2 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 28 | ст. Пшехская ул. Крестьянская от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,22 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 29 | ст. Пшехская ул. Школьная от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,23 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 30 | ст. Пшехская ул. Пушкина от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,23 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 31 | п. Новый ул. Ленина | 6 | 0,95 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 32 | п. Новый ул. Калинина | 6 | 0,575 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 33 | п. Заречный ул. Вишневая от д.44 до пересечения с ул. Привольная | 6 | 0,495 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 34 | п. Заречный ул. Комарова от пересечения с ул. Танкистов до пересечения с ул. Клубная | 6 | 0,73 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 35 | п. Заречный ул. Советская от пересечения с ул. Комарова до д.18 | 6 | 0,843 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 36 | п. Заречный ул. Советская от д.18 до пересечения с ул. Клубная | 6 | 0,274 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 37 | п. Заречный ул. Танкистов от пересечения с пер. Солнечный до пересечения с ул. Комарова | 6 | 0,11 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 38 | п. Южный ул. Лесная от пересечения с ул. Школьная до д.11А | 6 | 0,7 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 39 | п. Южный ул. Комарова от пересечения с ул. Лесная до пересечения с ул. Спортивная | 6 | 0,145 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 40 | с. Великовечное ул. Калинина от пересечения с ул. Береговая до пересечения с ул. Ленина | 6 | 0,88 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |

Продолжение таблицы 2.11.1

| 41 | с. Великовечное ул. Ленина от пересечения с ул. Толстого до пересечения с ул. Выгонная | 6 | 0,58 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | с. Великовечное ул. Набережная от пересечения с ул. Зеленая до пересечения с ул. Базарная | 6 | 0,53 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 43 | с. Великовечное ул. Почтовая от пересечения с ул. Крылова до пересечения с ул. Заводская | 6 | 1,57 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 44 | с. Великовечное ул. Мира от пересечения с ул. Школьная до пересечения с ул. Набережная | 6 | 0,66 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 45 | с. Великовечное ул. Школьная от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Северная | 6 | 0,72 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 46 | с. Великовечное ул. Базарная | 6 | 0,82 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 47 | с. Великовечное ул. Восточная | 6 | 3,8 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 48 | с. Великовечное ул. Советская | 6 | 2,48 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 49 | ст. Пшехская ул. Мостовая от пересечения ул. Степная до пересечения с ул. Красная | 6 | 0,7 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 50 | ст. Пшехская ул. Первомайская от д.2 до пересечения с ул. Партизанская | 6 | 2 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 51 | ст. Пшехская ул. Мира от пересечения с ул. Степная до пересечения с ул. Октябрьская | 6 | 0,57 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 52 | ст. Пшехская ул. Мира от пересечения с ул. Крестьянская до пересечения с ул. Жуковского | 6 | 0,18 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 53 | ст. Пшехская ул. Горького от пересечения с ул. Степная до пересечения с ул. Октябрьская | 6 | 0,53 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 54 | ст. Пшехская ул. Горького от пересечения с ул. Школьная до пересечения с ул. Жуковского | 6 | 0,25 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 55 | п. Комсомольский ул. Первомайская от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Яровая | 6 | 0,8 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 56 | п. Комсомольский ул. Яровая от д.46 до д.40 | 6 | 0,07 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 57 | п. Первомайский ул. Заводская от д.2 до д.17 | 6 | 0,635 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 58 | п. Первомайский ул. Победы от д.2 до д.11 | 6 | 0,315 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |

Продолжение таблицы 2.11.1

| 59 | п. Первомайский ул. Советская от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Красноармейская | 6 | 0,525 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | п. Первомайский ул. Парковая от пересечения с ул. Садовая до д.1В | 6 | 0,61 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 61 | п. Первомайский ул. Садовая от пересечения с ул. Парковая до д.15 | 6 | 0,89 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 62 | п. Верхневеденеевский ул. Шоссейная от д.19 до д.31А | 6 | 0,555 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 63 | ст. Рязанская ул. Победы от д.1Б до пересечения с ул. Свободы | 6 | 1,62 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 64 | ст. Рязанская ул. Первомайская от д.2Б до д.199 | 6 | 3,9 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| 65 | с. Школьное ул. Мира от пересечения с ул. Подковная до пересечения с ул. Приречная | 6 | 1,015 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон |
| Среднесрочная перспектива |  |  |  |  |  |
| 66 | 03 208 ОП МР 12 Автодорога - Подъезд к пос. Ганжинский | 7 | 1,408 | кап. ремонт | а/бетон |
| 67 | 03 208 ОП МР 37 Автодорога х. Малый Бродовой - х. Большой Бродовой | 6 | 0,954 | кап. ремонт | а/бетон |
| 68 | 03 208 ОП МР 24 Автодорога п. Высотный - п. Комсомольский | 7 | 0,618 | кап. ремонт | а/бетон |
| 69 | 03 208 ОП МР 11 Автодорога - Подъезд к х. Гливенко | 7 | 0,309 | кап. ремонт | а/бетон |
| 70 | 03 208 ОП МР 15 Автодорога - Подъезд к х. Вербин | 7 | 1,195 | кап. ремонт | а/бетон |
| 71 | 03 208 ОП МР 08 Автодорога Подъезд к пос. Восточный | 7 | 2,025 | ремонт | а/бетон |
| 72 | 03 208 ОП МР 25 Автодорога - Подъезд к п. Молодежный | 7 | 1,458 | ремонт | а/бетон |
| Долгосрочная перспектива |  |  |  |  |  |
| 73 | 03 208 ОП МР 03 Автодорога х. Кубанский - х. Лесной | 7 | 6,192 | кап. ремонт | а/бетон |
| 74 | 03 208 ОП МР 19 Автодорога с. Великовечное - с. Леонтьевское | 7 | 0,936 | кап. ремонт | а/бетон |
| 75 | 03 208 ОП МР 22 Автодорога - Подъезд к п. Комсомольский | 7 | 1,001 | ремонт | а/бетон |
| 76 | 03 208 ОП МР 26Автодорога х.Беляевский-х.Фокин Первый-х.Авиации-х.Северный | 7 | 8,182 | кап.ремонт | а/бетон |
| 77 | 03 208 ОП МР 01 Автодорога - Химзавод - п. Дружный | 7 | 4,591 | ремонт | а/бетон |
| 78 | 03 208 ОП МР 05 Автодорога с. Школьное - х. Лантратов | 7 | 4,395 | ремонт | а/бетон |

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит повысить транспортную доступность, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог на территории МО Белореченский район.

# 2.12 Мероприятия по развитию парковочного пространства

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

На начальном этапе данного проекта собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве на территории МО Белореченский район. Анализ полученной информации позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

Парковочные места вдоль улично-дорожной сети, оборудованные в соответствии с действующими нормативами, практически отсутствуют. Можно выделить лишь несколько оборудованных парковочных зон. Данный факт является одной из причин хаотичной парковки по УДС МО Белореченский район. У объектов притяжения наблюдается аналогичная ситуация и только у части основных объектов организованы отдельные парковочные площадки.

Отсутствие организованного парковочного пространства вынуждает граждан устраивать бесконтрольную хаотичную парковку транспортных средств, при этом пропускная способность большинства улиц, проходящих в местах тяготения, уменьшается до 50%. Кроме того, бесконтрольные парковки снижают безопасность дорожного движения, причиняют вред элементам организации дорожной сети и прилегающим территориям.

Парковки, организованные не в соответствии с требованиями ГОСТ и СП порождают дополнительную нагрузку на дорожную сеть и приводят к возникновению заторов.

Поэтому оптимизация парковочного пространства позволит не только более полно удовлетворить спрос граждан, но и улучшить дорожно-транспортную ситуацию.

Качественное решение данной задачи возможно только при системном подходе: управление парковками должно осуществляться во взаимосвязи с организацией дорожной сети и маршрутов транспортных перевозок, с учетом результатов транспортного планирования, а также созданием привлекательной среды и повышением качества предоставления услуг пассажирским общественным транспортом.

С целью оптимизации транспортной доступности объектов массового притяжения населения и создания удобных условий проектом КСОДД предлагается создание дополнительных парковочных мест в МО Белореченский район. Сведения об устройстве проектируемых парковочных машино-мест представлена в таблице 2.12.1. В графическом разделе на рисунках И.83 – И.84 показаны места расположения проектируемых парковочных машино-мест.

Таблица 2.12.1 – Проектируемые парковочные машино-места в МО Белореченский район

| № п\п | Количество машино–мест | Местонахождение | Проект/ привидение в нормативный вид | Схема расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | с. Школьное, ул. Красная (напротив здания ДК) | проект | Открытая площадка на 8 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |
| 2 | 13 | - п. Молодежный, ул. Калинина, 4 (в районе здания сельской администрации) | проект | Открытая площадка на 13 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |
| 3 | 20 | - п. Первомайский, ул. Советская, 6 (в районе СОШ №16) | проект | Открытая площадка на 20 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |
| 4 | 20 | - с. Великовечное, ул. Школьная (в районе пересечения с ул. Базарная) | проект | Открытая площадка на 20 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |
| 5 | 20 | - п. Дружный, ул. Молодежная, 61 (в районе СОШ) | проект | Открытая площадка на 20 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |
| 6 | 15 | - с. Великовечное, ул. Школьная, 59 (в районе детского сада) | проект | Открытая площадка на 15 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |
| 7 | 30 | - п. Южный, ул. Школьная, 16 (в районе СОШ №6) | проект | Открытая площадка на 20 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части, в два ряда |
| 8 | 20 | - ст. Пшехская, ул. Мира, 6 (в районе СОШ №26) | проект | Открытая площадка на 20 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |
| 9 | 7 | - п. Молодежный, ул. Ленина. 10 (в районе СОШ) | проект | Открытая площадка на 7 машино – мест, расположенных перпендикулярно к проезжей части |

В целом, по результатам анализа расположения парковочного пространства на территории МО Белореченский район, можно сделать вывод о том, что дефицит парковочных мест, оборудованных в соответствии с действующими нормативами, отмечается у объектов притяжения (здравоохранения, образования, культуры, спорта, магазинов и промышленных объектов).

При организации парковочного пространства следует учитывать следующие факторы:

- для сокращения заторов на дорогах и повышения качества пространства чрезвычайно важно сокращать уровень ежедневного автомобилепользования;

– платная парковка не будет пользоваться спросом (в том числе многоуровневые паркинги).

Пример организации парковки, прилегающей к проезжей части представлен на рисунке 2.12.1.

Рисунок 2.12.1 – Схема организации парковочного пространства на 4–5 мест

Реализация проектируемых мероприятий позволит значительно улучшить ситуацию по обеспечению населения МО Белореченский район парковочным пространством.

# 2.13 Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

В связи с тем, что на некоторых магистралях и пригородных дорогах транспортные потоки в различные часы или даже дни недели приобретают определенное направление движения, для пропуска явно преобладающих потоков оказывается целесообразной организация реверсивного (переменного) и одностороннего движения.

Как правило, введение реверсивного движения применяется на магистралях, ведущих в административные центры городов, по которым в утренний час пик происходит массовое прибытие автомобилей, а по окончании рабочего дня – их выезд. В МО Белореченский район Краснодарского края не выявлено характерных мест, где было бы возможно ввести реверсивное движение автомобильного транспорта. Улично-дорожная сеть района нагружена равномерно, отсутствует маятниковое возрастание интенсивности транспортных потоков.

При организации одностороннего движения появляются возможности разгрузки дороги за счёт более рационального использования полос проезжей части и осуществления выравнивания состава потоков на каждой из них, улучшения условий координации светофорного регулирования между пересечениями, облегчения условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, повышения безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств.

Введение одностороннего движения обеспечивает повышение скорости транспортных потоков и увеличение пропускной способности улиц.

Мероприятия по организации одностороннего движения обычно применяют в городах, с развитой улично-дорожной сетью, на узких улицах, пропускная способность которых не удовлетворяет транспортному спросу населения в целом.

На территории муниципального образования Белореченский район Краснодарского края пропускная способность улиц удовлетворяет транспортному спросу населения, в связи с чем одностороннее движение как метод организации движения отсутствует.

В ходе проверки эффективности существующих схем, в том числе с использованием данных разработанной макромодели муниципального образования, был произведен детальный анализ загрузки транспортных узлов и осуществлён визуальный анализ перераспределения транспортных потоков (см. п. 1.4, 1.9, отчёт по сбору исходных данных п. 4.6). Полученные данные показали достаточную эффективность действующих схем движения.

Несмотря на то, что проведенное исследование не показало необходимости введения одностороннего движения, тем не менее в практике оперативной организации движения следует прибегать к нему в некоторых случаях хотя бы временно при любой схеме УДС. Так, например, во время массовых спортивных соревнований, демонстраций, при ремонте дорог без временного введения одностороннего движения по отдельным магистралям, вообще становится невозможным обеспечить достаточно быстрый и безопасный пропуск транспортных потоков.

Обязательной для обеспечения безопасности при введении одностороннего движения является четкая и полная информация с помощью дорожных знаков. При разработке схемы организации одностороннего движения по двум соседним параллельным улицам, не связанным непосредственно с магистральной сетью, имеется возможность выбора двух вариантов направления движения. При этом сообщения между улицами будут в одном варианте осуществляться с правоповоротными маневрами, в другом – с лево поворотными. Выбор наилучшего варианта должен быть сделан с учетом сравнения степеней опасности всех конфликтных точек на пересечениях в зоне, охватываемой односторонним движением. Предпочтение должно быть отдано варианту с наименьшей суммарной степенью сложности пересечений, обеспечивающему большие удобства и безопасность для МПТ, и конечно пешеходов.

# 2.14 Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения, так как маршрутный пассажирский транспорт (МПТ), как правило, не имеет изолированных путей сообщения.

Развитие МПТ не только выдвигает ряд задач перед специалистами по организации движения, но оказывает весьма существенное влияние на весь процесс дорожного движения. Четкая работа МПТ позволяет сократить пользование индивидуальными автомобилями в первую очередь для трудовых поездок и снизить загрузку УДС. Таким образом, грамотная организация пассажирских перевозок и сокращение времени движения подвижного состава на маршрутах являются в настоящее время глобальным вопросом для организации всего движения.

Согласно результатам анализа, подвижной состав маршрутного транспорта в МО Белореченский район представлен автобусами малой и средней вместимости. Данный вид транспорта позволяет свободно осуществлять муниципальные корреспонденции всем слоям населения. При выборе вариантов, обеспечивающих приоритетное движение маршрутных средств, были рассмотрены следующие мероприятия:

- выделение полосы для движения автобусов;

- выделение улиц для исключительного проезда городского пассажирского транспорта;

- приоритетное светофорное регулирование движения;

- ограничение движения и стоянки прочих участников движения на трассе маршрута.

Критерием целесообразности внедрения приоритетного движения маршрутного пассажирского транспорта является сокращение суммарных затрат времени участников движения на рассматриваемом участке дорожной сети с учетом наполнения маршрутного пассажирского транспорта и легковых автомобилей. Другими словами, приоритет движения целесообразно вводить, в том случае если маршрут движения проходит по автодорогам, на которых транспортный поток значительно затрудняет движение автобусов, а также в местах, где скорость движения автобусов замедляется из–за частых пересечений с другими улицами и при неупорядоченном движении пешеходов в непосредственной близости от трассы автобусов.

При этом для организации приоритета в виде выделенных полос требуется выполнение таких условий как: интенсивность транспортного потока в расчете на одну полосу движения должна составлять не менее 400 привед. ед./ч, интенсивность движения общественного транспорта – не менее 40 авт./ч, наличие не менее трех полос движения в данном направлении.

Выделение автодорог для исключительного проезда городского пассажирского транспорта организовывают при высокой плотности транспортной сети и узкой проезжей части. При этом должна обеспечиваться возможность заезда внутрь квартала грузовых и легковых автомобилей для грузовых операций и пассажирообмена.

Приоритетное светофорное регулирование движения вводят при значительных задержках на светофорах и перекрестках. В ходе натурного обследования на территории МО Белореченский район данный вид задержек не выявлен.

Анализ, проведенный в ходе разработки КСОДД, позволяет сделать вывод о нецелесообразности внедрения приоритетного движения маршрутного пассажирского транспорта. На территории МО Белореченский район участков автодорог, удовлетворяющих условиям, необходимых для внедрения отдельной полосы движения маршрутного пассажирского транспорта не выявлено.

# 2.15 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств

Маршрутная сеть – совокупность автобусных маршрутов, проходящих по территории муниципального образования. Под маршрутной системой понимается увязанная территориально и во времени совокупность маршрутов всех и отдельных видов пассажирского транспорта, обслуживающих пассажирские перевозки в пределах заданной транспортной сети. При этом под территориальной увязанностью маршрутной системы определяется согласованное с осваиваемыми пассажироперевозками размещение на плане маршрутов общественного пассажирского транспорта, их конечных станций, остановочных пунктов и других линейных сооружений; а под увязанностью во времени – согласование режимов работы маршрутов во времени и расписаний движения транспортных средств, обслуживающих разные маршруты.

Маршрутная система пассажирского транспорта должна отвечать следующим основным требованиям:

- соответствовать пассажиропотоку по направлениям и обеспечивать такое принудительное распределение его по сети, при котором наилучшим образом обеспечивалась бы прямолинейность поездок пассажиров, минимальное время и полное соответствие интенсивности движения пропускной способности всех участников транспортной сети;

- возможность работы с минимальным мешающим влиянием на жизнедеятельность обслуживаемой территории;

- обеспечивать реализацию максимальной расчётной технической и эксплуатационной скоростей подвижного состава, возможность её повышения за счёт реорганизации движения, гибкого регулирования с помощью средств современной вычислительной техники и проведения других мероприятий по совершенствованию системы организации движения.

Главным условием работы маршрутной системы должно быть обеспечение наименьшей пересадочности сообщений, наименьшего коэффициента не прямолинейности поездок, минимального интервала между транспортными средствами и максимальной скорости сообщения.

Дорожные знаки, установленные на автобусных остановках, должны быть выполнены и установлены по п. 5 ГОСТ Р 52290–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 121-ст) (ред. от 09.12.2013), которые размещают по п. 5 ГОСТ Р 52289–2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст) (ред. От 09.12.2013).

Автобусные остановки, расположенные на территории МО Белореченский район, должны соответствовать требованиям ОСТ 218.1.002–2003.

Существующая сеть внутрирайонного пассажирского транспорта, на текущий период справляется со своими функциями по обслуживанию пассажиропотоков. Внесение изменений в существующую схему нецелесообразно.

Первоочередной задачей является оборудование остановочных площадок по адресам:

- ст. Рязанская, ул. Первомайская отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка;

- ст. Рязанская, ул. Победы вблизи с пересечением ул. Свободы отсутствует остановочная площадка;

- ст. Октябрьская, ул. Краснодарская отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка;

- х. Каневецкий, а/д 03 ОП РЗ 03К-133 ««ст-ца Бжедуховская – ст-ца Октябрьская – х. Новогурийский» отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка;

- х. Каневецкий, ул. Заречная отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка;

- х. Бережной отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка;

- с. Школьное, ул. Мира вблизи с пересечением ул. Красная отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка;

- с. Школьное, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Новая отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка;

- с. Великовечное, ул. Восточная вблизи с пересечением ул. Майкопская отсутствует знак 5.16;

- п. Новый, ул. Ленина отсутствует знак 5.16;

- п. Заречный, ул. Комарова вблизи д.125 (четная сторона) отсутствует посадочная площадка, остановочная площадка, автобусный павильон;

- п. Заречный, ул. Комарова вблизи д.125 (нечетная сторона) отсутствует посадочная площадка, остановочная площадка, автобусный павильон;

- п. Заречный, ул. Привольная вблизи с пересечением ул. Вишневая отсутствует посадочная площадка, остановочная площадка, автобусный павильон;

- ст. Бжедуховская, ул. Новосельцева вблизи с пересечением пер. Западный отсутствует знак 5.16; посадочная площадка, остановочная площадка, автобусный павильон;

- ст. Бжедуховская, ул. Красная вблизи с пересечением ул. Первомайская (нечетная сторона) отсутствует посадочная площадка, остановочная площадка, автобусный павильон;

- обустройство остановки общественного транспорта, расположенной на а/д 03 208 ОП МР 06 «п. Южный – Химзавод» ПК 1+30, мусорным контейнером.

Реализация данных мероприятий приведет к повышению уровня удобства и безопасности работы общественного транспорта.

# 2.16 Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Правильная организация информирования участников дорожного движения является необходимым условием обеспечения безопасного и эффективного дорожного движения. Более полно и четко представленная информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет водителям быстрее реагировать на изменившуюся обстановку, принимать решения при выборе оптимального маршрута, что в свою очередь помогает повысить безопасность, исключить перепробеги и перераспределить нагрузку на улично-дорожную сеть. Качественная информационная система позволяет также осуществлять быстрый и оптимальный подъезд к местам притяжения. Система информационного обеспечения, в общем должна соответствовать транспортным потребностям жителей и гостей города.

На основе выявленных недостатков, в существующей системе информационного обеспечения действующей на территории района (информирование водителей о возможных маршрутах движения практически не осуществляется; отсутствуют указатели социально-значимых объектов; не осуществляется информирование водителей о наличии работающих камер фото–видео фиксации нарушений ПДД; не развито пространственное ориентирование пешеходов) рекомендуется проведение следующих видов мероприятий:

– проработка системы маршрутного ориентирования, помогающей водителям четко ориентироваться, избегать ошибок в выборе направления движения. В частности, рекомендуется установка дорожных знаков дополнительной информации 6.15.1– 6.15.3 (рисунок 2.16.1).

Рисунок 2.16.1 – Знак дополнительной информации 6.15.1–6.15.3

– установка знаков индивидуального проектирования «Внимание ведется автоматическая фото– и видеофиксация нарушений ПДД» в местах установки данного вида технических средств (рисунок 2.16.2).

Рисунок 2.16.2 – Информационный щит о режиме фото– видеофиксации

– установка дорожных знаков дополнительной информации или табличка 8.23 Фотовидеофиксация (применяется со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1–3.7, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27–3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 5.31, а также со светофорами (рисунок 2.16.3)

Рисунок 2.16.3 – Знак дополнительной информации (табличка) 8.23

– установку знаков 6.9.1 «Предварительный указатель направления», 6.10.1 «Указатели направления» (пример исполнения на рисунках 2.16.4, 2.16.5);

Рисунок 2.16.4 – Виды знаков 6.9.1 – 6.10.1

Рисунок 2.16.5 – Пример информационной таблички

– установка информационных щитов, расположенных на въездах в Белореченский район, содержащих информацию о маршрутах движения транспорта, перевозящего опасные грузы.

Мероприятий по информационному обеспечению в Белореченском районе показаны в таблице 2.16.1 и отображены на рисунке И.85 графического раздела.

Таблица 2.16.1 – Мероприятия по информационному обеспечению

| № п/п | Адрес мероприятия | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» с границей Белореченского района со стороны городского округа Майкоп | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации», Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» |
| 2 | Пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-038 ««г. Белореченск - ст-ца Ханская» с границей Белореченского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации», Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» |
| 3 | Пересечение ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» с границей Белореченского района со стороны Красногвардейского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» (2 шт.), Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» |
| 4 | Пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-020 ««г. Белореченск - г. Апшеронск» с границей Белореченского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации», Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» |
| 5 | Пересечение а/д 03 ОП РЗ 03К-037 ««г. Белореченск - ст-ца Гиагинская» с границей Белореченского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» |
| 6 | Пересечение ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» с границей Белореченского района со стороны Теучежского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» |

Реализация данных мероприятий при сравнительно незначительных вложениях позволит повысить уровень информационной обеспеченности жителей и гостей Белореченского района.

# 2.17 Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных потоков

В общем составе транспортных потоков на автомобильных дорогах значительный процент составляют транспортные средства, следующие транзитом через муниципальное образование (МО). По разным источникам доля транзитного транспортного потока для разных участков дорожной сети МО колеблется от 20 до 50% от общего транспортного потока и зависит от общего уровня автомобилизации, состояния и разветвлённости дорожной сети. При этом транзитный транспорт оказывает существенное влияние на основные параметры ДД и дорожно-транспортную ситуацию в МО:

- увеличение интенсивности движения на УДС населённых пунктов и автодорогах муниципальных районов, приводящей к снижению средней скорости движения;

- снижение средней скорости движения, приводящей к возрастанию плотности движения и соответственно к увеличению средней задержки ТС в движении, временного индекса в целом;

- увеличение средней задержки ТС в движении приводит к повышению загазованности воздушного бассейна МО, уровней транспортного шума в населённых пунктах,

- возрастание плотности движения ухудшает условия безопасности движения ТС и пешеходов.

Часть транзитного транспорта составляют грузовые автомобили, являющиеся источниками повышенных уровней шума и загазованности.

Как правило, пропуск транзитного транспорта организуется по дорогам межмуниципального и регионального значения общего пользования. Автодороги местного значения в отношении транзитного транспорта применяются для вывода его за границы населённых пунктов на автодороги регионального и федерального значения.

Кардинальным мероприятием по организации пропуска транзитных транспортных средств через территорию муниципального образования является строительство и использование скоростных автомобильных дорог, как правило пролегающих вне населённых пунктов (автомобильных дорог, доступ на которые возможен только через транспортные развязки (разноуровневые, круговое движение) или регулируемые техническими средствами автоматизации перекрестки, на проезжей части которых запрещены остановки и стоянки транспортных средств, а также которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки транспортных средств [5, 77].

К важным и сложным мероприятиям ОДД на УДС населённых пунктов относятся мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы, выделению на УДС населённого пункта транзитного транспорта из общих потоков и направлению их по кратчайшим маршрутам выезда из населённых пунктов.

Нормативные акты и организационные документы, регламентирующие организацию пропуска транзитных транспортных средств на текущий момент, отсутствуют.

Населённые пункты Белореченского муниципального района связаны между собой и с населёнными пунктами других муниципальных районов сетью автомобильных дорог местного, регионального и федерального значения.

Пропуск потоков транзитного транспорта по территории Белореченского муниципального района (далее – район) организуется по автомобильным дорогам федерального, регионального и межмуниципального значения (рисунок И.89 графической части КСОДД).

С юго-востока на север по территории Белореченского района проходит автомобильная дорога федерального значения 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск», обеспечивающая пропуск транзитного транспорта по территории муниципального района (участок п. Родники – г. Белореченск – с. Великовечное) между Республикой Адыгея и автодорогами:

- федерального значения М-4 «Дон» Москва – Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар – Новороссийск;

- регионального значения ОП РЗ 03К-002 «г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края».

Участок федеральной автодороги 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» между аулом Бжедугхабль (река Белая) и аулом Габукай (река Пшиш) обеспечивает пропуск транзитного транспорта в направлении городов Адыгейска, Краснодара, и далее в направлении Новороссийска и Республики Крым.

Пропуск транзитного транспорта обеспечивается дорогами регионального значения:

- 03 ОП РЗ 03К-037 г. Белореченск – ст-ца Гиагинская в направлении города Армавир, далее Ставропольский край и республики Северного Кавказа;

- 03 ОП РЗ 03К-020 г. Белореченск – г. Апшеронск в направлении Черноморского побережья (г. Туапсе).

Учитывая результаты анализа транспортно-эксплуатационных характеристик дорог муниципального образования (см. подразделы 1.4 и 1.5), и анализ параметров дорожного движения (см. пункт 1.9), сделан вывод о том, что загрузка сети автодорог района при текущей нагрузке (пиковых значений интенсивностей транспортных потоков) не превышает критических значений.

С целью улучшения безопасности и качества перевозок, Схемой территориального планирования Белореченского муниципального района предусмотрены мероприятия по улучшению организации ДД, в том числе и организации пропуска транзитных транспортных потоков.

Проектом рекомендуется строительство восточного объезда станицы Рязанская с целью обеспечения транзитного проезда грузового транспорта к населённым пунктам: посёлок Фокин 1-й, хутора Беляевский, Авиация, Головков, Северный. Существующие дороги через станицу Рязанскую (дороги улиц Первомайская, Горького и Победы) закрыты для проезда грузовых транспортных средств знаком 3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено.

Результаты моделирования загрузки дорожной сети района и УДС населённых пунктов на расчётный 2034 год с учётом планируемых в СТП района к строительству участков объездных дорог показывает достаточность и эффективность принимаемых мер.

# 2.18 Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов

Проблема организации грузовых перевозок в населенных пунктах неизбежно обостряется по мере их роста, развития промышленности, увеличения численности населения. Во многих городах со сложившейся застройкой, потоки грузовых автомобилей вынуждены двигаться по узким улицам селитебных зон. Это доставляет много неудобств жителям прилегающих территорий.

Исключить грузовые автомобили из общего потока движения невозможно. Именно они, а не легковые, обеспечивают работу промышленных предприятий, строительство, снабжение магазинов продовольственными и промышленными товарами. Содержание и уборка территорий также выполняются грузовыми автомобилями.

Основной задачей организации пропуска грузовых транспортных средств является уменьшение отрицательных последствий совмещения грузового движения с движением других видов транспорта.

К опасным грузам относятся любые вещества и материалы, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести непоправимый вред окружающей природе и привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей.

Широкий, постоянно меняющийся ассортимент опасных грузов, а также большие объемные и весовые показатели их перевозок являются специфическим видом перевозок на автомобильном транспорте.

Наряду с непрерывным совершенствованием всех звеньев технологий перевозочного процесса в центре внимания остаются вопросы безопасности движения и предотвращения аварий.

Особенно важное значение имеет экологический аспект перевозок опасных грузов. Воздействие опасных веществ, перевозимых автомобильным транспортом, на окружающую среду может вызвать необратимые изменения и даже гибель флоры и фауны. Например, загрязнение рек и морских побережий при разливе нефтепродуктов, гибель или заболевание животных при попадании химических веществ в сточные воды, уничтожение лесных массивов в результате пожара, возникшего при перевозке легковоспламеняющихся веществ, и т.д.

Ущерб, наносимый народному хозяйству авариями при перевозке опасных грузов, влечет за собой: гибель и заболевания людей; поражение окружающей среды (экологический ущерб); повреждение технических средств и разрушение дорог, промышленных объектов, жилых зданий; повреждение транспортных узлов (железнодорожных и автомобильных станций, портов, пристаней и аэропортов), архитектурно–исторических памятников и природных заповедников, а также мест отдыха.

Основной объем грузоперевозок, осуществляемый на территории МО Белореченский район, производится путем использования автомобильного и железнодорожного транспорта.

Исходными данными для определения основных направлений грузопотоков являются результаты натурных замеров интенсивности движения и состава транспортного потока в ключевых транспортных узлах. Результаты замеров приведены в таблице 2.18.1.

Таблица 2.18.1 – Интенсивности грузопотоков

| Точка замера | Интенсивность малого грузового транспорта | Интенсивность среднего грузового транспорта | Интенсивность большого грузового транспорта |
| --- | --- | --- | --- |
| а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская - х. Кубанский» – поворот на х. Терновый | 16 | 2 | 1 |
| а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – ул. Шоссейная, п. Мирный | 8 | 0 | 0 |
| а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» – поворот на п. Верхневеденеевский | 24 | 8 | 59 |
| а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» – поворот на п. Дружный | 16 | 2 | 20 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – ул. Норильская, п. Родники | 70 | 10 | 53 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» – ул. Победы, ст. Рязанская | 81 | 25 | 143 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – поворот на п. Верхневеденеевский | 142 | 26 | 101 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – поворот на с. Новоалексеевское | 69 | 8 | 77 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – ул. Первомайская, г. Белореченск | 99 | 13 | 91 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – поворот на с. Школьное | 70 | 19 | 56 |
| ул. Набережная – ул. Базарная, с. Великовечное | 3 | 1 | 0 |

Продолжение таблицы 2.18.1

| ул. Комсомольская – ул. Ленина, с. Великовечное | 18 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Комсомольская – ул. Октябрьская, с. Великовечное | 24 | 0 | 0 |
| ул. Комсомольская – ул. Садовая, ст. Бжедуховская | 9 | 0 | 6 |
| ул. Кубанская – ул. Красная, ст. Пшехская | 47 | 4 | 33 |
| ул. Майкопская – ул. Железнодорожная, г. Белореченск | 137 | 25 | 57 |
| ул. Промышленная – ул. Шоссейная — ул. Норильская, п. Родники | 14 | 2 | 11 |
| ул. Толстого – ул. Октябрьская, с. Великовечное | 9 | 0 | 0 |
| ул. Первомайская – ул. Партизанская, с. Великовечное | 2 | 3 | 9 |
| ул. Советская – ул. Вокзальная п. Дружный | 18 | 0 | 0 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – 03 ОП РЗ 03К-037 «г. Белореченск - ст-ца Гиагинская» п. Дружный | 128 | 11 | 153 |
| а/д 03 ОП РЗ 03К-141 «ст-ца Пшехская - х. Кубанский» – поворот на х. Терновый | 32 | 9 | 14 |
| а/д 03 ОП РЗ 03К-020 «г. Белореченск - г. Апшеронск» – ул. Заречная, ст. Пшехская | 24 | 0 | 2 |
| а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» – а/д 03 ОП РЗ 03К-143 «п. Родники - х. Приречный» | 43 | 13 | 21 |
| а/д 03 ОП РЗ 03К-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» – а/д 03 ОП РЗ 03К-073 «ст-ца Гурийская - ст-ца Черниговская - ст-ца Рязанская» | 49 | 23 | 32 |
| а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» – поворот на ДНТ Аграрник | 53 | 23 | 36 |

На начальном этапе разработки КСОДД был проведен сбор данных о схемах движения и интенсивности грузового транспорта. Проведенный анализ полученной информации позволяет сделать вывод о том, что основной объем движения грузового транспорта проходит по ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск».

Мероприятия по оптимизации схемы движения грузового транспорта данной КСОДД описаны в таблице 2.18.2 и показаны на рисунке И.86 в графической части КСОДД.

Таблица 2.18.2 – Мероприятия по оптимизации маршрутов движения грузового транспорта

| № п/п | Адрес мероприятия | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ст. Рязанская, ул. Победы вблизи пересечения с а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |
| 2 | ст. Рязанская, ул. Первомайская вблизи пересечения с а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |
| 3 | участок автодороги, соединяющий п. Фокин 1–й со ст. Рязанская вблизи пересечения с проектируемой объездной дорогой | Установка знака 3.2 «Движение запрещено» с табличкой 8.4.1 |
| 4 | съезд в ст. Рязанская вблизи пересечения с проектируемой объездной дорогой по направлению к ул. Горького | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |
| 5 | ст. Рязанская, ул. Советская вблизи пересечения с ул. Партизанская | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |
| 6 | ст. Рязанская, ул. Первомайская вблизи пересечения с ул. Партизанская | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |
| 7 | ст. Рязанская, ул. Партизанская вблизи пересечения с ул. Первомайская | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» |

Осуществление мероприятий по оптимизации движения грузового транспорта оптимизация приведет к повышению эффективности его работы и совершенствованию режима движения.

Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом определяются в соответствии с приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. №73 и регламентируют основные условия перевозки опасных веществ автомобильным транспортом, а также общие требования по обеспечению безопасности при их транспортировке. Согласно ГОСТ 19433–88 бензин является опасным грузом и относится к 3 классу по степени опасности [60]. На территории МО Белореченский район перевозка бензина осуществляется автомобильным транспортом по дорогам регионального значения. Расположение АЗС и маршруты движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов показаны на рисунках И.87 – И.88 графического раздела КСОДД.

Места установки дорожных знаков, определяющих движение транспорта, перевозящего опасные грузы указаны в таблице 2.18.3.

Таблица 2.18.3 – Мероприятия по оптимизации маршрутов движения транспорта, перевозящего опасные грузы

| № п/п | Адрес мероприятия | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | съезд с а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» к ул. Шоссейная п. Родники | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| 2 | съезд с а/д 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск – ст-ца Ханская» к пр-д. Промышленный п. Родники | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| 3 | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи пересечения с ш. Майкопское | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| 4 | п. Родники ул. Норильская вблизи пересечения с а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| 5 | г. Белореченск, ул. Новостройка вблизи пересечения с ул. Конармейская | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| 6 | г. Белореченск, ул. Лазурная вблизи пересечения с ул. Конармейская | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| 7 | г. Белореченск, ул. Победы вблизи пересечения с ул. Конармейская | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |

Продолжение таблицы 2.18.3

| 8 | г. Белореченск, ул. Конармейская вблизи пересечения с ул. Шопина | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| --- | --- | --- |
| 9 | п. Верхневеденеевский, ул. Шоссейная вблизи пересечения с а/д 03 ОП РЗ 03К-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» | Установка 2–х знаков 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |
| 10 | Съезд с а/д 03 ОП РЗ 03К-134 «г. Белореченск - п. Нижневеденеевский» в СНТ «Медик» | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» |

Реализация предложенных мероприятий позволит организовать маршруты движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, таким образом, чтобы они проходили в отдалении от жилых зон, спальных районов и мест большого скопления людей.

# 2.19 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Неправильный выбор скорости применительно к конкретным условиям движения, а также осознанное превышение скорости практически повсеместно признаны основными факторами, влияющими на количество и на тяжесть дорожно-транспортных происшествий.

Вот почему, Приказом Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» в качестве одного из мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования указаны предложения по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах.

Используя результаты анализа существующей организации движения и параметров дорожного движения транспортных средств и пешеходов, полученные в разделах 1.5, 1.7 и 1.9, а также анализ аварийности, произведённый в разделе 1.11 можно выделить основные участки УДС на которых требуется решение задач по оптимизации скоростных режимов движения.

В зависимости от конкретных целей, предложения по оптимизации могут заключаться как в снижении, так и в повышении существующего скоростного режима. Как правило, оптимизация скоростей движения связана с воздействием на скоростной режим транспортных средств с целью обеспечения безопасности движения или повышения пропускной способности дороги и скорости сообщения.

Проведенное транспортное обследование территории показало отсутствие необходимости в искусственном повышении скоростного режима. К настоящему моменту, на участках УДС Белореченского района требуется обеспечение установленных скоростей движения и дополнительная оптимизация скоростного режима движения транспортных средств, направленная на понижение скорости движения по локальному участку.

Поскольку обеспечение установленных скоростей движения тесно связано с мероприятиями по устранению факторов опасности создаваемых существующими дорожными условиями и процессами повышающими эффективность функционирования сети дорог в целом, которые будут рассмотрены в последующих разделах данной КСОДД, то в данном пункте мы остановимся на оптимизации скоростного режима за счёт введения локальных скоростных ограничений и применения методов «успокоения движения».

Ограничение скорости – один из наиболее распространенных методов регулирования дорожного движения, который применяется для повышения уровня его безопасности во многих странах мира. Несмотря на то, что существующие общие ограничение скорости, действующее на территории страны в целом, отвечает требования безопасного движения, однако не редко возникает необходимость введения дополнительного местного ограничения на сложных участках дорог. Прежде всего – это участки дорог, проходящие через населенные пункты, расположенные на кривых в плане малого радиуса, а также участки с недостаточной видимостью, узкой проезжей частью и низким коэффициентом сцепления колеса автомобиля с покрытием.

В перечень наиболее часто применяемых мероприятий, осуществляющих прямое воздействие на режим движения, входят:

– установка дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения ТС;

– устройство искусственных неровностей (ИН);

– изменение эффективной ширины проезжей части;

– устройство шумовых и светошумовых полос.

Несмотря на то, что обоснованное местное ограничение скорости является одним из эффективных средств регулирования дорожного движения, установка знака ограничения скорости, как правило, должна рассматриваться в качестве временной меры до устранения причин, вызвавших необходимость такого ограничения. Установку знаков следует осуществлять согласно правилам, содержащимся в ГОСТ Р 52289–2004. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Устройство искусственных неровностей является одной из действенных мер по принудительному снижению скорости движения транспортных средств, в тоже время, при назначении мероприятий по установке ИН следует учитывать, что не допускается устраивать ИН в следующих случаях:

- на дорогах федерального значения;

- на дорогах регионального значения с числом полос движения 4 и более (кроме участков, проходящих по территории городов и населенных пунктов с числом жителей более 1000 человек);

- на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах движения и отгонах уширений проезжей части;

- на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и проездах под мостами;

- на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов;

- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения;

- на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств;

- над смотровыми колодцами подземных коммуникаций.

Установку искусственных неровностей следует осуществлять строго в соответствии с правилами, указанными в ГОСТ Р 52605–2006. «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения».

Искусственные неровности допускается устраивать на основе анализа причин аварийности на конкретных участках дорог с учетом состава и интенсивности движения и дорожных условий:

- в начале опасного участка перед детскими и юношескими учреждениями, детскими площадками, местами массового отдыха, стадионами, вокзалами, магазинами и другими объектами массовой концентрации пешеходов, на транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных магистральных улицах районного значения, на дорогах и улицах местного значения, на парковых дорогах и проездах;

- перед опасными участками дорог, на которых введено ограничение скорости движения до 40 км/ч и менее, установленное знаками 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5.3.1 «Зона с ограничением максимальной скорости», 5.21 «Жилая зона»;

- перед нерегулируемыми перекрестками с необеспеченной видимостью транспортных средств, приближающихся по пересекаемой дороге, на расстоянии от 30 до 50 м до знака 2.5 «Движение без остановки запрещено»;

- по всей зоне действия знака 1.23 «Дети» через 50 м друг от друга.

Допускается совмещение ИН монолитной конструкции трапециевидного профиля с наземными нерегулируемыми пешеходными переходами вблизи детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения в жилых кварталах городов с обеспечением прохода пешеходов по центральной горизонтальной площадке ИН шириной не менее 4 м.

Применение методов изменения эффективной ширины проезжей части позволяет существенно повысить уровень безопасности движения на локальном участке при сравнительно небольших затратах. Наибольшая результативность данных методов достигается при использовании данного метода в зонах наземных пешеходных переходов. При выборе конкретного способа сужения проезжей части следует учитывать наличие в составе транспортного потока движение автобусов средней, большой и особо большой вместимости, а также грузовых автомобилей с грузоподъемностью более 5 тонн.

В отличие от искусственных неровностей, при проезде которых водители просто вынуждены снижать скорость, нанесение шумовых и светошумовых полос направлено в первую очередь на повышение внимания водителя к дорожной обстановке, которая может потребовать изменить режим движения для исключения аварийной ситуации. Значительный мировой опыт применения шумовых полос, свидетельствует о высокой эффективности данного метода. Порядок устройства шумовых полос регламентируется ГОСТ 33025–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия».

С учётом вышеизложенного, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Белореченский район предлагается ввести дополнительные меры по принудительному снижению скорости транспортных средств за счёт установки знаков ограничения скорости и устройству искусственных дорожных неровностей на следующих характерных участках улично-дорожной сети:

– в населенных пунктах, перед учреждениями дошкольного и школьного образования (в местах, где к настоящему времени технические средства отсутствуют, либо представлены в неполном объёме);

– на межмуниципальных и региональных дорогах перед выявленными на основе анализа аварийности опасными участками.

Детальный перечень мест установки технических средств содержится в таблицах 2.19.1, 2.19.2.

Наглядное отображение территориального расположения назначенных мероприятий представлено в графической части проекта на рисунках И.4 – И.18).

Таблица 2.19.1 – Список мест установки дополнительных знаков ограничения скорости в МО Белореченский район

| № п/п | Адрес мероприятия | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ст–ца. Рязанская, ул. Первомайская, в районе д. 104 (МБОУ СОШ 18) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч (2 шт) Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 2 | ст–ца. Рязанская, ул. Победы, в районе д. 69а (МБОУ ДОД ДШИ) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч (2 шт) Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 3 | а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» (подъезд к ст-це Рязанской с Ю-З направления) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч (1 шт) Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 50 км/ч (1 шт) |
| 4 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, в районе д.16 (МБОУ ООШ 17) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 5 | село Новоалексеевское, улица Красная, в районе д. 21 (МБОУ СОШ 12) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 6 | село Школьное, улица Красная, в районе МБОУ СОШ 11 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 7 | село Великовечное, ул. Мира, в районе д. 58 (МБОУ ООШ 14) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |

Продолжение таблицы 2.19.1

| 8 | село Великовечное, ул. Мира, в районе д. 48 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| --- | --- | --- |
| 9 | село Великовечное, ул. Почтовая, в районе д. 44 (Школа интернат ГКОУ) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 10 | село Великовечное, ул. Ленина, в районе д. 89 (МОУ СОШ 23) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч |
| 11 | село Великовечное, ул. Ленина, в районе д. 99 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 12 | пос. Первомайский, ул. Советская, в районе д. 6 (МБОУ СОШ 16) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 13 | пос. Первомайский, ул. Советская, 8 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 14 | а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск», 38 км + 200 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 15 | а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск», 39 км + 700 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 16 | пос. Нижневеденеевский, ул. Клубная, д.6 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 17 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 15 км + 300 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 18 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 5 км +700 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 19 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 3 км +100 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 20 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 3 км + 550 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 21 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 4 км +700 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 22 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 3 км + 450 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 23 | уч–к а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск», 34 км + 200 м – 34 км +700 м | Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 24 | уч–к а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск», 25 км+250 м – 26 км +000 м | Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч |
| 25 | пос. Степной, ул. Школьная, 19 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 26 | пос. Степной, ул. Ф. Энгельса, д. 4 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 27 | пос. Долгогусевский, ул. Голенева, д. 64 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч |

Продолжение таблицы 2.19.1

| 28 | пос. Долгогусевский, ул. Голенева, д. 135 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч |
| --- | --- | --- |
| 29 | пос. Южный, ул. Школьная, в районе д. 16 (МБОУ СОШ 16) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 30 | ст–ца Пшехская, ул. Мира (в районе дома №1а ) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 31 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 29 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 32 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 21 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч |
| 33 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 36 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч |
| 34 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 24 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч |
| 35 | х. Грушевый, ул. Речная, в районе д. 4 (МБОУ ООШ 32) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) |
| 36 | участок а/д г. Белореченск – г. Апшеронск, 4 км+650 м – 5 км+150 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч (2 шт) |

Таблица 2.19.2 – Список мест установки ИН в МО Белореченский район

| № п/п | Адрес мероприятия | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ст-ца. Рязанская, ул. Первомайская, в районе д. 104 (МБОУ СОШ 18) | Установка и обустройство ИН (1 шт) |
| 2 | ст-ца. Рязанская, ул. Победы, в районе д. 69а (МБОУ ДОД ДШИ) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 3 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, в районе д. 16 (МБОУ ООШ 17) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 4 | село Новоалексеевское, улица Красная, в районе д. 21 (МБОУ СОШ 12) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 5 | село Школьное, улица Красная, в районе МБОУ СОШ 11 | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 6 | село Великовечное, ул. Мира, в районе д. 58 (МБОУ ООШ 14) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 7 | село Великовечное, ул. Почтовая, в районе д. 44 | Установка и обустройство ИН |
| 8 | пос. Заречный, ул. Советская, в районе д. 18 (МБОУ ООШ 7) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 9 | пос. Новый, ул. Малая, в районе МБДОУ ДС 6 (ул. Есенина, 1) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 10 | пос. Южный, ул. Школьная, в районе д. 16 (МБОУ СОШ 16) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |

Продолжение таблицы 2.19.2

| 11 | ст-ца Черниговская, ул. Красная, в районе д. 42 (МДОУ ДС 34) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| --- | --- | --- |
| 12 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 40 (МБОУ СОШ 27) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |
| 13 | х. Грушевый, ул. Речная, в районе д. 4 (МБОУ ООШ 32) | Установка и обустройство ИН (2 шт) |

В целях обеспечения безопасности движения на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, рекомендуется обустроить подходы к ним нанесением шумовых и светошумовых полос. Учитывая, что данные мероприятия должны выполняться в комплексе с мероприятиями по организации движения пешеходов, включающих размещение и обустройство пешеходных переходов, подробные предложения по схемам и местам нанесения рассмотрены в разделе 2.8.

# 2.20 Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматриваются мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств. Они регламентируются статьями этого закона 11–13, 25, 28, 30 и 42 [5].

Временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам федерального значения осуществляются в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, временные ограничение или прекращение движения, осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

В случае принятия решений о временных ограничении или прекращении движения органы местного самоуправления обязаны принимать меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов обязаны и информировать пользователей автомобильными дорогами о сроках таких ограничения или прекращения движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом.

Введение временных ограничений или прекращения движения транспортных средств осуществляется:

– при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;

– в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

– в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

– в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения в соответствии с Федеральным законом «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, а в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способности, законами субъектов Российской Федерации.

В дополнения к положениям Федерального Закона № 257–ФЗ, Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года №23 утвержден «Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в Краснодарском крае». Документ определяет условия, ответственность и порядок введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств.

В дополнение временные ограничения или прекращение движения транспортных средств устанавливаются в следующих случаях:

– при проведении публичных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54–ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», закона Краснодарского края от 3 апреля 2009 года №1715–КЗ «Об обеспечении условий реализации прав граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций шествий и пикетирований в Краснодарском крае».

– при проведении публичных религиозных обрядов и церемоний в соответствии с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года № 125–ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;

– при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

– при проведении культурно–массовых мероприятий (военные парады, шествия, ярмарки и иные подобные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти Краснодарского края или органов местного самоуправления муниципальных образований).

В общих случаях временное ограничение или прекращение движения осуществляются посредством:

– ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;

– ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные параметры, которых превышают временно установленные значения указанных весовых и габаритных параметров на период устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию;

– организации реверсивного или одностороннего движения;

– прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования;

– прекращения движения в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невозможно;

– устройства временной объездной дороги;

– обустройства участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения, предусмотренными Правилами дорожного движения и действующими нормативно–техническими документами.

Срок обустройства участков автомобильных дорог соответствующими знаками или иными техническими средствами организации дорожного движения не должен превышать восьми часов (в том числе временными техническими средствами организации дорожного движения по ГОСТ 32758–2014).

На рисунке 2.20.1 изображен пример временной схемы организации дорожного движения на период производства работ.

При планировании мероприятий по введению временных ограничений или прекращения движения следует учитывать основные транспортно-эксплуатационные показатели автомобильных дорог и данные по аварийности на объездных дорогах.

В случае принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения уполномоченные органы местного самоуправления в области организации дорожного движения обязаны осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов, иные подобные мероприятия), направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения.

Рисунок 2.20.1 – Временная схема организации дорожного движения на период производства работ

# 2.21 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно–правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2018г.) создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла–коляски и собак–проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно–зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации)

Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, а также их транспортно-эксплуатационное состояние обеспечивается:

- выполнением в дорожном хозяйстве специальных государственных функций по обеспечению доступности элементов обустройства автомобильных дорог для всех людей, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- единством методологии и положений нормативных правовых актов, других нормативных документов системы технического регулирования в сфере дорожного хозяйства и автомобильного транспорта применительно к инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- комплексностью применения элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- непрерывностью связи элементов обустройства автомобильных дорог, приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения на всем протяжении маршрутов их движения: между собой, со зданиями, сооружениями, стоянками (парковками), остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования и т.д.;

- доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения.

В целях формирования доступной среды должны учитываться потребности инвалидов различных категорий:

- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле–коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в том числе транспортным;

- для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), должно быть обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной (осязательной) информации, качество освещения на улицах;

- для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской среды, например, таксофоны для слабослышащих.

На основании результатов обследования условий дорожного движения, проведённого в рамках разработки КСОДД, рекомендуется планомерная реализация следующих мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории МО Белореченский район.

Обеспечение доступности тротуаров и пешеходных дорожек. Для строящихся и реконструируемых пешеходных дорожек и тротуаров необходимо обеспечить непрерывность связей элементов комплекса пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ для всех людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной инфраструктуры), при этом следует учитывать длительность путей, их беспрепятственность и безопасность движения (с минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог).

Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек следует устанавливать в соответствие с п. 5 ГОСТ 33150–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» [39]. Расчет ширины тротуаров, пешеходных дорожек и других элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять для смешанных пешеходных потоков, при этом выбор ширины полос и определение их числа следует выполнять раздельно – для полос, предназначенных для движения маломобильных групп населения (включая инвалидов) и полос, предназначенных для движения пешеходов, не имеющих физических ограничений.

Обустройство ступенями и лестницами пешеходных путей следует выполнять с учетом требований СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001) и ОДМ 218.2.007-2011(издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 05.06.2013 N 758-р.).

При выполнении работ по реконструкции и строительстве тротуаров, должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию или по территории. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

С целью обеспечения доступности тротуаров и пешеходных дорожек для людей, использующих в качестве вспомогательных средств передвижения опоры на колесах или кресла-коляски, а также для маломобильных групп населения следует предусматривает пандусы.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах–колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1–2 %.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупно структурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах–колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами – не более 0,015 м.

В местах пересечения тротуаров или пешеходных дорожек с дворовыми проездами или выездами с прилегающей территории, в специально обозначенных местах выхода пешеходов с тротуара или пешеходной дорожки на проезжую часть, а также в местах пересечения с дорожками (тротуарами), ведущими ко входам в здания и сооружения следует предусматривать короткие пандусы (длиной поверхности не более 6 м). В местах размещения лестниц (на примыкании к ним или раздельно) следует предусматривать длинный пандус (длиной поверхности более 6,0 м), состоящий из одного или нескольких маршей.

Пандусы следует проектировать с учетом требований СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35–01–2001) [44] и ОДМ 218.2.007–2011 (издан на основании распоряжения Федерального дорожного агентства от 05.06.2013 N 758–р.). На путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения не допускается использование в качестве пандуса бортовых камней (в том числе камня–аппарели по ГОСТ 6665–91(принят взамен ГОСТ 6665–82)) независимо от способа их укладки.

Наземные нерегулируемые пешеходные переходы обустраиваются согласно п.4 ГОСТ Р 52875–2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» [57].

Устройство сигнальных тактильных наземных указателей обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия.

Средства информирования и ориентирования подразделяются на три основных вида:

- тактильные указатели, представляющие собой знаки и полосы из различных материалов определенного рисунка рифления и формы, позволяющие инвалидам по зрению получать информацию о возможном направлении движения и наличии определенных препятствий на участке их движения посредством передачи тактильных ощущений от этой поверхности через кисти рук, подошвы обуви или посредством передачи ощущений через белую трость;

- визуальные указатели, обеспечивающие выделение объектов относительно окружающей их поверхности контрастным, цветовым и (или) яркостным способами;

- звуковые указатели – устройства, передающие речевые сообщения (в том числе по радиоканалу), звуковые сигналы различного назначения (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

На маршрутах движения инвалидов по зрению следует размещать направляющие, предупреждающие и информирующие тактильные наземные указатели, технические требования к которым установлены СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671–2015 (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 2169–ст) и ГОСТ Р 52875–2007.

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и способа обустройства, выполняются контрастным цветом, как правило, желтым.

Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой поверхностного слоя покрытия используются следующие материалы:

- асфальтобетонное и цементобетонное покрытие;

- тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) – гладкая и рифленая (при применении сигнальных наземных указателей в виде плиток ширина швов между плитками не может превышать 5 мм, а отклонения в размещении их по высоте должны составлять не более 2 мм);

- специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, наклеенных технологий, резиновой или каменной крошки, имеющее коэффициент продольного сцепления не менее 0,6 и контрастное исполнение;

- поверхности из резин полиуретана или подобного эластомерного материала.

Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве направляющих устройств, а шероховатая форма поверхности выполняет функции предупреждения об опасности, приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях движения людей, наличии мест массового притяжения и т.д. (например, для предупреждения о приближении к пешеходному переходу тактильные наземные указатели должны начинаться не менее чем за 0,8 м до начала перехода).

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и метода укладки или нанесения на поверхность пешеходного тротуара, выполняются в контрастной окраске по отношению к окружающему их фону.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара должна составлять 1,5–2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла–коляски, должна составлять не менее 900 мм.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле–коляске.

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026–2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м. (рисунок 2.21.1).

Рисунок – 2.21.1 – Примеры обозначения машино-места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида с использованием

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50м, от входа в жилое здание – не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле–коляске следует предусматривать размером 6,0–3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах–колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Применение подъемников наклонного и вертикального типа рекомендуется предусматривать для транспортировки людей в кресле–коляске, людей, передвигающихся с помощью различных опор, а также людей с детскими колясками, тележками и багажом. Оснащение подъемниками подземных переходов обусловлено выполнением рекомендация ОДМ 218.2.007.2011.

Места для автомашин инвалидов на креслах–колясках в многоуровневых автостоянках рекомендуется размещать у выхода на первом этаже или около лифтов. Высота свободного пространства от плоскости (пола) автостоянки до низа перекрывающих конструкций и другие конструктивные размеры следует принимать по СП 59.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 35–01–2001) [44].

Встроенные, в том числе подземные автостоянки должны иметь непосредственную связь с функциональными этажами здания с помощью лифтов, в том числе приспособленных для перемещения инвалидов на кресле–коляске с сопровождающим. Эти лифты и подходы к ним должны быть выделены специальными знаками.

В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории муниципального образования были выделены возможные места притяжения инвалидов и других маломобильных групп населения, сведения о которых представлены в таблице 2.21.1.

Таблица 2.21.1 – Перечень мероприятий по улучшению условий для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования

| № п\п | Наименование | Адрес | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отделение банка «Кубань Кредит» | п. Родники, Промышленный пр. 17 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | Отделение «Сбербанка» | п. Южный, ул. Школьная,14 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | Отделение почтовой связи 352617 | п. Верхневеденеевский ул. Гагарина,14 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | Отделение почтовой связи 352615 | ст. Бжедуховская, ул. Клубная,12 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | Отделение почтовой связи 352611 | п. Первомайский, ул. Советская,8 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | Отделение почтовой связи 352604 | ст. Пшехская,ул. Красная,12 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | Дом культуры | ст. Бжедуховская, ул. Красная,93 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | МБУ «ЦКРЦ Южненского сельского поселения Белореченского района» | п. Южный, ул. Центральная,28 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | МБУ «ЦКРЦ Пшехского сельского поселения Белореченского района | ст. Пшехская, ул. Горького,12 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | Дом культуры | х. Родниковский, ул. Мира,20/1 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |
|  | МБУ «ЦКРЦ Черниговского сельского поселения Белореченского района | ст. Черниговская, ул. Красная, 59 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой Обустройство пандусов |

* Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007. Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011

Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать созданию на территории МО Белореченский район доступной без барьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это обеспечит беспрепятственный доступ данной группы граждан к объектам социальной инфраструктуры и даст возможность пользования общедоступными средствами связи и информации.

# 2.22 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото– и видео фиксации нарушений правил дорожного движения

- Использование для контроля за дорожным движением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, – необходимое условие повышения безопасности на автомобильных дорогах. Эти средства доказали свою эффективность и широко распространены во многих регионах России.

- Камеры снижают аварийность на соответствующих участках дорог, делают дороги безопаснее, поэтому увеличение их количества – важнейшая задача.

- Правила применения специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото– и видеозаписи, предназначенных для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (далее – технических средств автоматической фотовидеофиксации) устанавливаются в соответствии с п. 6, 7 ГОСТ Р 57145–2016 [37].

- В соответствии с пунктом 75 приказа МВД РФ от 23.08.2017 № 664 «Об утверждении административного регламента исполнения Министерства внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения», основанием для осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств автоматической фиксации является решение руководителя подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России на региональном уровне о применении таких технических средств [73].

- Решение о целесообразности мероприятий по установке средств фото– и видео фиксации принимается согласно исходным данным о наиболее вероятных местах нарушений правил дорожного движения и по результатам анализа причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП), на участках автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП. На практике подтверждено, что данный вид мероприятий, значительно снижает количество нарушений Правил дорожного движения (ПДД) в местах установки камер, чем повышает безопасность дорожного движения. При фиксировании данными средствами нарушений ПДД, предусмотренных 12 главой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), постановление об административном правонарушении выносится без участия лица, совершившего нарушение, при этом должны соблюдаться правила составления постановления, которые предусмотрены статьей 29.10 КоАП РФ [74].

- В настоящее время на территории МО Белореченский район аппаратно-программные комплексы с функцией фиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах федерального, краевого (регионального) и местного значения не установлены.

На основании результатов проведенного в рамках разработки настоящей КСОДД анализа причин и условий возникновения ДТП, обследования параметров и условий дорожного движения, а также данных предоставленных компетентными органами рекомендуется установка стационарных камер фото– и видеофиксации нарушения ПДД в следующих местах согласно схеме, изображенной на рисунках И.89 – И.90 в графической части КСОДД.

- Сводный перечень мероприятий по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото– и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в МО Белореченский район представлен в таблицах 2.22.1 и 2.22.2.

- Выбор мест установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД, в большей степени обусловлен необходимостью мотивировать водителей транспортных средств на соблюдение скоростного режима, что однозначно положительно скажется на безопасности дорожного движения.

- Таблица 2.22.1 – Перечень мероприятий по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в МО Белореченский район

| № п/п | Место установки | Фиксация скорости |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» км.21+548 (справа), км.21+677 (слева) | да |
| 2 | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» км.24+207 (справа), км.24+920 (слева) | да |
| 3 | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» км.45+650 | да |
| 4 | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» км.7+815 | да |
| 5 | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» км.10+636 | да |
| 6 | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп - Бжедугхабль - Адыгейск - Усть-Лабинск – Кореновск» км.10+826 | да |
| 7 | а/д 03 ОП МЗ 03Н – 134 г.Белореченск–п.Нижневеденеевский км.2+200 | да |
| 8 | а/д 03 ОП МЗ 03Н – 134 г.Белореченск–п.Нижневеденеевский км.4+678 (справа), км.4+840 (слева) | да |
| 9 | а/д 03 ОП МЗ 03Н – 134 г.Белореченск–п.Нижневеденеевский км.5+700 | да |
| 10 | а/д 03 ОП РЗ 03К – 073 ст–ца Гурийская–ст–ца Черниговская–ст–ца Рязанская км.33+300 (справа), км.33+370 (слева) | да |
| 11 | а/д 03 ОП РЗ 03К – 073 ст–ца Гурийская–ст-ца Черниговская–ст-ца Рязанская км.41+000 (справа), км.41+085 (слева) | да |
| 12 | а/д 03 ОП РЗ 03К – 137 Подъезд к г. Белореченск км.1+061 (справа), км.1+249 (слева) | да |
| 13 | а/д 03 ОП РЗ 03К – 020 г. Белореченск–г. Апшеронск км.0+866 (справа) км.0+977 (слева) | да |
| 14 | а/д 03 ОП РЗ 03К – 020 г. Белореченск–г. Апшеронск км.1+180 | да |
| 15 | а/д 03 ОП РЗ 03К – 020 г. Белореченск–г. Апшеронск км.0+280 (справа), км.0+400 (слева) | да |
| 16 | а/д 03 208 ОП МР 06 «Южный–Химзавод» км.2+500 | да |
| 17 | а/д 03 208 ОП МР 06 «Южный–Химзавод» км.3+900 | да |

Мероприятия по установке средств видеофиксации могут быть запланированы на среднесрочный период выполнения, при условии повышения численности населения и значительного увеличения транспортных потоков и пешеходной активности.

- Установка средств фото– и видеофиксации будет способствовать предупреждению правонарушений в области дорожного движения, сокращению количества ДТП, числа погибших и пострадавших в них людей.

# 2.23 Предложения по очередности реализации мероприятий

Формирование Программы мероприятий по развитию транспортной системы и оптимизации схемы организации дорожного движения завершает, по существу, проектирование Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Белореченского района.

Все предлагаемые мероприятия по организации дорожного движения, описанные в разделе 2 настоящей КСОДД, должны формироваться в логически обоснованный комплекс наиболее эффективной комбинации взаимоувязанных мер по развитию транспортной системы на территории муниципального образования.

Очередность реализации мероприятий включает предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД, в том числе определяет очередность разработки ПОДД на отдельных территориях.

Достижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры округа. Разработанные мероприятия систематизируются по степени их актуальности и сопоставляются с ожидаемым эффектом от внедрения. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

К первоочередным мероприятиям следует относить работы, не требующие значительных капитальных вложений денежных средств, такие как: оптимизация светофорных циклов, установка знаков ограничения скорости, искусственных неровностей, шумовых полос, подготовка нормативной документации регламентирующей порядок принятия решения для организации парковок в целях формирования единого парковочного пространства (в том числе платных и многоуровневых парковок). На следующем этапе следует уделить непосредственное внимание устранению помех движению и факторов опасности, создаваемых существующими дорожными условиями. Оптимизации движения маршрутных транспортных средств. При этом безопасность пешеходов, как наименее защищённых участников движения всегда должна оставаться в приоритете.

При наличии достаточного финансирования следует переходить к локальным реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом, расстановки средств фотовидеофиксации нарушений,

Строительство новых дорог и капитальные ремонты существующих участков улично-дорожной сети следует начинать при условии 80% обеспеченности мероприятий по другим направлениям.

Анализ существующей дорожно-транспортной ситуации Белореченского района показал необходимость реализации отмеченных мероприятий в следующей последовательности:

– мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, оборудование нерегулируемых пересечений светофорами Т7 и перильными ограждениями на подходах;

– мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включающих оборудование новых мест остановки общественного транспорта и приведение в нормативное состояние существующих остановок;

– мероприятия по регулированию скоростного режима движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

– мероприятия по оптимизации светофорных циклов и установке дополнительных светофорных объектов;

– мероприятия по формированию единого парковочного пространства;

– мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;

– мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями;

– мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий, развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально–реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

– мероприятия по организации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, периодичности ее актуализации.

В зависимости от изменения текущей ситуации и влияния факторов, которые могли быть не учтены при разработке данной комплексной схемы порядок проведения мероприятий может меняться, но принципиальные подходы к решению задачи обеспечения безопасности дорожного движения должны оставаться неизменными. Разработанная программа в дальнейшем будет выступать в качестве самостоятельного инструмента повышения эффективности и безопасности дорожного движения на существующей УДС при среднесрочном и долгосрочном планировании. Очередность и объем реализации мероприятий до 2034 года обозначен в таблице 2.23.1.

Таблица 2.23.1 – Очередность реализации мероприятий

| Период реализации | Вид мероприятия | Объем | Ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-2024 | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | 9,07 | км |
|  | Обустройство пешеходных переходов | 20 | шт. |
|  | Обустройство тротуаров тактильной плиткой | 125 | м2 |
|  | Установка светофоров Т.7 над нерегулируемыми пешеходными переходами | 19 | шт. |
|  | Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» на остановках общественного транспорта | 15 | шт. |
|  | Установка остановочных павильонов | 28 | шт. |
|  | Организация посадочных площадок на остановках общественного транспорта | 13 | шт. |
|  | Организация остановочных площадок на остановках общественного транспорта | 17 | шт. |
|  | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 8,727 | км |
|  | Организация парковочных мест для временного хранения транспортных средств | 61 | мест. |
|  | Обустройство пандусов | 80 | м2 |
|  | Установка и обустройство ИН | 24 | шт. |
|  | Установка информационных знаков 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 11 | шт. |
|  | Установка знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 7 | шт. |
|  | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» | 52 | шт. |
|  | Установка информационных щитов | 11 | шт. |
|  | Устройство велосипедных полос | 9625,5 | м2 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт существующих дорог | 64,36 | км |
|  | Установка камер фото- видеофиксации нарушений ПДД | 9 | шт. |
| 2025-2029 | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | 7,69 | км |
|  | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 7,61 | км |
|  | Организация парковочных мест для временного хранения транспортных средств | 65 | мест. |
|  | Устройство велосипедных полос | 10139 | м2 |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт существующих дорог | 7,97 | км |
|  | Установка камер фото- видеофиксации нарушений ПДД | 8,00 | шт. |
| 2030-2034 | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | 11,50 | км |
|  | Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 11,495 | км |
|  | Организация парковочных мест для временного хранения транспортных средств | 27 | мест. |
|  | Устройство велосипедных полос | 15695 | м2 |
|  | Строительство новых участков дорог | 6,28 | км |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт существующих дорог | 25,297 | км |

# 3 Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД

Оценка объемов финансирования мероприятий по организации дорожного движения должна включать расчет стоимости их реализации, стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с указание сроков проведения и источников финансирования работ. Очередность реализации мероприятий включает предложения по этапам внедрения мероприятий по ОДД.

Достижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры округа. Разработанные мероприятия систематизируются по степени их актуальности и сопоставляются с ожидаемым эффектом от внедрения. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

В таблицах 3.1 – 3.9 по каждому из мероприятий проведен укрупненный расчет их стоимости, оценка сроков реализации (исходя из ее возможности и востребованности), а также в сводной таблице указаны источники их финансирования.

В ходе реализации КСОДД в последующие годы может возникнуть необходимость детальной проработки некоторых из входящих в Программу мер оптимизации организации дорожного движения. В таких случаях Приказ Минтранса России от 26.12.2018 № 480 предусматривает разработку проектов организации дорожного движения без предварительной разработки КСОДД. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Проведенная оценка объемов финансирования запланированных мероприятий в рамках настоящей КСОДД позволяет сделать вывод о том, что размер затрат на обустройство и содержание дорог находится в пределах возможного финансирования. Стоимость всех мероприятий основывается на усредненных данных и при расчете прогнозных значений увеличена с учетом уровня индексации цен.

Таблица 3.1 – Оценка объемов финансирования мероприятий по строительству и ремонту тротуаров и пешеходных дорожек в Белореченском районе

| № п/п | Место дислокации | Протяжен-ность, км | Объем работ, м2 | Мероприятия | Стоимость* тыс.руб | Период реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Школьная | 1,075 | 1,6125 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 4353,8 | 2020-2024 |
| 2 | п. Родники, строительство тротуара от ул. Московская до ул. Шоссейная | 0,552 | 0,828 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2235,6 | 2020-2024 |
| 3 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Красноармейская | 0,23 | 0,345 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 931,5 | 2020-2024 |
| 4 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Советская | 0,175 | 0,2625 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 708,8 | 2020-2024 |
| 5 | п. Первомайский, строительство тротуара по пер. Пионерский | 0,225 | 0,3375 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 911,3 | 2020-2024 |
| 6 | строительство тротуара 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 0+035 - ПК 0+405 | 0,37 | 0,555 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 3093,2 | 2020-2024 |
| 7 | строительство тротуара 03 208 ОП МР 06 "п. Южный-Химзавод" ПК 1+810 - ПК 4+150 | 2,34 | 3,51 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 20334,6 | 2020-2024 |
| 8 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Первомайская | 0,72 | 1,08 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2916,0 | 2020-2024 |

Продолжение таблицы 3.1

| 9 | х. Грушевый, строительство тротуара по ул. Речная | 1,19 | 1,785 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 4819,5 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | п. Новый, строительство тротуара по ул. Есенина | 0,28 | 0,42 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1134,0 | 2020-2024 |
| 11 | с. Великовечное, строительство тротуара по ул. Толстого | 1,915 | 2,8725 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 7755,8 | 2020-2024 |
| 12 | х. Терновый строительство тротуара по ул. Спортивная | 1,8 | 2,7 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 7290,0 | 2025-2029 |
| 13 | ст. Пшехская строительство тротуара ул. Мира от ул. Красная до ул. Степная | 0,64 | 0,96 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2592,0 | 2025-2029 |
| 14 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Школьная | 0,73 | 1,095 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 2956,5 | 2025-2029 |
| 15 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Жуковского | 1,13 | 1,695 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 4576,5 | 2025-2029 |
| 16 | х. Кубанский, строительство тротуара по ул. Северная | 0,4 | 0,6 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1620,0 | 2025-2029 |
| 17 | х. Фадеевский строительство тротуара по ул. Мира | 2,5 | 3,75 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2. Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 10125,0 | 2025-2029 |

Продолжение таблицы 3.1

| 18 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Школьная | 0,49 | 0,735 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1984,5 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Северная | 4,075 | 6,1125 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 16503,8 | 2030-2034 |
| 20 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Партизанская | 0,935 | 1,4025 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 3786,8 | 2030-2034 |
| 21 | с. Великовечное строительство тротуара по ул. Первомайская | 3,735 | 5,6025 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 15126,8 | 2030-2034 |
| 22 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Победы | 0,185 | 0,2775 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 749,3 | 2030-2034 |
| 23 | п. Первомайский, строительство тротуара по ул. Заводская | 0,4 | 0,6 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 1620,0 | 2030-2034 |
| 24 | п. Комсомольский, строительство тротуара по ул. Яровая | 0,8 | 1,2 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 3240,0 | 2030-2034 |
| 25 | с. Архиповское, строительство тротуара по ул. Красная | 1,365 | 2,0475 | 1.Устройство асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство освещения 3.Устройство бортового камня | 5528,3 | 2030-2034 |
| 26 | х. Кубанский, ремонт тротуара по ул. Мира | 0,2 | 0,3 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 660,0 | 2020-2024 |
| 27 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Чапаева | 0,5 | 0,75 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1650,0 | 2020-2024 |

Продолжение таблицы 3.1

| 28 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,99 | 1,485 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3267,0 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | ст. Черниговская, ремонт тротуара по ул. Ленина | 0,18 | 0,27 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 594,0 | 2020-2024 |
| 30 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Чехова | 0,86 | 1,29 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2838,0 | 2020-2024 |
| 31 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Красная | 0,59 | 0,885 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1947,0 | 2020-2024 |
| 32 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по ул. Заречная | 0,92 | 1,38 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3036,0 | 2020-2024 |
| 33 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Норильская | 0,72 | 1,08 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2376,0 | 2020-2024 |
| 34 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,99 | 1,485 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3267,0 | 2020-2024 |
| 35 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Центральная | 0,42 | 0,63 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1386,0 | 2020-2024 |
| 36 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,67 | 1,005 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2211,0 | 2020-2024 |
| 37 | п. Мирный, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,52 | 0,78 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1716,0 | 2020-2024 |
| 38 | п. Верхневеденеевский, ремонт тротуара по ул. Шоссейная | 0,145 | 0,2175 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 478,5 | 2020-2024 |
| 39 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Красная | 1,022 | 1,533 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3372,6 | 2020-2024 |
| 40 | ст. Пшехская, ремонт тротуара по участку автодороги 03К-020 от ул. Заречная до ул. Луговая | 1,26 | 1,89 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4158,0 | 2025-2029 |

Продолжение таблицы 3.1

| 41 | п. Дружный, ремонт тротуара по ул. Советская | 1,39 | 2,085 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4587,0 |  | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | п. Южный, ремонт тротуара по ул. Школьная | 1,08 | 1,62 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3564,0 |  | 2025-2029 |
| 43 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Аэродромная | 1,8 | 2,7 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 5940,0 |  | 2025-2029 |
| 44 | п. Родники, ремонт тротуара по ул. Промышленная | 0,83 | 1,245 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2739,0 |  | 2025-2029 |
| 45 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Садовая | 1,25 | 1,875 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4125,0 |  | 2025-2029 |
| 46 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Первомайская | 0,38 | 0,57 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1254,0 |  | 2030-2034 |
| 47 | ст. Бжедуховская, ремонт тротуара по ул. Новосельцева | 0,76 | 1,14 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 2508,0 |  | 2030-2034 |
| 48 | п. Первомайский, ремонт тротуара по ул. Советская | 0,58 | 0,87 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1914,0 |  | 2030-2034 |
| 49 | с. Школьное, ремонт тротуара по ул.Красная | 1,18 | 1,77 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3894,0 |  | 2030-2034 |
| 50 | с. Великовечное, ремонт тротуара по улице Ленина | 1,405 | 2,1075 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 4636,5 |  | 2030-2034 |
| 51 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Победы | 0,925 | 1,3875 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 3052,5 |  | 2030-2034 |
| 52 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Кирова | 0,345 | 0,5175 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1138,5 |  | 2030-2034 |
| 53 | ст. Рязанская, ремонт тротуара по ул. Пионерская | 0,365 | 0,5475 | 1.Ремонт асфальто-бетонного покрытия. 2.Устройство/замена бортового камня | 1204,5 |  | 2030-2034 |
| Итого |  |  |  |  |  | 200407,3 |  |
| *Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета (с учетом уровня индексации 4,3%): - Стоимость строительства 1 м2 2 700 тыс. руб. на период 2020–2024 гг. - Стоимость ремонта 1 м2 2 200 тыс. руб. на период 2020–2024 гг. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.2 – Оценка объемов финансирования мероприятий, связанных с организацией движения маршрутных транспортных в Белореченском районе

| №п/п | Мероприятие | Кол–во, шт. | Стоимость, тыс.руб/шт. | Стоимость, тыс.руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» на остановках общественного транспорта | 15 | 19,2 | 576 | 2020–2024 |
| 2 | Установка остановочных павильонов | 28 | 45,3 | 1268,4 | 2020–2024 |
| 3 | Организация посадочных площадок на остановках общественного транспорта | 13 | 21,15 | 274,95 | 2020–2024 |
| 4 | Организация остановочных площадок на остановках общественного транспорта | 17 | 20,05 | 340,85 | 2020–2024 |
| Итого: |  |  |  | 2460,2 |  |

Таблица 3.3 – Оценка объемов финансирования мероприятий по обустройству парковочных мест в Белореченском районе

| № п/п | Количест-во машино–мест | Место дислокации | Мероприятия | Стоимость тыс.руб | Период реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | с. Школьное, ул. Красная (напротив здания ДК) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 304,0 | 2020–2024 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| 2 | 13 | п. Молодежный, ул. Калинина, 4 (в районе здания сельской Администрации) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 494,0 | 2020–2024 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| 3 | 20 | п. Первомайский, ул. Советская, 6 (в районе СОШ №16) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 760,0 | 2020–2024 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| 4 | 20 | с. Великовечное, ул. Школьная (в районе пересечения с ул. Базарная) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 760,0 | 2020–2024 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |

Продолжение таблицы 3.3

| 5 | 20 | п. Дружный, ул. Молодежная, 61 (в районе СОШ) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 760,0 | 2025–2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| 6 | 15 | с. Великовечное, ул. Школьная, 59 (в районе детского сада) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 570,0 | 2025–2029 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| 7 | 30 | п. Южный, ул. Школьная, 16 (в районе СОШ №6) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 1140,0 | 2025–2029 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| 8 | 20 | ст. Пшехская, ул. Мира, 6 (в районе СОШ №26) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 760,0 | 2030–2034 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| 9 | 7 | п. Молодежный, ул. Ленина. 10 (в районе СОШ) | 1. Устройство асфальто–бетонного покрытия. | 266,0 | 2030–2034 |
|  |  |  | 2. Установка ТС ОДД согласно ГОСТ Р 51256–2011, ГОСТ Р 50971–2011, ГОСТ Р 52289–2004, ГОСТ 10807–78. |  |  |
| Итого: |  |  |  | 5814,0 |  |
| *Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: - Стоимость строительства одного парковочного места – 22 500 руб. |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 – Оценка объемов финансирования мероприятий по обустройству велосипедных дорожек в Белореченском районе

| № п/п | Место дислокации | Протяжен–ность , км | Объем работ, м2 | Вид мероприятия | Стоимость, тыс.руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Рязанская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Первомайская, от ул. Партизанская до ул. Извилистая | 2,23 | 3345 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 8697,0 | 2020–2024 |
| 2 | ул. Свободы, от ул. Первомайская до ул. Горького | 0,612 | 918 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 2386,8 | 2020–2024 |
| 3 | ул. Партизанская, от ул. Первомайская до ул. Советская | 0,212 | 318 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 826,8 | 2025–2029 |
| 4 | ул. Советская, от ул. Партизанская до ул. Извилистая | 2,042 | 3063 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 7963,8 | 2025–2029 |
| 5 | ул. Извилистая, от ул. Советская до ул. Первомайская | 0,395 | 592,5 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 1540,5 | 2025–2029 |
| 6 | ул. Горького, от ул. Свободы до ул. Кирова | 0,3 | 450 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 1170,0 | 2030–2034 |
| 7 | ул. Кирова, от ул. Горького до ул. Победы | 0,37 | 555 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 1443,0 | 2030–2034 |
| 8 | ул. Победы, от а/д А 160 до ул. Свободы | 1,595 | 2392,5 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 6220,5 | 2030–2034 |
| с. Великовечное |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина, от ул. Толстого до ул. Партизанская | 2,745 | 4117,5 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 10705,5 | 2020–2024 |
| 10 | ул. Партизанская, от ул. Ленина до ул. Первомайская | 0,165 | 247,5 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 643,5 | 2020–2024 |
| 11 | ул. Первомайская, от ул. Партизанская до ул. Заводская | 0,365 | 547,5 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 1423,5 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.4

| 12 | ул. Почтовая, от ул. Заводская до ул. Набережная | 0,3 | 450 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 1170 | 2020–2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ул. Набережная, от ул. Почтовая до ул. Дровянникова | 0,76 | 1140 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 2964 | 2025–2029 |
| 14 | ул. Октябрьская, от ул. Заводская до ул. Толстого | 3,06 | 4590 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 11934 | 2025–2029 |
| 15 | ул. Базарная, от ул. Набережная до ул. Заводская | 0,29 | 435 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 1131 | 2025–2029 |
| 16 | ул. Ленина, от ул. Толстого до ул. Партизанская | 2,745 | 4117,5 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 10705,5 | 2030–2034 |
| 17 | ул. Северная, от д. 273 до ул. Комсомольская | 1,7 | 2550 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 6630 | 2030–2034 |
| 18 | ул. Комсомольская, от ул. Ленина до ул. Восточная | 0,945 | 1417,5 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 3685,5 | 2030–2034 |
| 19 | ул. Восточная, от ул. Комсомольская до ул. Толстого | 1,818 | 2727 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 7090,2 | 2030–2034 |
| 20 | ул. Толстого, от ул. Ленина до ул. Восточная | 0,99 | 1485 | 1.Устройство асфальто–бетонного покрытия. 2.Устройство технических средств ОДД | 3861 | 2030–2034 |
| Итого: |  |  |  |  | 92192,1 |  |
| *Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: - Стоимость 1 м2 покрытия резиновой плиткой – 2 600 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.5 – Оценка объемов финансирования мероприятий по обустройству пешеходных переходов в Белореченском районе

| № п/п | Мероприятия | Место дислокации | Стоимость тыс.руб | Период реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство пешеходного перехода | п. Комсомольский, через ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Яровая | 15,7 | 2020–2024 |
| 2 | Обустройство пешеходного перехода | п. Комсомольский, через ул. Первомайская, вблизи пересечения с ул. Школьная | 15,7 | 2020–2024 |
| 3 | Обустройство пешеходного перехода | п. Комсомольский, через участок УДС, соединяющий ул. Школьная и ул. Яровая, вблизи СОШ №17 (2 шт.) | 31,4 | 2020–2024 |
| 4 | Обустройство пешеходного перехода | п. Первомайский, через Пионерский пер., вблизи сельской администрации | 15,7 | 2020–2024 |
| 5 | Обустройство пешеходного перехода | п. Первомайский, через ул. Советская, вблизи сельской администрации | 15,7 | 2020–2024 |
| 6 | Обустройство пешеходного перехода | с. Архиповское, через ул. Красная, вблизи пересечения с ул. Мира | 15,7 | 2020–2024 |
| 7 | Обустройство пешеходного перехода | с. Архиповское, через ул. Красная, вблизи пересечения с участком УДС, соединяющим ул. Молодежная и ул. Набережная | 15,7 | 2020–2024 |
| 8 | Обустройство пешеходного перехода | с. Архиповское, через ул. Красная, вблизи пересечения с участком УДС, соединяющим ул. Красная и ул. Вишневая | 15,7 | 2020–2024 |
| 9 | Обустройство пешеходного перехода | х. Кубанский, через ул. Школьная, вблизи пересечения с ул. Совхозная | 15,7 | 2020–2024 |
| 10 | Обустройство пешеходного перехода | п. Новый, ул. Есенина, вблизи детского сада | 15,7 | 2020–2024 |
| 11 | Обустройство пешеходного перехода | п. Новый, через участок УДС, соединяющий ул. Малая и ул. Есенина, вблизи детского сада | 15,7 | 2020–2024 |
| 12 | Обустройство пешеходного перехода | п. Грушевый, через ул. Речная, вблизи пересечения с ул. Мостовая | 15,7 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.5

| 13 | Обустройство пешеходного перехода | с. Великовечное, ул. Восточная, вблизи пересечения с ул. Толстого | 15,7 | 2020–2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Обустройство пешеходного перехода | с. Великовечное, ул. Октябрьская, вблизи пересечения с ул. Толстого | 15,7 | 2020–2024 |
| 15 | Обустройство пешеходного перехода | с. Великовечное, ул. Гоголя, вблизи пересечения с ул. Ленина | 15,7 | 2020–2024 |
| 16 | Обустройство пешеходного перехода | с. Великовечное, ул. Партизанская, вблизи пересечения с ул. Ленина | 15,7 | 2020–2024 |
| 17 | Обустройство пешеходного перехода | с. Великовечное, ул. Набережная, вблизи пересечения с ул. Почтовая | 15,7 | 2020–2024 |
| 18 | Обустройство пешеходного перехода | с. Великовечное, ул. Почтовая, вблизи пересечения с ул. Набережная | 15,7 | 2020–2024 |
| 19 | Обустройство пешеходного перехода | с. Великовечное, ул. Восточная, центральный въезд в рынок «Емельянов и К» | 15,7 | 2020–2024 |
| Итого: |  |  | 314,0 |  |
| *Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: - Стоимость приведения в нормативное состояние пешеходного перехода включает в себя: нанесение дорожной разметки, установка знаков (по необходимости) – 15 700 рублей |  |  |  |  |

Таблица 3.6 – Оценка объемов финансирования мероприятий по организации пропуска грузовых транспортных средств в Белореченском районе

| №п/п | Мероприятия | Место дислокации | Стоимость тыс.руб | Период реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Рязанская, ул. Победы вблизи пересечения с а/д А 160 | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 2 | ст. Рязанская, ул. Первомайская вблизи пересечения с а/д А 160 | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 3 | участок автодороги, соединяющий п. Фокин 1–й со ст. Рязанская вблизи пересечения с проектируемой объездной дорогой | Установка знака 3.2 «Движение запрещено» с табличкой 8.4.1 | 13,5 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.6

| 4 | съезд в ст. Рязанская вблизи пересечения с проектируемой объездной дорогой по направлению к ул. Горького | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ст. Рязанская, ул. Советская вблизи пересечения с ул. Партизанская | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 6 | ст. Рязанская, ул. Первомайская вблизи пересечения с ул. Партизанская | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 7 | ст. Рязанская, ул. Партизанская вблизи пересечения с ул. Первомайская | Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| Итого |  |  | 71,1 |  |

Таблица 3.7 – Оценка объемов финансирования мероприятий по организации пропуска грузовых транспортных средств с опасными грузами в Белореченском районе

| № п/п | Адрес мероприятия | Вид мероприятия | Стоимость, тыс.руб | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | съезд с а/д 03 ОП РЗ 03К–038 к ул. Шоссейная п. Родники | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 2 | съезд с а/д 03 ОП РЗ 03К–038 к пр–д. Промышленный п. Родники | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 3 | г. Белореченск, ул. Аэродромная вблизи пересечения с ш. Майкопское | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 4 | п. Родники ул. Норильская вблизи пересечения с а/д А 160 | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 5 | г. Белореченск, ул. Новостройка вблизи пересечения с ул. Конармейская | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 6 | г. Белореченск, ул. Лазурная вблизи пересечения с ул. Конармейская | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.7

| 7 | г. Белореченск, ул. Победы вблизи пересечения с ул. Конармейская | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | г. Белореченск, ул. Конармейская вблизи пересечения с ул. Шопина | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| 9 | п. Верхневеденеевский, ул. Шоссейная вблизи пересечения с а/д 03 ОП РЗ 03К–134 | Установка 2–х знаков 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 19,2 | 2020–2024 |
| 10 | Съезд с а/д 03 ОП РЗ 03К–134 в СНТ «Медик» | Установка знака 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 9,6 | 2020–2024 |
| Итого |  |  | 105,6 |  |

Таблица 3.8 – Оценка объемов финансирования мероприятий по оптимизации скоростного режима в Белореченском районе

| № п/п | Мероприятия | Место дислокации | Стоимость тыс.руб | Период реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст–ца. Рязанская, ул. Первомайская, в районе д. 104 (МБОУ СОШ 18) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
|  |  | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 2 | ст–ца. Рязанская, ул. Победы, в районе д. 69а (МБОУ ДОД ДШИ) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
|  |  | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 3 | а/д А–160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть–Лабинск – Кореновск (подьезд к ст–це Рязанской с Ю–З направления) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч (1 шт) | 9,6 | 2020–2024 |
|  |  | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 50 км/ч (1 шт) | 9,6 | 2020–2024 |
| 4 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, в районе д.16 (МБОУ ООШ 17) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.8

| 5 | село Новоалексеевское, улица Красная, в районе д. 21 (МБОУ СОШ 12) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | село Школьное, улица Красная, в районе МБОУ СОШ 11 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 7 | село Великовечное, ул. Мира, в районе д. 58 (МБОУ ООШ 14) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 8 | село Великовечное, ул. Мира, в районе д. 48 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 9 | село Великовечное, ул. Почтовая, в районе д. 44 (Школа интернат ГКОУ) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 10 | село Великовечное, ул. Ленина, в районе д. 89 (МОУ СОШ 23) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 11 | село Великовечное, ул. Ленина, в районе д. 99 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 12 | пос. Первомайский, ул. Советская, в районе д. 6 (МБОУ СОШ 16) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 13 | пос. Первомайский, ул. Советская, 8 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 14 | а/д А–160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть–Лабинск – Кореновск, 38 км + 200 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 15 | а/д А–160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть–Лабинск – Кореновск, 39 км + 700 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 16 | пос. Нижневеденеевский, ул. Клубная, д.6 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 17 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 15 км + 300 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 18 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 5 км +700 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 19 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 3 км +100 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 20 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 3 км + 550 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.8

| 21 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 4 км +700 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | а/д г. Белореченск – п. Нижневеденеевский, 3 км + 450 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 23 | уч–к а/д А–160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть–Лабинск – Кореновск, 34 км + 200 м – 34 км +700 м | Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 24 | уч–к а/д А–160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть–Лабинск – Кореновск, 25 км+250 м – 26 км +000 м | Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 25 | пос. Степной, ул. Школьная, 19 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 26 | пос. Степной, ул. Ф. Энгельса, д. 4 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 27 | пос. Долгогусевский, ул. Голенева, д. 64 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 28 | пос. Долгогусевский, ул. Голенева, д. 135 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 29 | пос. Южный, ул. Школьная, в районе д. 16 (МБОУ СОШ 16) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 30 | ст–ца Пшехская, ул. Мира (в районе дома №1а ) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 31 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 29 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 32 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 21 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 33 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 36 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 34 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 24 | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 40 км/ч | 9,6 | 2020–2024 |
| 35 | х. Грушевый, ул. Речная, в районе д. 4 (МБОУ ООШ 32) | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 20 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| 36 | участок а/д г. Белореченск – г. Апшеронск, 4 км+650 м – 5 км+150 м | Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – 70 км/ч (2 шт) | 19,2 | 2020–2024 |
| Итого |  |  | 499,2 |  |

Таблица 3.9 – Оценка объемов финансирования мероприятий по оптимизации скоростного режима в Белореченском районе

| № п/п | Мероприятия | Место дислокации | Стоимость тыс.руб | Период реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст–ца. Рязанская, ул. Первомайская, в районе д. 104 (МБОУ СОШ 18) | Установка и обустройство ИН (1 шт) | 25,0 | 2020–2024 |
| 2 | ст–ца. Рязанская, ул. Победы, в районе д. 69а (МБОУ ДОД ДШИ) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 3 | пос. Комсомольский, ул. Школьная, в районе д. 16 (МБОУ ООШ 17) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 4 | село Новоалексеевское, улица Красная, в районе д. 21 (МБОУ СОШ 12) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 5 | село Школьное, улица Красная, в районе МБОУ СОШ 11 | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 6 | село Великовечное, ул. Мира, в районе д. 58 (МБОУ ООШ 14) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 7 | село Великовечное, ул. Почтовая, в районе д. 44 | Установка и обустройство ИН | 25,0 | 2020–2024 |
| 8 | пос. Заречный, ул. Советская, в районе д. 18 (МБОУ ООШ 7) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 9 | пос. Новый, ул. Малая, в районе МБДОУ ДС 6 (ул. Есенина, 1) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 10 | пос. Южный, ул. Школьная, в районе д. 16 (МБОУ СОШ 16) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 11 | ст–ца Черниговская, ул. Красная, в районе д. 42 (МДОУ ДС 34) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 12 | х. Кубанский, ул. Школьная, в районе д. 40 (МБОУ СОШ 27) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| 13 | х. Грушевый, ул. Речная, в районе д. 4 (МБОУ ООШ 32) | Установка и обустройство ИН (2 шт) | 50,0 | 2020–2024 |
| Итого |  |  | 600,0 |  |

Таблица 3.10 – Оценка объемов финансирования мероприятий по обеспечению условий для комфортного передвижения инвалидов в Белореченском районе

| №п/п | Мероприятия | Объем работ | Стоимость тыс.руб | Период реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство тротуаров и пешеходных дорожек тактильной плиткой согласно ГОСТ Р 51671–2015 и ГОСТ Р 52875–2007 | 125 м2 | 200,0 | 2020–2024 |
| 2 | Обустройство пандусов согласно СП 59.13330.2016 и ОДМ 218.2.007–2011 | 80 м2 | 176,0 | 2020–2024 |
| Итого |  |  | 376,0 |  |

Таблица 3.11 – Оценка объемов финансирования мероприятий по информационному обеспечению в Белореченском районе

| № п/п | Место дислокации | Вид мероприятия | Стоимость, тыс.руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пересечение ФАД А–160 с границей Белореченского района со стороны городского округа Майкоп | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» | 60,2 | 2020–2024 |
|  |  | Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» | 60,2 | 2020–2024 |
| 2 | Пересечение а/д 03К–038 с границей Белореченского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации», | 60,2 | 2020–2024 |
|  |  | Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» | 60,2 | 2020–2024 |
| 3 | Пересечение ФАД А–160 с границей Белореченского района со стороны Красногвардейского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» (2 шт.) | 120,4 | 2020–2024 |
|  |  | Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» | 60,2 | 2020–2024 |
| 4 | Пересечение а/д 03К–020 с границей Белореченского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» | 60,2 | 2020–2024 |
|  |  | Установка информационного щита «Маршрут движения транспорта, перевозящего опасные грузы» | 60,2 | 2020–2024 |
| 5 | Пересечение а/д 03К–037 с границей Белореченского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» | 60,2 | 2020–2024 |
| 6 | Пересечение ФАД А–160 с границей Белореченского района со стороны Теучежского района | Установка информационного щита «Режимы фото– видеофиксации» | 60,2 | 2020–2024 |
| Итого |  |  | 662,2 |  |

Таблица 3.12 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке светофоров типа Т7 в Белореченском районе

| № п/п | Мероприятие | Место дислокации | Кол–во, шт. | Стоимость, тыс.руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка светофорного объекта типа Т7 | п. Первомайский, ул. Советская вблизи МБОУ Средняя школа №16 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 2 | Установка светофорного объекта типа Т7 | х. Кубанский, ул. Школьная вблизи МБОУ СОШ №27 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 3 | Установка светофорного объекта типа Т7 | п. Заречный, ул. Советская вблизи МБОУ Основная школа №7 | 2 | 250,0 | 2020–2024 |
| 4 | Установка светофорного объекта типа Т7 | х. Грушевый, ул. Речная вблизи Основной общеобразовательной школы №32 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 5 | Установка светофорного объекта типа Т7 | ст. Черниговская, ул. Красная вблизи Детского сада №34 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 6 | Установка светофорного объекта типа Т7 | ст. Пшехская, ул. Вокзальная вблизи Детского сада №15 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 7 | Установка светофорного объекта типа Т7 | п. Степной, ул. Школьная вблизи школы | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 8 | Установка светофорного объекта типа Т7 | п. Комсомольский, ул. Школьная вблизи Основной школы №17 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 9 | Установка светофорного объекта типа Т7 | ст. Рязанская, ул. Победы вблизи Школы искусств | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 10 | Установка светофорного объекта типа Т7 | с. Школьное, ул. Красная вблизи МБОУ СОШ №11 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.12

| 11 | Установка светофорного объекта типа Т7 | с. Новоалексеевское, ул. Красная вблизи Средней школы №12 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Установка светофорного объекта типа Т7 | с. Великовечное, ул. Ленина вблизи Общеобразовательной школы | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 13 | Установка светофорного объекта типа Т7 | с. Великовечное, ул. Бондаревского вблизи Общеобразовательной школы | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 14 | Установка светофорного объекта типа Т7 | с. Великовечное, ул. Мира вблизи Основной общеобразовательной школы №14 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 15 | Установка светофорного объекта типа Т7 | с. Великовечное, ул. Почтовая вблизи Детского сада | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 16 | Установка светофорного объекта типа Т7 | ст. Гурийская, ул. Школьная вблизи МБОУ СОШ №25 | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 17 | Установка светофорного объекта типа Т7 | п. Степной, ул. Фридриха Энгельса вблизи школы | 1 | 125,0 | 2020–2024 |
| 18 | Установка светофорного объекта типа Т7 | п. Молодёжный, ул. Ленина вблизи МБОУ СОШ №30 | 1 | 125,0 | 2020-2024 |
| Итого |  |  |  | 2375,0 |  |

Таблица 3.13 – Оценка объемов финансирования мероприятий по установке камер фото– видео– фиксации нарушений ПДД в Белореченском районе

| № п/п | Мероприятия | Место дислокации | Стоимость тыс.руб | Период реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» км.21+548 (справа), км.21+677 (слева) | 2200,0 | 2020–2024 |
| 2 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | МО Белореченский район, ФАД А–160 Майкоп–Бжедугхабль–Адыгейск–Усть–Лабинск–Кореновск км.24+207 (справа), км.24+920 (слева) | 2200,0 | 2020–2024 |
| 3 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» км.45+650 | 2200,0 | 2020–2024 |
| 4 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» км.7+815 | 2200,0 | 2020–2024 |
| 5 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» км.10+636 | 2200,0 | 2020–2024 |
| 6 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | МО Белореченский район, ФАД 00 ОП ФЗ А–160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» км.10+826 | 2200,0 | 2020–2024 |
| 7 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП МЗ 03Н-134 «г.Белореченск–п.Нижневеденеевский» км.2+200 | 2200,0 | 2020–2024 |
| 8 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП МЗ 03Н – 134 «г.Белореченск–п.Нижневеденеевский» км.4+678 (справа), км.4+840 (слева) | 2200,0 | 2020–2024 |
| 9 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП МЗ 03Н – 134 «г.Белореченск–п.Нижневеденеевский» км.5+700 | 2200,0 | 2020–2024 |

Продолжение таблицы 3.13

| 10 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП РЗ 03К – 073 ст–ца Гурийская–ст–ца Черниговская–ст–ца Рязанская км.33+300 (справа), км.33+370 (слева) | 2200,0 | 2025–2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП РЗ 03К – 073 ст–ца Гурийская–ст–ца Черниговская–ст–ца Рязанская км.41+000 (справа), км.41+085 (слева) | 2200,0 | 2025–2029 |
| 12 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП РЗ 03К – 137 Подъезд к г.Белореченск км.1+061 (справа), км.1+249 (слева) | 2200,0 | 2025–2029 |
| 13 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП РЗ 03К – 020 г.Белореченск–г.Апшеронск км.0+866 (справа) км.0+977 (слева) | 2200,0 | 2025–2029 |
| 14 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП РЗ 03К – 020 г.Белореченск–г.Апшеронск км.1+180 | 2200,0 | 2025–2029 |
| 15 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 ОП РЗ 03К – 020 г.Белореченск–г.Апшеронск км.0+280 (справа), км.0+400 (слева) | 2200,0 | 2025–2029 |
| 16 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 208 ОП МР 06 Южный–Химзавод км.2+500 | 2200,0 | 2025–2029 |
| 17 | Установка камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД | а/д 03 208 ОП МР 06 Южный–Химзавод км.3+900 | 2200,0 | 2025–2029 |
| Итог |  |  | 37400,0 |  |
| *Укрупненный расчет капиталовложений по объектам мероприятий составлен из расчета: - Стоимость установки АПК фото– видеофиксации нарушений ПДД – 2 200 тыс. руб. |  |  |  |  |

Таблица 3.14 – Оценка объемов финансирования мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции дорог в Белореченском районе

| № п/п | Наименование улицы (переулка) | Проектная ширина проезжей части, м | Протяжен-ность участка, км | Вид мероприятия | Проектный тип покрытия | Стоимость, тыс.руб/км | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03 208 ОП МР 02 Автодорога х. Кубанский-х. Фадеевский | 7 | 4,258 | кап. ремонт | а/бетон | 82996,94 | 2020-2024 |
| 2 | 03 208 ОП МР 07 Автодорога Подъезд к п. Степной | 6 | 1,01 | ремонт | а/бетон | 19686,92 | 2020-2024 |
| 3 | 03 208 ОП МР 04 Автодорога х. Фадеевский - х. Терновый | 6 | 2,714 | кап. ремонт | а/бетон | 52901,29 | 2020-2024 |
| 4 | 03 208 ОП МР 06 Автодорога п. Южный-Химзавод | 7 | 7,75 | ремонт | а/бетон | 151063,00 | 2020-2024 |
| 5 | 03 208 ОП МР 35 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №2 колх им. Ленина (асфальт) | 6 | 0,203 | реконструкция | а/бетон | 5576,41 | 2020-2024 |
| 6 | 03 208 ОП МР 34 Автодорога - Подъезд к п. МТФ №1 колхоза им. Ленина (асфальт) | 6 | 0,201 | реконструкция | а/бетон | 5521,47 | 2020-2024 |
| 7 | 03 208 ОП МР 32 Автодорога - Подъезд к х. Новоселовский | 7 | 0,479 | кап. ремонт | а/бетон | 9336,67 | 2020-2024 |
| 8 | 03 208 ОП МР 33 Автодорога - Подъезд к х. Лукашев | 7 | 0,544 | кап. ремонт | а/бетон | 10603,65 | 2020-2024 |
| 9 | 03 208 ОП МР 40 Автодорога Подъезд к х. Амосов | 6 | 0,408 | кап. ремонт | а/бетон | 7952,74 | 2020-2024 |
| 10 | 03 208 ОП МР 21 Автодорога - Подъезд к п. Высотный | 7 | 0,853 | кап. ремонт | а/бетон | 16626,68 | 2020-2024 |
| 11 | ст-ца Бжедуховская, ул. Вишневая | 6 | 0,15 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 2923,80 | 2020-2024 |
| 12 | ст-ца Бжедуховская, ул. Набережная | 6 | 0,2 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 3898,40 | 2020-2024 |

Продолжение таблицы 3.14

| 13 | 03 208 ОП МР 09 Автодорога от городской черты до пос. Садовый | 7 | 0,996 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 19414,03 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | п. Родники ул. Виноградная | 6 | 0,81 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 15788,52 | 2020-2024 |
| 15 | п. Родники ул. Грушевая | 6 | 0,99 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 19297,08 | 2020-2024 |
| 16 | п. Родники ул. Садовая | 6 | 1,165 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 22708,18 | 2020-2024 |
| 17 | п. Родники ул. Центральная | 6 | 0,69 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 13449,48 | 2020-2024 |
| 18 | п. Родники ул. Московская с выездом на дорогу 03 ОП РЗ 03К-038 «г. Белореченск - ст-ца Ханская» | 6 | 1,48 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 28848,16 | 2020-2024 |
| 19 | п. Восточный ул. Молодежная | 6 | 0,69 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 13449,48 | 2020-2024 |
| 20 | п. Садовый ул. Комарова | 6 | 0,365 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 7114,58 | 2020-2024 |
| 21 | п. Садовый ул. Вишневая | 6 | 0,145 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 2826,34 | 2020-2024 |
| 22 | п. Садовый ул. Крестьянская | 6 | 0,15 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 2923,80 | 2020-2024 |
| 23 | п. Степной ул Мира | 6 | 0,72 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 14034,24 | 2020-2024 |
| 24 | ст. Бжедуховская ул. Степная | 6 | 0,825 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 16080,90 | 2020-2024 |
| 25 | ст. Октябрьская ул. Молодежная | 6 | 0,56 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 10915,52 | 2020-2024 |
| 26 | ст. Октябрьская ул. Краснодарская | 6 | 1,1 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 21441,20 | 2020-2024 |

Продолжение таблицы 3.14

| 27 | х. Фадеевский ул. Мира | 6 | 2,2 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 42882,40 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | ст. Пшехская ул. Крестьянская от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,22 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 4288,24 | 2020-2024 |
| 29 | ст. Пшехская ул. Школьная от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,23 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 4483,16 | 2020-2024 |
| 30 | ст. Пшехская ул. Пушкина от ул. Мира до ул. Мостовая | 6 | 0,23 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 4483,16 | 2020-2024 |
| 31 | п. Новый ул. Ленина | 6 | 0,95 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 18517,40 | 2020-2024 |
| 32 | п. Новый ул. Калинина | 6 | 0,575 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 11207,90 | 2020-2024 |
| 33 | п. Заречный ул. Вишневая от д.44 до пересечения с ул. Привольная | 6 | 0,495 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 9648,54 | 2020-2024 |
| 34 | п. Заречный ул. Комарова от пересечения с ул. Танкистов до пересечения с ул. Клубная | 6 | 0,73 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 14229,16 | 2020-2024 |
| 35 | п. Заречный ул. Советская от пересечения с ул. Комарова до д.18 | 6 | 0,843 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 16431,76 | 2020-2024 |
| 36 | п. Заречный ул. Советская от д.18 до пересечения с ул. Клубная | 6 | 0,274 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 5340,81 | 2020-2024 |
| 37 | п. Заречный ул. Танкистов от пересечения с пер. Солнечный до пересечения с ул. Комарова | 6 | 0,11 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 2144,12 | 2020-2024 |
| 38 | п. Южный ул. Лесная от пересечения с ул. Школьная до д.11А | 6 | 0,7 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 13644,40 | 2020-2024 |
| 39 | п. Южный ул. Комарова от пересечения с ул. Лесная до пересечения с ул. Спортивная | 6 | 0,145 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 2826,34 | 2020-2024 |

Продолжение таблицы 3.14

| 40 | с. Великовечное ул. Калинина от пересечения с ул. Береговая до пересечения с ул. Ленина | 6 | 0,88 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 17152,96 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | с. Великовечное ул. Ленина от пересечения с ул. Толстого до пересечения с ул. Выгонная | 6 | 0,58 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 11305,36 | 2020-2024 |
| 42 | с. Великовечное ул. Набережная от пересечения с ул. Зеленая до пересечения с ул. Базарная | 6 | 0,53 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 10330,76 | 2020-2024 |
| 43 | с. Великовечное ул. Почтовая от пересечения с ул. Крылова до пересечения с ул. Заводская | 6 | 1,57 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 30602,44 | 2020-2024 |
| 44 | с. Великовечное ул. Мира от пересечения с ул. Школьная до пересечения с ул. Набережная | 6 | 0,66 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 12864,72 | 2020-2024 |
| 45 | с. Великовечное ул. Школьная от пересечения с ул. Мира до пересечения с ул. Северная | 6 | 0,72 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 14034,24 | 2020-2024 |
| 46 | с. Великовечное ул. Базарная | 6 | 0,82 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 15983,44 | 2020-2024 |
| 47 | с. Великовечное ул. Восточная | 6 | 3,8 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 74069,60 | 2020-2024 |
| 48 | с. Великовечное ул. Советская | 6 | 2,48 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 48340,16 | 2020-2024 |
| 49 | ст. Пшехская ул. Мостовая от пересечения ул. Степная до пересечения с ул. Красная | 6 | 0,7 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 13644,40 | 2020-2024 |

Продолжение таблицы 3.14

| 50 | ст. Пшехская ул. Первомайская от д.2 до пересечения с ул. Партизанская | 6 | 2 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 38984,00 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | ст. Пшехская ул. Мира от пересечения с ул. Степная до пересечения с ул. Октябрьская | 6 | 0,57 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 11110,44 | 2020-2024 |
| 52 | ст. Пшехская ул. Мира от пересечения с ул. Крестьянская до пересечения с ул. Жуковского | 6 | 0,18 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 3508,56 | 2020-2024 |
| 53 | ст. Пшехская ул. Горького от пересечения с ул. Степная до пересечения с ул. Октябрьская | 6 | 0,53 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 10330,76 | 2020-2024 |
| 54 | ст. Пшехская ул. Горького от пересечения с ул. Школьная до пересечения с ул. Жуковского | 6 | 0,25 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 4873,00 | 2020-2024 |
| 55 | п. Комсомольский ул. Первомайская от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с ул. Яровая | 6 | 0,8 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 15593,60 | 2020-2024 |
| 56 | п. Комсомольский ул. Яровая от д.46 до д.40 | 6 | 0,07 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 1364,44 | 2020-2024 |
| 57 | п. Первомайский ул. Заводская от д.2 до д.17 | 6 | 0,635 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 12377,42 | 2020-2024 |
| 58 | п. Первомайский ул. Победы от д.2 до д.11 | 6 | 0,315 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 6139,98 | 2020-2024 |
| 59 | п. Первомайский ул. Советская от пересечения с ул. Победы до пересечения с ул. Красноармейская | 6 | 0,525 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 10233,30 | 2020-2024 |

Продолжение таблицы 3.14

| 60 | п. Первомайский ул. Парковая от пересечения с ул. Садовая до д.1В | 6 | 0,61 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 11890,12 | 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | п. Первомайский ул. Садовая от пересечения с ул. Парковая до д.15 | 6 | 0,89 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 17347,88 | 2020-2024 |
| 62 | п. Верхневеденеевский ул. Шоссейная от д.19 до д.31А | 6 | 0,555 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 10818,06 | 2020-2024 |
| 63 | ст. Рязанская ул. Победы от д.1Б до пересечения с ул. Свободы | 6 | 1,62 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 31577,04 | 2020-2024 |
| 64 | ст. Рязанская ул. Первомайская от д.2Б до д.199 | 6 | 3,9 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 76018,80 | 2020-2024 |
| 65 | с. Школьное ул. Мира от пересечения с ул. Подковная до пересечения с ул. Приречная | 6 | 1,015 | кап. ремонт/ремонт | а/бетон | 19784,38 | 2020-2024 |
| 66 | 03 208 ОП МР 12 Автодорога - Подъезд к пос. Ганжинский | 7 | 1,408 | кап. ремонт | а/бетон | 28624,86 | 2025-2029 |
| 67 | 03 208 ОП МР 37 Автодорога х. Малый Бродовой - х. Большой Бродовой | 6 | 0,954 | кап. ремонт | а/бетон | 19394,97 | 2025-2029 |
| 68 | 03 208 ОП МР 24 Автодорога п. Высотный - п. Комсомольский | 7 | 0,618 | кап. ремонт | а/бетон | 12564,04 | 2025-2029 |
| 69 | 03 208 ОП МР 11 Автодорога - Подъезд к х. Гливенко | 7 | 0,309 | кап. ремонт | а/бетон | 6282,02 | 2025-2029 |
| 70 | 03 208 ОП МР 15 Автодорога - Подъезд к х. Вербин | 7 | 1,195 | кап. ремонт | а/бетон | 24294,54 | 2025-2029 |
| 71 | 03 208 ОП МР 08 Автодорога Подъезд к пос. Восточный | 7 | 2,025 | ремонт | а/бетон | 41168,57 | 2025-2029 |
| 72 | 03 208 ОП МР 25 Автодорога - Подъезд к п. Молодежный | 7 | 1,458 | ремонт | а/бетон | 29641,37 | 2025-2029 |
| 73 | 03 208 ОП МР 03 Автодорога х. Кубанский - х. Лесной | 7 | 6,192 | кап. ремонт | а/бетон | 131297,35 | 2030-2034 |

Продолжение таблицы 3.14

| 74 | 03 208 ОП МР 19 Автодорога с. Великовечное - с. Леонтьевское | 7 | 0,936 | кап. ремонт | а/бетон | 19847,27 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 03 208 ОП МР 22 Автодорога - Подъезд к п. Комсомольский | 7 | 1,001 | ремонт | а/бетон | 21225,56 | 2030-2034 |
| 76 | 03 208 ОП МР 26 Автодорога х. Беляевский - х. Фокин Первый - х. Авиации - х. Северный | 7 | 8,182 | кап. ремонт | а/бетон | 173494,01 | 2030-2034 |
| 77 | 03 208 ОП МР 01 Автодорога - Химзавод - п. Дружный | 7 | 4,591 | ремонт | а/бетон | 97349,18 | 2030-2034 |
| 78 | 03 208 ОП МР 05 Автодорога с. Школьное - х. Лантратов | 7 | 4,395 | ремонт | а/бетон | 93193,13 | 2030-2034 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1956163,57 |  |

Таблица 3.15 – Оценка объемов финансирования мероприятий по строительству новых участков дорог в Белореченском районе

| № п/п | Наименование проектируемого объекта | Протяженность участка, км | Количество полос | Стоимость*, тыс. руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство обхода ст. Рязанская соединяющего а/д 00 ОП ФЗ А-160 «Майкоп – Бжедугхабль –Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск» с дорогой местного значения, связывающей х. Беляевский с ст. Рязанская | 6,28 | 2 | 269726,0 | 2030-2034 |
| Итого |  |  |  | 269726,0 |  |

Таблица 3.16 – Оценка объемов финансирования мероприятий по Белореченскому району

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | В ценах соответствующих лет, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020–2024 | 2025–2029 | 2030–2034 |
| 1. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |  |  |  |  |  |
| Строительство новых участков дорог | 2030-2034 | Всего: | 0,0 | 0,0 | 269726,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 13486,3 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 256239,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | 2020–2034 | Всего: | 49193,9 | 31144,5 | 46554,8 |
|  |  | Местный бюджет | 2459,7 | 1557,2 | 2327,7 |
|  |  | Краевой бюджет | 46734,2 | 29587,3 | 44227,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах |  |  |  |  |  |
| Установка и обустройство ИН | 2020–2024 | Всего: | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» | 2020–2024 | Всего: | 499,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 499,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы 3.16

| 3. Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка дорожных знаков 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» на остановках общественного транспорта | 2020–2024 | Всего: | 576,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 576,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка остановочных павильонов | 2020–2024 | Всего: | 1268,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1268,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация посадочных площадок на остановках общественного транспорта | 2020–2024 | Всего: | 275,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 275,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация остановочных площадок на остановках общественного транспорта | 2020–2024 | Всего: | 340,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 340,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы 3.16

| 4. Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка информационных знаков 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» | 2020–2024 | Всего: | 105,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 105,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | 2020–2024 | Всего: | 71,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 71,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Мероприятия по формированию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений) |  |  |  |  |  |
| Организация парковочных мест для временного хранения транспортных средств | 2020–2034 | Всего: | 2318,0 | 2470,0 | 1026,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2086,2 | 2223,0 | 923,4 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 231,8 | 247,0 | 102,6 |
| 6. Мероприятия по устранению помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуаций), создаваемых существующими дорожными условиями |  |  |  |  |  |
| Установка светофоров Т.7 над нерегулируемыми пешеходными переходами | 2020–2024 | Всего: | 2375,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2375,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы 3.16

| 7. Мероприятия по организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обустройство пешеходных переходов | 2020–2024 | Всего: | 314,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 314,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обустройство тротуаров тактильной плиткой | 2020–2024 | Всего: | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство пандусов | 2020–2024 | Всего: | 176,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 140,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 35,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Мероприятия по организации велосипедного движения |  |  |  |  |  |
| Устройство велосипедных полос | 2020–2034 | Всего: | 25026,3 | 26360,1 | 40805,7 |
|  |  | Местный бюджет | 1251,3 | 1318,0 | 2040,3 |
|  |  | Краевой бюджет | 23775,0 | 25042,1 | 38765,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Продолжение таблицы 3.16

| 10. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально–реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция существующих дорог | 2020–2034 | Всего: | 1257786,7 | 161970,4 | 536406,5 |
|  |  | Местный бюджет | 62889,3 | 8098,5 | 26820,3 |
|  |  | Краевой бюджет | 1194897,4 | 153871,8 | 509586,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 2020–2034 | Всего: | 28799,1 | 25113,0 | 19602,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1440,0 | 1255,7 | 980,1 |
|  |  | Краевой бюджет | 27359,1 | 23857,4 | 18621,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка информационных щитов | 2020–2024 | Всего: | 662,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 629,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото– и видеофиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Установка камер фото– видеофиксации нарушений ПДД | 2020–2029 | Всего: | 19800,0 | 17600,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 19800,0 | 17600,0 | 0,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 2020–2034 | Всего: | 1390387,3 | 264658,0 | 914121,0 |
|  |  | Местный бюджет | 96685,5 | 32052,4 | 46578,1 |
|  |  | Краевой бюджет | 1293394,8 | 232358,6 | 867440,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 307,0 | 247,0 | 102,6 |

# 4 Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Оценка, предлагаемых к реализации мероприятий осуществляются на основании результатов прогнозирования параметров дорожного движения, в том числе с использованием программных средств и математического моделирования. Ключевыми показателями эффективности предлагаемого мероприятия служат количественные данные существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, уровня загрузки дорог движением, затрат времени на передвижение транспортных средств.

Для проведения расчётов оценки эффективности мероприятий в среде современного программного комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM была разработана транспортная макроскопическая модель.

Структурная схема транспортной модели представляет собой совокупность элементарных звеньев объекта и связей между ними и является графическим изображением процесса моделирования ТП. Моделирование ТП состоит из двух основополагающих моделей – модели транспортного предложения и модели транспортного спроса. Модель транспортного предложения – это транспортная сеть, состоящая из узлов (перекрестков, развязок и т.д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т.д.), предоставляющая возможность перемещения участников транспортного движения и учитывающая затраты на данные перемещения.

Модели спроса на транспорт описывают качественно и количественно перемещения и учитывают: причины возникновения ТП, выбор цели ТП, выбор ТС и выбор пути. Конечной целью разработки транспортной модели является возможность построения качественных обоснованных прогнозов развития транспортной ситуаций с учетом внесения различных факторов, влияющих на транспортную инфраструктуру и изменение социально–экономического развития региона.

На момент разработки плана мероприятий текущая транспортная ситуация характеризовалась следующими обобщёнными данными, см. таблицу 4.1

Таблица 4.1 – Текущая транспортная ситуация по муниципальному образованию на конец 2019 г.

| Общее количество корреспонденций | Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость поездки | длина корреспонденции | время поездки | Средняя загрузка УДС |  |
| 7234 | 53,5 км/ч | 14,2 км | 15 мин 54 сек | 12% | 63% |

Оценка предлагаемого к реализации варианта осуществлялась на основе сравнения показателей эффективности с базовым вариантом, за который приняты существующее состояние ОДД на расчетный срок без реализации предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий.

С целью определения перспективного увеличения и перераспределения потока легкового транспорта по сети учитывались мероприятия по строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на расчетные сроки. Обработка информации осуществлялась посредством создания в модели дополнительных сценариев с вводом вариантов развития перспективной сети.

В качестве основных атрибутов, характеризующих транспортную модель на расчётный период до 2034 года, учитывается следующее пункты развития:

- повышение уровня автомобилизации;

- развитие жилой застройки;

- создание рабочих мест;

- строительство и организации новых производств, сопровождающиеся увеличением новых рабочих мест;

- зоны туристского обслуживания

По каждому транспортному району вводились прогнозные данные социально-экономической статистики на рассматриваемые прогнозные сроки.

По аналогии с вводом данных социально–экономической статистики на этапе проведения транспортного районирования, в прогнозную модель вносилась та же информация только на прогнозный период.

В рамках каждого из сценариев производились модификации элементов транспортного графа, оказывающие наиболее значимое воздействие на транспортно-эксплуатационные показатели улично-дорожной сети рассматриваемой зоны моделирования.

Транспортный эффект от реализации предлагаемых мероприятий должен выражаться в сокращении уровня загрузки автомобильных дорог, что обеспечит сокращение затрат времени в пути, снижение транспортно-эксплуатационных затрат и повышение уровня обслуживания дорожного движения, а также в снижении риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Результатом моделирования развития транспортной ситуации, стала разработка двух вариантов проектирования, дающих представление об изменении дорожной ситуации на различных этапах внедрения мероприятий. По каждому из вариантов определены величины загрузки участков УДС движением, времени поездки, сводные данные по которым представлены далее по тексту.

Следует учитывать, что на данном этапе итоговые целевые показатели представлены усредненными значениями, определёнными исходя из обобщённых результатов транспортного моделирования в рамках частной концепции КСОДД, результаты анализа приведены в таблицах 4.2 – 4.4

Таблица 4.2 – Прогноз состояния транспортной ситуации по муниципальному образованию при базовом варианте развития на 2034 г.

| Общее количество корреспонденций | Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость поездки | длина корреспонденции | время поездки | Средняя загрузка УДС |  |
| 8531 | 52,7 км/ч | 14,5 км | 16 мин 30 сек | 12,9% | 65% |

Таблица 4.3 – Прогноз состояния транспортной ситуации по муниципальному образованию на 2029 г. при реализации проектных решений

| Общее количество корреспонденций | Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость поездки | длина корреспонденции | время поездки | Загрузка УДС |  |
| 7809 | 54,6 км/ч | 14,3 км | 15 мин 42 сек | 11.2% | 60,1% |

Таблица 4.4 – Прогноз состояния транспортной ситуации по муниципальному образованию на 2034 г. при реализации проектных решений

| Общее количество корреспонденций | Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость поездки | длина корреспонденции | время поездки | Загрузка УДС |  |
| 8550 | 58,7 км/ч | 14,5 км | 14 мин 48 сек | 10,1% | 53,2% |

Как и предполагалось на стадии разработки вариантов, в случае стагнации в развитии транспортной инфраструктуры происходит ухудшение основных работы УДС показателей, а именно увеличение средней загрузки и максимальной загрузки, увеличение среднего времени поездки.

В случаях реализации предлагаемого плана развития, ожидаемо происходит улучшение по всем показателям. В результате анализа прогнозируемых величин можно видеть, что назначенные мероприятия позволяют стабилизировать ситуацию и выйти на положительную динамику уже в середине рассматриваемого периода, а к 2034 году значительно улучшить транспортную ситуацию, обеспечить требуемые уровни обслуживания и безопасности дорожного движения несмотря на прогнозируемый рост транспортной подвижности населения.

Картограммы прогнозируемого распределения транспортной нагрузки и уровней загрузки представлены на рисунках 4.1 – 4.6. Сравнительная оценка всех сценариев приведена в таблице 4.5.

Рисунок 4.1 – Картограмма прогнозируемого распределения транспортной нагрузки на УДС МО Белореченский район при базовом варианте проектирования на 2034 год

Рисунок 4.2 – Картограмма прогнозируемого распределения уровня транспортной загрузки УДС МО Белореченский район при базовом варианте проектирования на 2034 год

Рисунок 4.3 – Картограмма распределения прогнозируемой транспортной нагрузки на УДС МО Белореченский район на 2029 год при реализации проектных решений

Рисунок 4.4 – Картограмма распределения прогнозируемого уровня транспортной загрузки УДС МО Белореченский район на 2029 год при реализации проектных решений

Рисунок 4.5 – Картограмма распределения прогнозируемой транспортной нагрузки на УДС МО Белореченский район на 2034 при реализации проектных решений

Рисунок 4.6 – Картограмма распределения прогнозируемого уровня транспортной загрузки УДС МО Белореченский район на 2034 год при реализации проектных решений

Таблица 4.5 – Сравнительная оценка вариантов проектирования

| Наименование вариантов | Уровень безопасности дорожного движения | Уровень обслуживания дорожного движения | Удельные потери времени | Средние затраты времени на передвижение ТС, час | Уровень загрузки дорог движением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант | Высокий | А | 0,8484 | 0,2750 | 0,129 |
| Проектный вариант на 2029 год | Высокий | А | 0,8563 | 0,2616 | 0,112 |
| Проектный вариант на 2034 год | Высокий | А | 0,8610 | 0,2466 | 0,101 |

По результатам анализа картограмм интенсивности, можно сделать вывод о том, что проведение запланированных мероприятий позволит избежать проблем с перегрузкой улично-дорожной сети в будущем и стабилизировать уровень обслуживания водителей, пропускная способность улиц и дорог муниципального образования находится в пределах допустимых значений.

Предлагаемая модель развития позволит снизить загрузку УДС до 53% (самые сложные места), средний уровень загрузки должен составить 10,1%.

Таким образом предлагаемый вариант концепции отражает существующие тенденции экономического развития муниципального образования и способен ликвидировать существующие и прогнозируемые недостатки УДС в пределах рассматриваемых временных промежутков.

Однако, с учётом того, что транспортная система муниципального образования является элементом транспортной системы региона, следует учитывать, что все задачи, связанные с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не могут быть решены только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в работе предложения предполагается реализовывать с участием местного, регионального и федерального бюджетов, а также привлечения значительных объемов инвестиций.

# Заключение

В настоящее время задача проработки схем организации дорожного движения является актуальным направлением разрешения проблемы дорожно-транспортной ситуации на перспективу для любого поселения.

Улучшение транспортной обстановки на дорогах страны стало возможным благодаря внедрению единой системы и подхода к организации дорожного движения и, конечно, с применением передового опыта и информационных технологий автоматизации управления дорожным движением.

Рост количества транспортных средств имеет и отрицательный эффект – увеличивается затратная часть расходуемых финансовых, людских, материальных ресурсов, растет негативное воздействие на окружающую среду. Растущее несоответствие потребностей общества и его возможностей влияет на определение основного направления развития инфраструктуры городов в транспортном преломлении и, в частности, организации дорожного движения.

Комплексная схема организации дорожного движения предполагает приведение к актуальному виду и создание проектов организации дорожного движения учитывая статистику аварийности на участках сети дорог города, организации парковочных мест, пересмотра локальных режимов светофоров и безопасности пешеходов (тротуарные столбики и пешеходные переходы), инвентаризацию существующих парковочных мест, в том числе во дворах.

В работе получены результаты анализа текущей ситуации на УДС муниципального образования Белореченский район Краснодарского края и деятельности администрации района по совершенствованию транспортной инфраструктуры, организации дорожного движения, снижению условий возникновения ДТП и изучения общественного мнения водителей и пешеходов.

Разработаны обоснованные предложения по совершенствованию схемы организации ДД на перспективу, уточняющие их мероприятия, описанные в четвёртом разделе проекта.

Важным результатом является ранжирование и определение этапности реализации предложений и мероприятий.

Итогом работы является КСОДД как системообразующая совокупность мероприятий по совершенствованию ОДД, согласованную с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Белореченский район Краснодарского края.

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Графическая часть размещена по данной ссылке:

https://cloud.mail.ru/public/zQor/3EBvMJsT8