П Р О Г Р АМ Н Ы Й   Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1.Паспорт программы

1.1 Введение

1.2. Институциональная структура

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

2.7.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Первомайского  сельского

Поселения

2.8.Доля поставки ресурса по приборам учёта

2.8.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструк-      туры

2.9.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбе-

режения

3.Перспективы развития Первомайского сельского поселения

на коммунальные ресурсы.

3.1.Перспективы развития Первомайского  сельского поселения

3.2.Прогнозы спроса на коммунальные ресурсы

4  .Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Целевые показатели критериев доступности населения коммунальных      услуг

4.2.Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

4.3.Целевые показатели потребления населением Первомайского  сельского

поселения каждого вида коммунального ресурса

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6.   Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7.  Управление программой

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на период с 2013 г до 2022г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. «204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»» |
| Заказчик Программы | Администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского Края, ООО «Проектный институт территориального планирования», ООО «Аудиторская фирма «Константа-С», организации коммунального комплекса |
| Исполнители Программы: | Администрация Первомайского сельского поселения Белоречен-ского района Краснодарского Края, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению; и предприятие, обслуживающее объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества, предоставляемых коммунальных услуг, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Первомайского городского поселения; - повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективное использование системы ресурсо и энергосбережения; - создание благоприятного инвестиционного климата; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшение экологической ситуации на территории Первомайского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2013 г. по 2022 г. |
| Объемы финансирования: |  |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), -заемные средства, -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

  - Введение

Целью разработки Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Муниципального Образования Первомайское  сельское поселение на перспективу до 2020г. и далее до 2030г. является обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Программа является базовым документом для развития инвестиционных  и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами программы являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфра-структуры.

2.Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры МО.

5 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Муниципальное образование Первомайское  сельское поселение       Белореченского района  наделено статусом  сельское поселение с административным центром в  посёлке Первомайском на основании закона Краснодарского края «Об установлении границ МО Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городских и сельских поселений- установлении границ», принятого Законодательным собранием Краснодарского края.

В состав Первомайского  сельского поселения входят:

Посёлок Первомайский;

Посёлок Верхневеденеевский;

Посёлок Проточный;

Посёлок Высотный;

Посёлок Ганжинский;

Посёлок Комсомольский.

На территории  Первомайского  сельского поселения проживает  3497 человек, в том числе:

Посёлок Первомайский-1301 чел.

Посёлок Верхневеденеевский-619 чел.

Посёлок Проточный-434 чел.

Посёлок Высотный- 303 чел.

Посёлок Ганжинский-180 чел.

Посёлок Комсомольский- 660 чел.

Первомайское сельское поселение расположено в северной части Белореченского района и граничит:

на севере – с Республикой Адыгея.

на востоке - с Великовечненским и Школьненским сельскими поселениями;

на юго-востоке - с Родниковским сельским поселением;

на юге – с Дружненским сельским поселением;

на юго-западе - с Бжедуховским сельским поселением;

на западе - с Рязанским сельским поселением.

Общая площадь земель Первомайского сельского поселения -  10485,3 га.

По территории Первомайского сельского поселения проходят региональные автодороги: п.Энем- г.Адыгейска, Бжедугхабль   и ст.Гурийская- ст.Черни-говская- ст.Рязанская.; межмуниципальные автодороги г.Белореченск- п.Нижневеденеевский   и п.Мирный- ст.Бжедуховская -х.Беляевский.     Водные объекты представлены рекой Белая и балкой Ганжа, которая впадает в Ганжинское водохранилище, расположенное за границами поселения

На территории Первомайского поселения расположены горные отводы месторождения песчано-гравийной смеси.

Поселок Первомайский расположен в центре поселения между автодорогой ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская и рекой Белой. Территория поселка разделена на две части горной возвышенностью, связь между которыми осуществляется по одной дороге. Северная часть поселка расположена между горной возвышенностью и рекой Белой, а южная – между возвышенностью и региональной автодорогой, а также частично за дорогой.

Территория поселка в существующих границах занимает площадь 415,0 га.

В северной части поселка расположена только жилая застройка, представленная индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На северо-западе населенного пункта расположен горный отвод месторождения песчано-гравийной смеси и карьеры.

Южная часть поселка располагается на возвышенности по обе стороны от автодороги и является более развитой. Здесь имеются ярко выраженные жилая, производственная зоны и общественный центр.

Жилая зона представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами с приусадебными участками, а также в центральной части расположены секционные двухэтажные восьмиквартирные дома

Наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра - это поселок Комсомольский – население составляет 667 человек, площадь территории – 515,75 га. Поселок расположен к северо-востоку от поселка Первомайский и граничит с ним. Общественный центр населенного пункта сформирован  зданиями клуба с библиотекой, школы, почтовым отделением связи с АТС и ФАП, магазинов расположенными в центральной части поселка, но в разных кварталах.

Жилая застройка представлена индивидуальными усадебными домами и двумя одноэтажными трехквартирными домами с приусадебными участками.

Производственная зона представлена территорией крестьянско-фермерского хозяйства с содержанием скота до 50 голов, дробильным заводом, карьерами и не действующей молочно-товарной фермой. На юго-западе расположены два крупных горных отвода месторождения песчано-гравийной смеси

Транспортная связь поселка с районным центром осуществляется по региональной автомобильной дороге: ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская.

К границе поселка Комсомольский на севере примыкает поселок Высотный, численность населения которого составляет 308 человек.

Жилой фонд населенного пункта представлен индивидуальными домами усадебного типа и одноэтажными двухквартирными домами с приусадебными участками. Из объектов обслуживания имеются клуб, ФАП и магазины.

В границах поселка расположены мехток и не действующие машинно-тракторные мастерские. К северу от населенного пункта находится не действующая молочно-товарная ферма. На территории поселка имеются закрытое и действующее кладбища.

В восточной части поселения расположен поселок Ганжинский, в котором проживает 180 человек. В Общественный центр поселка представлен зданием клуба с библиотекой и фельдшерско-акушерским пунктом, а также магазином. Жилая застройка - в основном индивидуальная с приусадебными участками, а также имеются одноэтажные двухквартирные дома. К востоку от населенного пункта расположен завод ООО «Белпромюг». Захоронения производятся на кладбище в северной части поселка.

На юге поселения на пересечении двух автодорог 4 категории находится поселок Верхневеденеевский.    В центральной части вдоль автодороги г.Белореченск – п.Нижневеденеевский размещена жилая зона, представленная индивидуальными и двухквартирными домами с приусадебными участками, а также  двумя двухэтажными восьми-квартирными домами. А также около дороги в западном дачном массиве расположено озеро и  база отдыха.Вдоль автодороги ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская на северной и южной окраинах дачного товарищества расположены асфальтобетонный  завод и предприятие по добыче гравия ООО «Гранит». В непосредственной близости от жилой застройки находится свинотоварная ферма с бойней.  .

автодороги ст-ца Гурийская – ст-ца.Черниговская – ст-ца Рязанская расположен поселок Проточный. Населенный пункт имеет вытянутую форму между автодорогой и рекой Белой. Категорированная автодорога проходит по окраине поселка на севере, а затем – по центральной улице Мира. Таким образом, часть жилой застройки попадает в шумовую зону от дороги. Жилая зона представлена индивидуальными домами, двумя четырехквартирными домами и одним бараком на 8 квартир. В поселке имеется клуб с библиотекой, ФАП, магазины и футбольное поле.

На севере населенного пункта расположен дробильный завод АИС-ПК, карьер которого находится к юго-востоку от поселка. На юге находится дробильный завод и карьер ООО «Август», за границами поселка – производственная территория с размещением СТФ, цеха по изготовлению блоков, хранение и продажа удобрений «Краснодархимпром», теплица.

Кладбище расположено к востоку от поселка за категорированной автодорогой.

- Географическое расположение  Первомайского  сельского поселения  имеет перспективы развития  территории ввиду  ряда положительных преимуществ:

- имеются свободные площади для  хозяйственного освоения;

- имеются природные ресурсы: песок, гравий ,глина, лес.

В Первомайском сельском поселении ООО фирма «Рубин» занимается добычей и переработкой нерудных материалов. Большое значение имеет  деревообрабатывающие предприятия  ООО «Беленедра».

  - Институциональная структура.

На территории  первомайского сельское поселение Белореченского района энергоснабжение осуществляет: Белореченские РРЭС Адыгейских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».

Водоснабжение поселений осуществляет  ООО «Водоснабжение и канализация». Во всех поселениях централизованное водоотведение отсутствует.  Вывоз ТБО осуществляет ООО  «Услуга».

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры.

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

На территории муниципального образования Первомайское  сельское поселение Белореченского района энергоснабжение осуществляет   Белореченские  РРЭС  Адыгейских  электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Электроснабжение    Первомайского  сельского   поселения осущест-вляется от подстанци ПС  35/10  «Майская», в которой установлены трансформаторы 3х2500кВА. Суммарная установленная мощность 7,5 МВА.

Потребителями электрической энергии в Первомайском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

В связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

Детальный анализ состояния системы электроснабжения дан в Томе2 книге 2

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

Общественные здания отапливаются от индивидуальных маломощных котлов

Маломощные котельные   оснащены напольными и настенными    котлами.

Теплоносителем является  природный газ и твёрдое топливо.

Детальный анализ состояния системы теплоснабжения дан в Томе 2 книге 3

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

Жилищно- коммунальное хозяйство представлено предприятием водо-проводно-канализационного хозяйства  ООО « Водоснабжение и канали-зация»  . ООО  «Водоснабжение и канализация»  осуществляет выполнение коммунальных услуг по водоснабжению во всех   населённых пунктов Первомайского  сельского поселения (кроме поселка Проточного).

В поселке Проточном для хозяйственно-питьевых нужд используют воду из индивидуальных шахтных и трубчатых колодцев.

На сельских системах водоснабжения обеззараживающие установки отсутствуют. Обеззараживание воды производится примитивным способом: хлорной известью через водонапорные башни и скважины. В силу этих причин общая санитарно-техническая надежность систем водоснабжения и водоотведения в поселении снижена. Таким образом, проблема обеспечения населения водой гарантированного качества и в достаточном количестве является одной из основных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 4

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

Централизованная система водоотведения в  Первомайском сельском поселении отсутствует. Овод стоков производится без очистки в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

Во всех населенных пунктах отсутствует система сбора поверхностных вод и водопонижения с помощью открытых водоотводящих устройств и ливневой канализации;

Детальный анализ состояния системы водоотведения дан в Томе 2 книге 5

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

В посёлки Первомайский Верхневеденеевский  и Комсомольский подведен газ

Имеются проекты на газификацию поселков Первомайского, Комсомольского, Верхневеденеевского и Высотного.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 6

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

В 1 км  к юго-западу от поселка Первомайского расположена стихийная свалка твердых бытовых отходов. Необходима ее рекультивация и организация регулярного вывоза мусора на районную свалку, расположенную в Родниковском сельском поселении.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 7

2.7. Доля поставки  по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям  Первомайского  сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Расчёт за использование воды  населением производятся по нормативам потребления за исключением многоквартирных домов, в которых установлены приборы учёта.

Расчёты с абонентами (бюджетные и прочие организации)  за

потребление воды производится по приборам учёта.

2.8. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития  МО Первомайское  сельское поселение, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения,  при условии реализации энергосберегающих меро- приятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение максимальных нагрузок не планируется.

2.9. Надёжность работы систем

Рост потребления энергоносителей объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику Краснодарского края.

Параметры трансформаторных подстанций в  Первомайском сельском поселении  в целом  обеспечивают нормативный уровень надёжности электроснабжения поселения. При увеличении нагрузок   Первомайского сельского поселения существующие сети 35-0,4кВ не могут обеспечить нормальную работу  электроснабжения в связи с высоким износом сетей  оборудования.

За 2010 -2011 годы на объектах электроэнергетики  Первомайского  сельского  поселения возникло и устранено 12 аварий.

Сети электроснабжения имеют технический износ до 90%.

Для целей комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры главным критерием являются:

-сети электроснабжения необходимо заменить, в связи с большим износом.

-надёжность системы водоснабжения ( сети водопровода должны быть закольцованы);

-оборудование и сети водоснабжения требуют замены ( износ 80-90%).

2.10.Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью её характеристик, при электроприёмники могут нормально работают и выполнять, заложенные в них функции.

. Показателями качества электроэнергии являются

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

-колебания напряжения от номинала;

- отклонение частоты от своего номинала и др.

Качество услуг водоснабжения определяется по следующим показателям:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- давление в точке водоразбора (напор);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Показателями качества материальных услуг водоснабжения, являются:

состав и свойства воды; давление в подающих трубопроводах; потери и утечки.

2.11.Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения являются переменное электромагнитное поле; шум и вибрации от силовые трансформаторов и др.

Вредное воздействие на экологию от объектов электроэнергии оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы, высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи и масляные катушки. Опасность разлива масла и попадание в почву и воду несут опасность загрязнения. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита.

Необходимо заменить масляные трансформаторы на сухие; вместо масляных выключателей нужно применять вакуумные.

Наличие несанкционированных  свалок на территории Первомайского  поселения является потенциально опасным для окружающей среды.

Основными видами загрязнения  являются:

-загрязнение атмосферного воздуха;

-загрязнение почвы;

-загрязнение водного бассейна.

2.12.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые  ООО «Жилводсервис», осуществляет орган регулирования Краснодарского края- Управление по тарифному регулированию.

В связи с тем, что отсутствует инвестиционная программа  ООО     «Водо,снабжение и канализация»   инвестиционная надбавка и  плата за подключение водоснабжения не установлена.

Тарифы для населения на электроэнергию

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,57 | 2,81 | 3,06 | 3,15 |
| Решение о при- нятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 24.11.08 г. № 36/2008-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 16.12.2009 г. № 34/2009-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 г. № 37/2011-э |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. | с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. | с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. | с 01.01.2012 г. -3,06; с 01.07.2012г- 3.23. |

2.13.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбережения.

В Первомайском сельском поселении  нет дефицита по зонам действия источника водоснабжения.  Основное оборудование: насосы,     фильтры и т.д. –оснащены средствами измерения, технологическими защитами, сигнализацией, регулирующими приборами, электрической аппаратурой автоматических систем регулирования в полном объёме. В процессе эксплуатации   оборудование подвергалось ремонту, замене, что позволяло работать без длительных перерывов. Вывод из работы  технологической защиты производился на срок не более суток, при ремонте основного оборудования, замене, ремонте средств автоматики.

2.14.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Первомайского  сельского поселения

1.Одной из проблем коммунальной инфраструктуры является децентрализованное водоснабжение в поселении, так как жителями для питья используется вода из мелководных  трубчатых и шахтных колодцев, пробуренных и обустроенных жителями самовольно. Употребление воды из таких источников создаёт угрозу возникновения инфекционных заболеваний

Необходимо решить вопрос  о прокладке дополнительных сетей в населённых пунктах  поселения для обеспечения централизованного водоснабжения.

2.Технические и технологические проблемы в системе электро-снабжения возникают из за значительного увеличения потребления электроэнергии   бытовыми электроприборами (электрочайник, микровол-новая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок   существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

3.В Первомайском поселении  имеются 2-3-этажные дома   эксплу-атация которых имеет важное социально-экономическое значение.

В 2008году был введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации, регламентирующий жилищную сферу деятельности и основанный на принципах разумного управления общим имуществом собственников.

4.Отсутствует централизованное отопление и канализация в  посёлках   Первомайского  сельского поселения.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

В связи с экономическим развитием Первомайского  сельского  поселении будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство в Первомайском сельском поселении    предусматривается вести так, чтобы итогом стала полная замена жилищного фонда с большим процентом износа.

Объемы жилищного строительства позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей жилой застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей  сельских поселений..

Перспективные показатели развития Первомайского  сельского поселения являются:

-долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в Первомайском сельском поселении ан перспективу до 2020 года»;

- региональная и муниципальная адресные программы: по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями     приборов учёта потребления таких ресурсов до 2020г.

-программы направлены на обеспечение рационального использования           энергетических ресурсов  и на оснащение приборами  и системами   учёта потребляемых ресурсов.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий на 1км сетей), износ коммунальных сетей, нуждающихся в замене, уровнем потерь и неучтённых расходов.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов и характеризуется следующими показателями:

- удельный расход электроэнергии;

- удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения  позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения; повышение качества, надёжности, снижение уровня потерь.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются: возможность подключения новых объектов при гарантированном объёме заявленной мощности; повышения надёжности теплоснабжения; улучшение качества обслуживания населения по системе теплоснабжения.

По системе водоснабжения  показателями являются:

-бесперебойная подача качественной воды  потребителям;

-улучшение качества обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;

- возможность ввода в эксплуатацию новых объектов.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённых Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204.

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

-  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в   водопотреблении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

-программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

ТБО и других отходов;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу реализации приборов учета у потребителей;

-программу создания Единой муниципальной базы информационных  ресурсов.

Программа инвестиционных проектов   включает следующие задачи:

-проведение энергетических обследований и аудита;

- внедрение систем автоматизации работы оборудования;

- модернизация оборудования;

- внедрение инновационных технологий;

- разработка санитарно-защитных зон;

-развитие водопроводных сетей;

- строительство объектов водоотведения;

- разработка электронной перспективной схемы;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- обеспечение качества и надёжности проекта;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- мероприятия по сокращению потерь энергоресурсов;

- разработка целевой программы «Охрана окружающей среды».

Программа реализации ресурсосберегающих проектов включает следующие мероприятия:

- проведение энергетического аудита;

-разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий;

-мероприятия по перекладке электрических сетей;

-мероприятия по тепловой защите зданий;

-мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

6. «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения»

Инвестиционные проекты, включённые в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

-проекты, реализуемые действующими организациями;

-проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов;

-проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО Белореченского городского поселения:

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса водоснабжения. водоотведения, утилизации ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Инвестиционные  программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального законаот№210-ФЗ от 3012 2004г. «Об условиях регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источником покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы являются: внебюджетные источники и бюджетные средства.

Внебюджетные источники:

-плата (тарифы)  на подключение новых объектов недвижимости к системе коммунальных ресурсов;

-надбавки к тарифам для потребителей  товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- привлечённые средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов.

Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- краевой бюджет;

- местный бюджет.

7.Управление программой…………………………………………………………….

Система управления Программой и контроль за ходом её выполнения определением в соответствии с требованиями, определенными действующим

Законодательством. Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик  «Районное  управление   жилищно-коммунального хозяйства» админист-рации Первомайского  сельского поселения.

Координатором Программы является ответственным за реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

- 2012 – 2014г.

- 2015 – 2020г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Мониторинг Программы включает

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения   мероприятий Программы

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.  Анализ проводится путём сопоставления показателя за отчётный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.