П Р О Г Р А М Н Ы Й   Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1.Паспорт программы

1.1 Введение

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

2.7.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Пшехского сельского

Поселения

2.8.Доля поставки ресурса по приборам учёта

2.8.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструк-      туры

2.9.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбе-

режения

3.Перспективы развития Пшехского сельского поселения и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы.

3.1.Перспективы развития Пшехского сельского поселения

3.2.Прогнозы спроса на коммунальные ресурсы

4  .Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Целевые показатели критериев доступности населения коммунальных      услуг

4.2.Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспек-тивные нагрузки

4.3.Целевые показатели потребления населением Пшехского сельского

поселения каждого вида коммунального ресурса

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6.   Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7.  Управление программой

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пшехского сельского поселения Белоречен-ского района Краснодарского края на период с 2013 г до 2022г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. «204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»» |
| Заказчик Программы | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского Края, ООО «Проектный институт территориального планирования», ООО «Аудиторская фирма «Константа-С», организации коммунального комплекса |
| Исполнители Программы: | Администрация Пшехского сельского поселения Белоречен-ского района Краснодарского Края, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению; и предприятие, обслуживающее объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества, предоставляемых коммунальных услуг, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Пшехского сельского поселения, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопо-требления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Мостовского городского поселения; - повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективное использование системы ресурсо- и энерго-сбережения; - создание благоприятного инвестиционного климата; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшение экологической ситуации на территории Пшехского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2013 г. по 2022 г. |
| Объемы финансирования: |  |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), -заемные средства, -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

  - Введение

Целью разработки Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Муниципального Образования Пшехское сельское поселение на перспективу до 2020г. и далее до 2030г. является обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Программа является базовым документом для развития инвестиционных  и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами \программы являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфра-структуры.

2.Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры МО.

5 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Муниципальное образование Пшехское сельское поселение Белорече-

нского района  наделено статусом  сельское поселение с административным центром в ст. Пшехская на основании закона Краснодарского края «Об установлении границ МО Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований- городских и сельских поселений- установлении границ», принятого Законодательным собранием Краснодарского края.

В состав Пшехского сельского поселения входят: станица Пшехская,    посёлок Дунайский, поселок Коренная Балка, хутор Кубанский, поселок Лесной, хутор

Терновый, хутор Фадеевский.

На территории  Пшехского сельского поселения проживает 7267  человек, в том числе:   в станице  Пшехская -4980  человек, в посёлке Дунайский -32, в  посёлке Коренная Балка -21, в хуторе Кубанский-1659 в посёлке Лесном- 54 в

хуторе  Терновый-261,  в хуторе Фадеевский -260человек.

Станица  Пшеховская находится в  12  км. от г. Белореченска. Связь г. Белоре-     оченском  осуществляется по автотрассе «Белореченск –Апшеронск»

Через Пшехское сельское поселение протекают речки: Пшеха, Дунайка, Гнилуша. Все реки паводкового режима, причинами которого являются дожди и таяние снега.

Географическое расположение  Пшехского сельского поселения  имеет перспективы развития  территории ввиду  ряда положительных преимуществ:

- поселение расположено на пересечении основных транспортных магистралей края;

- имеются свободные площади для  хозяйственного освоения;

- имеются природные ресурсы: песок, гравий ,глина, лес.

В Пшехском сельском поселении ООО фирма «Рубин» занимается добычей и переработкой нерудных материалов. Большое значение имеет  деревообрабатывающие предприятия  ООО «Белнедра».

В Пшехском сельском поселении развито сельское хозяйство.

В ст.Пшехской имеется 3 школы. В хут. Кубанском и хут .Терновском есть по одной школе, в хут. Кубанском имеется детский сад.

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры.

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

На территории муниципального образования Пшехское сельское поселение Белореченского района энергоснабжение осуществляют две организации: ГУП Краснодарского края  «Белореченские городские электрические сети» и «Адыгейские электрические сети».

Электроснабжение Муниципального образования  Пшехское сельскоее   поселение осуществляется от подстанций: ПС  35/10 кВ  и ПС 10/0,4

Сети электроснабжения имеют технический износ до 90%.

Потребителями электрической энергии в Пшехском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Поставка электроэнергии потребителям   поселениям осуществляется на 100 % по приборам учета.

В связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 -2011 годы на объектах электроэнергетики Пшехского сельского  поселения возникло и устранено 36 аварий.

Качество электрической энергии определяется совокупностью  её характеристик, при которых электроприёмники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Показателями качества электро-энергии являются: -отклонение напряжения от номинала; - колебания напряжения от номинала;  -отклонение частоты от своего номинального значения и др.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабженияявляются переменное электромагнитное поле; шум и вибрации от силовые трансформаторов и др.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения возникают из за значительное увеличение потребления электроэнергии   бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок   существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Детальный анализ состояния системы электроснабжения дан в Томе 2 книге 1

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

Теплоснабжение школ, амбулаторий, сельских домов культуры, сельских клубов, сельской библиотеки в ст. Пшехской осуществляется собственными котельными. Теплоносителем является  природный газ. Централизованного отопления в Пшехском сельском поселении нет. Магистральные тепловые сети отсутствуют.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды и потерь в подающих сетях.

Система учёта тепловой энергии производится  с использованием приборов учета.

Детальный анализ состояния системы теплоснабжения дан в Томе 2 книге 2.1, 2.2, 2.3.

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

Жилищно- коммунальное хозяйство представлено предприятием водо-проводно- канализационного хозяйства  ООО «Жилводсервис».

ООО  «Жилволдсервис»  осуществляет выполнение коммунальных услуг по водоснабжению 7  населённых пунктов Пшехского сельского поселения. Общая

протяженность коммунальных водопроводных сетей  по Пшехскому сельскому поселению составляет 48,3 км.  Уровень износа систем водоснабжения -85%.

Централизованной подачей в поселении пользуются 58% населения. Остальная часть населения для хозяйственно-питьевых нужд используют воду из индивидуальных шахтных и трубчатых колодцев.

Все артезианские скважины имеют зоны санитарной охраны.

Фактическое обеспечение населения Пшехского поселения питьевой водой из   подземных источников  составляет 100%.

ст. Пшехская. Водоснабжение поселка осуществляется от двух артезианских скважин в комплексе с 2-мя водонапорными башнями, расположенных в разных частях населенного пункта. Резервные скважины отсутствуют. Баки водонапорных башен имеют протечки.

х. Кубанский. Водоснабжение поселка осуществляется от артезианской скважины в комплексе с водонапорной башней. Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть поселка. Сети частично тупиковые. Резервные скважины отсутствуют. Бак водонапорной башни находится в удовлетворительном техническом состоянии.

х.Терновый. Водоснабжение поселка осуществляется от артезианской скв-жины в комплексе с водонапорной башней. Из водонапорной башни вода подается  в распределительную сеть поселка. Сети частично тупиковые Резервные скважины отсутствуют. Бак водонапорной башни находится в удовлетворительном техническом состоянии.

х. Фадеевский Водоснабжение поселка осуществляется от артезианской скважины в комплексе с водонапорной башней. Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть поселка. Сети частично тупиковые. Резервные скважины отсутствуют. Бак водонапорной башни находится в удовлетворительном техническом состоянии.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 3.1,

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

Услуги по водоотведению  на территории МО Пшехское сельское поселение выполняет  ООО «Жилводсервис». Централизованная система водоотведения в  Пшехском сельском поселении отсутствует.

Детальный анализ состояния системы водоотведения дан в Томе 2 книге 4.

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

2007г. в станицу Пшехскую проведён газопровод низкого давления

3,8 км.   В рамках краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края» в 2011г. газификацию станицы Пшехской завершили. Закончено проектирование газификации хутора Кубанский.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 5

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется в контейнеры с последующим вывозом спецтранспортом по графику на действующую свалку

Белореченского района. Вывоз ТБО производит предприятие ООО»Услуга».

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 6

2.7. Доля поставки  по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям  Пшехского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Расчёт за использование воды  населением производятся по нормативам потребления за исключением многоквартирных домов, в которых установлены приборы учёта. Расчёты с абонентами (бюджетные и прочие организации)  за

потребление воды производится по приборам учёта.

2.8. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития  МО Пшехское сельское поселение, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения,  при условии реализации энергосберегающих меро- приятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение максимальных нагрузок не планируется.

2.9. Надёжность работы систем

Для целей комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры главным критерием являются:

-надёжность системы водоснабжения ( сети водопровода должны быть закольцованы);

-сети электроснабжения необходимо заменить, в связи с большим износом.

2.10.Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью её характеристик, при электроприёмники могут нормально работать:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

-колебания напряжения от номинала;

- отклонение частоты от своего номинала и др.

Качество услуг водоснабжения определяется по следующим показателям:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- давление в точке водоразбора (напор);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Показателями качества материальных услуг водоснабжения, являются:

состав и свойства воды; давление в подающих трубопроводах; потери и утечки.

2.11.Воздействие на окружающую среду

Вредное воздействие на экологию от объектов электроэнергии оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы, высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи и масляные катушки. Опасность разлива масла и попадание в почву и воду несут опасность загрязнения. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита.

Необходимо заменить масляные трансформаторы на сухие; вместо масляных выключателей нужно применять вакуумные.

Наличие несанкционированных  свалок на территории Пшехского поселения является потенциально опасным для окружающей среды.

Основными видами загрязнения  являются: загрязнение атмосферного воздуха;

Загрязнение почвы; загрязнение водного бассейна.

2.12.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые  ООО «Жилводсервис», осуществляет орган регулирования Краснодарского края- Управление по тарифному регулированию.

В связи с тем, что отсутствует инвестиционная программа  ООО « Жилвод-

сервис»,   инвестиционная надбавка и  плата за подключение водоснабжения

не установлены.

Тарифы для населения на электроэнергию

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,57 | 2,81 | 3,06 | 3,15 |
| Решение о при- нятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 24.11.08 г. № 36/2008-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 16.12.2009 г. № 34/2009-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 г. № 37/2011-э |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. | с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. | с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. | с 01.01.2012 г. -3,06; с 01.07.2012г- 3.23. |

2.13.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбережения.

В Пшехском сельском поселении  нет дефицита по зонам действия источника водоснабжения.  Основное оборудование: насосы,     фильтры и т.д. –оснащены средствами измерения, технологическими защитами, сигнализацией, регулирующими приборами, электрической аппаратурой автоматических систем регулирования в полном объёме. В процессе эксплуатации   оборудование подвергалось ремонту, замене, что позволяло работать без длительных перерывов. Вывод из работы  технологической защиты производился на срок не более суток, при ремонте основного оборудования ,замене, ремонте средств автоматики.

2.14.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Пшехского сельского поселения

1.Одной из проблем коммунальной инфраструктуры является децентрализованное водоснабжение в поселении, так как жителями для питья используется вода из мелководных  трубчатых и шахтных колодцев, пробуренных и обустроенных жителями самовольно. Употребление воды из таких источников создаёт угрозу возникновения инфекционных заболеваний

Необходимо решить вопрос  о прокладке дополнительных сетей в населённых пунктах  поселения для обеспечения централизованного водоснабжения.

2.В Пшехском поселении  9 многоквартирных домов  (103 квартиры) эксплуатация которых имеет важное социально-экономическое значение.

В 2008году был введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации, регламентирующий жилищную сферу деятельности и основанный на принципах разумного управления общим имуществом собственников.

3.Отсутствует централизованное отопление в станицах и хуторах Пшехского сельского поселения.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

В связи с экономическим развитием Пшехского сельского  поселении будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство в Пшехском сельском поселении    предусмат-ривается вести так, чтобы итогом стала полная замена жилищного фонда с большим процентом износа.

Объемы жилищного строительства позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей жилой застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей городского поселения.

Перспективные показатели развития Пшехского сельского поселения являются:

-долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в Пшехском сельском поселении ан перспективу до 2020 года»;

- региональная и муниципальная адресные программы: по поэтапному пере-

ходу на отпуск ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, электрической

энергии,газа) потребителям в соответствии с показаниями приборов учёта потребления таких ресурсов до 2020г.

Программы направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  и на оснащение приборами  и системами учёта потребляемых ресурсов.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий на 1км сетей), износ коммунальных сетей, нуждающихся в замене, уровнем потерь и неучтённых расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов и характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения  позволит достичь следующего эффекта: обеспечение бесперебойного электроснабжения; повышение качества, надёжности, снижение уровня потерь.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

-возможность подключения новых объектов при гарантированном объёме заявленной мощности;

-повышения надёжности теплоснабжения;

-улучшения качества обслуживания населения по системе теплоснабжения.

По системе водоснабжения  показателями являются:

-бесперебойная подача качественной воды  потребителям;

-улучшение качества обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;

- возможность ввода в эксплуатацию новых объектов.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия

по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов и характеризуется следующими показателями:

-удельный расход электроэнергии,

- удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения  позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение бесперебойного электроснабжения;

-повышение качества, надёжности, снижение уровня потерь.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

- возможность подключения новых объектов при гарантированном объёме заявленной мощности;

-повышения надёжности теплоснабжения;

- улучшение качества обслуживания населения по системе теплоснабжения.

По системе водоснабжения  показателями являются:

- бесперебойная подача качественной воды  потребителям;

-улучшение качества обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: -

-обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;

-возможность ввода в эксплуатацию новых объектов.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённых Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204.

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

-  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в   водопотреблении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

-программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

ТБО и других отходов;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу реализации приборов учета у потребителей;

-программу создания Единой муниципальной базы информационных  ресурсов.

Программа инвестиционных проектов   включает следующие задачи:

-проведение энергетических обследований и аудита;

- внедрение систем автоматизации работы оборудования;

- модернизация оборудования;

- внедрение инновационных технологий;

- разработка санитарно-защитных зон;

-развитие водопроводных сетей;

- строительство объектов водоотведения;

- разработка электронной перспективной схемы;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- обеспечение качества и надёжности проекта;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- мероприятия по сокращению потерь энергоресурсов;

- разработка целевой программы «Охрана окружающей среды».

Программа реализации ресурсосберегающих проектов включает следующие --   -мероприятия: проведение энергетического аудита;

-разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий;

-мероприятия по перекладке электрических сетей;

-мероприятия по тепловой защите зданий;

-мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия

по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

6. «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения»

Инвестиционные проекты, включённые в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

-проекты, реализуемые действующими организациями;

-проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов;

-проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО Белореченского городского поселения:

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса водоснабжения. водоотведения, утилизации ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Инвестиционные  программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального законаот№210-ФЗ от 3012 2004г. «Об условиях регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источником покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы являются: внебюджетные источники и бюджетные средства.

Внебюджетные источники:

-плата (тарифы)  на подключение новых объектов недвижимости к системе коммунальных ресурсов;

-надбавки к тарифам для потребителей  товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- привлечённые средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов.

Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- краевой бюджет;

- местный бюджет.

7.Управления программой

Система управления Программой и контроль за ходом её выполнения определением в соответствии с требованиями, определенными действующим

Законодательством. Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик МУП «Управление городского хозяйства» администрация Пшехского сельского поселения.

Координатором Программы является ответственным за реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

- 2012 – 2014г.

- 2015 – 2020г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Мониторинг Программы включает:

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения   мероприятий Программы

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.  Анализ проводится путём сопоставления показателя за отчётный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.