П Р О Г Р А М Н Ы Й   Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1.Паспорт программы

1.1 Введение

1.2. Институциональная структура

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

2.7.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Родниковского сельского

Поселения

2.8.Доля поставки ресурса по приборам учёта

2.8.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструк-      туры

2.9.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбережения

3.Перспективы развития Родниковского сельского поселения и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы.

3.1.Перспективы развития Родниковского сельского поселения

3.2.Прогнозы спроса на коммунальные ресурсы

4  .Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Целевые показатели критериев доступности населения коммунальных      услуг

4.2.Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

4.3.Целевые показатели потребления населением Родниковского сельского

поселения каждого вида коммунального ресурса

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6.   Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7.  Управление программой

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на период с 2013 г до 2022г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. «204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»» |
| Заказчик Программы | Администрация Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Родниковского сельского поселения Белореченского района Краснодарского Края, ООО «Проектный институт территориального планирования», ООО «Аудиторская фирма «Константа-С», организации коммунального комплекса |
| Исполнители Программы: | Администрация Родниковского сельского поселения Белоречен-ского района Краснодарского Края, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению; и предприятие, обслуживающее объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества, предоставляемых коммунальных услуг, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Родниковского сельского поселения, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Родниковского сельского поселения ; - повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективное использование системы ресурсо и энергосбережения; - создание благоприятного инвестиционного климата; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшение экологической ситуации на территории Родниковского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2013 г. по 2022 г. |
| Объемы финансирования: |  |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), -заемные средства, -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

  - Введение

Целью разработки Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Муниципального Образования Родниковское сельское поселение на перспективу до 2020г. и далее до 2030г. является обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Программа является базовым документом для развития инвестиционных  и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами программы являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфра-структуры.

2.Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры МО.

5 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Муниципальное образование Родниковское сельское поселение       Белореченского района  наделено статусом  сельское поселение с административным центром в ст. Родниковская на основании закона Краснодарского края «Об установлении границ МО Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований- городских и сельских поселений- установлении границ», принятого Законодательным собранием Краснодарского края.

В состав Родниковского сельского поселения входят:

Посёлок Родники;

Посёлок Восточный;

Хутор Приречный;

Посёлок Степной;

Посёлок Садовый;

Хутор Грушёвый;

Хутор Подгорный;

Посёлок МТФ №1 колхоза им. Ленина;

Посёлок МТФ №2 колхоза им. Ленина;

Родниковское сельское поселение расположено в юго-восточной части Белореченского района и граничит:

на востоке - с Гиагинским районом и г. Майкоп Республики Адыгея;

на юго-западе - с Южненским сельским поселением;

на западе - с Белореченским городским поселением и Дружненским сельским поселением;

на северо-западе - с Первомайским и Школьненским сельскими поселениями;

на севере – со Школьненским сельским поселением.

Общая площадь земель Родниковского сельского поселения -  16827 га.

В состав Родниковского сельского поселения входят 9 населенных  пунктов: поселок Родники; поселок Восточный, поселок Садовый, поселок Степной, поселок МТФ № 1, поселок МТФ № 2, хутор Грушевый, хутор Подгорный, хутор Приречный. Общая численность населения муниципального образования Родниковское сельское поселение в разрезе населенных пунктов на 01.01.2008 г. составляла

| Родниковское сельское поселение | 6278 |
| --- | --- |
| поселок Родники | 2925 |
| поселок Восточный | 611 |
| поселок Садовый | 409 |
| поселок Степной | 948 |
| поселок МТФ№1 | 135 |
| поселок МТФ№2 | 116 |
| хутор Грушевый | 645 |
| хутор Подгорный | 279 |
| хутор Приречный | 130 |

По территории Родниковского сельского поселения проходит федеральная автодорога Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск; региональные автодороги: Белореченск-Родники, Белореченск-Ханская, Белореченск-Гиагинская, Белореченск-Грушевый, Родники-Приречный, подъезд к п. Восточный. Также территорию поселения пересекает железная дорога Туапсе – Армавир и ответвление железнодорожной ветки на Майкоп. Водные объекты представлены реками Белая, Псенафа, Келермес и балками.

Территорию поселения пересекают магистральные нефтепровод «Тихорецк-Туапсе» и газопровод-отвод к ОАО «Еврохим-БМУ».

Через Родниковское сельское поселение проходит автомагистраль Майкоп – Усть-Лабинск --.Кореновск, а также железная дорога  Армавир- Туапсе. По территории Родниковского сельского поселения протекает река Белая с её притоком р. Келермес и р. Псенафа.

Географическое расположение  Родниковского сельского поселения  имеет перспективы развития  территории ввиду  ряда положительных преимуществ:

- поселение расположено на пересечении основных транспортных магистралей края;

- имеются свободные площади для  хозяйственного освоения;

- имеются природные ресурсы: песок, гравий ,глина, лес.

В Родниковском сельском поселении предполагается строительство химчистки, прачечной, бани, цех по розливу воды.

В Родниковском сельском поселении развито сельское хозяйство и животноводство. Жилая зона представлена в основном индивидуальными строениями с приусадебным участком,  малоэтажная застройка присутствует в посёлках Родники, Восточнгый, Садовый и Степной. В каждом посёлке имеется детский сад, школа, амбулатория или поликлиника, предприятия бытовых услуг, клубы и спортивные сооружения.

Территория поселка в существующих границах занимает площадь 484,13 га.

Жилая зона поселка включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками. Секционная малоэтажная и многоквартирная жилая застройка расположена преимущественно в центральной части поселка.

Хутор Приречный расположен между рекой Белой и автодорогой Белореченск-Ханская. Жилая застройка представлена индивидуальными усадебными домами, одним одноэтажным двухквартирным домом с приусадебными участками и одним домом барачного типа. Из объектов обслуживания в хуторе имеется только магазин. Производство отсутствует.

Территориально поселок Восточный состоит из двух массивов, соединенных между собой дорогой. В первом расположены жилая застройка, объекты инфраструктуры, предприятия. Жилой фонд представлен индивидуальными домами усадебного типа, многоквартирными домами с приквартирными участками, домами секционного и барачного типа. В центральной части поселка расположены клуб с библиотекой и почтой, магазин, детский сад, ФАП, а также футбольное поле. К востоку от жилой застройки находятся МТФ, зерноток, полевой стан и предприятие по деревообработке.

Второй участок хутора представляет собой свободную от застройки территорию, на которой расположены пруд и база отдыха.

Хутора Грушевый и Подгорный граничат друг с другом и имеют одну общую улицу. В х. Подгорном отсутствуют объекты обслуживания, жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными участками. В границах населенного пункта расположены СТФ, ОТФ, а также кладбище.

Жилой фонд х. Грушевый представлен индивидуальными домами усадебного типа и двумя одноэтажными многоквартирными домами с приусадебными участками. Из объектов обслуживания имеются школа, ФАП, почта, магазины, а также не действующий клуб. В границах населенного пункта к юго-западу от жилой застройки с соблюдением санитарно-защитных норм расположено кладбище. К юго-востоку от хутора расположен карьер и дробильно-сортировочный завод.

Поселок МТФ №2 колхоза имени Ленина расположен между железной дорогой и автомагистралями Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск и Белореченск-Грушевый. В населенном пункте расположены 4 дома: один дом барачного типа, два восьмиквартирных и один индивидуальный жилой дом. Объекты обслуживания населения отсутствуют.

В северной части поселения расположены поселки Степной, Садовый и МТФ №1.

Наиболее крупный населенный пункт поселения после его центра - это поселок Степной – население составляет 977 человек. Поселок расположен на северо-востоке поселения вблизи от автодороги г.Белореченск-ст.Гиагинская, по которой осуществляется транспортная связь поселка с районным центром. Общественный центр населенного пункта сформирован зданиями школы, детского сада, почтовым отделением связи, АТС, ФАП, Домом культуры, расположенными в геометрическом центре поселка. Перед Домом культуры расположены памятник В.И. Ленину и обелиск в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Жилая застройка помимо индивидуального усадебного фонда представлена двухэтажными домами секционного типа, а также многоквартирными с приусадебными участками.

Сельскохозяйственные предприятия расположены к северу от жилой застройки – это МТМ, зерноток, а также не действующая молочно-товарная ферма. На южной окраине населенного пункта имеется пожарное депо на 2 автомашины, не действующие химсклад и семзавод.

К северо-западной части города Белореченска примыкает п. Садовый, в котором проживает 426 человек. Характеризуется регулярной структурой, компактным размещением зданий общественного обслуживания, к которым относится клуб, ФАП, магазин и вечерняя школа. В поселке расположена база отдыха. Жилой фонд населенного пункта представлен большим количеством как многоквартирных домов с приусадебными участками – это 2-х, 3-х и 4-х квартирные дома, так и индивидуальных домов. Также в поселке имеется по одному дому секционного и барачного типа.

Среди жилой застройки расположены предприятия по производству мягкой мебели, блоков, плитки, металлопластиковых окон, а также два цеха по обработке древесины.

Поселок МТФ №1 колхоза имени Ленина представляет собой жилое образование из 5-ти домов барачного типа и одного индивидуального жилого дома. Инфраструктура обслуживания полностью отсутствует. На территории бывшей молочно-товарной фермы ведется производство блоков, деревообработка, расположены склады и частное предприятие по содержанию коров.

Согласно данным администрации Родниковского сельского поселения по состоянию на 01.01.2009 г. на территории сельского поселения проживало 6514 жителей.

Динамика численности населения Родниковского сельского поселения представлена в таблице.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. к 2000 г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 1 | пос.Родники | 2426 | 2516 | 2650 | 2665 | 2730 | 2761 | 2864 | 2925 | 3084 | 3161 | 130,3 |
| 2 | пос.Восточный | 589 | 583 | 569 | 577 | 573 | 513 | 552 | 611 | 620 | 614 | 104,2 |
| 3 | х.Грушевый | 661 | 657 | 612 | 614 | 616 | 621 | 641 | 645 | 657 | 681 | 103,0 |
| 4 | пос.МТФ № 1 | 137 | 129 | 126 | 130 | 119 | 114 | 120 | 135 | 137 | 148 | 108,0 |
| 5 | пос.МТФ № 2 | 106 | 110 | 108 | 110 | 102 | 97 | 112 | 116 | 121 | 64 | 60,4 |
| 6 | х.Подгорный | 256 | 240 | 214 | 228 | 254 | 279 | 270 | 273 | 287 | 298 | 116,4 |
| 7 | х.Приречный | 139 | 132 | 136 | 136 | 121 | 108 | 108 | 130 | 146 | 145 | 104,3 |
| 8 | пос.Садовый | 368 | 353 | 358 | 368 | 363 | 381 | 401 | 409 | 416 | 426 | 115,8 |
| 9 | пос.Степной | 949 | 933 | 932 | 934 | 910 | 916 | 943 | 948 | 972 | 977 | 103,0 |
| Итого поселению |  | 5631 | 5653 | 5705 | 5762 | 5788 | 5790 | 6011 | 6192 | 6440 | 6514 | 115,7 |

Структуру обслуживания населенного пункта образуют сеть предприятий и учреждений культурно – бытового назначения, размещенные на его территории. Сеть культурно-бытового обслуживания в сельском населенном пункте должна полене  удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования.

На территории Родниковского сельского поселения из объектов культурно-бытового обслуживания расположены 6 объектов образования, 7 объектов социально-культурного назначения, 2 объектов физической культуры и спорта, 5 объектов здравоохранения, 14 торговых точек и 1 объект общественного питания.

Институциональная структура

На территории   Родниковского сельское поселение Белореченского района энергоснабжение осуществляет: Белореченские РРЭС Адыгейских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго».

Водоснабжение поселений осуществляет  ООО «Водоснабжение и канализация». Во всех поселениях централизованное водоотведение отсутствует.

Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляет ООО «Услуга».

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры.

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

На территории муниципального образования Родниковское сельское поселение Белореченского района энергоснабжение осуществляются от

трансформаторной подстанции ПС35/10»Степная» с двумя трансформаторами  по 2500кВА. В Родниковском сельском поселении задействованно 97 КТП,ЗТП,ГКТП в которых установлено 1-6 трансформаторов общей мощностью 27,32МВА. Срок эксплуатации трансформаторов от15 до25 лет. Общая протяженность сетей 194,07 км.

Потребителями электрической энергии в Родниковском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Детальный анализ состояния системы электроснабжения дан в Томе2 книге 1

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

Теплоснабжение школ, амбулаторий, сельских домов культуры, сельских клубов, сельской библиотеки в ст. Родниковской осуществляется  от одной котельной, мощностью 0,540Гкал/час.  Теплоносителем является  природный газ. Протяженность сети 100м.  Планируется строительство новых котельных для централизованного отопления  жилого массива.

В поселке Степном мощность котельной 0,4 Гкал/ч, протяженность сети 100м.

В хуторе Грушевом имеется  одна котельная мощнистью-0,196Гкал/ч, трасса 100м.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды и потерь в подающих сетях.

Система учёта тепловой энергии производится  с использованием приборов учета.

Детальный анализ состояния системы теплоснабжения дан в Томе 2

книге  3.1, 3.2.

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

Жилищно- коммунальное хозяйство представлено предприятием водо-проводно- канализационного хозяйства  ООО « Водоснабжение и канализация».

ООО  «Водоснабжение и канализация»  осуществляет выполнение коммунальных услуг по водоснабжению в двух  населённых пунктов Родниковского сельского поселения  (посёлок Родники и посёлок Степной).

Водоснабжение посёлка Родники осуществляется от водозабора «Южный», где находятся 22 артезианские скважины, 2 резервуара по 3000 куб.м и насосная станция второго подъёма воды. В посёлке Степной одна скважина..

В остальных населённых пунктах  для хозяйственно- питьевых нужд используются шахтные и трубчатые колодцы.

Все артезианские скважины имеют зоны санитарной охраны.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 4.

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

Услуги по водоотведению  на территории МО Родниковское сельское поселение выполняет  ООО «Водоснабжение и канализация». Централизованная система водоотведения существует только в северной части п. Родники. Стоки  стекают  в канализационную насосную станцию и далее  поступают на очистные сооружения г. Белореченска.

В остальных    поселениях   Родниковского сельского поселения канализация отсутствует. Отвод стоков производится в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на свалку ТБО.

Детальный анализ состояния системы водоотведения дан в Томе 2 книге 5.

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

Источниками газоснабжения населенных пунктов Родниковского сельского поселения является АГРС-1 г. Белореченска и АГРС-2 ООО»ГАРДА». Давление газа на выходе 0,6 МПА (6,0 кгс/кв.см. Проектная производительность АГРС-1 -80 тыс куб.м.в час; АГРС-2 -1,6 тыс.куб.м.в час. Газопроводы высокого давления от АГРС-1 подведены к населённым пунктам: п. Родники, п. Садовый, п. Степной, Восточный. Протяженность сетей -21,26км.

В рамках краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края» в 2012г.  Завершили газификацию  посёлка  Родниковского.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 6

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется в контейнеры с последующим вывозом спецтранспортом по графику на действующую свалку Белореченского района. Вывоз ТБО производит предприятие ООО»Услуга». Существующая свалка мусора, ресурс которой в настоящее время исчерпан, расположена в северо-западной части Родниковского сельского поселения. Проектом предложена территория для размещения усовершенствованного полигона твердых бытовых отходов, рассчитанного на обслуживание всех населенных пунктов муниципального образования Белореченский район в границах поселка МТФ №1 колхоза им. Ленина.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 7.

2.7. Доля поставки  по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям  Родниковского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Расчёт за использование воды  населением производятся по нормативам потребления, за исключением многоквартирных домов, в которых установлены приборы учёта.

Расчёты с абонентами (бюджетные и прочие организации)  за

потребление воды производится по приборам учёта.

Расчеты за потребление газа производится по счётчикам и по нормам  потребления.

2.8. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития  МО Родниковское сельское поселение, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения,  при условии реализации энергосберегающих меро- приятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение максимальных нагрузок не планируется.

2.9. Надёжность работы систем

Рост потребления энергоносителей объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику Краснодарского края.

Параметры трансформаторных подстанций в Родниковском сельском поселении  в целом  обеспечивают нормативный уровень надёжности    электроснабжения поселения. При увеличении нагрузок    Родниковского. сельского поселения существующие сети 35-0,4кВ не могут обеспечить. нормальную работу  электроснабжения в связи с высоким износом сетей и. оборудования.

За 2010 -2011 годы на объектах электроэнергетики  Родниковского  сельского  поселения возникло и устранено 11 аварий.

Сети электроснабжения имеют технический износ до 90%.

Для целей комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры главным критерием являются:

-сети электроснабжения необходимо заменить, в связи с большим износом.

-надёжность системы водоснабжения ( сети водопровода должны быть закольцованы);

-оборудование и сети водоснабжения требуют замены ( износ 80-90%).

2.10.Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью её характеристик, при  которых электроприёмники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

-колебания напряжения от номинала;

-отклонение частоты от своего номинала и др.

Качество услуг водоснабжения определяется по следующим показателям:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- давление в точке водоразбора (напор);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Показателями качества материальных услуг водоснабжения, являются:

состав и свойства воды; давление в подающих трубопроводах; потери и утечки.

Качество электрической энергии определяется совокупностью  её характеристик, при которых электроприёмники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Показателями качества электро-энергии являются: -отклонение напряжения от номинала; - колебания напряжения от номинала;  -отклонение частоты от своего номинального значения и др.

2.11.Воздействие на окружающую среду

Вредное воздействие на экологию от объектов электроэнергии оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы, высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи и масляные катушки. Опасность разлива масла и попадание в почву и воду несут опасность загрязнения. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита.

Необходимо заменить масляные трансформаторы на сухие; вместо масляных выключателей нужно применять вакуумные.

Наличие несанкционированных  свалок на территории Родниковского поселения является потенциально опасным для окружающей среды.

Основными видами загрязнения  являются:

-загрязнение атмосферного воздуха;

-загрязнение почвы;

- загрязнение водного бассейна.

2.12.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые  ООО «Водоснабжение и канализация», осуществляет орган регулирования Краснодарского края- Управление по тарифному регулированию.

В связи с тем, что отсутствует инвестиционная программа  ООО  « Водоснабжение иканализация»,   инвестиционная надбавка и  плата за подключение водоснабжения не установлены.

Тарифы для населения на электроэнергию

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,57 | 2,81 | 3,06 | 3,15 |
| Решение о при- нятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 24.11.08 г. № 36/2008-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 16.12.2009 г. № 34/2009-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 г. № 37/2011-э |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. | с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. | с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. | с 01.01.2012 г. -3,06; с 01.07.2012г- 3.23. |

2.13.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбережения.

В Родниковском сельском поселении  нет дефицита по зонам действия источника водоснабжения.  Основное оборудование: насосы,     фильтры и т.д. - оснащены средствами измерения, технологическими защитами, сигнализацией, регулирующими приборами, электрической аппаратурой автоматических систем регулирования в полном объёме. В процессе эксплуатации   оборудование подвергалось ремонту, замене, что позволяло работать без длительных перерывов. Вывод из работы  технологической защиты производился на срок не более суток, при ремонте основного оборудования, замене, ремонте средств автоматики.

2.14.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Родниковского сельского поселения

1.Одной из проблем коммунальной инфраструктуры является децентрализованное водоснабжение в поселении, так как жителями для питья используется вода из мелководных  трубчатых и шахтных колодцев, пробуренных и обустроенных жителями самовольно. Употребление воды из таких источников создаёт угрозу возникновения инфекционных заболеваний

Необходимо решить вопрос  о прокладке дополнительных сетей в населённых пунктах  поселения для обеспечения централизованного водоснабжения.

2.В Родниковском поселении   имеются многоквартирные дома      эксплуатация которых имеет важное социально-экономическое значение.

В 2008году был введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации, регламентирующий жилищную сферу деятельности и основанный на принципах разумного управления общим имуществом собственников.

3.Отсутствует централизованное отопление в станицах и хуторах Родниковского сельского поселения.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

В связи с экономическим развитием Родниковского сельского  поселении будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство в Родниковском сельском поселении    предусматривается вести так, чтобы итогом стала полная замена жилищного фонда с большим процентом износа.

Объемы жилищного строительства позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей жилой застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей городского поселения.

Перспективные показатели развития Родниковского сельского поселения являются:

-долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение   энергетической эффективности в Родниковском сельском поселении наперспективу до 2020 года»;

- региональная и муниципальная адресные программы: по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями приборов учёта потребления таких ресурсов до 2020г.

Программы направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  и на оснащение приборами  и системами учёта потребляемых ресурсов.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий на 1км сетей), износ коммунальных сетей, нуждающихся в замене, уровнем потерь и неучтённых расходов.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов и характеризуется следующими показателями:

-удельный расход электроэнергии,

- удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения  позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества, надёжности, снижение уровня потерь.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

-возможность подключения новых объектов при гарантированном объёме заявленной мощности;

-повышения надёжности теплоснабжения;

-улучшение качества обслуживания населения по системе теплоснабжения.

По системе водоснабжения  показателями являются:

-бесперебойная подача качественной воды  потребителям;

- улучшение качества обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;

-возможность ввода в эксплуатацию новых объектов.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённых Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204.

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

-  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в   водопотреблении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

-программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

ТБО и других отходов;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу реализации приборов учета у потребителей;

-программу создания Единой муниципальной базы информационных  ресурсов.

Программа инвестиционных проектов   включает следующие задачи:

-проведение энергетических обследований и аудита;

- внедрение систем автоматизации работы оборудования;

- модернизация оборудования;

- внедрение инновационных технологий;

- разработка санитарно-защитных зон;

-развитие водопроводных сетей;

- строительство объектов водоотведения;

- разработка электронной перспективной схемы;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- обеспечение качества и надёжности проекта;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- мероприятия по сокращению потерь энергоресурсов;

- разработка целевой программы «Охрана окружающей среды»

.

Программа реализации ресурсосберегающих проектов включает следующие мероприятия: проведение энергетического аудита;

-разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий;

-мероприятия по перекладке электрических сетей;

-мероприятия по тепловой защите зданий;

-мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия

по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

6. «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения»

Инвестиционные проекты, включённые в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

-проекты, реализуемые действующими организациями;

-проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов;

-проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО Белореченского городского поселения:

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса водоснабжения. водоотведения, утилизации ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Инвестиционные  программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального законаот№210-ФЗ от 3012 2004г. «Об условиях регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источником покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы являются: внебюджетные источники и бюджетные средства.

Внебюджетные источники:

-плата (тарифы)  на подключение новых объектов недвижимости к системе коммунальных ресурсов;

-надбавки к тарифам для потребителей  товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- привлечённые средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов.

Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- краевой бюджет;

- местный бюджет.

7.Управления программой

Система управления Программой и контроль за ходом её выполнения определением в соответствии с требованиями, определенными действующим

Законодательством. Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик  МУП «Управление городского хозяйства» администрация Родниковского сельского поселения.

Координатором Программы является ответственным за реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

- 2012 – 2014г.

- 2015 – 2020г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Мониторинг Программы включает

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения   мероприятий Программы

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.  Анализ проводится путём сопоставления показателя за отчётный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.