П Р О Г Р А М Н Ы Й   Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1.Паспорт программы

1.1 Введение

1.2. Институциональная структура

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

2.7.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Великовеченского  сельского

поселения

2.8.Доля поставки ресурса по приборам учёта

2.8.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструк-      туры

2.9.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбе-

режения

3.Перспективы развития Великовеченского  сельского поселения и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы.

3.1.Перспективы развития Великовеченского  сельского поселения

3.2.Прогнозы спроса на коммунальные ресурсы

4  .Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Целевые показатели критериев доступности населения коммунальных      услуг

4.2.Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

4.3.Целевые показатели потребления населением Великовеченского  сельского

поселения каждого вида коммунального ресурса

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6.   Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7.  Управление программой

1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Великовеченского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на период с 2013 г до 2022г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. «204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»» |
| Заказчик Программы | Администрация Великовеченского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Великовеченского сельского поселения Белореченского района Краснодарского Края, ООО «Проектный институт территориального планирования», ООО «Аудиторская фирма «Константа-С», организации коммунального комплекса |
| Исполнители Программы: | Администрация Великовеченского сельского поселения Белореченского района Краснодарского Края, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению; и предприятие, обслуживающее объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества, предоставляемых коммунальных услуг, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Великовеченского сельского поселения, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Великовеченского сельского поселения ; - повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективное использование системы ресурсо и энергосбережения; - создание благоприятного инвестиционного климата; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшение экологической ситуации на территории Великовеченского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2013 г. по 2022 г. |
| Объемы финансирования: |  |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), -заемные средства, -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

  - Введение

Целью разработки Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Великовеченского сельского поселения на перспективу до 2020г. и далее до 2030г. является обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Программа является базовым документом для развития инвестиционных  и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами программы являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфра-структуры.

2.Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Великовеченского сельского поселения.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Великовеченского сельского поселения.

5 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Муниципальное образование Великовеченское сельское поселение       Белореченского района  наделено статусом  сельское поселение с административным центром в ст. Великовечненская на основании закона Краснодарского края «Об установлении границ МО Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городских и сельских поселений- установлении границ», принятого Законодательным собранием Краснодарского края.

В состав Великовеченского  сельского поселения входят: село   Великовечное.

На территории  Великовеченского  сельского поселения проживает  5798 человек.

Село Великовечное знаменито своим водным источником, куда с разных концов России и СНГ приезжают жаждущее излечения, отдохновения или даже приезжающие сюда как на место паломничества, ведь в селе функционирует православный приход и красивейший храм Свято-Никольский Екатеринодарской и Кубанской епархии, названный жителями села и священнослужителями Кораблем спасения.

Характеристика источника: подземный источник температурой 60-90 градусов Цельсия, минеральной гидрокарбонатной хлоридно-натриевой воды, скважина №7, месторожденния с. Великовечное. Вода содержит ряд биологически активных компонентов, таких как железо, фтор, йод, бром, кремний и бор.

По мнению многих лечащихся, вода в источнике живая. При ее применении выводятся шлаки и тяжелые металлы. Вследствие этого, бальнеолечебница и курорт Великовечное пользуется популярностью у больных псориазом, дерматитами, нейродермитами, крапивницей, аллергическими заболеваниями.

Вследствие удобного расположения на трассе Майкоп - Усть-Лабинск в селе действует оптовый рынок, на котором можно приобрести овощи и фрукты, выращенные местными жителями, фактически, по оптовым ценам.

В селе есть все необходимое для жизни - множество магазинов, включая круглосуточные, аптеки, предприятия бытового обслуживания, сервисы и мастерские.

Гордость села Великовечное - красивейший храм (Свято-Никольский), в котором находятся мироточащие иконы, в т.ч. знаменитая Целительница, к которой совершают множество паломничеств болящие.

Год от года растет (и заслуженно!!) популярность местности Великовечное, которую администрация Края развивает в качестве курорта местного значения.

село Великовечное расположено вдоль трассы Р253 Майкоп - Усть-Лабинск примерно на середине пути. Существуют 2 въезда в село - Северный и Южный. Водолечебница находится на Северном въезде в село на ул. Северная (ближе в сторону Усть-Лабинска)

1.2 Институциональная структура

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

Муниципальные предприятия используют в своей производственной деятельности оборудование, находящееся в собственности муниципального образования на праве хозяйственного ведения. Предприятия формы собственности ОАО, ООО используют в производственной деятельности собственное оборудование или муниципальное имущество на основе долгосрочных  договоров аренды.

На территории муниципального образования Великовеченское сельское поселение Белореченского района энергоснабжение осуществляют     Белореченские  РРЭС  Адыгейских электросетей ОАО «Кубаньэнерго».

Жилищно - коммунальное хозяйство представлено предприятием водо-проводно - канализационного хозяйства  ООО «Жилводсервис».

Вывоз ТБО производит предприятие ООО «Услуга».

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры.

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

Электроснабжение Муниципального образования  Великовеченское сельское   поселение осуществляется от подстанций: ПС  35/10 кВ  «Великое» с двумя трансформаторами по 4000 кВА и понизительными трансформаторными подстанциями. В селе Великовечном задействовано 51  КТП,ЗТП,ГКТП.

Общая протяженность сетей 141,34 км

Сети электроснабжения имеют технический износ до 90%.

Потребителями электрической энергии в Великовеченском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации, водолечебницы и т.д.

Потребление электроэнергии : населением 33015,33кВтч.; предприятия и сельское хозяйство -15249,59кВтч; прочие потребители ( водолечебница, больница, клуб и т.д. -50381,98кВтч.

Детальный анализ состояния системы электроснабжения дан в Томе 2 книге 1.

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

Все имеющиеся производственные   котельные  в селе Великовечное по надежности отпуска тепла потребителям относятся   ко второй категории

Жилой фонд производственными котельными не отапливается

Основная застройка сегодня представлена преимущественно

индивидуальными домами с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Жилищный фонд индивидуально-определенных зданий составляет 60,6 %

площади всего жилищного фонда города. В качестве топлива используется

природный газ, жидкое топливо, твердое топливо  -  уголь и отходы

мебельного производства. В перспективе до 2020 года зона малоэтажной

застройки с индивидуальными источниками теплоснабжения увеличится на

22%.

Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд

неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;

- не высокое качество теплоснабжения;

-  зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом,

электрической энергией и водой;

-  отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов,

любое отключение от систем водо-, электро-  и газоснабжения приводит к

аварийным ситуациям

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального

теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180

человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет.

Основное теплогенерирующее оборудование котельных  -  водогрейные

котлы (водотрубные и жаротрубные).

Маломощные котельные муниципального образования оснащены

напольными и настенными котлами газовыми котлами.

На большинстве котельных водоподготовки нет.

Детальный анализ состояния системы теплоснабжения дан в Томе 2 книге 2.

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

Жилищно - коммунальное хозяйство представлено предприятием водо-проводно-канализационного хозяйства  ООО «Жилводсервис».   ООО  «Жилвод-сервис»  осуществляет выполнение коммунальных услуг по водоснабжению села. Водоснабжение села осуществляется от двух артезианских скважин в комплексе с 2-мя водонапорными башнями, расположенных в разных частях населенного пункта. Резервные скважины отсутствуют. Баки водонапорных башен имеют протечки. В Великовечном СП отсутствует централизованная система водоснабжения.

Все артезианские скважины имеют зоны санитарной охраны.

В перспективных планах развития Великовечненского поселения предусмотрено: -бурение 6 скважин;

-строительство насосной станции второго подъёма воды;

-строительство резервуаров запаса воды 2х1000 куб.м…………………………………..      Детальный анализ состояния системы водооснабжения дан в Томе 2 книге 3.

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

Услуги по водоотведению  на территории МО Великовеченское сельское поселение выполняет  ООО «Жилводсервис». Централизованная система водоотведения в  Великовеченском сельском поселении отсутствует.  Отвод стоков производится в выгребные ямы.  Вывоз стоков осуществляется ассениза-ционными машинами на полигон ТБО.

Детальный анализ состояния системы водоотведения дан в Томе 2 книге 4.

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

2007г. в село Великовеченское проведён газопровод низкого давления     3,8 км.

В рамках краевой целевой программы «Газификация Краснодарского края» в 2011г. газификацию село Великовеченское  завершили.

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 5.

2.6  Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется в контейнеры с последующим вывозом спецтранспортом по графику на действующую свалку Белореченского района. Суточный объём  сбора ТБО 37,6 куб.м.

Вывоз ТБО производит предприятие ООО» Услуга».

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 6 .

2.7.Баланс мощности и ресурса.

Баланс электроэнергии (мощности), структура полезного отпуска энергии зависит от состояния системы энергоснабжения( состояния оборудования, износ сетей).

Баланс водопотребления зависит от состояния артезианских скважин,  насосов, башен Рожновского, системы подачи воды потребителям, утечек воды в технологическом процессе и от экономного использования воды потребителями.

2.8. Доля поставки  по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям  Великовеченского  сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Расчёт за использование воды  населением производятся по нормативам потребления за исключением многоквартирных домов, водолечебницы, больницы и других социальных объектов  в которых установлены приборы учёта.

Расчёты с абонентами (бюджетные и прочие организации)  за потребление воды производится по приборам учёта.

Система учёта тепловой энергии производится  с использованием приборов учета

2.9. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития  Великовеченского сельского поселения, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения,  при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение максимальных нагрузок не планируется.

2.10. Надёжность работы систем

Рост потребления энергоносителей объясняется интенсивным притоком инвестиций в экономику Краснодарского края.

Параметры трансформаторных подстанций в Великовеченском сельском поселении  в целом  обеспечивают нормативный уровень надёжности электроснабжения поселения. При увеличении нагрузок  Великовечного сельского поселения существующие сети 35-0,4кВ не могут обеспечить нормальную работу  электроснабжения в связи с высоким износом сетей  оборудования.

За 2010 -2011 годы на объектах электроэнергетики Великовеченского  сельского  поселения возникло и устранено 36 аварий.

Для целей комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры главным критерием являются:

-надёжность системы водоснабжения ( сети водопровода должны быть закольцованы);

-оборудование и сети водоснабжения требуют замены ( износ 80-90%);

-сети электроснабжения необходимо заменить, в связи с большим износом.

2.11.Качество поставляемого ресурса

Обеспечение требований к системам ресурсоснабжения устанавливаются стандартами качества. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги:

- Постановление Правительства РФ от 23 мая  2006г №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Строительные нормы и правил СНиП23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

-СНиП «водоснабжение и водоотведение»

-СНиП «Тепловые сети и сооружения» и др.

Качество электрической энергии определяется совокупностью её характеристик, при которых электроприёмники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. На работу системы электроснабжения влияют следующие факторы:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

-колебания напряжения от номинала;

- отклонение частоты от своего номинала и др.

Качество услуг водоснабжения определяется по следующим показателям:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- давление в точке водоразбора (напор);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Показателями качества материальных услуг водоснабжения, являются:

-состав и свойства воды;

- давление в подающих трубопроводах;

-потери и утечки.

Износ оборудования и сетей в селе  Великовечное составляет до 90%.

2.12.Воздействие на окружающую среду

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения являются:

- переменное электромагнитное поле;

- шум и вибрации от силовые трансформаторов и др.

Вредное воздействие на экологию от объектов электроэнергии оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

-масляные силовые трансформаторы,

-высоковольтные масляные выключатели,

-аккумуляторные батареи,

-масляные катушки.

Опасность разлива масла и попадание в почву и воду несут опасность загрязнения. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита.

Необходимо заменить масляные трансформаторы на сухие; вместо масляных выключателей нужно применять вакуумные.

Наличие несанкционированных  свалок на территории Великовеченского  поселения является потенциально опасным для окружающей среды.

Основными видами загрязнения  являются:

-загрязнение атмосферного воздуха;

-загрязнение почвы;

-загрязнение водного бассейна.

2.13.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые  ООО «Жилводсервис», осуществляет орган регулирования Краснодарского края- Управление по тарифному регулированию.

В связи с тем, что отсутствует инвестиционная программа  ООО « Жилводсервис»,   инвестиционная надбавка и  плата за подключение водоснабжения не установлены.

Тарифы для населения на электроэнергию

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,57 | 2,81 | 3,06 | 3,15 |
| Решение о при- нятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 24.11.08 г. № 36/2008-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 16.12.2009 г. № 34/2009-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 г. № 37/2011-э |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. | с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. | с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. | с 01.01.2012 г. -3,06; с 01.07.2012г- 3.23. |

2.14.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбережения.

В Великовеченском сельском поселении  нет дефицита по зонам действия источника водоснабжения.  Основное оборудование: насосы,     фильтры и т.д. – оснащены средствами измерения, технологическими защитами, сигнализацией, регулирующими приборами, электрической аппаратурой автоматических систем регулирования в полном объёме. В процессе эксплуатации   оборудование подвергалось ремонту, замене, что позволяло работать без длительных перерывов. Вывод из работы  технологической защиты производился на срок не более суток, при ремонте основного оборудования, замене, ремонте средств автоматики.

2.15.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Великовеченского  сельского поселения

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения возникают из-за значительного увеличения потребления электроэнергии   бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок   существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

Одной из проблем коммунальной инфраструктуры является децентрализованное водоснабжение  поселения, так как жителями для питья используется вода из мелководных  трубчатых и шахтных колодцев, пробуренных и обустроенных жителями самовольно. Употребление воды из таких источников создаёт угрозу возникновения инфекционных заболеваний

Необходимо решить вопрос  о прокладке дополнительных сетей в населённом пункте    для обеспечения всего  населения централизованным водоснабжением..

В Великовеченском поселении   имеются многоквартирные дома   эксплуатация

которых имеет важное социально-экономическое значение.

В 2008году был введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации, регламентирующий жилищную сферу деятельности и основанный на принципах разумного управления общим имуществом собственников.

3.Отсутствует централизованное отопление в селе Великовечное.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

В связи с экономическим развитием Великовеченского  сельского  поселении будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство в Великовеченском сельском поселении    предусматривается вести так, чтобы итогом стала полная замена жилищного фонда с большим процентом износа.

Объемы жилищного строительства позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей жилой застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей городского поселения.

Планируемые работы по улучшению водоснабжения:

| № п/п | Объект/сооружения | Кол-во | Ед. изм. | Показатель | Стоимость единицы, тыс.руб. | Цена, тыс.руб. (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная станция | 1 | тыс.м3/сут | 3320 | 6167,23 | 6167,23 |  |
|  | Резервуары чистой воды | 2 | м3 | 1000 | 4984,92 | 9969,84 |  |
|  | Артезианские скважины | 6 | м3/ч | 35 | 4065,57 | 24393,39 | в т.ч. одна резервная |
|  | Строительство электролизной | 1 | кг акт.Cl/сут | 3,3 | 2529,29 | 2529,29 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 43059,76 |  |

Перспективные показатели развития Великовеченского  сельского поселения являются:

-долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Великовеченском сельском поселении на перспективу до 2020 года»;

- региональная и муниципальная адресные программы: по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями приборов учёта потребления таких ресурсов до 2020г.

Программы направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  и на оснащение приборами  и системами учёта потребляемых ресурсов.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий на 1км сетей), износ коммунальных сетей, нуждающихся в замене, уровнем потерь и неучтённых расходов.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов и характеризуется следующими показателями:

- удельный расход электроэнергии,

-удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения  позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение бесперебойного электроснабжения;

-повышение качества, надёжности,

-снижение уровня потерь.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются: --возможность подключения новых объектов при гарантированном объёме заявленной мощности;

- повышения надёжности теплоснабжения;

-улучшение качества обслуживания населения по системе теплоснабжения.

По системе водоснабжения  показателями являются:

-бесперебойная подача качественной воды  потребителям;

-улучшение качества обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;

-возможность ввода в эксплуатацию новых объектов.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия

по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённых Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204.

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

-  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в   водопотреблении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

-программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

ТБО и других отходов;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу реализации приборов учета у потребителей;

-программу создания Единой муниципальной базы информационных  ресурсов.

Программа инвестиционных проектов   включает следующие задачи:

-проведение энергетических обследований и аудита;

- внедрение систем автоматизации работы оборудования;

- модернизация оборудования;

- внедрение инновационных технологий;

- разработка санитарно-защитных зон;

-развитие водопроводных сетей;

- строительство объектов водоотведения;

- разработка электронной перспективной схемы;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- обеспечение качества и надёжности проекта;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- мероприятия по сокращению потерь энергоресурсов;

- разработка целевой программы «Охрана окружающей среды».

Программа реализации ресурсосберегающих проектов включает следующие мероприятия:

-проведение энергетического аудита;

-разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий;

-мероприятия по перекладке электрических сетей;

-мероприятия по тепловой защите зданий;

-мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия

по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

6. «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения»

Инвестиционные проекты, включённые в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

-проекты, реализуемые действующими организациями;

-проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов;

-проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО Белореченского городского поселения:

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса водоснабжения. водоотведения, утилизации ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Инвестиционные  программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального законаот№210-ФЗ от 3012 2004г. «Об условиях регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источником покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы являются: внебюджетные источники и бюджетные средства.

Внебюджетные источники:

-плата (тарифы)  на подключение новых объектов недвижимости к системе коммунальных ресурсов;

-надбавки к тарифам для потребителей  товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- привлечённые средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов.

Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- краевой бюджет;

- местный бюджет.

7.Управления программой

Система управления Программой и контроль за ходом её выполнения определением в соответствии с требованиями, определенными действующим

Законодательством. Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик МУП «Управление городского хозяйства», администрация Великовеченского  сельского поселения.

Координатором Программы является ответственным за реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

- 2012 – 2014г.

- 2015 – 2020г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Мониторинг Программы включает

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения   мероприятий Программы

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.  Анализ проводится путём сопоставления показателя за отчётный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.