П Р О Г Р А М Н Ы Й   Д О К У М Е Н Т

Оглавление

1.Паспорт программы

1.1 Введение

1.2 Институциональная структура

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

2.7.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Южненского сельского

Поселения

2.8.Доля поставки ресурса по приборам учёта

2.8.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструк-      туры

2.9.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбе-

режения

3.Перспективы развития Южненского сельского поселения и прогноз спроса

на коммунальные ресурсы.

3.1.Перспективы развития Южненского сельского поселения

3.2.Прогнозы спроса на коммунальные ресурсы

4  .Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1.Целевые показатели критериев доступности населения коммунальных      услуг

4.2.Целевые показатели прогноза спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки

4.3.Целевые показатели потребления населением Южненского сельского

поселения каждого вида коммунального ресурса

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

6.   Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

7.  Управление программой

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Южненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на период с 2013 г до 2022г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы: | - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011г. «204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы»» |
| Заказчик Программы | Администрация Южненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы: | Администрация Южненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского Края, ООО «Проектный институт территориального планирования», ООО «Аудиторская фирма «Константа-С», организации коммунального комплекса |
| Исполнители Программы: | Администрация Южненского сельского поселения Белоречен-ского района Краснодарского Края, организации коммунального комплекса, предоставляющие услуги по электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению; и предприятие, обслуживающее объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. |
| Цель Программы: | Обеспечение надежности и повышения качества, предоставляемых коммунальных услуг, за счет модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры на территории Южненского сельского поселения, оптимизация затрат на производство коммунальных услуг, снижения ресурсопотребления и негативного воздействия на окружающую среду при предоставлении коммунальных услуг. |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - кардинальное улучшение жилищных условий и качества жизни населения Южненского сельского поселения; - повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства; - эффективное использование системы ресурсо и энергосбережения; - создание благоприятного инвестиционного климата; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей; - использование системы частно-государственного партнерства, путем заключения концессионных соглашений или софинансирования инвестиционных проектов за счет средств бюджетов разных уровней; - улучшение экологической ситуации на территории Южненского сельского поселения. |
| Важнейшие целевые показатели программы: | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - показатели качества поставляемых коммунальных ресурсов; - показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций); - показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения; - показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок реализации Программы: | с 2013 г. по 2022 г. |
| Объемы финансирования: |  |
| Источники финансирования Программы: | Источниками финансирования Программы являются: -собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), -плата за подключение (присоединение), -бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), -заемные средства, -средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). |

1.1. Введение

Целью разработки Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры Муниципального Образования Южненское сельское поселение на перспективу до 2020г. и далее до 2030г. является обеспечение надёжности, качества и эффективности работы коммунального комплекса.

Программа является базовым документом для развития инвестиционных  и производственных программ организаций коммунального комплекса.

Основными задачами программы являются:

1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфра-структуры.

2.Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры МО.

5 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Муниципальное образование Южненское сельское поселение       Белореченского района  наделено статусом  сельское поселение с административным центром в посёлок Южный на основании закона Краснодарского края «Об установлении границ МО Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований- городских и сельских поселений- установлении границ», принятого Законодательным собранием Краснодарского края.

Муниципальное образование Южненское сельское поселение расположено в юго-восточной части Белореченского района в 3 км от районного центра город Белореченск и 130 км от краевого центра город Краснодар.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

на востоке - с г. Майкоп Республики Адыгея;

на юге и юго-западе - с Пшехским сельским поселением;

на западе - с Дружненским сельским поселением;

на севере и северо-востоке – с городом Белореченском и Родниковским сельским поселением.

В границах муниципального образования Южненское сельское поселение находятся 3 населенных пункта с общим количеством населения – 6 542 человека, из них:

-пос.Южный - 3 551 чел.(54,3 % от общей численности);

-пос.Заречный – 2292 чел.;

-пос.Новый – 699 чел.

Центром муниципального образования является поселок Южный, который расположен в юго-восточной предгорной части края на левом берегу р.Белой, в 90 км от краевого центра и в 3-х км от районного.

По территории Южненского сельского поселения проходит автодорога регионального значения г.Белореченск-г.Апшеронск III-IV технической категории. Также территорию поселения с юго-запада на северо-восток пересекает железная дорога Туапсе – Армавир. Водные объекты представлены реками Белая и Пшеха, протекающими вдоль северо-восточной и западной границ поселения, Река Пшеха впадает в реку Белую на севере поселения. По территории поселков протекают речка Чибрик и ручей Гнилушка.

На территории Южненского поселения расположены горные отводы месторождения песчано-гравийной смеси, разрабатываемый карьер.

В границах поселка Южный, находятся следующие учреждения общественно-делового назначения: административные здания, дом культуры, почтовое отделение связи, филиал Сбербанка, АТС, ФАП, школа, библиотека, спортивные объекты. В поселках Заречный и Южный расположены клуб, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт. В поселке Заречном также имеется школа, а на территории Белореченской воспитательной колонии расположено пожарное депо на 1 автомобиль.

Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками. Секционная малоэтажная и многоквартирная жилая застройка расположена преимущественно в центральной части поселка.

На юго-западной окраине населенного пункта находится цех по деревообработке ООО СК «Марка-Соло», молочно-товарная ферма на 50 голов, мельница и пекарня ООО ПФК «Альянс». Среди жилой застройки расположены цех по розливу минеральной воды ООО «Южный» и одно из предприятий по производству бетонных блоков.

На севере поселка Южный вдоль реки Белой расположены горные отводы месторождений песчано-гравийной смеси.

Кладбище поселка расположено в водоохраной зоне реки Белой.

Поселок Заречный расположен к северо-западу от центра поселения - поселка Южный, которые связаны между собой автодорогой, ведущей на химзавод.

Территориально поселок находится между реками Белая и Пшеха,   По территории поселка протекает речка Чибрик и ручей Гнилушка.

На юге поселка Заречный расположена Белореченская воспитательная колония.

Непосредственно к установленной границе поселка Заречный примыкают земли лесного и водного фонда, земли сельскохозяйственного назначения.

Жилая зона поселка Заречный включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками. Секционная малоэтажная (двух-, трехэтажная) жилая застройка расположена в центральной части поселка.  В центре поселка расположены детский сад, школа, кафе и фельдшерско-акушерский пункт.

На территории поселка Заречного расположены предприятия Белореченской воспитательной колонии – это овощехранилище, мазутохранилище, гараж, свинотоварная ферма и не действующие очистные сооружения. В северной части поселка находится столярный цех и кладбище.

Жилая зона поселка Новый включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, образовательными учреждениями и зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инженерной инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является жилая застройка с приусадебными участками. Секционная двухэтажная и многоквартирная жилая застройка расположена преимущественно в центральной части поселка.

Общественный центр поселка исторически сложился в центре населенного пункта. В его состав входят сельский клуб, детский сад, ФАП и сквер с открытыми спортивными площадками. При въезде в поселок со стороны п. Южного расположена часовня со святым источником.

2.Характеристика существующего состояния коммунальной   инфраструктуры.

2.1.Основные показатели состояния  системы электроснабжения

На территории муниципального образования Южненское сельское поселение Белореченского района энергоснабжение осуществляет  Белореченские РРЭС Адыгейских электрических сетей ОАО «Кубаньэнерго»

Электроснабжение Муниципального образования  Южненское сельское   поселение осуществляется от подстанций: ПС  35/10 кВ   «Заречная» с одним трансформатором 2500кВА. Энергопотребителями являются поселения: п. Южный, п. Заречный, х. Кубанский, х. Терновый, х Фадеевский,  х Лесной, х. Дунайский , ст. Пшехская. Установленная мощность  трансформаторной подстанции 2500 кВА. В настоящее время в Южненском сельском поселении действуют 47 КТП, ЗТП, ГКТП в которых установлено 50 трансформаторов. Общая протяженность электрических сетей поселения – 110,29км. Сети электроснабжения имеют технический износ до 90%.

Потребителями электрической энергии в Южненском сельском поселении являются промышленные предприятия и предприятия сферы обслуживания, жилые дома, объекты соцкультбыта и бюджетные организации.

Электроснабжение посёлков Заречный  и Новый осуществляется от простанции  ПС 35/10 кВ «Пшехская».

Детальный анализ состояния системы электроснабжения дан в Томе 2 книге 1

2.2. Основные показатели состояния  системы  теплоснабжения

Теплоснабжение посёлка Южный (школ, амбулаторий, сельских домов культуры, детского сада, сельских клубов, сельской библиотеки )  осуществляется  от  котельных: СОШ №6, ФАП, ДК. Теплоносителем является  природный газ .

Теплоснабжение  в посёлке Заречный– от котельной СОШ №7 и котельной Белореченской воспитательной колонии. Теплоносителем является  природный газ .

Теплоснабжение  п. Новыё – от котельной . Теплоносителем является  природный газ .

Система учёта тепловой энергии производится  с использованием приборов учета.

Детальный анализ состояния системы теплоснабжения дан в Томе 2 книге 2.

2.3. Основные показатели состояния  системы  водоснабжения

Жилищно- коммунальное хозяйство представлено предприятием водо-проводно- канализационного хозяйства  ООО «Водоснабжение и канализа-ция».

ООО  « Водоснабжение и каналиэация»  осуществляет выполнение коммунальных услуг по водоснабжению 3  населённых пунктов Южненского сельского поселения; п. Южеый, п. Заречный, п. Новый.

В настоящее время население п. Новый и п. Южный снабжаются водой от артезианских скважин с дебитом 10-25м3/час, расположенных в п. Южный. Скважины находятся в аварийном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

В поселке Южный имеются водонапорные башни Рожновского ВБР-15- 2 штуки и резервуар чистой воды емкостью 40м3, которые требуют замены.

Существующие сети проложены тупиковые из труб Ø50-100мм разных материалов: сталь, чугун, полиэтилен. Трубы находятся в аварийном изношенном состоянии и не обеспечивают требуемых расходов и напоров в водопроводной сети.

Место размещения существующего водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Питьевая вода подается населению не гарантированного качества, вода подается без очистки.

Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом - 20%.

В посёлке Заречном имеется одна артскважина, водонапорная башня и тупиковые разводящие сети. Водопроводные сооружения находятся в удовлетворительном содержании. Артезианские скважины имеют санитарно-защитные зоны.

Общая протяженность сетей 22км.    Уровень износа систем водоснабжения -85%.

2.4. Основные показатели состояния  системы  водоотведения

В посёлках Южный и Новый централизованная канализация отсутствует.  Отвод стоков производится в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.   В посёлке Заречном централизованной канализацией охвачены общественные здания ( школа, детсад) с выпуском стоков на рельеф. Водоотведение стоков от  населения  децентрализованно. Отвод стоков осуществляется в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

В п. Заречный централизованной канализации охвачены общественные здания (школа, детсад), с выпуском стоков на рельеф. Население пользуется дворовыми уборными.

В п. Южный и п. Заречный централизованной канализации нет Население пользуется дворовыми уборными.

Детальный анализ состояния системы водоотведения дан в Томе 2 книге 4

2.5 Основные показатели состояния  системы газоснабжения

Посёлки Южненского сельского поселения  газифицированы:

Поселок Южный: Газоснабжение - от АГРС г. Белореченска мощностью 80 тыс. м3/час;

Поселок Заречный: Газоснабжение - от АГРС г. Белореченска мощностью 80 тыс. м3/час;

Поселок Новый:  Газоснабжение - от АГРС г. Белореченска мощностью 80 тыс. м3/час;

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 5

2.6 Основные показатели системы утилизации (захоронения) ТБО

Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

• Бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

• Бытовые опасные отходы;

• Крупногабаритные отходы из домовладений;

• Уличный смет и мусор;

• Отходы парков и садов;

• Неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

• Отходы учреждений и т. д;

• Промышленные отходы.

Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется в контейнеры с последующим вывозом спецтранспортом (или тракторными тележками) по  вызову на действующую свалку Белореченского района. Вывоз ТБО производит предприятие ООО»Услуга».

Детальный анализ состояния системы водоснабжения дан в Томе 2 книге 6

2.7. Доля поставки  по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям  Южненского сельского поселения осуществляется на 100 % по приборам учета.

Расчёт за использование воды  населением производятся по нормативам потребления за исключением многоквартирных домов, в которых установлены приборы учёта.

Расчёты с абонентами (бюджетные и прочие организации)  за

потребление воды производится по приборам учёта.

Расчёты за потребление газа производятся по нормам потребление и по приборам учёта.

2.8. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения

В соответствии с прогнозом развития  МО Южненское сельское поселение, определенным в Генеральном плане, а также прогнозом численности населения,  при условии реализации энергосберегающих меро- приятий у производителей и потребителей энергоресурсов, увеличение максимальных нагрузок не планируется.

2.9. Надёжность работы систем

Для целей комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры главным критерием являются:

-надёжность системы водоснабжения ( сети водопровода должны быть закольцованы);

-сети электроснабжения необходимо заменить, в связи с большим износом.

В связи с высоким износом: воздушных линий электропередач 35-0,4 кВ, кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ и коммутационных аппаратов 35-0,4 кВ схемные решения не могут обеспечить необходимого уровня надёжности питания электропотребителей.

За 2010 -2011 годы на объектах электроэнергетики Южненского сельского  поселения возникло и устранено 19 аварий.

2.10.Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью её характеристик, при электроприёмники могут нормально работать:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

-колебания напряжения от номинала;

- отклонение частоты от своего номинала и др.

Качество услуг водоснабжения определяется по следующим показателям:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- давление в точке водоразбора (напор);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Показателями качества материальных услуг водоснабжения, являются:

-состав и свойства воды;

-давление в подающих трубопроводах;

-потери и утечки.

Качество электрической энергии определяется совокупностью  её характеристик, при которых электроприёмники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции. Показателями качества электро-энергии являются:

-отклонение напряжения от номинала;

- колебания напряжения от номинала;

-отклонение частоты от своего номинального значения и др.

2.11.Воздействие на окружающую среду

Вредное воздействие на экологию от объектов электроэнергии оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы, высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи и масляные катушки. Опасность разлива масла и попадание в почву и воду несут опасность загрязнения. Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита.

Необходимо заменить масляные трансформаторы на сухие; вместо масляных выключателей нужно применять вакуумные.

Наличие несанкционированных  свалок на территории Южненского поселения является потенциально опасным для окружающей среды.

Основными видами загрязнения  являются:

-загрязнение атмосферного воздуха;

-загрязнение почвы;

-загрязнение водного бассейна.

Основными факторами, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения являются переменное электромагнитное поле; шум и вибрации от силовые трансформаторов и др.

2.12.Плата (тарифы) за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения, оказываемые  ООО «Жилводсервис», осуществляет орган регулирования Краснодарского края- Управление по тарифному регулированию.

В связи с тем, что отсутствует инвестиционная программа  ООО ««Жилводсервис»,   инвестиционная надбавка и  плата за подключение водоснабжения не установлены.

Тарифы для населения на электроэнергию

| Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 кВт. ч, с НДС | 2,57 | 2,81 | 3,06 | 3,15 |
| Решение о при- нятом тарифе №, дата |  | Приказ РЭК ДЦиТ КК от 24.11.08 г. № 36/2008-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 16.12.2009 г. № 34/2009-э | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 24.11.2010 г. | Приказ РЭК-ДЦ и ТКК от 19.12.2011 г. № 37/2011-э |
| Сроки действия тарифа |  | с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г. | с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. | с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. | с 01.01.2012 г. -3,06; с 01.07.2012г- 3.23. |

2.13.Краткая характеристика состояния установки приборов учета и энергосбережения.

В Южненском сельском поселении  нет дефицита по зонам действия источника водоснабжения.  Основное оборудование: насосы,     фильтры и т.д. оснащены средствами измерения, технологическими защитами, сигнализацией, регулирующими приборами, электрической аппаратурой автоматических систем регулирования в полном объёме. В процессе эксплуатации   оборудование подвергалось ремонту, замене, что позволяло работать без длительных перерывов. Вывод из работы  технологической защиты производился на срок не более суток, при ремонте основного оборудования, замене, ремонте средств автоматики.

2.14.Общие проблемы коммунальной инфраструктуры  Южненского сельского поселения

1.Одной из проблем коммунальной инфраструктуры является децентрализованное водоснабжение в поселении, так как жителями для питья используется вода из мелководных  трубчатых и шахтных колодцев, пробуренных и обустроенных жителями самовольно. Употребление воды из таких источников создаёт угрозу возникновения инфекционных заболеваний

Необходимо решить вопрос  о прокладке дополнительных сетей в населённых пунктах  поселения для обеспечения централизованного водоснабжения.

2.В Южненском поселении  имеются многоквартирных домов      эксплуатация которых имеет важное социально-экономическое значение.

В 2008году был введен в действие Жилищный кодекс Российской Федерации, регламентирующий жилищную сферу деятельности и основанный на принципах разумного управления общим имуществом собственников.

Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения возникают из за значительного увеличения потребления электроэнергии   бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

При увеличении нагрузок   существующие сети 35-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 35-0,4 кВ.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные услуги

В связи с экономическим развитием Южненского сельского  поселении будет расти численность населения как за счет естественного прироста, так и за счет миграционных процессов.

Жилищное строительство в Южненском сельском поселении    предусматривается вести так, чтобы итогом стала полная замена жилищного фонда с большим процентом износа.

Объемы жилищного строительства позволят:

- произвести необходимую реконструкцию, модернизацию существующей жилой застройки и организовать снос ветхого жилья;

- обеспечить жильем перспективное население, которое с учетом естественной прибыли, позволит освоить новые территории и даст необходимые предпосылки к улучшению социально-экономических показателей городского поселения.

Перспективные показатели развития Южненского сельского поселения являются:

-долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Южненском сельском поселении наперспективу до 2020 года»;

-региональная и муниципальная адресные программы: по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии,газа) потребителям в соответствии с показаниями приборов учёта потребления таких ресурсов до 2020г.

Программы направлены на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов  и на оснащение приборами  и системами учёта потребляемых ресурсов.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, нормам и правилам.

Надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий на 1км сетей), износ коммунальных сетей, нуждающихся в замене, уровнем потерь и неучтённых расходов.

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов и характеризуется следующими показателями:

- удельный расход электроэнергии,

-удельный расход топлива

Реализация мероприятий по системе электроснабжения  позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение бесперебойного электроснабжения;

-повышение качества, надёжности, снижение уровня потерь.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения являются:

-возможность подключения новых объектов при гарантированном объёме заявленной мощности;

-повышения надёжности теплоснабжения;

-улучшение качества обслуживания населения по системе теплоснабжения.

По системе водоснабжения  показателями являются:

-бесперебойная подача качественной воды  потребителям;

-улучшение качества обслуживания населения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

-обеспечение надёжности и бесперебойности газоснабжения;

-возможность ввода в эксплуатацию новых объектов.

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Программа установки приборов учета у потребителей включает  мероприятия по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждённых Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. №204.

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

-  программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в   водопотреблении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

-программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в утилизации (захоронении)

ТБО и других отходов;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу реализации приборов учета у потребителей;

-программу создания Единой муниципальной базы информационных  ресурсов.

Программа инвестиционных проектов   включает следующие задачи:

-проведение энергетических обследований и аудита;\

- внедрение систем автоматизации работы оборудования;

- модернизация оборудования;

- внедрение инновационных технологий;

- разработка санитарно-защитных зон;

-развитие водопроводных сетей;

- строительство объектов водоотведения;

- разработка электронной перспективной схемы;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- обеспечение качества и надёжности проекта;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- мероприятия по сокращению потерь энергоресурсов;

- разработка целевой программы «Охрана окружающей среды».

Программа реализации ресурсосберегающих проектов включает следующие мероприятия:

-проведение энергетического аудита;

-разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения       энергосберегающих технологий;

- мероприятия по перекладке электрических сетей;

-мероприятия по тепловой защите зданий;

-мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями.

Программа установки приборов учета у потребителей включает     мероприятия   по установке приборов учёта тепловой энергии, горячей воды, холодной воды, электрической энергии, газа.

6. «Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения»

Инвестиционные проекты, включённые в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

-проекты, реализуемые действующими организациями;

-проекты, выставленные на конкурс, для привлечения сторонних инвесторов;

-проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО Белореченского городского поселения:

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса водоснабжения. водоотведения, утилизации ТБО), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Инвестиционные  программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления. Согласно требованиям Федерального законаот№210-ФЗ от 3012 2004г. «Об условиях регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития инженерной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию. Источником покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.

Источники финансирования инвестиций по проектам Программы являются:

-внебюджетные источники и бюджетные средства.

Внебюджетные источники:

-плата (тарифы)  на подключение новых объектов недвижимости к системе коммунальных ресурсов;

-надбавки к тарифам для потребителей  товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

- привлечённые средства (кредиты);

- средства организаций и других инвесторов.

Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- краевой бюджет;

- местный бюджет.

7.Управления программой

Система управления Программой и контроль за ходом её выполнения определением в соответствии с требованиями, определенными действующим

Законодательством. Механизм реализации Программы базируется на принципах чёткого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик  МУП «Управление городского хозяйства» администрация Южненского сельского поселения.

Координатором Программы является ответственным за реализацию Программы.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа:

- 2012 – 2014г.

- 2015 – 2020г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского края.

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. Мониторинг Программы включает

1.Периодический сбор информации о результатах выполнения   мероприятий Программы

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.  Анализ проводится путём сопоставления показателя за отчётный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.